Chełmno, 25.03.2024 r.

N/znak: ZOZ.II/ZP/63/2024

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem zamówienia jest „Sukcesywna dostawa artykułów medycznych jednorazowego użytku dla ZOZ Chełmno”, nr post. 16/2024.

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy: dotyczy pakietu 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie czujników  do pomiaru głębokości znieczulenia ogólnego firmy Masimo o najlepszej precyzji pomiaru z dostępnych na rynku, cechujące się następującymi parametrami:

| 1 | Jednoczesny pomiar z 1 czujnika 4 kanałów EEG (2 czołowe, 2 skroniowe) z obu półkul w czasie rzeczywistym, zapis 4 krzywych EEG |
| --- | --- |
| 2 | Wartości częstotliwości krańcowej widma prawej i lewej półkuli osobno w postaci numerycznej (Hz) i na obrazie DSA |
| 3 | Obraz DSA (dentysometrii spektralnej) pozwalający na monitorowanie w jednym czasie z 1 czujnika obrazu aktywności obu półkul osobno, z możliwością obserwacji ich asymetrii (pacjenci ze zmianami, obrzękiem, uszkodzeniami mózgu) |
| 5 | Aktywność nerwowo -mięśniowa (elektromiogram) EMG przedstawiona numerycznie % oraz trendy |
| 6 | Supresje (współczynnik tłumienia) przedstawione numerycznie %, na obrazie spektralnym oraz trendy |
| 7 | Artefakty przedstawione numerycznie %, na obrazie spektralnym, trendy |
| 8 | Czujnik może być stosowany do 24 h |
| 9 | Profil czujnika pozwala jednoczenie na umieszczenie czujników NIRS na czole pacjenta |
| 10 | Monitorowanie poziomu nawodnienia pacjenta |
| 11 | Możliwość wprowadzenia monitorowania rezerwy tlenu rozpuszczonego w osoczu – rezerwa tlenu podczas intubacji, monitorowanie hiperoksji |
| 12 | Możliwość podłączenia modułu oksymetrii mózgowej |
| 13 | Wyświetlacz stanu elektrody z określeniem impedancji |
| 14 | Czas uśredniania spektogramu co 1,2 s, obraz z ostatnich 20 min z mozliwością przewinięcia do 2 h informacji na temat trendu |
| 15 | Rozszerzenie / zawężenie ram czasowych obrazu na dowolnej linii trendu |
| 17 | Ustawianie amplitudy krzywych EEG: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 25, 50 lub 100 μV/mm |
| 18 | Obrazowanie prędkości krzywych EEG 15 lub 30 mm/s |
| 19 | Zapis do 12h krzywych EEG z możliwością zapisania na pendrive i przesłania do komputera / laptopa |
| 20 | Zapis obrazu (zdjęcia) danych z czujnika wyświetlanych na ekranie w urządzeniu (zapis krzywych EEG, parametry, trendy, DSA obu półkul) i przesyłanie na pendrive. |

W przypadku pozytywnej odpowiedzi na czas trwania umowy udostępnimy Państwu nieodpłatnie urządzenia do pomiaru głębokości znieczulenia ogólnego kompatybilne z proponowanymi czujnikami. Proponowane urządzenia będą nowe, nierekondycjonowane, niepowystawowe, z pełną gwarancją na czas użytkowania

Odpowiedź: Zamawiający posiada urządzenie do pomiaru głębokości znieczulania ogólnego w formie modułu do kardiomonitora firmy Mindray Bebe Vision N17. W związku z powyższym Zamawiający oczekuje elektrod do pomiaru kompatybilnym z posiadanym monitorem.

Dotyczy: Pakiet nr 4, pozycja nr 2-3

Czy zamawiający dopuści niesilikonowaną rurkę wykonaną z medycznego PCV?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet nr 4, pozycja nr 7

Czy zamawiający dopuści wymiennik ciepła i wilgoci wyposażony w port do odsysania zabezpieczony zatyczką na uwięzi?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet nr 4, pozycja nr 11

Czy zamawiający dopuści prowadnice skalowane co 1cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet nr 12, pozycja nr 2

Czy zamawiający dopuści opaskę mikrobiologicznie czystą, reszta zgodna z SWZ?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet nr 15, pozycja nr 3

Czy zamawiający miał na myśli zestaw składający się z maski tlenowej, nebulizatora oraz drenu?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający miał na myśli  zestaw składający się z maski tlenowej, nebulizatora oraz drenu.

Dotyczy: Pakiet nr 15, pozycja nr 3

Czy zamawiający miał na myśli zestaw składający się z ustnika, nebulizatora oraz drenu?

Odpowiedź:  Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

Dotyczy:Pakiet nr 15, pozycja nr 10

Czy zamawiający dopuści worki pakowane po 50 sztuk, z przeliczeniem ilości do 32 opakowań?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet nr 15, pozycja nr 13

Czy zamawiający dopuści chustę o wymiarach 96x96x136cm?

W razie niedopuszczenia ww. prosimy o wskazanie merytorycznych, uzasadnionych medycznie argumentów wyjaśniających stanowisko Zamawiającego

Odpowiedź:  Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: Pakiet 4 Pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści  rurkę z medycznego PCV niesilikonowaną?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet 4 Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji skalowaną na odcinku 35cm w odstępach co 1 cm między 10 a 45cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet 4 Pozycja 11

Czy Zamawiający dopuści prowadnicę do trudnych intubacji skalowaną na odcinku 35/40/50cm co 1 cm między 10 a 45/50/60cm w zależności od rozmiaru prowadnicy?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet 6 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści wzierniki do otoskopu 2,75mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet 10 Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści szynę Kramera 800x120?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

Dotyczy: Pakiet 12 Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści opaskę stabilizującą o długości 43cm z możliwością regulacji długości, szerokość 2,5cm, niesterylną?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Dotyczy: Pakiet 15 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nebulizator w zestawie z maską i drenem?

Odpowiedź: Patrz odpowiedź na pytanie nr 6.

Dotyczy: Pakiet 15 Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści nebulizator w zestawie z łącznikiem typu T F/M, ustnikiem,

rurką karbowaną i drenem?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

Dotyczy: Pakiet 15 Pozycja 8-9

Czy Zamawiający dopuści opaski identyfikacyjne dla noworodków o długości 170mm, dostępne w kolorze niebieskim i różowym?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

Dotyczy: pakiet nr 14

Czy Zamawiający w pakiecie 14 dopuści zestaw do opaskowania 6-gumkowy, wstępnie złożony- bez potrzeby nawijania nici na pokrętło, nić przeciągnięta przez teflonowy, usuwalny cewnik. Zestaw sygnalizujący dźwiękowo oraz wyczuwalnie zrzucenie pojedynczej gumki. Przedostatnia gumka w kolorze odróżniającym od pozostałych. Port Luer trwale i sztywno połączony z rękojeścią?

Odpowiedź: Zgodnie z SWZ.

Na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zmienia treść SWZ w poniższym zakresie.

1. W zakresie terminu związania ofertą:

w rozdziale XI ust. 1 zmienia

Było: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 25.04.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

Jest: Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 26.04.2024 r., przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. W zakresie terminu składania ofert:

w rozdziale XIII ust. 1 pkt 1 zmienia

Było: Ofertę należy złożyć: do dnia 27.03.2024. r. do  godz. 10:00.

Jest: Ofertę należy złożyć: do dnia 28.03.2024. r. do  godz. 10:00.

3. W zakresie terminu otwarcia ofert:

w rozdziale XIV ust.  1 zmienia

Było: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.03.2024 r. o godzinie 10.15.

Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.03.2024 r. o godzinie 10.15.