SSWiN -  Parametry głównych elementów systemu.

| Centrala w obudowie nasiennej z akumulatorem 18ah | - obsługa od 16 do 64 wejść - możliwość podziału systemu na 32 strefy, 8 partycji - obsługa od 16 do 64 programowalnych wyjść - magistrale komunikacyjne do podłączania manipulatorów i modułów rozszerzeń - wbudowany komunikator telefoniczny z funkcją monitoringu, powiadamiania głosowego i zdalnego sterowania - obsługa systemu przy pomocy manipulatorów LCD, klawiatur strefowych, pilotów i kart zbliżeniowych oraz zdalnie z użyciem komputera lub telefonu komórkowego - 64 niezależne timery do automatycznego sterowania - funkcje kontroli dostępu i automatyki domowej - pamięć 6143 zdarzeń z funkcją wydruku - obsługa do 192+8+1 użytkowników - port RS-232 - gniazdo RJ - możliwość aktualizacji oprogramowania za pomocą komputera - wbudowany zasilacz impulsowy o wydajności 3 A z funkcjami ładowania akumulatora i diagnostyki |
| --- | --- |
| Czujka ruchu | - metoda detekcji: PIR + MW (10.544GHz) - mikroprocesorowe przetwarzanie sygnału - zasięg detekcji: 12x12m - kąt widzenia: 94° - odporność na zwierzęta: do 45kg - dynamiczna kompensacja temperatury - analiza pierwszego kroku (FSP) - mikrofalowe adaptacyjne przetwarzanie zakłóceń - odporność na zakłócenia RFI - wymienne soczewki Fresnela - zabezpieczenie antysabotażowe - wbudowana poziomnica pęcherzykowa - funkcje testowe - zalecana wysokość montażu: 2.2 ~ 2.75m - zgodność z EN 50131 - zasilanie: DC 9 ~ 15V - wymiary: 61x44x105mm (szer./gł./wys.) |
| Manipulator | - podświetlenie klawiatury i wyświetlacza - diody LED informujące o stanie systemu - alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury - sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie - 2 wejścia - sygnalizacja utraty łączności z centralą - łącze RS-232 |
| sygnalizator optyczno akustyczny | - – sygnalizacja akustyczna: przetwornik piezoelektryczny - – sygnalizacja optyczna: superjasne diody LED - – zabezpieczenie antysabotażowe przed: - -> oderwaniem od podłoża - -> otwarciem - – wewnętrzna osłona metalowa - – dostępny również w kolorze pomarańczowym (SP-4001 O) i niebieskim (SP-4001 BL) |