Konserwacja konstrukcji stalowych etap 5 – Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC Ścinawa

Lokalizacja: Górażdże Cement (Heidelberg Materials), SPC Ścinawa, ul. Wrocławska 3, 59-330 Ścinawa,

Osoba do kontaktu w sprawie terminu wizji lokalnej oraz ustalenia szczegółów: Roman Kowalczyk, Kierownik SPC, tel. 785 294 375

Termin wykonania prac: do końca sierpnia 2024 (termin realizacji do ustalenia z Kierownikiem SPC)

Zakres prac

| - Wykonanie elewacji z blachy trapezowej wraz z obróbkami, blacha zabezpieczona antykorozyjnie pomieszczenia zaznaczonego na różowo (wymiary ok 3x3) - Wykonanie korytka na kable elektryczne pomieszczenia zaznaczonego na różowo Parametry blach: Blacha trapezowa elewacyjna T18DR (szer. efekt. 1100 mm/ szer. całk. 1137 mm), #0.70 mm, powłoka PS 25um RAL 7035 Obróbki blacharskie #0.70 mm, kolor RAL 7035 Wkręty w kolorze RAL 7035 Klasa korozyjności C3 Okres trwałości M (średni 5-15) |  |
| --- | --- |
| - Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz pomalowanie pomieszczenie technicznego na kolor szary (dach, słupy, ściany, podłoga) znajdującego się między silosami 3,4,5,6 (zaznaczono na niebiesko) (wymiary ok 5,3x2,8x3,3) Parametry powłok: klasa korozyjności C3; okres trwałości M (średni 5-15); |  |
| - Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne niepomalowanych części od podestów na kolor czarny (kolor zielony) - Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz pomalowanie rur od sprężonego powietrza na kolor niebieski (kolor żółty) – w przypadku ujawnienia jakiś nieszczelności po czyszczeniu/podczas czyszczenia na instalacji załatanie ewentualnych ubytków w instalacji Parametry powłok: klasa korozyjności C3; okres trwałości M (średni 5-15); |  |
| - Oczyszczenie, zabezpieczenie antykorozyjne oraz pomalowanie konstrukcji wsporczej od daszków (kolor czerwony) na kolor czarny Parametry powłok: klasa korozyjności C3; okres trwałości M (średni 5-15); |  |
| Uwagi: | - Przed przystąpieniem do prac niezbędne jest przedłożenie Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Prac (IBWR) - Zagospodarować powstałe odpady (niezbędny nr BDO) i po zakończeniu prac przekazać ich wykaz UWAGA: WSZYSTKIE ZDJĘCIA, SCHEMATY, WYMIARY, MAJĄ CHARAKTER ORIENTACYJNY. NIEZBĘDNA WIZJA LOKALNA W CELU DOKONANIA DOKŁADYCH OBMIARÓW I USTALENIA SZCZEGÓŁÓW |