#### Opis przedmiotu zamówienia

Postępowanie nr BZP.271.1.10.2023 pn.: „Sprawny dojazd – zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością”.

Kody CPV

34115200-8  pojazdy silnikowe do transportu mniej niż 10 osób.

34115000-6  inne samochody pasażerskie

Przedmiotem niniejszego zamówienia pn. „Sprawny dojazd – zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością”.

Celem zamówienia jest zakup samochodu do transportu osób z niepełnosprawnością                               z najazdem dla wózków inwalidzkich, który będzie służył najmłodszym mieszkańcom Miasta – dzieciom i uczniom świnoujskich placówek oświatowych. Zakup pojazdu to umożliwienie naszym mieszkańcom, którzy mają trudności z prawidłowym funkcjonowaniem w życiu społecznym i środowisku edukacyjnym, uczestnictwa w kształceniu specjalnym i zajęciach terapeutycznych.

KRÓTKI OPIS:

Samochód (bus/furgon) niezarejestrowany, nie powystawowy, fabrycznie nowy (rok produkcji 2023),  nieuszkodzony, przystosowany do przewozu 9 osób (8+1) w pozycji siedzącej lub zamiennie 8 osób (7+1) i jedna osoba na wózku. Wysokość wewnętrzna przestrzeni pasażerskiej min. 170 cm. W przestrzeni pasażerskiej 6 foteli pojedynczych w systemie szynowym, w tym 3 fotele w trzecim rzędzie na szybkozłączkach, drugi rząd siedzeń tyłem do kierunku jazdy. Układ foteli w przestrzeni kierowcy 1+2.

OPIS szczegółowy:

- Samochód fabrycznie nowy do przewozu 9 osób (8+1) w pozycji siedzącej lub zamiennie 8 osób (7+1) i jedna osoba na wózku

- Silnik: pojemność minimalna o oznaczeniu handlowym 1,9 l

- Moc: min. 140 KM

- Norma emisji spalin: min. EURO 6

- Skrzynia biegów: manualna 6-biegowa lub automatyczna

- Napęd na przednie koła

- Długość pojazdu: min. 5800 mm

- Wysokość pojazdu w przestrzeni pasażerskiej: min. 1700 mm

- Dopuszczalna masa całkowita: do 3500 kg

- Wspomaganie ruszania pod górę

- System ESP

- System start-stop

- Światła dzienne

- Immobiliser, elektroniczny

- Dwa składane klucze radiowe

- Min. jeden zaczep holowniczy z przodu

- Poduszka powietrzna kierowcy

- Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i ogrzewane, zintegrowane z kierunkowskazem

- Radio cyfrowe, gniazdo USB

- Przedział pasażerski oddzielnie ogrzewany i klimatyzowany

- Pełne przeszklenie przedziału pasażerskiego i drzwi tylnych

- Drzwi boczne przesuwne (przeszklone) z prawej strony z uchwytem ułatwiającym wsiadanie

- Drzwi tylne – kąt otwarcia min. 180 stopni

- Przestrzeń pasażerska z izolacją termo-akustyczną, podłoga pokryta wykładziną zmywalną

- Podsufitka wyłożona tkaniną lub laminowana

- Ściany do linii okien – tapicerka w kolorze ciemnym, materiałowa  lub laminowana

- Komplet atestowanych pasów mocujących wózek inwalidzki oraz osobę na wózku, najazdy aluminiowe teleskopowe bądź rampa, szyny na całej długości podłogi

- Wszystkie fotele z regulowanym oparciem, w ciemnej tapicerce z 3-punktowymi pasami bezpieczeństwa

- Fotel kierowcy regulowany, amortyzowany

- Schodek przy drzwiach bocznych przesuwnych wysuwany elektrycznie

- Apteczka, trójkąt, gaśnica, kamizelka odblaskowa, zestaw narzędzi i podnośnik samochodowy,  koło zapasowe

- Oświetlenie  przestrzeni kierowcy i strefy pasażerskiej

- Oznakowanie samochodu z przodu i z tyłu symbolami – transport osób niepełnosprawnych

- Oferowany pojazd oraz niezbędne wyposażenie i materiały muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami i normami

- Nadwozie - posiadające świadectwo homologacji jako samochód osobowy przeznaczony do przewozu osób niepełnosprawnych, wydane przez ustawowo uprawniony organ oraz musi spełniać warunki zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 z późn. zm.), jak również warunki przewidziane w przepisach prawa Wspólnotowego Unii Europejskiej.