Załącznik nr 1 do Zapytania

Dotyczy postępowania: „Dostawa bezprzewodowego punktu dostępu (acces point) wraz z licencją oraz z wsparciem technicznym dla Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie”, oznaczenie postępowania: BZP-2631-26/2023

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Punkt dostępu bezprzewodowego:

| Przedmiot zamówienia, model wzorcowy | Dane modelu wzorcowego, dane dotyczące usługi | Parametry techniczne towaru/sprzętu równoważnego oferowanego przez Wykonawcę Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| a | b | c |
| Punkt dostępu bezprzewodowego typu 1, ilość: 2 szt.: | model wzorcowy AP: Cisco C9115AXI-E lub równoważny |  |
|  | - Obsługa standardów 802.11a/b/g/n/ac/ax: - obsługa MU-MIMO – min. 4x4:4; - obsługa kanałów 20, 40 MHz dla 802.11n; - obsługa kanałów 20, 40, 80, 160 MHz dla 802.11ac/ax; - obsługa prędkości PHY do 3,47 Gbps (ac); - obsługa prędkośći PHY do 5,38 Gbps (ax); - obsługa agregacji ramek A-MPDU (Tx/Rx), A-MSDU (Tx/Rx); - obsługa beamforming dla klientów 802.11a/g/n/ac/ax; - obsługa MRC (Maximal Ratio Combining). |  |
|  | - Obsługa szerokiego zakresu kanałów radiowych: - dla zakresu 2.4 GHz: min. 13 kanałów; - dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): min. 8 kanałów; - dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): min. 8 kanałów. |  |
|  | - Konfigurowalna moc nadajnika: - dla zakresu 2.4 GHz: do 100 mW; - dla zakresu 5GHz (UNII-1 i UNII-2): do 200 mW; - dla zakresu 5GHz (extended UNII-2): do 200 mW. |  |
|  | - Zgodność z protokołem CAPWAP (RFC 5415), zarządzanie przez kontroler WLAN z funkcjonalnościami: - automatyczne wykrywanie kontrolera i konfiguracja poprzez sieć LAN; - optymalizacja wykorzystania pasma radiowego (ograniczanie wpływu zakłóceń, kontrola mocy, dobór kanałów, reakcja na zmiany); - obsługa min. 16 BSSID; - definiowanie polityk bezpieczeństwa (per SSID) z możliwością rozgłaszania lub ukrycia poszczególnych SSID; - uwierzytelnianie ruchu kontrolnego 802.11 (z możliwością wykrywania użytkowników podszywających się pod punkty dostępowe) – IEEE 802.11w; - obsługa trybów pracy Split-MAC (tunelowanie ruchu klientów do kontroler i centralne terminowanie do sieci LAN) oraz Local-MAC (lokalne terminowanie ruchu do sieci LAN); - możliwość pracy po utracie połączenia z kontrolerem, z lokalnym przełączaniem ruchu do sieci LAN – przełączenie nie może powodować zerwania sesji użytkowników; - obsługa tunelowania ruchu od AP do routera za pomocą EoGREv4 oraz EoGREv6; - jednoczesna obsługa transferu danych użytkowników końcowych oraz monitorowania pasma radiowego (wykrywanie obcych punktów dostępowych i klientów WLAN, wireless IDS); - obsługa Dynamic Frequency Selection (DFS) i Transmit Power Control (TPC) zgodnie z 802.11h; - obsługa IPv6; - obsługa szybkiego roamingu użytkowników pomiędzy punktami dostępowymi – IEEE 802.11r; - obsługa mechanizmów QoS: - ograniczanie ruchu do użytkownika, z możliwością konfiguracji per użytkownik; - obsługa WMM, TSPEC, U-APSD; - współpraca z urządzeniami i oprogramowaniem realizującym usługi lokalizacyjne; - wsparcie dla metod EAP: EAP-TLS, EAP-TTLS, EAP-PEAP, EAP-GTC, EAP-SIM; - wsparcie IEEE 802.11i, WPA2, WPA; - wbudowany suplikant 802.1X – możliwość uwierzytelnienia AP do infrastruktury przewodowej (wsparcie dla EAP-FAST, EAP-TLS, EAP-PEAP). |  |
|  | - Interfejs konsoli RJ45. |  |
|  | - Interfejs MultiGigabit Ethernet (100/1000/2500) - IEEE 802.3bz. |  |
|  | - Port USB 2.0 (funkcjonalność dostępna w przyszłych wersjach oprogramowania). |  |
|  | - 2 GB RAM, 1 GB Flash |  |
|  | - Zasilanie przez PoE+ (IEEE 802.3at). |  |
|  | - Anteny zintegrowane o zysku: - dla modułu 2,4 GHz 3 dBi, - dla modułu 5 GHz: min. 4dBi. |  |
|  | - Obudowa przystosowana do pracy w zakresie temperatur 0 – 50oC. |  |
|  | - Diodowa sygnalizacja stanu urządzenia z możliwością dezaktywacji. |  |
|  | - Wbudowane radio Bluetooth Low Energy (BLE) 5.0. |  |
|  | - Dostarczony punkt dostępowy musi działać z kontrolerem sieci bezprzewodowej posiadanym przez zamawiającego i musi zostać przez ten kontroler poprawnie zarejestrowany - Cisco Catalyst 9800-CL Wireless Controller |  |
| Licencja (ilość licencji musi być równa licznie dostarczanych punktów dostępowych) | Cisco Prime lub równoważne Zamawiający wymaga dostarczenia licencji do kontrolera. Urządzenie musi zostać dostarczone z licencją, która umożliwia podłączenie go do systemu centralnego zarządzania Cisco Prime, jaki działa u zamawiającego - licencja na 36 miesięcy lub dłużej. |  |
| Wsparcie – serwis techniczny | Urządzenie objęte co najmniej 12-miesięcznym serwisem świadczonym bezpośrednio przez Producenta w reżimie 8x5xNBD uprawniającym do wymiany sprzętu w przypadku zdiagnozowania awarii urządzenia, wsparcia telefonicznego i mailowego w zakresie konfiguracji urządzenia oraz do aktualizacji oprogramowania urządzenia. |  |