Rodzaj opracowania:

Uproszczona dokumentacja projektowa

(do zgłoszenia robót)

Nazwa inwestycji:

Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyn – Bierzgłowo

w km 7+676 – 9+880, dł. 2,204km

Wykaz działek, na których planowana jest inwestycja:

| Lp. | Powiat | Gmina | obręb | dz. nr |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | toruński | Łubianka | 0007 Łążyn | 144/1 |
| 2 |  |  |  | 144/2 |
| 3 |  |  | 0001 Bierzgłowo | 88/1 |

Nazwa i adres Inwestora:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy

ul. Dworcowa 80

85-010 Bydgoszcz

Opracował:							Zatwierdził:

..............................	..............................		..............................	..............................

(data)		        (podpis)			    (data) 		          (podpis)

Zatwierdził do realizacji:

..............................	..............................

(data)		                (podpis)

Egz. nr ……

Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyn – Bierzgłowo

w km 7+676 – 9+880, dł. 2,204km

Zawartość opracowania:

- Strona tytułowa

- Zawartość opracowania

- Uproszczone wypisy z rejestru gruntów

- Prawo do dysponowania gruntem

- Opis techniczny

- Wykaz dróg, zjazdów, peronów

- Przedmiar robót

- Kosztorys ofertowy

- Mapy

- Plan orientacyjny w skali 1:25000

- Plan sytuacyjny w skali 1:500

- Przekroje normalne

- STWiORB

- TOR

- SOR

Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyn – Bierzgłowo

w km 7+676 – 9+880, dł. 2,204km

Opis techniczny

- WSTĘP

  - Przedmiot i cel opracowania

  - Materiały wyjściowe

  - Zakres robót

- STAN ISTNIEJĄCY

- STAN PROJEKTOWANY

  - Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

  - Frezowanie nawierzchni

  - Parametry techniczne

  - Projektowana konstrukcja nawierzchni

  - Pobocza

  - Drogi i zjazdy

  - Odwodnienie

  - Oznakowanie pionowe i poziome

- UWAGI KOŃCOWE

  - WSTĘP

1.1 	Przedmiot i cel opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest odnowa nawierzchni DW546 na odc. Łążyn – Bierzgłowo od km 7+676 do km 9+800, dł. 2,204 km, polegający na odtworzeniu stanu pierwotnego nawierzchni jezdni, wraz z odnową zjazdów, skrzyżowań i peronów.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie niezbędnych rozwiązań technicznych dla realizacji ww. zadania, które przyczynią się do poprawy równości i zwiększenia trwałości nawierzchni, a tym samym znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

  - Materiały wyjściowe

Projekt opracowano w oparciu o następujące materiały wyjściowe:

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych z dnia 24 czerwca 2022 r. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1518)

- Zarządzenie nr 60/2020 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 15.06.2020 r. w sprawie obiegu, zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz uproszczonych dokumentacji projektowych wykonywanych w ramach obowiązków służbowych,

- Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 11.01.2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania szczegółowych specyfikacji technicznych (SST),

- Zarządzenie nr 42/2021 Dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy z dnia 17.08.2021 r. w sprawie wprowadzenia „Wytycznych technicznych do projektowania 
w Zarządzie Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy'',

- normy, przepisy i wytyczne obowiązujące w budownictwie,

- podkład mapowy w skali 1:500,

- wizja i pomiary w terenie.

  - Zakres robót

- roboty przygotowawcze,

- zieleń drogowa,

- roboty rozbiórkowe,

- wykonanie wykopów,

- odnowa nawierzchni jezdni drogi,

- odtworzenie poboczy drogi,

- regulacja istniejących skrzyżowań i zjazdów,

- odtworzenie rowów przydrożnych,

- odtworzenie oznakowania poziomego,

- wymiana oznakowania pionowego i słupków prowadzących (uchylnych).

  - STAN ISTNIEJĄCY

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w powiecie toruńskim, na terenie gminy Łubianka, w ciągu drogi wojewódzkiej nr DW546 na odc. Łążyn – Bierzgłowo, od km 7+676 do km 9+880, dł. 2,204 km. Kategoria ruchu – jezdnia KR3, skrzyżowanie i zjazd KR1.

W stanie istniejącym droga posiada jezdnię o nawierzchni bitumicznej na podbudowie tłuczniowej, miejscami podbudowa z bruku, szer. 5,40 – 6,70 m. Jezdnia posiada pochylenie jednostronne na łukach kołowych i daszkowe na odcinkach prostych. Droga jest obecnie w złym stanie technicznym. Nawierzchnia ma odcinkami wiele łat świadczących o przeprowadzanych licznych remontach cząstkowych. Posiada miejscami dużo spękań poprzecznych oraz podłużnych. Występują spękania siatkowe mogące świadczyć o słabej podbudowie i niedostatecznej jej nośności. Na odcinkach zlokalizowane są rowy przydrożne, które są częściowo pozasypywane i nie spełniają swojej funkcji. Wzdłuż drogi zlokalizowane są zjazdy gruntowe, z kostki betonowej, bitumiczne do przyległych nieruchomości. Pobocza gruntowe są zaniżone.

W skrajni drogi znajdują się zadrzewienia, które kolidują z odnową drogi na odcinku w km 7+676 do km 8+200.

  - STAN PROJEKTOWANY

3.1	Rozwiązania sytuacyjne i wysokościowe

Trasa w planie przedmiotowego odcinka nie ulegnie zmianie.

Niweletę projektowanego odcinka należy dostosować do pochyleń podłużnych istniejącej nawierzchni, uwzględniając frezowanie, odnowy nawierzchni jezdni drogi DW546 warstwy wyrównawczej oraz warstwy wiążącej i ścieralnej nawierzchni jezdni. Początek i koniec odcinków należy dowiązać wysokościowo do stanu istniejącego. Rozwiązania wysokościowe projektowanego układu uwzględniają również rzędne zjazdów oraz istniejące zagospodarowanie i konfigurację terenu przyległego.

3.2	Frezowanie nawierzchni

Na całym odcinku drogi wojewódzkiej projektuje się frezowanie nawierzchni na pełną szerokość jezdni na głębokość 4cm. Na odcinkach o dwustronnym pochyleniu poprzecznym należy uzyskać spadek daszkowy 2%, natomiast na odcinkach o pochyleniu jednostronnym należy zachować spadki istniejące 2-5%.

Uzyskany z frezowania materiał (destrukt asfaltowy) stanowi własność Zamawiającego i należy go wbudować w poboczach – jako dodatek 50% do mieszanki z kruszywem 0/31,5 (kruszywo łamane - materiał Wykonawcy), a nadmiar należy odwieźć na odległość do 10 km – miejsce składowania wskaże Zamawiający.

UWAGA:

Przed początkiem i za końcem przedmiotowego odcinka DW546 należy wykonać odcinki 
o długości min. 15m, mające za zadanie zniwelować różnicę wysokości pomiędzy istniejącą 
a nową konstrukcją nawierzchni jezdni (tzw. wpinki) – koszt wykonania tych połączeń należy uwzględnić w poszczególnych pozycjach kosztorysowych dotyczących wykonania mas bitumicznych.

- frezowanie istniejącej nawierzchni gr. 4cm

- warstwa wiążąca z AC16W z polimeroasfaltem PMB 25/55-60 gr. 5 cm.

- warstwa ścieralna z SMA 8 z polimeroasfaltem PMB 45/80-55 gr. 4 cm.

3.3	Parametry techniczne

DW546:

|  | kategoria ruchu | - KR3 |
| --- | --- | --- |
|  | długość odcinka | - 2,204 km |
|  | klasa techniczna | - G |
|  | prędkość projektowa Vp | - 50 km/h |
|  | liczba jezdni | - 1/2 |
|  | szerokość pasów ruchu | - 2x3,0 m |
|  | szerokość pobocza | - 1,00 m |
|  | obciążenie nawierzchni | - 115kN/oś |

### 3.4. Projektowana konstrukcja nawierzchni

W ramach odnowy nawierzchni, projektuje się warstwy: wyrównawcze, wiążące 
i ścieralne.

Zgodnie z zakresem opracowania i uzgodnieniami z inwestorem przyjęto następujące rozwiązania dot. odnowy nawierzchni:

- na odcinku o przekroju drogowym frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm, uzupełnienie ubytków lub naprawę istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym, a następnie odnowa nawierzchni jezdni drogi DW546 warstw zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji,

- przed odnową nawierzchni jezdni warstwy ścieralnej należy ułożyć taśmę bitumiczną wzdłuż istniejących krawężników oraz w osi,

- z uwagi na zły stan istniejących krawędzi jezdni, w ramach wyrównania istniejącej nawierzchni projektuje się jednostronną rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni na szerokość około 1,0m w km 7+676 – 8+480 i w km 8+480 – 9+880 projektuje się obustronną rozbiórkę istniejącej konstrukcji nawierzchni na szerokości około 2,0m oraz odnowę nawierzchni do pełnej szerokości (wg przekrojów konstrukcyjnych).

Konstrukcja nawierzchni (przekrój drogowy):

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55		gr. 4 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 		gr. 5 cm

Warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy AC16W 35/50 			100 kg/m2

Istniejąca sfrezowana nawierzchnia bitumiczna

Remont krawędzi (odnowa krawędzi na szer. 1,0m – jednostronna, odnowa krawędzi na szer. 2,0m – obustronna):

Warstwa ścieralna, mastyks grysowy SMA 8 PMB 45/80-55		gr. 4 cm

Warstwa wiążąca, beton asfaltowy AC16W PMB 25/55-60 		gr. 5 cm

Siatka zbrojeniowa z włókien szklanych o wytrzymałości

na rozciąganie 120/120 kN/m						szer. 1,0m

Warstwa wyrównawcza, beton asfaltowy AC16W 35/50 			100 kg/m2

Warstwa podbudowy zasadniczej, beton asfaltowy AC 22P 50/70		gr. 7 cm

Warstwa podbudowy pomocniczej, mieszanka niezwiązana 0/31,5	gr. 20 cm

Podbudowa pomocnicza z mieszanki kruszywa związanego spoiwem

hydraulicznym C1,5/2							gr. 25 cm

Konstrukcja peronu autobusowego (szt. 2):

Kostka betonowa / płytki ostrzegawcze 					gr. 6 cm

Podsypka cem-piask 1:4							gr. 5 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana 0/31,5			gr. 15 cm

Konstrukcja zjazdu bitumicznego:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70			gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70			gr. 4 cm

Warstwa podbudowy, mieszanka niezwiązana 0/31,5			gr. 20 cm

Warstwa odsączająca z piasku 						gr. 10 cm

Istniejące podłoże gruntowe

Regulacja zjazdu bitumicznego:

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70			gr. 4 cm

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70			gr. 4 cm

Istniejąca nawierzchnia

Regulacja zjazdu / chodnika z kostki betonowej:

Kostka betonowa z rozbiórki							gr. 8 cm / gr. 6 cm

Podsypka cem-piask 1:4							gr. 5 cm

3.5	Pobocza

Pobocze na szerokości. 0,75 m od krawędzi jezdni umocnione mieszanką niezwiązaną 0/31,5 z kruszywa i materiału przekazanego przez Zamawiającego (materiał rozbiórkowy z frezowania) wymieszany w proporcji 50/50 gr. minimum 15 cm oraz pobocza na szerokości 0,25m umocnione gruntem. Odtworzenie poboczy w/w mieszanką należy zastosować na wszystkich poboczach (drogi głównej, dróg bocznych i zjazdów bitumicznych).

Spadki poprzecze poboczy należy przyjmować zgodnie z przekrojami normalnymi.

3.6 Skrzyżowania, zjazdy

W ramach zadania przewiduje się odnowę i regulację istniejących zjazdów z drogi wojewódzkiej do przyległych nieruchomości.

W celu dostosowania rzędnych skrzyżowań i zjazdów do nawierzchni jezdni należy przeprowadzić regulację wysokościową w niezbędnym zakresie.

W przypadku skrzyżowań regulacja poprzez ułożenie warstwy ścieralnej po uprzednim frezowaniu nawierzchni drogi podporządkowanej w granicach pasa drogowego DW546 zgodnie z istniejącymi wyokrągleniami.

Odnośnie zjazdów bitumicznych, projekt zakłada regulację do nowych rzędnych jezdni poprzez odnowę nawierzchni jezdni maksymalnie dwóch warstw bitumicznych (zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji), każda wraz ze skropieniem międzywarstwowym.

Istniejące zjazdy gruntowe, z destruktu oraz kruszywa – wykonać nawierzchnię z mieszanek mineralno-bitumicznych zgodnie z przyjętym projektem konstrukcji.

Wloty i wyloty przepustów pod zjazdami należy umocnić kamieniem polnym na betonie C8/10 gr. 10cm.

3.7	Odwodnienie

Odwodnienie jezdni realizowane jest przez istniejące spadki poprzeczne i podłużne. Spływ wody opadowej z tych powierzchni jest wymuszany grawitacyjnie do istniejących rowów przydrożnych. Należy odtworzyć rowy drogowe na całej długości przedmiotowego odcinka drogi. Rowy zaprojektowano trapezowe zgodnie z przekrojami konstrukcyjnymi.

3.8	Oznakowanie pionowe i poziome

Oznakowanie poziome, które należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne. W ramach zadania należy zamontować słupki betonowe „PAS DROGOWY”, odtworzyć oznakowanie poziome łącznie z liniami krawędziowymi oraz wymienić oznakowanie pionowe i słupki prowadzące (słupki U-1a uchylne - elastyczne należy ustawić po obydwu stronach drogi). Całość oznakowania pokazano w projekcie stałej organizacji ruchu stanowiącym element składowy niniejszego opracowania.

4. 	UWAGI KOŃCOWE

Należy przestrzegać następujących zaleceń:

- roboty oznakować zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu, zatwierdzonym przez właściwy organ zarządzający ruchem (Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego),

- roboty wykonać zgodnie z poszczególnymi Specyfikacjami Technicznymi (stanowiącymi integralną część niniejszej dokumentacji projektowej), obowiązującymi normami, sztuką inżynierską oraz przepisami BHP,

- po zakończeniu robót uporządkować plac budowy wraz z ewentualnym terenem przyległym,

- wszystkie materiały pochodzące z rozbiórek:

  - nadające się do ponownego wbudowania są własnością Inwestora i należy je wykorzystać zgodnie z otrzymanymi dyspozycjami,

  - nienadające się do ponownego wbudowania Wykonawca jest zobowiązany zutylizować, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Opracował:

Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyn – Bierzgłowo

w km 7+676 – 9+880, dł. 2,204km

Wykaz dróg, zjazdów, skrzyżowań

| Lp. | Kilometraż | Strona | Droga/zjazd | Nawierzchnia istn. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 7+750 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 2 | 7+853 | P | zjazd zwykły | gruntowa |
| 3 | 7+979 | P | zjazd zwykły | gruntowa |
| 4 | 8+285 | L | skrzyżowanie | bitumiczny |
| 5 | 8+488 | L | peron | gruntowa |
| 6 | 8+510 | P | peron | gruntowa |
| 7 | 8+565 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 8 | 8+592 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 9 | 8+596 | P | zjazd zwykły | bitumiczny |
| 10 | 8+663 | L | kładka | kostka betonowa |
| 11 | 8+683 | L | skrzyżowanie | bitumiczny |
| 12 | 8+690 | P | skrzyżowanie | bitumiczny |
| 13 | 8+717 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 14 | 8+753 | P | skrzyżowanie | gruntowa |
| 15 | 8+815 | P | zjazd zwykły | gruntowa |
| 16 | 8+856 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 17 | 8+890 | P | zjazd zwykły | kostka betonowa |
| 18 | 8+912 | L | kładka | beton |
| 19 | 8+920 | P | zjazd zwykły | gruntowa |
| 20 | 8+923 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 21 | 9+057 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 22 | 9+062 | P | zjazd zwykły | kostka betonowa |
| 23 | 9+094 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 24 | 9+097 | P | zjazd zwykły | gruntowa |
| 25 | 9+145 | P | zjazd zwykły | gruntowa |
| 26 | 9+156 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 27 | 9+211 | P | zjazd zwykły | kostka kamienna |
| 28 | 9+248 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 29 | 9+255 | P | zjazd zwykły | gruntowa |
| 30 | 9+279 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 31 | 9+298 | L | zjazd zwykły | płyty |
| 32 | 9+336 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 33 | 9+695 | P | zjazd zwykły | ażury, kostka betonowa |
| 34 | 9+710 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 35 | 9+786 | P | zjazd zwykły | gruntowa |
| 36 | 9+789 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 37 | 9+802 | P | zjazd zwykły | gruntowa |
| 38 | 9+822 | L | zjazd zwykły | gruntowa |
| 39 | 9+825 - 9+8800 | L | chodnik | kostka betonowa |

Odnowa nawierzchni DW 546 odc. Łążyn – Bierzgłowo

w km 7+676 – 9+880, dł. 2,204km

Odtworzenie oznakowania poziomego i wymiana na nowe oznakowanie pionowe

Oznakowanie na przedmiotowym odcinku należy odtworzyć zgodnie z załączonymi rysunkami, stanowiącymi część dokumentacji - plan stałej organizacji ruchu - oznakowania pionowego i poziomego. Droga wojewódzka nr 546 na odc. Łążyn – Bierzgłowo, zatwierdzonej przez właściwy organ zarządzający ruchem, tj. Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Oznakowanie poziome należy odtworzyć jako grubowarstwowe chemoutwardzalne.

Opracował:

Obliczenia ilości jednostek miary

Lp. 1 Odtworzenie punktów wysokościowych

Długość odcinka od km 7+676 do km 9+880 dł. 2,204km

Lp. 2 Zestawienie skrzyżowań, dróg, zjazdów, peronów

| Lp. | Kilometraż | Strona | Droga/zjazd | Rodzaj istniejącej nawierzchni | Działka | Nawierzchnia projektowana | Zakres robót | Przepusty |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | 7+750 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 144/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 2 | 7+853 | P | zjazd zwykły | gruntowa | 144/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 3 | 7+979 | P | zjazd zwykły | gruntowa | 144/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 4 | 8+285 | L | skrzyżowanie | bitumiczny | 144/1 | bitumiczny | frezowanie | ----- |  |
| 5 | 8+488 | L | peron | gruntowa | 144/1 | kostka brukowa | nowy | ----- |  |
| 6 | 8+510 | P | peron | gruntowa | 144/1 | kostka brukowa | nowy | ----- |  |
| 7 | 8+565 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 144/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 8 | 8+592 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 144/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 9 | 8+596 | P | zjazd zwykły | bitumiczny | 144/1 | bitumiczny | frezowanie | ----- |  |
| 10 | 8+663 | L | kładka | kostka brukowa | 144/1 | kostka brukowa | istniejący | fi 400, dł. 2,0m |  |
| 11 | 8+683 | L | skrzyżowanie | bitumiczny | 144/1 | bitumiczny | frezowanie | ----- |  |
| 12 | 8+690 | P | skrzyżowanie | bitumiczny | 144/1 | bitumiczny | frezowanie | ----- |  |
| 13 | 8+717 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 144/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 14 | 8+753 | P | skrzyżowanie | gruntowa | 144/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 15 | 8+815 | P | zjazd zwykły | gruntowa | 144/1 | bitumiczny | nowy | fi 400, dł. 9,0m |  |
| 16 | 8+856 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 144/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 17 | 8+890 | P | zjazd zwykły | kostka brukowa | 144/1 | kostka brukowa | przełożenie | ----- |  |
| 18 | 8+912 | L | kładka | beton | 144/1 | beton | istniejący | ----- |  |
| 19 | 8+920 | P | zjazd zwykły | gruntowa | 144/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 20 | 8+923 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 144/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 21 | 9+057 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 144/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 22 | 9+062 | P | zjazd zwykły | kostka brukowa | 144/1 | kostka brukowa | przełożenie | fi 400, dł. 9,0m |  |
| 23 | 9+094 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 144/2 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 24 | 9+097 | P | zjazd zwykły | gruntowa | 144/2 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 25 | 9+145 | P | zjazd zwykły | gruntowa | 144/2 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 26 | 9+156 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 144/2 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 27 | 9+211 | P | zjazd zwykły | kostka kamienna | 144/2 | kostka kamienna | przełożenie | fi 400, dł. 9,0m |  |
| 28 | 9+248 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 144/2 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 29 | 9+255 | P | zjazd zwykły | gruntowa | 88/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 30 | 9+279 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 88/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 31 | 9+298 | L | zjazd zwykły | płyty | 88/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 32 | 9+336 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 88/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 33 | 9+695 | P | zjazd zwykły | ażury, kostka betonowa | 88/1 | ażury, kostka betonowa | przełożenie | ----- |  |
| 34 | 9+710 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 88/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 35 | 9+786 | P | zjazd zwykły | gruntowa | 88/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 36 | 9+789 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 88/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 37 | 9+802 | P | zjazd zwykły | gruntowa | 88/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 38 | 9+822 | L | zjazd zwykły | gruntowa | 88/1 | bitumiczny | nowy | ----- |  |
| 39 | 9+825 - 9+880 | L | chodnik | kostka brukowa | 88/1 | kostka brukowa | przełożenie |  |  |

Lp. 3 Zestawienie przepustów

| Lp. | lokalizacja | wymiar przepustu | długość | Materiał | Projektowane czynności naprawcze |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | [km] |  | [m] | [m] |  |
| 1. | 8+637 |  | 6,20 | żelbetowy, płytowy | przepust zamulony - do czyszczenia, umocnienie ścianek czołowych, brukiem na zaprawie |
|  |  |  | 6,20 |  |  |

Lp. 4 Zestawienie rowów

| Lp. | km | km | strona | ilość mb | rodzaj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 9+250 | 9+780 | L | 530,00 | rów/skarpa |
| 2 | 9+300 | 9+780 | P | 480,00 | rów/skarpa |
| 3 | 9+100 | 9+150 | L | 50,00 | rów/skarpa |
| 4 | 8+300 | 9+250 | P | 950,00 | rów/skarpa |
| 5 | 8+200 | 8+900 | L | 700,00 | rów/skarpa |
| 6 | 7+947 | 8+150 | P | 203,00 | rów/skarpa |
|  |  |  |  | 2913,00 |  |