Załącznik nr 3-4 do SIWZ

Skaner do mikromacierzy

Model/typ

Producent/kraj

Rok produkcji

PARAMETRY TECHNICZNE

| Minimalne funkcje, parametry techniczne i warunki wymagane |  | Wymagane parametry i warunki konieczne: | Parametry i warunki zaoferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wbudowany automatyczny podajnik na 24 slajdy, możliwość dokładania kolejnych slajdów podczas pracy skanera | TAK |  |
| 2 | Wzbudzenie za pomocą laserów ciał stałych (532nm) i (640nm) umożliwiających stosowanie barwników: Cyjanina 3, Cyjanina 5, Alexa 647, Alexa 555, i Alexa 660 | TAK |  |
| 3 | Możliwość skanowania z rozdzielczością 2, 3, 5 lub 10 mikronów slajdów szklanych o standardowych rozmiarach 1 x 3” | TAK |  |
| 4 | Zasięg dynamiczny 104 (16 bitowy format plików), 105 (20 bitowy format plików), 106 (dla obrazów tworzonych z zastosowaniem rozszerzonego zakresu dynamicznego) | TAK |  |
| 5. | Dynamiczny autofokus umożliwiający ustawienie ostrości dla każdego punktu na macierzy | TAK |  |
| 6. | Slajdy umieszczane w specjalnych holderach z wbudowanymi osłonami przeciwozonowymi | TAK |  |
| 7. | Proces skanowania prowadzony od tylnej strony, przez szkło | TAK |  |
| 8. | Oprogramowanie umożliwiające automatyczną analizę obrazów uzyskanych w trakcie skanowania, bez konieczności angażowania użytkownika | TAK |  |
| 9. | Oprogramowanie pozwalające na analizę mikromacierzy w formacie Multi-Pack –automatyczna analiza poszczególnych macierzy znajdujących się na slajdzie | TAK |  |
| 10. | Skaner oraz oprogramowanie umożliwiają skanowanie i analizę obrazu mikromacierzy innych producentów | TAK |  |
| 11. | Program sterujący umożliwiający ustawienie dowolnej kolejności skanowania mikromacierzy | TAK |  |
| 12. | Czytnik kodów paskowych umieszczonych na slajdzie (128, Code 39, Code 93 i CODABAR), dzięki któremu program obsługujący skaner jest w stanie rozpoznać, jaka mikromacierz będzie skanowana i rozpoznać, jaki będzie układ siatki macierzy | TAK |  |
| 13. | Urządzenie wyposażone w zewnętrzny modulator siły lasera | TAK |  |
| 14. | Wbudowany system ochrony przed ozonem, minimalizujący degradację sygnału | TAK |  |
| 15. | Urządzenie produkowane zgodnie z normą ISO 13485 | TAK |  |
| 16. | Możliwość używania urządzenia w procedurach diagnostycznych – certyfikat CE IVD ważny na terenie Unii Europejskiej | TAK |  |
| 17. | Producent skanera ma w swojej ofercie mikromacierze szklane 1/3 cala oligonukleotydowe syntetyzowane In situ (z katalogu jak i wg projektu klienta) i oprogramowanie do analizy mikromacierzy. | TAK |  |
| 18. | Dedykowana do urządzenia jednostka sterująca z licencjonowanym oprogramowaniem. | TAK |  |