Stryszawa, dnia 29.05.2024 r.

Zamawiający:

Gmina Stryszawa

Stryszawa 17

34-205 Stryszawa

IPP.271.20.2024

Do wszystkich zainteresowanych

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy:	postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr IPP.271.20.2024 prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych bez przeprowadzenia negocjacji na wykonanie zamówienia pn.: „Modernizacja boiska do piłki ręcznej w miejscowości Stryszawa poprzez wymianę nawierzchni”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.; zwana dalej: Pzp), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami.

- Treść zapytania:

Na rynku sztucznych traw odchodzi się od nawierzchni z włóknem tylko monoﬁlowym o jednym kształcie.

Producenci dążą do uzyskania nawierzchni jak najbardziej zbliżonej do trawy naturalnej. Zdecydowanie lepszym rozwiązaniem jest zastosowanie kombinacji włókien monoﬁl (proste włókno) oraz włókien tzw. ﬁbryl (szeroka taśma włókna). Dzięki temu ograniczamy tzw. migracje granulatu poza boisko, co jest typowym problemem przy trawach standardowych – 100% monoﬁl. Kombinacja włókien umożliwia zatrzymanie i zamknięcie granulatu w danej streﬁe boisko dzięki czemu mamy zawsze równomiernie rozprowadzony granulat na całym boisku. W ten sposób uzyskujemy jednolite warunki gry i brak różnic między strefami na boisku.

Czy Zamawiający zaakceptuje sztuczną trawę z zastosowaniem kombinacji włókien monoﬁl z ﬁbrylem o następujących parametrach:

- Typ włókna: 100% PE, kombinacja trzech rodzajów włókien w jednym pęczku., mix monoﬁl i ﬁbryl

- Wysokość włókna: min. 45 mm, nie więcej niż 50mm

- Grubość włókna monoﬁlowego: min. 360 mikronów

- Grubość włókna ﬁbrylowanego: min. 115 mikronów

- Dtex: min. 18 800

- Waga włókna: min. 1 650 gr/m2

- Waga całkowita: min. 2 600 gr/m2

- Ilość pęczków: min. 8 800 /m2

- Ilość włókien: min. 123 000/m2

- Wytrzymałość na wyrywanie pęczka: min. 80 N

- Wytrzymałość łączenia klejonego: min. 130 N/100mm

- Przepuszczalnosć wody przez system: min. 1 000 mm/h

- Spód trawy: poliuretan

- Wypełnienie nawierzchni: piasek kwarcowy oraz granulat EPDM z recyclingu

- Nawierzchnia układana na macie elastycznej, prefabrykowane - shockpad min. 10mm (nie dopuszcza

się maty wylewanej e-layer)Uwagi:

Proponowana nawierzchnia ma najważniejszy parametr na wyższym poziomie od wymagań Zamawiającego, czyli dtex, który świadczy o wytrzymałości włókna, a zmiany są bardzo niewielkie. Nie spowodują one w żaden sposób obniżenia wymagań Zamawiającego, a zapewnią większą konkurencyjność. Zezwolenie na naszą propozycję przyczyni się jedynie do większej konkurencyjności, co wpłynie na uzyskanie lepszej ceny. Prosimy zatem o dopuszczenie proponowanego systemu, spełniającego wysokie wymagania jakościowe i środowiskowe, jako systemu równoważnego do wymaganego.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający nie zezwala na proponowane w pytaniu zmiany, tym samym podtrzymuje wymagania dotyczące nawierzchni z trawy syntetycznej zawarte w dokumentacji technicznej.

- Treść zapytania:

Czy Zamawiający będzie wymagał podstawowych dokumentów na potwierdzenie oczekiwanych parametrów trawy przed podpisaniem umowy według poniższego zestawienia:

  - wyniki z badań laboratorium sportowego rekomendowanego przez FIFA, potwierdzające iż oferowana nawierzchnia ze sztucznej trawy spełnia wymogi standardu FIFA Quality Pro wg nowego podręcznika (edycja 2015). Załączony dokument musi potwierdzać, że oferowana przez wykonawcę nawierzchnia syntetyczna posiada parametry techniczne nie gorsze od wymaganych. W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza badania z dowolnym zasypem, ale do realizacji wymaga zasyp EPDM z recyklingu.

  - badanie na zgodność z normą PN-EN 15330-1 w celu potwierdzenia pozostałych parametrów poza minimalnymi wymaganiami dotyczącymi nawierzchni ze sztucznej trawy. W celu poszerzenia konkurencyjności Zamawiający dopuszcza badania z dowolnym zasypem, ale do realizacji wymaga zasyp EPDM z recyklingu.

  - atest PZH na nawierzchnię sztuczna trawa, mata shockpad i granulat EPDM;

  - kartę techniczną potwierdzoną przez producenta, zawierającą szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni;

  - autoryzacja producenta nawierzchni ze sztucznej trawy, wystawiona dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię;

  - posiadanie przez producenta sztucznej trawy statusu min. Licencjobiorcy FIFA (FIFA License);

  - dokument potwierdzający, że trawa syntetyczna nadaje się do ponownego przetworzenia (recyklingu) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

  - raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna spełnia wymagania normy EN 71-3 Bezpieczeństwo zabawek – Cześć 3: Migracja określonych pierwiastków wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

  - raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna zgodnie z Rozporządzeniem REACH jest wolna od WWA - wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych (PAH – free) wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025;

  - raport z badań potwierdzający, że trawa syntetyczna jest przyjazna dla środowiska zgodnie z normą DIN 18035-7 „Boisko sportowe – Część 7: Systemy murawy syntetycznej" wydany przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025.

Wyjaśnienie Zamawiającego:

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych cech i parametrów nawierzchni od Wykonawcy wymagane są dokumenty przed podpisaniem umowy opisane w dokumentacji technicznej.

Udzielone wyjaśnienia Zamawiającego są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy 
je obowiązkowo uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Wójt Gminy Stryszawa

Rafał Lasek