Załącznik nr 11C

# STANDARDY  ZIMOWEGO  UTRZYMANIA  DRÓG  MIASTA PUSZCZYKOWO

| Standard | Opis warunków ruchu na jezdni. | ## Dopuszczalne odstępstwa od standardu po ustaniu zjawisk |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | ## Śnieg - po ustaniu opadów | ## Śliskość zimowa |
| ### I | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana na całej długości. | - luźny – 4 godz. - błoto pośniegowe – 6 godz. - zajeżdżony – występuje (cienka warstwa nieutrudniająca ruchu) | - gołoledź – 3 godz. - szron – 3 godz. - szadź – 3 godz. - pośniegowa – 4 godz. - lodowica – 4 godz. |
| ### II | Jezdnia odśnieżana na całej szerokości. Jezdnia posypana w miejscach szczególnie niebezpiecznych (skrzyżowania, łuki, spadki pow. 4%, przystanki autobusowe, zatoki ). | - luźny – 6 godz. - zajeżdżony – występuje - zaspy, języki śnieżne lokalnie – 6 godz. - utrudnienie dla samochodów osobowych - błoto pośniegowe - 6 godz. | W miejscach wyznaczonych: - gołoledź – 5 godz. - szron – 5 godz. - szadź – 5 godz. - pośniegowa – 6 godz. - lodowica – 5 godz. |
| ### III | Jezdnia odśnieżona na całej długości, w miarę możliwości do szerokości 6m. Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu | - luźny - 8 godz. - zajeżdżony - występuje - języki śniegowe - występują - zaspy - do 8 godz. Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godz. | - gołoledź - 8 godz. - śliskość pośniegowa - 10 godz. - lodowica - 8 godz. |