Oznakowanie pojazdów MLC zgodnie z Normą Obronną 
nr NO-02-A126

1 Postanowienia ogólne

1.1 Wszystkie pojazdy użytkowane w Siłach Zbrojnych RP muszą być oznakowane MLC w sposób podany w niniejszej Normie Obronnej z wyjątkiem:

a) pojazdów o masie brutto mniejszej niż 3 ton,

b) przyczep o masie brutto mniejszej niż 1,5 tony.

1.2 Do oznakowania pojazdów stosuje się dwa rodzaje znaków informujących 
o wyznaczonej wartości MLC:

a) znaki czołowe umieszczane na przodzie wszystkich pojazdów w celu podania informacji o wyznaczonej klasie MLC dla danego pojazdu lub zespołu pojazdów,

b) znaki boczne umieszczane na prawym boku wszystkich pojazdów oraz pojazdach holowanych lub przyczepach celem podania informacji o nadanej MLC dla danego pojazdu, zespołu pojazdów, pojazdu holowanego lub przyczepy.

1.3 Znaki nanoszone na pojazdach powinny spełniać poniższe wymagania 
w zakresie koloru i kształtu:

a) oba typy znaków powinny być okrągłe z linią obwodową i tłem w kontrastującym kolorze. Dla pojazdów w kolorze odcieni zieleni należy stosować białą obwódkę oraz białe cyfry i litery na czarnym tle; dla pojazdów malowanych w jasnych kolorach należy stosować czarną obwódkę oraz czarne cyfry i litery na białym tle,

b) znaki czołowe powinny mieć 23 cm średnicy, a znaki boczne 15 cm średnicy. 
W przypadku trudności w umieszczeniu znaku czołowego o średnicy 23 cm ze względu na konstrukcję czoła pojazdu średnica znaku może być zmniejszona do 15 cm,

c) liczba umieszczona na znaku czołowym lub bocznym podaje numer MLC pojedynczych pojazdów,

d) umieszczona litera „C” powyżej liczby na znaku czołowym podaje numer MLC dla zespołu pojazdów, np. z naczepą, holowaną przyczepą lub innym pojazdem,

e) napisy na znakach powinny być tak duże, na ile pozwala wielkość znaku.

1.4 Widoki oraz wymagania dla znaków czołowych i bocznych przedstawiono odpowiednio na rysunkach 7,8 i 9.

Rysunek 7 – Wymagania dla znaku czołowego

Rysunek 8 – Wymagania dla znaku bocznego

Rysunek 9 – Wymagania dla znaku czołowego dla zespołu pojazdów

1.5 Pojazdy oznakowuje się znakami czołowymi o maksymalnej wartości MLC, tj. wyznaczonej dla maksymalnej masy dopuszczanej lub bojowej danego pojazdu. 
W przypadku przejazdu pojazdem niezaładowanym lub częściowo załadowanym można umieścić znak wskazujący wartość MLC w stanie rzeczywistego załadowania. W takim przypadku znak podający maksymalną MLC pojazdu zakrywa się tymczasowo znakiem podającym MLC w czasie przejazdu pojazdem niezaładowanym lub częściowo załadowanym.

2 Rozmieszczenie znaków na pojazdach

2.1 Znaki czołowe nanosi się na prawej stronie pojazdu przez naklejanie folii lub malowanie farbą z prawej strony kabiny pojazdu w widocznym miejscu. Znaki należy umieszczać na zderzaku lub poniżej linii widzenia kierowcy, o ile jest to możliwe. Sposób rozmieszczenia znaków czołowych na pojeździe kołowym i gąsienicowym przedstawiono odpowiednio na rysunku 10.

2.2 Znaki boczne nanosi się na prawej stronie pojazdu przez naklejanie folii lub malowanie farbą w miejscu widocznym z zewnątrz. Sposób rozmieszczenia znaku bocznego na naczepie przedstawiono na rysunku 11.

Rysunek 10 – Widok umieszczenia znaku czołowego na pojeździe kołowym

Rysunek 11 – Widok umieszczenia znaku bocznego na naczepie