OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

USŁUGA WYKASZANIA POBOCZY, SKARP I DNA ROWÓW NA TERENIE NADLEŚNICTWA MARCULE W 2024 ROKU

Kod czynności – DROGI-WYK, WYK-DROG

Wykaszanie poboczy i rowów (po obu stronach drogi) – usuwanie chwastów oraz wszelkich odrośli, samosiewów, podrostów i podszytów z poboczy, skarp i rowów, wzdłuż dróg leśnych wewnątrzzakładowych, oraz wynoszenie (lub wywożenie) usuwanej roślinności (chwasty, odrośla, podrosty, podszyty) poza oczyszczane pobocza i rowy dróg leśnych.

Opis przedmiotu zamówienia:

- koszenie poboczy dróg

- dokaszanie przy znakach, słupkach oddziałowych, słupach, drzewach, urządzeniach leśnych

- koszenie pobocza wokół mijanek i składnic znajdujących się przy koszonych drogach

- koszenie skarp, przeciwskarp rowów oraz powierzchni za przeciwskarpą rowu na szerokości min. 0,5 m lub do linii drzew, jeśli szerokość jest mniejsza niż 0,5m

- na zjazdach z drogi koszonej na linie oddziałowe: koszenie poboczy oraz skarp, przeciwskarp rowów oraz powierzchni za przeciwskarpą rowu na szerokości min. 0,5 m lub do linii drzew, jeśli szerokość jest mniejsza niż 0,5 m,

- wycinanie odrostów drzew i krzewów o grubości do 4 cm średnicy, w obrębie koszonych powierzchni.

- zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzonych prac zgodnie z obowiązującymi przepisami

- koszenie należy prowadzić przy użyciu rozdrabniaczy bijakowych zagregowanych z ciągnikiem. Przy dokaszaniu w trudno dostępnych miejscach dopuszcza się użycie kos spalinowych.

- przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia nie mogą następować uszkodzenia nawierzchni, poboczy, skarp i przeciwskarp rowów

- prowadzone prace dot. przedmiotu zamówienia nie mogą prowadzić do tworzenia się zastoisk wody czy też powodować zamuleń

- po zakończeniu koszenia na danej drodze należy z dróg o nawierzchni bitumicznej niezwłocznie uprzątnąć ziarna kruszywa pozostające na jezdni po wykonaniu koszenia.

SZACUNKOWA ILOŚĆ/DŁUGOŚĆ: jedna strona 47 344 mb = przejazd w obie strony (prócz ,,Strażowej”) 90 468 mb.

| Lp. | Lokalizacja (leśnictwo) | Nr inw. | Nazwa drogi | Długość (m) 1 strona |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Michałów | 338/220 | Dojazd pożar. DP 6,DSD [338/220] | 4653 |
| 2 | Polany | 220/435 | Dojazd pożar. DP 1; 2, DSD [220/435] | 4242 |
| 3 | Jasieniec | 220/438 | Droga nr DR/010, DSD [220/438] | 3240 |
| 4 | Błaziny | 220/512 | Droga nr DR/013, DSD [220/512] | 3526 |
| 5 | Błaziny, Kruki, Pastwiska | 139/220 | Dojazd pożar. DP 4, DSD [139/220] | 9516 |
| 6 | Błaziny, Kruki | 220/423 | Dojazd pożar. DP 3, DSD [220/423] | 4549 |
| 7 | Ruda | 220/538 | Droga nr DR/014, DSD [220/538] | 4223 |
| 8 | Podrzecze | 220/456 | Droga nr DR/026, DSD [220/456] | 3546 |
| 9 | Jasieniec | 220/537 | Droga leśna tzw. Strażowa DSD [220/537] (jedna strona) | 4220 |
| 10 | Jasieniec | 220/500 | Droga nr DR/009,DP7,DSD [220/500] | 2229 |
| 11 | Błaziny-Pastwiska |  | Droga leśna tzw. „Kolejkowa” | 3400 |
| Suma: 47 344 |  |  |  |  |
| Przejazd w obie strony (z wyjątkiem drogi „Strażowej” 220/537) 90 468 m |  |  |  |  |

Termin realizacji zamówienia: najpóźniej do 30 września 2024 r.