Specyfikacja Warunków Zamówienia
Zakup pompy zatapialnej ścieków dowożonych ob.10 do Oczyszczalni ścieków w Borówcu.
1. Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup 1 szt. pompy zatapialnej do ścieków surowych dla
oczyszczalni ścieków Borówiec ul. Szkolna.
2. Dane techniczne urządzeń:
Zatapialna pompa Flygt NP3102.060 SH/255,
przystosowana do zaworu płuczącego, Tmax=40°C;
Instalacja stacjonarna, "mokra" do opuszczania po
prowadnicach 2", bez prowadnic;
Wylot kołnierzowy DN80,
Wirnik półotwarty o podwyższonej odporności na zatykanie,
powierzchnie robocze wirnika utwardzone
do min. 60 HRC;
Silnik el.: P2=4.2kW, 2-biegunowy, IP68, 3~/400V/50Hz, In=8,2A;
Wyposażenie: czujnik przecieku FLS, Kabel 4G2,5+2x1,5 L=
20m;
Uszczelnienia mechaniczne: wew. WCCR/Al2O3, zew.
WCCR/WCCR;
wirnik zapewniający możliwość tłoczenia ścieków nieoczyszczonych
Przekaźnik MiniCAS II 230VAC do monitorowania czujników
pompy, do montowania w szafach sterowniczych.
3. Warunki dostawy:
3.1. Termin dostawy:
3 miesiące od daty otrzymania zamówienia.
3.2. Miejsce dostawy:
AQUANET S.A.
Oczyszczalnia ścieków Borówiec
ul. Szkolna
62-028 Borówiec
3.3. Koszty dostawy:
Całkowite koszty dostawy pokrywa Dostawca.
3.4. Kontakt:
4. Warunki gwarancji:
Okres gwarancji min. 24 miesięcy gwarancji jakości na dostarczone urządzenia licząc od dnia
podpisania przez Strony Protokołu Przekazania.