Załącznik nr 1

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

- Specyfikacja materiałowa/ sprzętowa

| Lp. | Nazwa | j.m. | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kamera Hikvision DS-2CD2686G2-IZS (C) Kamera IP DS 2CD2686G2 IZS (C) z przetwornikiem obrazu 1/1.8'' 8 Mpx Progressive Scan CMOS - Obudowa wandaloodporna IK10. Regulacja obiektywu z funkcją motozoom - przetwornik 1/1.8'' 8MP Progressive Scan CMOS - rozdzielczość 3840x2160 - 25/24 kl/s - interfejs; Ethernet 10 Base-T/100Base0TX PoE 802.3at - kompresja: H265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - ilość pikseli 8MPx - czułość 0.003 lux/F1.4 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON) - obiektyw 2.8-12mm (motozoom z autofocusem) - oświetlacz diody Smart IR LED ( zasięg 60m) - podgląd na żywo do 6 kanałów jednocześnie - użytkownicy - obsługa do 32 użytkowników/3 poziomu dostępu: administrator, operator, użytkownik - AWG, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB, ROI - mechaniczny filtr podczerwieni ICR - obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256 GB - tryb dzień noc - dzień/noc/auto/harmonogram/wyzwalany przez alarm - wyjście/wyjście audio 1/1 - wejście/wyjście alarmowe 1/1 - filtrowanie fałszywych alarmów AcuSense - funkcje wykrywania twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektów ( człowiek/pojazd) - pprędkość i rozdzielczość przetwarzania 25/24 kl/s dla 3840x2160 (8Mpx) 25/30 kl/s dla 3200x1800 (6Mpx) 25/30 dla 2688x1520 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920x1080(1080p) - DC 12V lub PoE 802.3 at - klasa szczelności IK66 - gwarancja 36 miesięcy - obsługa w języku polskim - Zgodny z ONVIF (profil S, profil G) | szt | 2 |
| 2 | Kamera Hikvision DS-2CD2746G2-IZS(C) Kamera DS-2CD2746G2-IZS(C) Kamera IP z przetwornikiem obrazu 1/2.7'' 4 Mpx Progressive Scan CMOS - Obudowa wandaloodporna IK10. Regulacja obiektywu z funkcją motozoom - przetwornik 1/2,7'' 4MP Progressive Scan CMOS - rozdzielczość 2688x1520 - 25/30 kl/s - interfejs; Ethernet 10 Base-T/100Base0TX PoE 802.3af - kompresja: H265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG - ilość pikseli 4MPx - czułość 0.002 lux/F1.4 (AGC ON), 0 lux (IR LED ON) - obiektyw 2.8-12mm (motozoom z autofocusem) - oświetlacz diody Smart IR LED ( zasięg 40m) - podgląd na żywo do 6 kanałów jednocześnie - użytkownicy - obsługa do 32 użytkowników/3 poziomu dostępu: administrator, operator, użytkownik - AWG, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120 dB, ROI - mechaniczny filtr podczerwieni ICR - obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256 GB - tryb dzień noc - dzień/noc/auto/harmonogram/wyzwalany przez alarm - wyjście/wyjście audio 1/1 - wejście/wyjście alarmowe 1/1 - filtrowanie fałszywych alarmów AcuSense - funkcje wykrywania twarzy, detekcja ruchu, klasyfikacja obiektów ( człowiek/pojazd) - pprędkość i rozdzielczość przetwarzania 25/30 dla 2688x1520 (4Mpx) 25/30 kl/s dla 1920x1080(1080p) - DC 12V lub PoE 802.3 af - klasa szczelności IK66 - gwarancja 36 miesięcy - obsługa w języku polskim - Zgodny z ONVIF (profil S, profil G, profil T) | szt | 2 |
| 3 | Adapter słupowy - uchwyt do słupa DS-1275ZJ-S-SUS Uchwyt przeznaczony do kamer tulejowych dedykowany do montażu kamer DS-2CD2686G2-IZS (C) Materiał: stal nierdzewna | szt | 2 |
| 4 | Przewód NETSET BOX F/UTP 5 e skrętka ekranowana zewnętrzna - żyła jednodrutowa miedziana o średnicy 0,5 mm ( 24 wg AWG) - izolacja wykonana z polietylenu PE jednolitego, izolacyjnego , średnica żył: 1mm - ekran aluminiowy - powłoka czarny PE - wskaźnik miedziowy [kg/km] 14,2 | mb | 305 |
| 5 | Opaski kablowe 430x4,8 mm czarne ( UV odporne), odporne na warunki atmosferyczne -40C do 80 C, palność UL 94 V 2 ( samogasnąca) | szt | 100 |

2. Wymagania dodatkowe:

  - dostarczany sprzęt wraz z wyposażeniem musi być fabrycznie nowy – nieużywany, wolny od wad,

  - transport oraz inne koszty dodatkowe związane z realizacją przedmiotu zamówienia powinny być zawarte w oferowanej cenie,

  - w przypadku instalacji konieczność skonfigurowania zestawu oraz przetestowania pod obciążeniem.

  - gwarancja na urządzenia na okres nie krótszy niż 36 miesiące,

  - Wykonawca zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski,

  - oferowane urządzenie powinno posiadać wszystkie niezbędne certyfikaty i atesty dopuszczające je do użytkowania na terenie Polski.

  - Oferowany sprzęt musi być kompatybilny z użytkowanym w jednostce

- Systemem Kontroli Dostępu użytkowanym w jednostce
- Rejestratorem Hikvision DS-9664NI-I8  
- Współpraca z programem do wizualizacji iVMS-4200
- współpraca z kamerami hikvision