Załącznik nr 8 do SWZ

Specyfikacja Techniczna Sprzętu

(STS)

Serwer – 2 szt.

Model (oznaczenie producenta),……………………………………  producent …………………………………………………

| Lp. | Opis | Wymagania minimalne | Wymagania oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyta główna | Płyta główna wyprodukowana i zaprojektowana przez producenta serwera z możliwością zainstalowania min. dwóch procesorów, posiadająca minimum 32 sloty na pamięci z możliwością zainstalowania min. 8.0 TB pamięci RAM. | tak nie |
| 2. | Procesor | Dwa procesory klasy x86 64-bit min 16-rdzeniowe o wydajności jednego procesora ocenionej na min. 41 500 pkt. w teście PassMark CPU Mark (HIGH END CPU CHART) w dniu 11 lipca 2024 roku. W przypadku użycia przez oferenta modelu procesora nie widniejącego w załączonych testach wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzenia testów oferent musi dostarczyć zamawiającemu oprogramowanie testujące, testowany zestaw oraz dokładny opis użytych testów wraz z wynikami w celu ich sprawdzenia w terminie nie dłuższym niż 4 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego. | Wydajność procesora na poziomie …………………… pkt. * model/typ procesora ………………………………………………….. |
| 3. | Pamięć RAM | Minimum 768 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania min. 4800MT/s | ................GB DDR5 ................ MT/s |
| 4. | Dyski NVMe | min. 2 dyski NVMe M.2 o poj. min. 480GB HotPlug, min. 8 dysków NVMe Gen4 w formacie U.3 o poj. min. 7.68TB HotPlug, dyski muszą występować na liście kompatybilności Windows Server Catalog z certyfikacją „Software-Defined Data Center (SDDC) Premium” – wymagany wydruk ze strony | ………………………GB ………………………GB |
| 5. | Kontroler RAID | Możliwość rozbudowy o sprzętowy kontroler RAID umożliwiający obsługę zaoferowanych dysków, obsługujący min. RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 z 8GB pamięci cache oraz podtrzymaniem bateryjnym. | tak nie |
| 6. | Karta graficzna | Min. zintegrowana karta graficzna, umożliwiająca wyświetlenie rozdzielczości min. 1920x1200. | tak nie |
| 7. | Karta sieciowa | Serwer musi być wyposażony w minimum : 2 porty 10Gbit/s Base-T, 2 porty 10/25 Gbit/s SFP28 z wkładkami SFP+, 4 porty 10/25 Gbit/s SFP28 (2 karty po 2 porty każda) z kablami DAC SFP28 długości 0,5m (4 sztuki) 1 port typu 10/100/1000 przeznaczony do zarządzania | tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie |
| 8. | Porty zewnętrzne | min.: 2 porty USB w technologii 3.2 1xVGA, Serwer musi mieć możliwość rozbudowy o port szeregowy i DisplayPort Ilość dostępnych złączy nie może być osiągnięta poprzez stosowanie zewnętrznych przejściówek, rozgałęziaczy, konwerterów IP, kart PCIe, itp. | tak nie tak nie tak nie |
| 9. | Gniazda PCI | Min. 6 wolnych slotów PCIe generacji 5.0 w tym 4 gniazda x16 | tak nie |
| 10. | Obudowa | Maks. 2U do instalacji w standardowej szafie RACK 19”, dostarczona wraz z szynami i prowadnicą kabli. Musi posiadać możliwość instalacji min. 24 dysków pamięci masowej 2.5” SFF typu Hot Plug, Musi posiadać możliwość instalacji nośników danych typu: SATA, SAS oraz NVMe dostępnych w ofercie producenta serwera. | tak nie tak nie tak nie |
| 11. | Zasilacze | min. dwa redundantne zasilacze, Hot-Plug, o min. mocy 1800W każdy. | tak nie |
| 12. | Zgodność z oprogramowaniem | Zgodność sprzętu z oprogramowaniem, potwierdzona dołączonym wydrukiem ze strony windowsservercatalog.com, musi posiadać status „Certified for Windows” oraz „Software-Defined Data Center (SDDC) Premium” dla systemów: Microsoft Windows Server 2022, Microsoft Windows Server 2019, Oferowany serwer musi znajdować się na liście VMware HCL dla ESXi 7, 8 Zgodność sprzętu z oprogramowaniem: Novell Suse Linux Enterprise Server Red Hat Enterprise Linux Ubuntu VMware | tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie |
| 13 | System operacyjny | Microsoft Windows Server 2022 Datacenter Edition lub równoważny, Licencja na zaoferowany system operacyjny musi być nieograniczona czasowo i pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji. | Nazwa systemu………………………………………………………… |
| 14 | Licencje CAL | 560 sztuk licencji dostępowych CAL na użytkownika do Windows Serwer 2022 | tak nie |
| 15 | Karta Zarządzania | Niezależna od zainstalowanego systemu operacyjnego, zintegrowana z płytą główną posiadająca port RJ45 o minimalnej funkcjonalności : - monitorowanie podzespołów serwera: temperatura, zasilacze, wentylatory, procesory, pamięć RAM, kontrolery macierzowe dyski(fizyczne i logiczne) - dostęp do karty zarządzającej poprzez dedykowany port RJ45 lub przez współdzielony port zintegrowanej karty sieciowej serwera - dostęp do karty możliwy z poziomu przeglądarki webowej (GUI), linii komend i poprzez interfejs IPMI 2.0 (Intelligent Platform Management Interface), - wbudowany mechanizm logowania zdarzeń serwera i karty zarządzającej w tym włączanie/wyłączanie serwera, restart, zmiany w konfiguracji, logowanie użytkowników przesyłanie alertów poprzez e-mail oraz przekierowanie SNMP (SNMP passthrough) - generowanie alertów SNMP, - wbudowane narzędzia diagnostyczne, - obsługa zdalnego serwera logowania (remote syslog) - wbudowane narzędzia do konfiguracji BIOS i instalacji systemów operacyjnych, - monitorowanie zasilania oraz zużycia energii przez serwer w czasie rzeczywistym z możliwością graficznej prezentacji, - lokalna oraz zdalna konfiguracja serwera, - zdalna aktualizacja oprogramowania (firmware), - wsparcie dla IPv4 i IPv6, - zapis zrzutu ekranu z ostatniej awarii, - integracja z Active Directory, - wirtualna konsola z dostępem do myszy i klawiatury, - udostępnianie wirtualnej konsoli, - autentykacja dwuskładnikowa (Kerberos), - obsługa TLS i SSH - możliwość obsługi poprzez dwóch administratorów równocześnie, - możliwość zarządzania poprzez bezpośrednie podłączenie kablem do dedykowanego złącza USB, - możliwość zarządzania grupami serwerów, - mechanizm przechwytywania, nagrywania i odtwarzania sekwencji video dla ostatniej awarii i ostatniego startu serwera a także nagrywanie na żądanie, - wysyłanie do administratora powiadomienia o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej. Możliwość rozbudowy o centralny system zarządzania serwerami w formie wirtualnej maszyny, dla której Zamawiający udostępni odpowiednie zasoby w swoim środowisku wirtualnym. | tak nie tak nie |
| 16 | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą: ISO-9001 ISO-14001 Deklaracja CE. | tak nie tak nie tak nie |
| 17 | Gwarancja | 5 lat gwarancji, czas reakcji serwisu na usterkę – 4 godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia. Zamawiający wymaga możliwości telefonicznego sprawdzenia konfiguracji sprzętowej serwera oraz warunków gwarancji po podaniu numeru seryjnego bezpośrednio u producenta lub jego przedstawiciela. Zamawiający wymaga możliwości sprawdzenia statusu gwarancji i konfiguracji oferowanego sprzętu na stronie producenta, po podaniu jego numeru seryjnego Gwarancja i serwis na urządzenia musi być świadczony przez firmę autoryzowaną przez producenta lub jego przedstawicielstwo w Polsce w przypadku gdy Oferent nie posiada takiej autoryzacji – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta serwera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Uszkodzony nośnik danych pozostaje u Zamawiającego - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie tak nie |
| 18 | Dokumentacja użytkowa | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | tak nie |
| 19 | Termin realizacji | Dostawa i wdrożenie sprzętu zostanie zrealizowane do 60 dni od daty podpisania umowy | tak nie |

| Lp. | Opis | Wymagania dodatkowe nieobowiązkowe premiowane zgodnie z kryteriami oceny ofert wskazanymi w SWZ | Wymagania dodatkowe oferowane przez Wykonawcę |
| --- | --- | --- | --- |
| 20 | Rozszerzenie pamięci RAM | Minimum 1024 GB pamięci RAM o częstotliwości taktowania min. 4800MT/s | tak nie |
| 21 | Termin realizacji | Dostawa i wdrożenie sprzętu zostanie zrealizowane do 45 dni od daty podpisania umowy | tak nie |
| 22 | Wydłużona gwarancja | 7 lat gwarancji, czas reakcji serwisu na usterkę – 4 godziny od momentu przyjęcia zgłoszenia. Gwarancja i serwis na urządzenia musi być świadczony przez firmę autoryzowaną przez producenta lub jego przedstawicielstwo w Polsce w przypadku gdy Oferent nie posiada takiej autoryzacji – dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. Oświadczenie producenta komputera, że w przypadku nie wywiązywania się z obowiązków gwarancyjnych oferenta lub firmy serwisującej, przejmie na siebie wszelkie zobowiązania związane z serwisem - dokumenty potwierdzające załączyć do oferty. | tak nie |

UWAGA: W formularzu należy wypełnić wszystkie wykropkowane pozycje wpisując stosowne informacje dot. oferowanych produktów oraz wstawić X w odpowiednim polu.