# P R E L I M I N A R Z   P R A C

Prowadzenie monitoringu lokalnego wód podziemnych na terenie 
KWP KIELCE –Stadion w 2024 roku w 2 seriach pomiarowych: wiosennej (czerwiec) 
i jesiennej (październik- grudzień)

- Monitoring lokalny wód podziemnych w sieci piezometrycznej zainstalowanej na terenie KWP Kielce-Stadion, składającej się z piezometrów: P-1, P-1A, P-2 i P-3 (aktualnie suche), P-4, 
P-5, P-6, oraz P-7 – w dwóch cyklach pomiarowych / rok – wiosennym i jesiennym.

  - Pomiary zwierciadła wody, spompowywanie 2 krotnej objętości wody z piezometrów, pomiary stabilizacji zwierciadła wody w piezometrach.

  - Pobieranie próbek wody z sieci piezometrów.

  - Badanie chromatograficzne i spektrofotometryczne próbek wód w zakresie: produkty naftowe (BTEX-y z podaniem jej składowych), indeks oleju mineralnego w zakresie od C12 do C35, sumę benzyn w zakresie od C6 do C12, tetrachloroeten i trichloroeten, metale ciężkie:

- badania chromatograficzne na zawartość: produktów naftowych (BTEX-ów) z podaniem jej składowych, indeks oleju mineralnego w zakresie od C12 do C35, sumę benzyn 
w zakresie od C6 do C12,

- badania chromatograficzne na zawartość: tetrachloroetenu i trichloroetenu (TRI),

- analizy spektrofotometrycznej na zawartość metali ciężkich: kadmu, ołowiu i rtęci.

- Wszystkie analizy wykonane w ramach monitoringu wód podziemnych Wykonawca zleci jednemu laboratorium badawczemu posiadającemu odpowiednie akredytacje na wszystkie wymienione wyżej analizy w pełnym zakresie. Dokładność akredytowanych w laboratorium metodyk badawczych powinna być zbliżona do dopuszczalnych wartości dla obszaru A (PIOŚ, 1995) i wartości graniczne dla tła hydrogeochemicznego (Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 11 października 2019 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód podziemnych – Dz. U. z 2019r., 
poz. 2148).

- Całość prac powinna być nadzorowana przez osobę posiadającą odpowiednie uprawnienia hydrogeologiczne - kategorii V - Ministra Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 
w sprawie w sprawie kwalifikacji do wykonywania, dozorowania i kierowania pracami hydrogeologicznymi.

- Po wiosennej serii badań, z chwilą pojawienia się zanieczyszczenia Wykonawca poinformuje Zamawiającego w celu włączenia prac sozotechnicznych polegających na wypompowaniu dwukrotnej objętości słupa wody z piezometru, w którym pojawiło się zanieczyszczenie – jako osobne zadanie.

- Opracowanie sprawozdania (w 2 egz.) i analiza z przeprowadzonych prac obejmującego pełny zakres realizacji umowy. Wyniki należy porównać z dopuszczalnymi wartościami 
z obowiązujących rozporządzeń oraz z Wskazówek metodycznych do oceny stopnia zanieczyszczenia gruntów i wód podziemnych produktami ropopochodnymi i innymi substancjami chemicznymi w procesach rekultywacji (PIOŚ, 1995).

TERMIN REALIZACJI:

- Prace terenowe – 31.12.2024 r.

- Opracowanie sprawozdania – 15.01.2025 r.

....................................                                                                                       ........................................

Zamawiający                                     	                                                                  Wykonawca