- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- I. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczna dla pojazdu elektrycznego w  policyjnej wersji nieoznakowanej. Przyjmuje się robocze oznaczenie samochodu „Pojazd”.

- II. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 998 ze zm.)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 ze zm.).

- Rozporządzenie Ministrów: Spraw Wewnętrznych i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 594 ze zm.).

- III. PRZEZNACZENIE DOKUMENTU

Specyfikacja techniczna przeznaczona jest do wykorzystania jako załącznik opisujący przedmiot zamówienia w procedurach związanych z realizacją postępowań przetargowych.

- IV. ZAKRES STOSOWANIA DOKUMENTU

Dokument stosowany będzie przy zakupie pojazdu elektrycznego w wersji nieoznakowanej, realizowanym przez Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi.

- V. WYMAGANIA STANDARDOWE

- WYMAGANIA TECHNICZNE

  - Przeznaczenie pojazdu

- Pojazd będzie wykorzystywany przez Policję do  realizacji zadań służbowych.

  - Warunki eksploatacji

- Pojazd musi być przystosowany do: eksploatacji we wszystkich porach roku i doby w warunkach atmosferycznych spotykanych w polskiej strefie klimatycznej, jazdy po drogach twardych i gruntowych, przechowywania na wolnym powietrzu, mycia w myjniach automatycznych szczotkowych.

  - Wymagania formalne

    - Pojazd musi spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministrów: Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, Obrony Narodowej, Finansów oraz Sprawiedliwości z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie pojazdów specjalnych i używanych do celów specjalnych Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Służby Więziennej i straży pożarnej.

    - Pojazd musi być budowany z wykorzystaniem pojazdu bazowego posiadającego homologację wystawioną zgodnie z Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym lub Dyrektywą 2007/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 września 2007 r., ustanawiającą ramy dla homologacji pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, części i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów (Dz. U UE.L.2007.263.1 z późn. zm.). Dokument potwierdzający spełnienie wymogu (kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego) musi być przedstawiony przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

    - Dostarczane pojazdy muszą mieć wykonane przez Wykonawcę i na jego koszt przeglądy zerowe, co musi być potwierdzone w dokumentacji każdego z pojazdów.

    - Pojazdy muszą być zbudowane z wykorzystaniem pojazdu bazowego w tym samym wariancie homologacyjnym. Pojazd po zabudowie musi być ukompletowany w identyczne i pochodzące od tych samych producentów elementy zabudowy i wyposażenia.

    - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

    - Wykonawca zobowiązany jest do skompletowania pojazdu bazowego  w sposób co najmniej zgodny z handlową ofertą wyposażenia oferowaną dla odbiorców indywidualnych.

    - Wykonawca musi potwierdzić spełnienie wszystkich wymagań technicznych dla pojazdu bazowego określonych w pkt 1.4 w formie szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia oraz poprzez zaznaczenie poszczególnych danych w oficjalnych katalogach (w języku polskim) producenta/importera pojazdu, zawierających dane techniczne oraz wyposażenie pojazdu bazowego. Dokumenty te muszą być przedstawione przez Wykonawcę w fazie składania oferty przetargowej.

  - Wymagania techniczne

    - Wymagania techniczne dla nadwozia

      - Pojazd o nadwoziu typu kombivan (zgodnie z definicją Instytutu Badań Rynku Motoryzacyjnego SAMAR) kategorii M1 o nadwoziu zamkniętym.

      - Nadwozie całkowicie przeszklone z liczbą miejsc siedzących dla 5 osób (w tym miejsce kierowcy).

      - Przednie drzwi boczne skrzydłowe po obu stronach pojazdu, tylne drzwi boczne przesuwne po obu stronach pojazdu + drzwi/klapa przestrzeni bagażowej.

      - Wszystkie drzwi przeszklone.

      - Długość całkowita pojazdu nie mniejsza niż 4500 mm, (wg danych ze świadectwa zgodności WE).

      - Rozstaw osi nie mniejszy niż 2750 mm (wg danych ze świadectwa zgodności WE).

      - Wysokość nie większa niż 1900 mm (według danych ze świadectwa zgodności WE).

    - Wymagania techniczne dla silnika/ów

      - Silnik lub silniki elektryczny.

      - Tryb pracy oszczędzający energię.

      - Akumulator trakcyjny litowo - jonowy o minimalnej pojemności min. 50 KWh

      - Skrzynia biegów automatyczna.

      - Maksymalna moc netto silnika nie mniejsza niż 100 kW

      - Zasięg bez ładowania w cyklu mieszanym nie mniejszy niż 300 km.

    - Warunki techniczne dla układu hamulcowego

Układ hamulcowy musi być wyposażony, w co najmniej:

- hamulce tarczowe przednich kół,

- układ zapobiegający blokowaniu kół pojazdu podczas hamowania,

    - Wymagania techniczne dla układu kierowniczego

      - Wspomaganie układu kierowniczego.

      - Regulacja kolumny kierowniczej.

      - Kierownica po lewej stronie

    - Wymagania techniczne dla układu napędowego

      - System wspomagania ruszania pod górę.

      - Elektroniczny system stabilizacji toru jazdy.

      - Układ zapobiegający poślizgowi kół przy ruszaniu pojazdu.

      - System odzyskiwania energii podczas hamowania.

    - Wymagania techniczne dla kół jezdnych

      - Koła jezdne na poszczególnych osiach pojedyncze z ogumieniem bezdętkowym.

      - Komplet 4 kół z ogumieniem letnim z bieżnikiem niekierunkowym na obręczach stalowych lub aluminiowych z fabrycznej oferty producenta pojazdów.

      - Komplet 4 kół z ogumieniem śniegowym (zimowym) na obręczach stalowych lub aluminiowych z oferty producenta/importera/dealera pojazdów. Zamawiający nie dopuszcza zastosowania opon całorocznych lub wielosezonowych.

      - W przypadku obręczy stalowych - kołpaki ozdobne kół - szt. 4.

      - Pojazd musi być wyposażony w koło dojazdowe.

      - Zastosowane zespoły opona/koło na poszczególnych osiach pojazdu opisane w pkt. 1.4.6.2 muszą być zgodne z danymi ze świadectwa zgodności WE pojazdu.

      - Opony nie mogą być starsze niż 78 tygodni licząc od końcowego terminu realizacji umowy.

      - Opony muszą być fabrycznie nowe i homologowane. Zamawiający nie dopuszcza opon bieżnikowanych.

    - Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznej

      - Ładowanie baterii:

- w trybie ładowania najszybszym prądem stałym (40 kW – 50 kW) - nie przekraczające 2 h do 80%,

- ładowarką naścienną (wall-box) (11 kW) - nie przekraczające 9 h do 80%,

- ładowarką z gniazdka domowego (16A) - nie przekraczające 32 h do całkowitego naładowania

      - Wykonawca pojazdu zbilansuje łączną moc wszystkich zainstalowanych oraz planowanych do zainstalowania w pojeździe urządzeń elektrycznych i elektronicznych, i wyposaży pojazd w odpowiedni dla pełnego obciążenia akumulator 12V doładowywany przez przetwornik z akumulatora głównego  pojazdu.

      - Ładowarka z przewodem o długości kabla min. 5 metrów z gniazdem typu 2 - umożliwiająca podłączenie baterii do ładowania z gniazdka domowego)

    - Wymagania techniczne dla wyposażenia pojazdu.

      - Trzypunktowe pasy bezpieczeństwa dla foteli kierowcy i pasażerów.

      - Poduszki przednie i boczne dla kierowcy i pasażera.

      - Boczne kurtyny gazowe dla osób w I i II rzędzie siedzeń.

      - Elektrycznie opuszczane i podnoszone szyby drzwi przednich.

      - Elektryczny hamulec postojowy.

      - Lusterka boczne zewnętrzne sterowane elektrycznie i podgrzewane

      - Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej

      - Klimatyzacja automatyczna.

      - Centralny zamek sterowany pilotem.

      - Fabryczny zestaw głośnomówiący Bluetooth.

      - Czujniki parkowania co najmniej z tyłu pojazdu, z sygnalizacją co najmniej akustyczną, kamera cofania montowana na linii fabrycznej.

      - Radioodtwarzacz montowany na linii fabrycznej wyposażony w co najmniej 4 głośniki.

      - Komputer pokładowy.

      - Regulacja siedzenia kierowcy co najmniej w dwóch  płaszczyznach.

      - Minimum dwa komplety kluczyków/kart do pojazdu i pilotów do sterowania centralnym zamkiem.

      - Komplet dywaników gumowych w kabinie kierowcy i w przedziale pasażerskim.

      - Fabrycznie montowana pompa ciepła.

      - Gniazdo zapalniczki 12V (kabina kierowcy).

      - Gniazdo USB.

      - Dwie ramki pod tablicę rejestracyjną zamontowane na pojeździe. Na ramkach nie mogą znajdować się żadne napisy.

    - Kolorystyka nadwozia i wnętrza pojazdu

      - Kolorystyka nadwozia pojazdu - Wykonawca przedstawi propozycję trzech stonowanych metalizowanych kolorów lakierów z oficjalnej oferty handlowej producenta/ importera pojazdów. Zamawiający dokona wyboru koloru lakieru na etapie podpisywania umowy.

      - Materiały obiciowe siedzeń oraz wszystkich elementów wykończenia wnętrza pojazdu znajdujących się poniżej linii szyb muszą być wykonane w kolorze ciemnym, łatwe w utrzymaniu w czystości.

  - Wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

    - Ogólne wymagania techniczne dla zabudowy pojazdu

      - Pojazd musi być przystosowany do przewożenia w jego wnętrzu:

- I rząd siedzeń – 2 funkcjonariuszy (w tym kierowcy),

- II rząd siedzeń – 3 funkcjonariuszy,

- przestrzeń bagażowa

    - Wymagania dla wyposażenia pojazdów.

      - Dwie certyfikowane przez CNBOP gaśnice proszkowe typu samochodowego o masie środka gaśniczego minimum 1 kg.

      - Zestaw pierwszej pomocy (apteczka R0 – wraz ze spisem wyposażenia), torba transportowa  apteczki: w kolorze granatowym, wykonana z CORDURY , posiadająca certyfikowane elementy odblaskowe oraz napis POLICJA na odblaskowym pasie, z oznaczeniem w postaci białego krzyża na zielonym tle, posiadająca zamki YKK oraz nylonowe klamry, z możliwością przenoszenia w ręku i na ramieniu.

      - Trójkąt ostrzegawczy posiadający homologację zgodną z Regulaminem 27 EKG ONZ.

      - Dwa zintegrowane urządzenia służące do rozbijania szyb i cięcia pasów bezpieczeństwa mocowane w zasięgu ręki kierowcy i dysponenta.

      - Dwie kamizelki odblaskowe.

      - Zestaw podręcznych narzędzi, w którego skład wchodzi, co najmniej: podnośnik samochodowy dostosowany do masy pojazdu, klucz do kół, wkrętak/klucz dostosowany do wkrętów zastosowanych w pojeździe, klucz umożliwiający odłączenie biegunów akumulatora.

      - Dywanik gumowy w przestrzeni bagażowej.

      - Każdy pojazd wyposażony w ładowarkę naścienną jednostanowiskową typu wallbox w pełni kompatybilną z pojazdem:

- napięcie znamionowe 400V, 50 Hz,

- moc min. 11 kW,

- natężenie wyjściowe min 16 A,

- klasa ochrony min IP 44,

- typ ładowania pojazdu w trybie Mode 3,

- instalacja typu plug&play.

      - Wykonawca musi zapewnić miejsca transportowe dla wszystkich elementów wyposażenia pojazdu gwarantujące ich nieprzemieszczanie się podczas jazdy pojazdem oraz w przypadku gwałtownego ruszania i hamowania.

  - Wymagania konstrukcyjne

    - Konstrukcja pojazdu oraz wyposażenia musi być oparta na dostępnych na rynku krajowym zespołach, podzespołach i elementach oraz materiałach.

    - Wszystkie zastosowane w konstrukcji pojazdu oraz wyposażeniu powłoki ochronne (np. cynkowanie, powłoki lakiernicze i z tworzyw sztucznych) muszą zapewniać skuteczną ochronę antykorozyjną.

  - Wymagania odnośnie oznaczania i znakowania jakościowe

    - Pojazd musi posiadać trwale umieszczone w miejscu łatwo dostępnym wewnątrz pojazdu:

- tabliczkę zawierającą naniesione w sposób trwały co najmniej dane o producencie, typie, roku produkcji oraz numerze identyfikacyjnym pojazdu (VIN) lub numerze nadwozia, podwozia lub ramy,

- tabliczkę wskazującą dopuszczalną liczbę przewożonych osób łącznie z kierowcą

  - Wymagania dotyczące pakowania, przechowywania, transportu

    - Pojazd nie wymaga pakowania i po przekazaniu Zamawiającemu musi być gotowy do użycia.

    - Pojazd musi być przystosowany do przechowywania na wolnym powietrzu w niezadaszonych parkach sprzętu transportowego.

    - Pojazd musi być przystosowany do transportu środkami transportu kołowego. Załadunek pojazdu musi odbywać się samodzielnie (na kołach).

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA

  - Instrukcja obsługi pojazdu musi zawierać zapisy dotyczące bezpiecznego użytkowania  i obsługi pojazdu.

  - Rozwiązania konstrukcyjne muszą spełniać wymagania BHP.

  - Niezbędne ostrzeżenia w zakresie BHP muszą być umieszczone w sposób trwały w widocznych miejscach.

  - Pojazd na zewnątrz oraz wewnątrz nie może posiadać ostrych krawędzi, które mogłyby powodować zranienia i kontuzje osób podczas użytkowania pojazdu.

  - Konstrukcja pojazdu musi zapewniać bezpieczeństwo pożarowe.

  - Pojazd musi być wyposażony w gaśnice typu samochodowego opisane w pkt 1.5.2.

  - Pojazd musi być wyposażony w apteczkę samochodową opisaną w pkt 1.5.2.

  - Najpóźniej w dniu odbioru pojazdów Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla minimum 6 przedstawicieli użytkowników z zakresu eksploatacji obsługi i użytkowania pojazdu

  - Termin szkolenia musi być zaakceptowany przez Zamawiającego.

- VI.	GWARANCJA WYKONAWCY

- Pojazd musi być wolny od wad oraz spełniać warunki, o których mowa w ustawie Prawo o ruchu drogowym i przepisach wydanych na jej podstawie.

- Pojazd musi być objęty gwarancją bez limitu kilometrów na okres:

- minimum 36 miesięcy na podzespoły mechaniczne, elektryczne i elektroniczne pojazdu,

- minimum 36 miesięcy na powłokę lakierniczą,

- minimum 60 miesięcy na perforację elementów nadwozia,

- minimum 60 miesięcy na główny akumulator litowo – jonowy pojazdu.

licząc od daty odbioru pojazdu przez Zamawiającego.

- W przypadku gdy Wykonawca zaoferuje dłuższe okresy gwarancji niż minimalne wymagane 
przez Zamawiającego na poszczególne elementy lub podzespoły pojazdu zostaną one uwzględnione w zawartej umowie, jednakże Zamawiający zastrzega sobie prawo do ich skrócenia do okresów minimalnych wymaganych w postępowaniu przetargowym, a Wykonawca nie może wnosić roszczeń z tego tytułu.

- Gwarancji muszą podlegać wszystkie zespoły i podzespoły bez wyłączeń, z wyjątkiem materiałów eksploatacyjnych tj. olejów i innych płynów eksploatacyjnych.

- Warunki gwarancji muszą być odnotowane w książce gwarancyjnej pojazdu.

- Zgłoszenie o wystąpieniu wady będą dokonywać upoważnieni przez Zamawiającego przedstawiciele Wydziału Transportu KWP w Łodzi i przekażą je Wykonawcy telefonicznie na numer  …………………….., co zostanie dodatkowo potwierdzone przesłaną tego samego dnia reklamacją zawierającą informacje o wystąpieniu wady e-mailem na adres ………………………… .

- Usunięcie wady (zakończenie naprawy) musi następować niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 14 kolejnych dni licząc od dnia jej zgłoszenia.

- Usuwanie we własnym zakresie drobnych usterek oraz uzupełnianie materiałów eksploatacyjnych nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

- Zmiany adaptacyjne pojazdu, dotyczące montażu wyposażenia służbowego dokonane przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, nie mogą powodować utraty ani ograniczenia uprawnień wynikających z fabrycznej gwarancji.

- Wykonawca musi zobowiązać się do bezpłatnego udzielania konsultacji w zakresie możliwości zabudowania oraz zaleceń dotyczących montażu w pojeździe: instalacji antenowych i zasilania, urządzeń łączności radiowej oraz innego sprzętu służbowego.

- Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2 i 3 realizowane będą w autoryzowanych stacjach obsługi. Zamawiający wymaga wskazania przez Wykonawcę, co najmniej jednej autoryzowanej stacji obsługi pojazdów w na terenie miasta Łodzi. W przypadku napraw w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt 1, 2, 3 i 7 Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do autoryzowanej stacji obsługi oraz po wykonanej naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

- Przeglądy okresowe oraz naprawy w ramach gwarancji określonej w ust. 2 pkt. 4, 5, i 6 realizowane będą bezpłatnie w miejscu użytkowania pojazdu. W przypadku gdy przegląd lub naprawa jest niemożliwa do wykonania w miejscu użytkowania pojazdu Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przeglądów lub napraw w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt transportu pojazdu do miejsca wykonania przeglądu/naprawy oraz po wykonanym przeglądzie/naprawie do miejsca użytkowania pojazdu.

- Wykonawca w cenie pojazdu uwzględni koszty wykonania czterech kolejnych przeglądów okresowych (koszt wszystkich części w tym m.in. klocków hamulcowych i tarcz hamulcowych, materiałów eksploatacyjnych i robocizny) Zakres czynności serwisowych kolejnych przeglądów okresowych musi być zgodny z procedurami jakościowymi, zaleceniami technicznymi oraz specyfikacjami producenta samochodu. Przeglądy muszą być wykonywane co 15 tyś. km przebiegu jednak nie rzadziej niż raz w roku.

- VII.	WYMAGANE DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIENIE WYMAGAŃ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

  - Dokumenty wymagane od Wykonawców w fazie składania oferty przetargowej

- Kopia świadectwa zgodności WE pojazdu bazowego

- Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

  - Dokumenty wymagane w fazie odbioru pojazdów.

    - Dokumenty określone w specyfikacji technicznej.

    - W celu potwierdzenia spełnienia przez oferowany pojazd poszczególnych punktów specyfikacji technicznej Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania przedstawienia przez Wykonawcę niezbędnych dokumentów, w szczególności dokumentacji technicznej pojazdu i wyników badań laboratoryjnych (w tym np. protokołów z badań).

    - Do każdego pojazdu Wykonawca musi dołączyć następujące dokumenty (sporządzone w języku polskim):

- Świadectwo zgodności WE pojazdu bazowego

- Oświadczenie producenta/ importera potwierdzające dane pojazdu nie znajdujące się 
w świadectwie zgodności, a niezbędne do zarejestrowania pojazdu.

- Książkę gwarancyjną i przeglądów serwisowych.

- Instrukcję obsługi pojazdu

- Wykaz wyposażenia dodatkowego.