SPECYFIKACJA  TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

D.00.00.01  Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

1.0  WSTĘP

1.1.  Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania  dotyczące wykonania i odbioru robót przygotowawczych - odtworzenia (wyznaczenia) trasy i punktów wysokościowych w ramach rozbudowy, nadbudowy i przebudowy budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Lemanie – branża drogowa.

1.2.  Zakres stosowania ST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji    robót    wymienionych   w   punkcie   1.1.

1.2.1.Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

W zakres robót pomiarowych, związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem)  trasy  i punktów wysokościowych wchodzą:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokościowego punktów głównych osi trasy i punktów wysokościowych,

b) uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przez zniszczeniem oraz oznakowanie w sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie,

d) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót.

1.4.  Określenia podstawowe

1.4.1.Punkty główne trasy - punkty załamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz  początkowy  i  końcowy  punkt  trasy.

1.4.2 Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami Inżyniera. W  trakcie robót Wykonawca ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo ruchu drogowego i osób trzecich w obrębie placu  budowy  oraz utrzymanie oznakowania, urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczjących na przekazanym placu budowy.

2.    MATERIAŁY

Do utrwalania punktów głównych trasy należy stosować słupki  betonowe,  rury  metalowe  o długości ok. 0,5 m. Pale   drewniane   mieszczone   w   sąsiedztwie  punktów  załamania  trasy  w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę  0,15 - 0,20 m i długość 1,5 - 1,7 m. Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane  o  długości  ok.  0,30  m  i średnicy 0,05 - 0,08 m.  Świadki  wbijane  obok palików osiowych powinny mieć  długość ok. 0.5 m i przekrój prostokątny.

3.    SPRZĘT

Do otworzenia /wyznaczenia/ trasy i punktów wysokościowych należy stosować odpowiedni sprzęt geodezyjny:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- tyczki,

- łaty,

- taśmy stalowe.

Sprzęt stosowany do odtworzenia trasy i punktów głównych powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4.    TRANSPORT

Nie występuje.

5.    WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Ustalenia ogólne

Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi  Instrukcjami GUGiK[4-10] i obowiązującym Prawem Budowlanym. Zamawiający zobowiązany  jest wytyczyć i zastabilizować w terenie punkty główne  osi trasy oraz punkty wysokościowe /repery robocze/ i dostarczyć Wykonawcy szkic wytyczenia trasy, wykaz  punktów  wysokościowych  oraz  wszelkie  inne dane, niezbędne  do  zidentyfikowania  tych punktów w terenie.   Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające  odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za następstwa niezgodności  wykonanych  robót  z  dokumentacją  projektową, SST oraz zmianami  wprowadzonymi w nich zawczasu przez Inspektora  Nadzoru. Wykonawca  powinien natychmiast poinformować Inspektora  Nadzoru  o jakichkolwiek błędach wykrytych w wytyczeniu punktów głównych trasy i (lub) reperów roboczych. Wykonawca   powinien  sprawdzić  czy  rzędne  terenu określone w dokumentacji projektowej są zgodne z rzeczywistymi  rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste  rzędne  terenu istotnie różnią się od rzędnych  określonych w dokumentacji projektowej to powinien powiadomić o tym Inspektora Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy nie  mogą  być  rozpoczęte przed zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru. Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i punkty pośrednie osi  trasy muszą być zaopatrzone w oznaczenia określające w sposób wyraźny i jednoznaczny charakterystykę i położenie tych punktów.Forma i wzór tych oznaczeń powinny być zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich punktów  pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót.

5.2.  Sprawdzenie  wyznaczenia  punktów  głównych  osi trasy i punktów wysokościowych.

Punkty wierzchołkowe trasy i inne punkty główne do tyczenia  powinny  być  zastabilizowane w sposób trwały, przy  użyciu  pali  drewnianych lub słupków betonowych, a także dowiązane do punktów pomocniczych, położonych poza granicą  robót  ziemnych.  Maksymalna odległość pomiędzy  punktami  głównymi  na odcinkach prostych nie może przekraczać 500m. Zamawiający powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi trasy drogowej. Maksymalna  odległość  między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 500 m. Repery robocze należy założyć poza granicami robót związanych z wykonaniem trasy drogowej. Jako repery robocze można wykorzystywać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach wzdłuż trasy drogowej. O ile brak takich punktów, repery robocze należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtownikow stalowych, osadzonych w gruncie w sposób wykluczający osiadanie.Rzędne reperów roboczych należy określać z dokładnościa do 0,5 cm, stosujac niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych. Repery robocze powinny być wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające wyrażne i jednoznaczne określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.3.Wyznaczenie osi trasy.

Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane przez Zamawiającego. Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i  w  punktach pośrednich nie rzadziej niż co 50 metrów. Dopuszczalne  odchylenie  sytuacyjne  wytyczonej osi trasy  w  stosunku  do dokumentacji projektowej nie może być  większe  niż 5 cm. Rzędne punktów osi należy wyznaczyć  z  dokładnością  do  1  cm  w stosunku do rzędnych określonych w dokumentacji projektowej.

Do  utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć odpowiednich  pali  drewnianych lub rur metalowych. Usunięcie pali z osi trasy jest  dopuszczalne tylko wówczas, gdy wykonawca robót zastąpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicą robót.

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

7.OBMIAR  ROBÓT

Jednostką obmiarową robót związanych z odtworzeniem  (wyznaczeniem) trasy w terenie jest komplet wykonanych robót.

8.ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót  związanych    z    odtworzeniem  (wyznaczeniem)  trasy  w  terenie następuje na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z  kontroli  geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi Nadzoru.

9.PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność  należy przyjmować na podstawie szkiców i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokołu z kontroli geodezyjnej.

Cena wykonania robót obejmuje:

- sprawdzenie wyznaczenia punktów głównych osi trasy i  punktów wysokościowych,

- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wykonywanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z dokumentacją projektową

- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej robót.