Załącznik nr 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Rampa oświetleniowa elektryczna – 2 sztuki

na potrzeby Warmińsko-Mazurskiej Filharmoni im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie.

Opis przedmiotu:

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z montażem Rampy oświetleniowej elektrycznej – 2 sztuki:

1. Rampa oświetleniowa elektryczna ma być wykonana z kratownicy oświetleniowej Quadrasystem w kolorze czarnym. (Filharmonia posiada 2 sztuki Quadrasystem aluminiowy o długości 8 metrów).

Oferent musi sprawdzić czy ta aluminiowa konstrukcja nadaje się do udźwigu 300 kg, czy potrzebna jest konstrukcja stalowa.

2. Długość mostu: 8 metrów.

3. Maksymalny udźwig konstrukcji do eksploatacji dla użytkownika: 300 kg.

4. Silnik mostu oświetleniowego: z podwójnym hamulcem

5. Prędkość ruchu: ok. 10 cm/sekundę.

6. podnoszony i opuszczany w 3 punktach za pomocą atestowanych linek (TÜV),

7. Sterowanie, obsługa:

-sterowanie Rampą oświetleniową ma być za pomocą istniejącego mobilnego pulpitu zainstalowanego od strony estrady w lewej śluzie sceny na istniejącej automatyce (oprogramowaniu) oraz w taki sam sposób jak istniejąca rampa z tyłu estrady.

8. Każda rampa ma posiadać 2-3 kable zasilające min. 6 kW – min. 25A- prowadzone za pomocą składanego paska/kołnierza/korytka mieszczącego się w szerokości kratownicy w kolorze czarnym zakończone na moście gniazdem, a na międzystropiu wtyczką oraz 1 kabel DMX w kolorze czarnym.

-Kable w trakcie podciągania Rampy muszą składać się w kosztu zainstalowanym na Rampie.

-długość kabli ma pozwalać na podniesienie i opuszczenie kratownicy maksymalnie od podłogi (parkiet estrady) do sufitu biały widoczny ze sceny czyli ok 17 metrów (obliczenia odległości są po stronie oferenta)

9. Most ma posiadać czujnik obciążenia.

10. Most ma posiadać czujniki krańcowe:

-górne skrajne,

-dolne skrajne

-2x robocze – ustalone przez użytkownika.

11. Technologia wykonania mostu powinna być identyczna/porównywalna w zakresie technicznym do istniejącej Rampy oświetleniowej elektrycznej zainstalowanej nad estradą.

12. Zasilanie do Rampy należy pobrać z istniejącej szafy sterowniczej.

13. Montaż rampy– automatyka: Filharmonia posiada już system elektrycznie podnoszonych urządzeń scenicznych i do tego systemu automatyki należy dołożyć dwie nowe Rampy oświetleniowe.

Oferta powinna zawierać:

1. Cena ofertowa ma zawierać:

-dostawę 2 sztuk Rampy oświetleniowej oraz wykonania prac montażowych, wraz z transportem i zabezpieczeniem miejsca wykonywania prac w kwocie Netto.

-montaż i demontaż istniejących wciągarek ręcznych

-koszt wykonania przewiertów w międzystropiu pod linki nośne (8 otworów) - oferent dokonuje własnych pomiarów długości przewodów, zachowując zgodnie ze sztuką drogi prowadzenia instalacji elektrycznej.

Filharmonia posiada już pozwolenie na wykonanie otworów wiertnicą od Konstruktora Budynku Filharmonii.

-koszt wykonania dokumentacji powykonawczej.

2. Termin Realizacji

3. Informacje dla inwestora o drodze i sposobie prowadzenia instalacji.

Filharmonia wymaga przeprowadzenia wizji lokalnej oraz pomiarów przed złożeniem oferty.

Pytania można kierować na adres e-mail: m.sternicki@filharmonia.olsztyn.pl

Kontakt w sprawie szczegółów przygotowania oferty po numerem tel. 506137916