BIURO OBSŁUGI BUDOWNICTWA „EKSPERT” – Welter Stanisław 89-500 Tuchola ul. Główna 40B, tel. 052/334-20-41,kom. 606/754-615 NIP 561-000-40-16, www.ekspert-tuchola.pl, e-mail: welzak@interia.pl

1 DOKUMENTACJA TECHNICZNA

na roboty budowlane polegające na:

WYMIANIE OGRODZENIA FRONTOWEGO

SIEDZIBY LEŚNICTWA OKRĘGLIK

Inwestor:       NADLEŚNICTWO  CZERSK                                                            .

89-650  Malachin ul. Cisowa 12 , gm. Czersk                                     .

Obiekt:           Część ogrodzenia frontowego siedziby Leśnictwa Okręglik              .

Lokalizacja:   Leśnictwo Okręglik, 89-632 Brusy, Giełdon  3                                  .

Branża:           Budowlana                                                                                           .

Dokumentację opracował :

| Imię i Nazwisko | specjalność nr. uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Stanisław Welter | konstrukcyjno-budowlana UAN-KZ-7210/138/86 | 20.09.2022 |  |

Tuchola

Wrzesień  2022 r.

SPIS  ZAWARTOŚCI  DOKUMENTACJI :

- Strona tytułowa ................................................................................................................ 1

2.   Spis zawartości dokumentacji........................................................................................... 2

3.   Rodzaj, zakres i sposób wykonania robót budowlanych:

- rodzaj robot ......................................................................................................... 3

- zakres robot  ........................................................................................................ 3

- sposób wykonania robot................................................................................... 4-6

- plan sytuacyjny ....................................................................................................7

- zdjęcia poglądowe ..........................................................................................8-11

4. Zaświadczenia i uprawnienia……………………………………………………..…....12–13

OPIS ROBÓT

wymiana ogrodzenia frontowego siedziby Leśnictwa

usytuowanego w miejscowości Giełdon 3, gm. Brusy

- RODZAJ ROBÓT

Roboty rozbiórkowe, ziemne, betonowe, ślusarsko-kowalskie, ciesielskie:

Typy ogrodzeń :

## typ I ( frontowe) — ogrodzenie sztachetowe na słupkach stalowych z poprzeczkami stalowymi

## fundament z deski żelbetowej, brama przesuwna sztachetowa, furtki szt.2,

2.   ZAKRES ROBÓT

KODY WSPÓLNEGO SŁOWNIKA (CPV)

## 45000000-7 Roboty budowlane

## 34928200-0 Ogrodzenia

## 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego

## 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

TYP I – OGRODZENIE FRONTOWE

Roboty demontażowe:

-  rozebranie ogrodzenia frontowego drewnianego ze sztachet,

-  rozebranie bramy wjazdowej sztachetowej rozwieranej ze słupkami przybramowymi,

-  rozebranie furtki wejściowej ze sztachet ze słupkami drewnianymi,

-  demontaż częściowa uszkodzonego ogrodzenia z siatki ślimakowej,

-  wywiezienie materiałów z demontażu,

Roboty ziemne:

-  wytyczenie linii ogrodzenia (usługa geodezyjna - sprawdzenie granic działki),

-  wykopy liniowe, rowki wykonane ręcznie w gruncie głębokość do 0.10 m, szer. 0.10 m,

-  stopy pod słupki stalowe - wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2,

-  ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego przy ogrodzeniu na szer. 1,0+1,0 m,

Roboty betonowe:

-  budowa ogrodzenia systemowego z paneli, prefabrykowane elem. żelbet. (cokół)

-  wylewanie i montaż prefabrykowanych stóp pod słupy ogrodzenia,

Roboty ślusarsko - kowalskie:

-  poprzeczki z rur stalowych prostokątnych 60x30x3 do przęseł ogrodzeniowych,

-  konstrukcja stalowa do furtki - obramienia z rury prostokątnej 60x30x3 mm,

-  furtki z regulowanymi zawiasami i zamkiem z wkładką certyfikowaną klasy C,

-  konstrukcja stalowa do bramy - obramienia z rury prostokątnej 60x30x3 mm + prowadnica,

-  montaż nowej bramy w ogrodzeniu z siatki ślimakowej,

-  uzupełnienie ogrodzenia ze siatki ocynkowanej ślimakowej,

Roboty ciesielskie:

-  przęsła ogrodzenia z desek struganych ryflowanych o sztachetach szer.10 cm h=1,0 m,

zaokrąglonych u góry, o rozstawie co 2 cm (poprzeczki stalowe),

-  furtki wejściowe z desek struganych, ryflowanych h=1,20 m (1,00x1,20),

-  sztachety bramowe z desek struganych bezsęcznych, ryflowanych na ramie stal. h=1,20 m (5,00x1,20),

3.  SPOSÓB WYKONANIA ROBÓT.

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA ROBÓT

3.1  Roboty demontażowe:

3.1.1   Roboty rozbiórkowe ogrodzenia, bram, furtek

Podczas robót rozbiórkowych używać pomosty robocze i drabiny, gruzu nie wolno rzucać

bezpośrednio na ziemię lecz w odpowiednie kontenery. Roboty demontażowe prowadzić z

zachowaniem ostrożności wydzielić strefy robocze i komunikacyjne oraz zabezpieczyć teren

przed wejściem osób postronnych. Prace wykonywać w odpowiednich maskach,

kombinezonach, kaskach, okularach i rękawicach ochronnych.

Materiały z demontażu nadające się na opał oczyścić z gwoździ i złożyć w stosy w

wyznaczonym miejscu przez Zlecającego. Pozostałe materiały rozbiórkowe wywieść na

najbliższe wysypisko śmieci do utylizacji.

3.2  Roboty ziemne:

3.2.1  Wytyczenie linii ogrodzenia (usługa geodezyjna)

Uprawniony geodeta wytycza linię ogrodzenia w terenie zgodnie z zatwierdzoną mapą. W tym

celu za pomocą zamontowanych w gruncie znaków geodezyjnych wyznacza charakterystyczne

punkty i osie geometryczne. Po ich wytyczeniu geodeta dokonuje stosownego wpisu do

odpowiedniej dokumentacji budowy ogrodzenia oraz przekazuje inwestorowi szkice

wytyczenia. W praktyce najpowszechniejszą obecnie zasadą jest stawianie ogrodzenia całą

szerokością w obrysie własnej działki, a więc lekko cofniętego do wewnątrz w stosunku do

naszych linii granicznych. Jest to metoda „najbezpieczniejsza”, która nie narazi nas na krytykę i

zarzuty „wejścia” komuś na teren działki. Warto jednak pamiętać, że rozważając tak precyzyjne

posadowienie ogrodzenia musimy być pewni położenia znaków granicznych, które wyznaczają

linie graniczne naszej działki.

3.2.2  Wykopy liniowe, rowki pod fundamenty ogrodzenia

Z uwagi na trudny teren tj. wykonywanie wykopów w pobliżu żywopłotów, możliwość

uszkodzenie korzeni, na koronie skarpy, roboty wykonywać ręcznie. Wykopy fundamentowe

pod ogrodzenie do głębokość do 0.10 m, szer. 0.10 m, stopy pod słupy bramowe

30 x 30 cm na głębokość 40 cm. (Tylko na przepuszczalnych piaskach dopuszcza się 30 cm).

Roboty ziemne powinny odpowiadać wymaganiom Polskiej Normy PN-B-06050. Górna

warstwa gruntu w dole fundamentowym powinna pozostać o strukturze nienaruszonej.

3.2.3  Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego

Po wykonaniu wszystkich robót nadmiar gruntu, wzdłuż ogrodzenia z lewej na szer. 1 m i

prawej strony na szer. 1 m, wykonać plantowanie ziemią z ukopów, zagrabić i posiać trawę.

3.3.  Roboty betonowe:

3.3.1  Fundament i cokół betonowy z prefabrykowanej deski żelbetowej

Po  przygotowaniu stop pod słupy 30x30 cm, wylać mieszankę betonową C12/15 (B 15) do

poziomu gruntu, odczekać aż trochę stężeje po czym ustawić prefabrykowane deski żelbetowe

cokołu.

3.3.2  Betonowanie pod słupy stalowe ogrodzenia

Po  przygotowaniu wykopu 30x30x40 cm, wylać mieszankę betonową C12/15 (B 15) do

poziomu gruntu, odczekać aż trochę stężeje wykonać szalowanie cokołu i wylać taką samą

mieszankę betonową.

3.4  Roboty ślusarsko - kowalskie:

3.4.1  Poprzeczki z rur stalowych prostokątnych 60x30 cm do przęseł ogrodzeniowych

Pomiędzy słupkami stalowymi ogrodzenia przymocować poprzeczki z rur stalowych

prostokątnych 60x30 cm. Elementy konstrukcji wykonać w całości, bez złączy. Wszystkie

elementy stalowe powinny być odtłuszczone, oczyszczone z rdzy i zakonserwowane farbami

antykorozyjnymi oraz pomalowane farą nawierzchniową do metali.

3.4.2.  Konstrukcja stalowa bramy i  furtki

Furtki wejściowe rozwierane o wymiarach skrzydła 1,0 x 1,20 m. Bramy wjazdowe rozwierane

o wymiarach pomiędzy słupkami 5,00 x 1,20 m. Konstrukcję bramy i furtki wykonać z rur

stalowych prostokątnych 60x30x3 mm, elementy poszczególnych boków wykonać w całości i

pospawać w narożnikach. W tak powstały prostokątny obrys do wewnątrz wspawać poprzeczkę

(przekątną), od środka bramy górna część, dola przy słupie bramowym. Wszystkie elementy

stalowe po zespawaniu powinny być odtłuszczone, oczyszczone z rdzy i zakonserwowane

farbami antykorozyjnymi i pomalowane. Na furtce zamontować zawiasy regulowane i zamkiem

z wkładką certyfikowaną klasy C. Na bramie zasuwę do zamykania bramy i na złączach skrzydeł

bramowych klamrę pionową z opornikiem.

3.4.3   Montaż nowej bramy w ogrodzeniu z siatki

Konstrukcja bramy wjazdowej wykonana z rur prostokątnych, której elementy połączone są za

pomocą spawania. Wszystkie elementy stalowe po zespawaniu powinny być odtłuszczone,

oczyszczone z rdzy i zakonserwowane farbami antykorozyjnymi. Mocowanie szczebli do

konstrukcji nośnej skrzydeł bram należy wykonywać za pomocą śrub ocynkowanych

sprawdzając za pomocą poziomnicy, czy są w pionie. Po wykonaniu całego montażu przęseł,

na skrzydło bramy naciągnąć siatkę ocynkowana ślimakową.

3.4.4.   Przygotowanie i montaż  słupków stalowych ogrodzenia z siatki.

Stalowe słupki ogrodzenia powinny mieć długość min. 2,20 m, z czego 70 cm to część słupków

mocowanych w betonowej stopie. Dla zabezpieczenia i wzmocnienia mocowania słupków w

betonie każdy z nich powinien mieć przyspawane poniżej poziomu betonowania co najmniej

dwie 20 – cm poprzeczki. Górne otwory słupków  powinny być zabezpieczone metalowym

okapem, aby zapobiegać działaniu korozji od ich środka.

Powyżej linii betonowania słupki powinny mieć trzy otwory średnicy min. 6 mm lub

przyspawane dodatkowe oczka ( np. r rury cienkościennej średnicy 15 mm ) w celu

umożliwienia mocowania drutów naciągowych. Oczka powinny być dokładnie oszlifowane aby

nie miały ostrych krawędzi, które mogłyby podczas wciągania drutu naciągowego uszkodzić

jego powłokę ochronną. Słupki ogrodzenia z siatki powinny mieć rozstaw2,40 m. W czasie ich

betonowania należy je w początkowej fazie wiązania betonu zabezpieczyć przed

przemieszczeniem. Aby słupki były jednakowo wysunięte ponad cokół należy rozciągnąć

sznurek i wypoziomować go. Przed montażem słupki  powinny być zakonserwowane

odpowiednimi farbami antykorozyjnymi.

3.4.5    Uzupełnienie uszkodzonego ogrodzenia z siatki ślimakowej

Montaż siatki należy rozpocząć od rozciągnięcia drutów naciągowych. Na końcowych słupkach

ogrodzenia należy zastosować napinacze ułatwiające ich naciągnięcie

Przy czynności tej należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie uszkodzić warstwy ochronnej

drutu. Następnie można rozpocząć mocowanie siatki. Umocowanie siatki do drutów

naciągowych za pomocą drutu ocynkowanego średnicy 1,5 mm co 1,0 m na każdym z trzech

drutów naciągowych. Na górnym drucie naciągowym  należy zapleść ostatnie górne każde oczko

siatki. Podobnie na drucie naciągowym dolnym.

3.5  Roboty ciesielskie:

3.5.1.  Przęsła ogrodzenia z desek struganych ryflowanych

Do stalowych poprzeczek miedzy słupami i na konstrukcji bram i furtek przykręcić wtrętami

stalowymi sztachety strugane gr. 20 mm, ryflowane, od góry zaokrąglone o szer.10 cm h=1,00 –

1,25 m, o rozstawie co 2 cm. Deski musza być suche o wilgotności nie przekraczającej 20%.

Deski zaimpregnować przeciwko insektom, owadom i grzybom środkiem np. FOBOS – 4.

Sztachety pomalować farbą do drewna w kolorze ustalonym z Zamawiającym.

Uwaga:

Przedmiar ujęty w kosztorysie jest integralną częścią dokumentacji technicznej i trzeba go

traktować równorzędnie z niniejszym opisem technicznym mając na uwadze zakres robót jak

i opis użycia materiałów niezbędnych do należytego wykonania robót.

4. TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT   –   powyższe roboty budowlane nie wymagają

Zgłoszenia do Starosty Chojnickiego.

Opis opracował:

# Tuchola, dnia 20.09.2022 r.

WYMIANA OGRODZENIA NA TERENIE SIEDZIBY LEŚNICTWA JUŃCZA

( zdjęcia poglądowe)