Załącznik Nr 4.3 - 1

Zgodnie z definicjami określonymi w Załączniku III do dyrektywy Unii Europejskiej

SZCZEGÓŁOWA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

BUDOWLANYCH

ROBOTY W ZAKRESIE WZNOSZENIA

KONSTRUKCJI ZE STALI

( Kod CPV 45262400-5)

1.  PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.  Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania

dotyczące realizacji robót przy montażu konstrukcji stalowej zadaszenia, przewidzianych do

wykonania w ramach robót budowlanych przy częściowym remoncie ogrodzenia

frontowego zlokalizowanego na terenie Leśniczówki Odry w Gm. Czersk, 89-651 Gotelp.

1.2. Zakres stosowania specyfikacji.

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie wszystkich robót przewidzianych w projekcie budowlanym. Obejmują one prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i  wykończeniem tych robót wykonywanych na budowie.

1.3.  Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- naprawa stalowych słupków ogrodzenia,

- przygotowanie i montaż stalowych poprzeczek ogrodzenia pod sztachety drewniane,

- malowanie podkładowe miejsc łączonych oraz całości konstrukcji farbą nawierzchniową,

- wszystkie inne nie wymienione wyżej roboty jakie występują przy realizacji umowy.

Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w

na rysunkach technicznych oraz w opisie technicznym dokumentacji technicznej.

1.4.  Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi

Normami i Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót związanych z ręcznym wykonywaniem koryta pod plac i chodnik, ręczne profilowanie podłoży i zagęszczanie, obsadzanie obrzeży betonowych, wykonanie podkładu i podsypki, układanie kostki betonowej

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, projektem wykonawczym,  pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

1.6.  Dokumentacja, którą należy przedstawić w trakcie budowy.

Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawcę w trakcie budowy musi być zgodna z zasadami podanymi w Ogólnej Specyfikacji Technicznej.

Dodatkowo Wykonawca dostarczy następujące dokumenty:

1. Rysunki robocze wymagane przez zarządzającego realizacją umowy.

2. Świadectwa jakości materiałów wyszczególnionych w dalszej części  opracowania.

3. Zalecenia i instrukcje dostarczane przez producentów, wyszczególnione w dalszej części

opracowania.

- MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich rodzaju podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4.

Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:

− ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r.

Nr 201, poz. 2016; z późniejszymi zmianami),

− ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr

92, poz. 881),

− ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez ww. ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materiały stosowane do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w odnośnych normach oraz warunkach technicznych.

2.2. Konstrukcja stalowa ogrodzenia.

Słupy stalowe nośne:

- rury kwadratowe 80x80 mm,

Poprzeczki stalowa nośna:

- rury kwadratowe 60x30 mm,.

Słupki stalowe bramowe:

- rury stalowe kwadratowe 120x120 mm,

Konstrukcja bramy i furtki:

- ramy obwiedniowe, krzyżulce z rur prostokątnych 60x30 mm.

3.    SPRZĘT

3.1.  Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

## Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.5

3.2.  Sprzęt do niezbędny do wykonania Robót

Rodzaje sprzętu używanego do robót związanych z utwardzeniem terenu pozostawia się do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy . Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez Zarządzającego realizacją umowy  zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonanie konstrukcji stalowych może być prowadzone przy użyciu następującego sprzętu przeznaczonego do montażu.

Wykonawca powinien dysponować m.in.:

− żurawiami samochodowymi o udźwigu od 6T,

− gwintarkami, wiertakami, wkrętarkami.

Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie, posiadać aktualne świadectwa legalizacyjne oraz spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.  TRANSPORT

4.1.  Ogólne wymagania dotyczące transportu.

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6

4.2.  Transport materiałów

Wszystkie materiały niezbędne do wykonanie elementów wchodzących w skład robót związanych z utwardzeniem terenu można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego realizacją umowy . Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami o ruchu dro2.3.4. Składowanie materiałów i konstrukcji.

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane dźwigami. Elementy cienkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą zawiesi i usztywnić przed odkształcaniem. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania. Na miejscu składowania należy rejestrować konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu na podkładach drewnianych z bali lub desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2,0 do 3,0 m od siebie oraz oczyszczać i naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia. Elektrody składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczonych przed zawilgoceniem.

Łączniki składować w magazynie w oryginalnych opakowaniach lub skrzynkach gotowych.

- WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Zasady ogólne wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej  p. 2.1

5.2. Zakres wykonywania robót w Wytwórni.

Zakres robót zlecony do wytwórni określa projekt wykonawczy konstrukcji wraz z

warunkami szczegółowymi umowy. Wykonawca może umieścić zlecenie jedynie w

Wytwórni Konstrukcji Stalowych posiadających certyfikacje usług PCBC.

Szczegółowe tolerancje wymiarów i odkształceń postaciowych sprawdzać wg normy PN –

96/B – 06200 oraz Warunków technicznych wykonania i odbioru konstrukcji stalowych.

Dopuszczalne odchyłki wykonania dla podstawowych parametrów konstrukcji

stalowych wg PN – 96/B – 06200.

Dźwigar kratownicowy

- długość przedziału                                   ± 5 mm

- długość kratownicy                                  ± 10 mm

- prostoliniowość krzyżulca                       L/500 lub 6 mm

5.3. Wykonanie montażowych połączeń spawanych.

Połączenia spawane powinny być wykonane zgodnie z „Projektem technologii spawania”

i w ilości przewidzianej dokumentacja projektowa. Wykonanie dodatkowych spoin wymaga zgody Projektanta i Inspektora. Każda spoina powinna być oznaczona osobistym znakiem spawacza, wybitym na obu końcach krótkich spoin w odległości 10÷15 mm od brzegu, na długich spoinach co 1,0 m. Na Wytwórcy spoczywa obowiązek prowadzenia dziennika spawania. W przypadku złych warunków atmosferycznych należy stanowisko spawalnicze

osłonic przed opadami. Spoiny powinny posiadać klasę zgodna z dokumentacja projektowa i projektem spawania. Spoiny czołowe powinny być podpawane lub wykonane taka

technologia, aby gran była jednolita i gładka. Spoiny po wykonaniu powinny być obrobione mechanicznie.

Dopuszczalna wadliwość spoiny czołowej wg PN-85/M-69775 (PN-EN 970:1999).

− dla złączy specjalnej jakości – klasa wadliwości W1,

− dla złączy normalnej jakości – klasa wadliwości W2.

Spoiny czołowe powinny posiadać klasę wadliwości złącza R1, a spoiny normalnej jakości powinny odpowiadać wadliwości złącza R2 wg PN-87/M-69772 (PN-EN 1435:2001).

Spoiny pachwinowe powinny odpowiadać klasie wadliwości R2 wg PN-85/M-69775

(PN-EN 970:1999). Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegają badaniu, ocenie jakości i

odbiorowi zgodnie z PN-89/S-10050. Koszt wszystkich badan przewidzianych SST i norma

PN-89/S-10050 ponosi Wykonawca. Badania mogą wykonywać jedynie laboratoria

zaakceptowane przez Inspektora. Wykonawca robót montażowych zobowiązany jest

gromadzić pełna dokumentacje badan w postaci radiogramów oraz protokołów i przekazać

je Inspektorowi podczas odbioru końcowego konstrukcji.

5.4.Powłoki ochronne.

Przewidziane dokumentacja projektowa zabezpieczenie antykorozyjne elementów

konstrukcji stalowej będzie wykonane w Wytwórni. Elementy odpowiednio oczyszczone do

stopnia czystości klasy II będą posiadały wszystkie wymagane projektem powłoki

antykorozyjne i przeciwpożarowe. Uzupełnienia powłok ochronnych należy wykonać z

materiałów i w technologii zastosowanej warsztatowo dla całości konstrukcji. Ten zakres

robót określa SST B.11.00.00 Roboty antykorozyjne i przeciwpożarowe. Przed

przystąpieniem do nakładania powłok konieczny jest odbiór miedzyoperacyjny czystości

podłoża.

Uwaga: Wszelkie roboty ujęte w specyfikacji należy wykonać w oparciu o aktualnie

obowiązujące normy i przepisy oraz w porozumieniu z Zarządzającym realizacją umowy

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.7

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:

− kontrola stali,

− sprawdzenie elementów stalowych,

− sprawdzenie wymiarów konstrukcji,

− sprawdzenie połączeń,

− sprawdzenie zabezpieczeń antykorozyjnych,

− sprawdzenie poprawności wykonania konstrukcji poprzez wykonanie próbnego

montażu konstrukcji,

− sprawdzenie wykonanego oznakowania zgodnego z planem montażu,

− sprawdzenie zgodności wykonania konstrukcji stalowej z dokumentacja projektowa,

− jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

− jakości powłok ochronnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza protokół odbioru i wpis do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1.  Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót.

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.8. Podstawą dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.2.  Jednostki obmiarowe

Jednostkami obmiarowymi są:

-  1 tona wykonanej i zamontowanej konstrukcji stalowej.

- ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów oraz jakości wykonania robót związanych  z przygotowaniem i montażem konstrukcji stalowej zadaszenia myjni. Podstawą płatności są ceny jednostkowe poszczególnych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawcę przedmiarze robót, a zakres czynności objętych ceną określony jest w ich opisie.

Ceny jednostkowe obejmują:

-    dostarczenie niezbędnych materiałów i innych czynników montażu,

-    montaż słupów stalowych z rur kwadratowych 80x80x6 mm, 120x120x8 mm,

oczyszczone i pomalowane i warsztacie

-    montaż poprzeczek stalowych z rur prostokątnych 60x30x5 mm, oczyszczone i

pomalowane i warsztacie

-    ramy obwiedniowe i krzyżulce z rur prostokątnych 60x30 mm, oczyszczone i

pomalowane i warsztacie,

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad

rozliczeń pomiędzy zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo

ustalone w umowie.

9. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN), w tym w szczególności:

9.1 Zalecane normy

Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN),

w tym w szczególności:

PN-EN 10079:1996 Stal. Wyroby. Terminologia.

PN-EN 10204+Ak:1997 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.

PN-90/H-01103 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.

PN-87/H-01104 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie.

PN-88/H-01105 Stal. Półwyroby i wyroby hutnicze. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 10210-1:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.

PN-EN 10210-2:2000 Kształtowniki zamknięte wykonywane na gorąco ze stali

konstrukcyjnych niestopowych i drobnoziarnistych.

PN-EN 759:2000 Spawalnictwo. Materiały dodatkowe do spawania. Warunki techniczne

dostawy materiałów dodatkowych do spawania. Rodzaj wyrobu, wymiary,

tolerancje i znakowanie.

PN-91/M-09430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania stali.

- Szczegółową Specyfikacje Techniczne Wykonania

i Odbioru Robót Budowlanych opracował  :