Załącznik nr ….

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Wstęp

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót remontowych wiaty nr 102 w kompleksie wojskowym przy ul. Strzelecka 35, 
w Czarnem. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną oraz ustalenia zawarte 
w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia prac związanych ze wszystkimi czynnościami umożliwiającymi i mającymi na celu poprawienie stanu technicznego obiektu budowlanego.

- Roboty budowlane:

  - Branża ogólnobudowlana:

DACH:

- Roboty rozbiórkowe:

- Rozebrać pokrycie dachowe z blachy falistej ocynkowanej wraz z ołaceniem dachu.

- Wyciąć słupy z rury stalowej d=48mm.

- Rozebrać różne typu nawierzchnie betonowe chodników i placów przy wiacie 
(z betonowych płyt chodnikowych, kostki betonowej - trylinki).

- Wzmocnienie konstrukcji stalowej dachu:

-  Przyspawać do balustrad i podłogi rury o przekroju kwadratu o boku 80mm.

- Konstrukcje daszków jednospadowe - zastosować cztery kratownice stalowe spawane 
o wymiarach: długość 400cm, wysokość od strony zachodniej - 50cm, wysokość od strony wschodniej - 25cm, wykonane z kątowników o przekroju: 55mm x 55mm x 6mm. Do wypełnienia kratownicy zastosować pręt stalowy o przekroju d=16mm przyspawany pod kątem 90 stopni na całej długości ramy z kątownika. Kratownice pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową. Pierwsze malowanie wykonać farbą podkładową, drugie malowanie wykonać emalią.

- ustabilizowanie konstrukcji dachu – przyspawanie obramienia z kątownika 40x40x4mm do konstrukcji dachu w celu usztywnienia konstrukcji dachu i wykonania podbitki okapu. Kątowniki pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową. Pierwsze malowanie wykonać farbą podkładową, drugie malowanie wykonać emalią.

- Naprawa schodów:

– Zmniejszenie obustronne o 60cm z szerokości schodów stalowych wejściowych do wiaty.

- Wypełnić niezabudowaną przestrzeń pod schodami blachą stalową grubości 1,5mm.

- Czyszczenie konstrukcji stalowej:

- Oczyścić przez piaskowanie strumieniowo - ścierne na sucho elementy stalowe wiaty malowane farbą olejną do stanu wyjściowego C, do trzeciego stopnia czystości.

- Pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową konstrukcje stalową wiaty. Pierwsze malowanie wykonać farbą podkładową, drugie malowanie wykonać emalią nawierzchniową.

- Elementy metalowe wiaty pomalować w kolorze szarym jasnym.

- Roboty ciesielskie:

- Wykonać ołacenie dachu krawędziakami z tarcicy iglastej  kl. II o przekroju 
50mm x 110mm. Przybić deski czołowe z tarcicy iglastej  kl. II o przekroju 
120mm x 25mm. Do łacenia dachu użyć tarcicy jednokrotnie impregnowanej preparatem solowym i ogniochronnym, przeciw grzybom i szkodnikom biologicznym.

- Roboty dekarskie:

- Wykonać pokrycie dachu z blachodachówki,  stalowej ocynkowanej,

grubości 0,5mm, powleczonej 25 mikrometrów poliestrem w kolorze brązowym 
o przetłoczeniu co 40cm.

- zamontować rynny z blachy stalowej powlekanej PCV o średnicy 12cm 
w kolorze brązowym.

- zamontować rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej PCV 
o średnicy 8,7cm

- Sufit, podbitka okapu (zastosować rozwiązania systemowe):

- Wykonać podbitkę okapu z blachy stalowej tłoczonej o niskim profilu T7, ocynkowanej, powleczonej poliestrem na ruszcie drewnianym w kolorze brązowym. Ruszt wykonać 
z tarcicy iglastej kl.II nasyconej roztworem solowym.

- Wykonać podsufitkę z paneli PCV typu Bryza lub równoważnych w kolorze białym.

ŚCIANY:

- Renowacja płyt betonowych balustrady:

- Czyszczenie strumieniowo ścierne na sucho niemalowanych płyt betonowych balustrady.

- Wypełnić szczeliny pomiędzy ramą z kątownika a płytami betonowymi silikonem fasadowym.

- Renowację płyt wykonać w połączeniu impregnatu – gruntu i farby akrylowej przeznaczonej do malowania betonów w  kolorze zbliżonych -  takim jak elewacja  sąsiedniego wyremontowanego budynku nr 13 jasny beżowy. W pierwszej kolejności powierzchnie betonowe zagruntować akrylową powłoką ochronną, następnie po całkowitym wyschnięciu i sezonowaniu gruntu, to jest minimum po 24 godzinach nanieść pierwszą powłokę malarską rozpuszczalnikową farbą akrylową przeznaczoną do malowania powierzchni betonowych. Drugie malowanie wykonać tą samą farbą co pierwsze malowanie w odstępie czasowym, minimum 24 godzinach po pierwszym malowaniu. Do malowania zastosować rozwiązania systemowe po wcześniejszej akceptacji przedstawiciela Zamawiającego. Pierwsze malowanie zgłosić przedstawicielowi Zamawiającego w celu odebrania robót ulegających zakryciu.

- Cokół wiaty z paneli klinkierowych:

- Wykonać konstrukcje stalową pod  wypełnienie ścian płytami klinkier-plast. Obramienia z kątownika 35x35x4mm - kątowniki poziome przyspawane do słupów wiaty. Kątowniki pionowe w górnej części przyspawane do konstrukcji podłogi, w dolnej części obetonowane w gruncie.  Konstrukcje pomalować dwukrotnie farbą chlorokauczukową.

- Przymocować do kątowników na śruby stolarskie ocynkowane  listwy z tarcicy iglastej impregnowanej preparatem solowym o przekroju 50mm x 50mm.

- Przymocować do rusztu panele elewacyjne klinkierowe z PCV i piasku kwarcowego typu klinkier – plast lub równoważne koloru brązowego. Ostatnie dwie warstwy paneli zamocować w kolorze zbliżonym do kremowego. Górną część licowania ścian panelami zabezpieczyć kątownikiem winylowym z uszczelnieniem silikonem trwale plastycznym.

- Pod  podłogą – zabudowaną częścią wiaty wykonać wentylacje poprzez zamontowanie w ścianach kratek metalowych z blachy nierdzewnej (bez żaluzji) o obwodzie 800mm.

CHODNIKI:

- Wykonać chodnik z kostki betonowej o wymiarach 20cm x 10cm x 6cm na podsypce cementowo - piaskowej koloru czerwonego. W miejscu pod panelami klinkierowymi ułożyć 5cm wyżej od poziomu chodnika opaskę z kostki betonowej koloru żółtego. Chodnik ograniczyć obrzeżem trawnikowym o przekroju 20cm x 6cm koloru szarego.

KANAŁ DO PROWIZORYCZNEGO PODŁĄCZENIA SKRZYNKI ENERGETYCZNEJ:

- Rozebrać pas szerokości: 35cm drogi z kostki betonowej trylinki i 20cm chodnika 
z płytek betonowych. Pomalować ceownik stalowy o przekroju 80 x 45mm dwukrotnie farbą chlorokauczukową. Pierwsze malowanie wykonać farbą podkładową, drugie malowanie wykonać emalią w kolorze szarym. Zagłębić i obetonować betonem C20/25 ceownik w rozebranej części drogi i chodnika. Przykryć kanał blachą stalową ryflowaną grubości 5mm. Krawędź przykrycia wzmocnić przyspawanym do blachy kątownikiem stalowym o przekroju 20 x 20 x 3mm. Całość pomalować dwukrotnie jak wyżej farbą chlorokauczukową.

  - Branża elektryczna:

- Wykonanie instalacji oświetleniowej przewodem YDYp 3x1,5 mm2

- Wykonanie instalacji obwodu gniazd przewodem YDYp 3x2,5 mm2

- Instalację oświetlenia trybuny wykonać w rurkach PVC.

- Do oświetlenia trybuny zastosować oprawy plafoniery LED w wykonaniu hermetycznym – 6 szt.

- Z boku trybuny ustawić rozdzielnicę elektryczną wolnostojącą na fundamencie.

- Wyposażenie rozdzielnicy stanowią: 3 gniazda montowane na szynie TH-35; 
4 wyłączniki nadmiarowo-prądowe; łącznik oświetlenia trybuny; schowany przewód OWY 3x2,5 mm2 zasilający rozdzielnicę o długości 25 m.

- Z budynku nr 13 wyprowadzić na ścianę gniazdo zasilające trybunę.

- Wbudowane gniazdo zasilić z istniejącego obwodu gniazd w pomieszczeniu. Nowe przewody ułożyć w korytkach instalacyjnych.

- Wszystkie roboty wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.

- Po zakończeniu robót dokonać sprawdzenia instalacji, a protokoły z pomiarów dołączyć do dokumentacji powykonawczej najpóźniej w dniu odbioru.

- Wymagania dotyczące robót:

- Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z przedmiarem, specyfikacją techniczną, projektem.

- Prace będzie można wykonywać w dniach roboczych od poniedziałku do czwartku, 
w godzinach od 700 do 1530, w piątek od godziny 7,00 do 1300.

3. Bezpieczeństwo i higiena pracy:

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych do prac konserwacyjnych oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

4. Ochrona przeciwpożarowa:

- Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                 i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

5. Materiały

5.1. Materiały stosowane do realizacji zamówienia muszą posiadać certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne umożliwiające stosowanie w obiektach użyteczności publicznej.

5.2. Przed wbudowaniem materiałów wykonawca zawiadomi przedstawiciela zamawiającego 
w celu dokonania sprawdzenia zgodności materiałów z warunkami określonymi w specyfikacji technicznej i umowie. Zamawiający podejmie decyzję   o wbudowaniu materiałów.

5.3. Materiały pochodzące z demontażu (złom i inne) wykonawca zagospodaruje we własnym zakresie, pożytki skalkuluje w cenie oferty. Materiały podlegające utylizacji przekaże na koszt własny do najbliższego punktu utylizacji, skalkuluje je w cenie oferty.

5.4.  Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wytworzone odpady i jest zobowiązany do ich utylizacji zgodnie z ustawą o odpadach z uwzględnieniem prawa ochrony środowiska.

6.  Transport:

6.1. Zamawiający wyznaczy dla wykonawcy trasę do poruszania się samochodem dostawczym po terenie kompleksu wojskowego

6.2   Wykonawca przekaże dla Komendanta Ochrony JW. Nr 4580 do pomieszczeniu 
nr 116 w budynku nr 46 w kompleksie wojskowym przy ul. Strzelecka 35 w dane pojazdu tj. nr rejestracyjny pojazdu, markę pojazdu, nazwisko i imię kierowcy lub kierowców w celu wystawienia przepustki okresowej.

7. Kontrola jakości robót:

7.1. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie kierowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiągnąć założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót 
i jakości użytych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. Przed kontrolą przedstawiciel zamawiającego może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający. Wykonawca będzie przeprowadzać badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenia, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej, przedmiarze robót, szkicach. Minimalne wymagania co do zakresu badań są określone w normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, przedstawiciel zamawiającego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Przedstawiciel zamawiającego będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o ewentualnych niedociągnięciach. Jeżeli niedociągnięcia, wady w robotach lub materiałach okażą się nie do przyjęcia, przedstawiciel zamawiającego natychmiast wstrzyma ich wykonawstwo lub wbudowanie i dopuści je do użycia dopiero wtedy gdy niedociągnięcia, wady zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

7.2. Przedstawiciel zamawiającego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określającymi na podstawie Polskich Norm aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych.

- Deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą

- Aprobatą techniczną

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty są wymagane przez specyfikację techniczną, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucone, nie zapłacone.

8. Odbiór robót:

8.1. Rodzaje odbioru robót:

W zależności od ustaleń specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikowych, ulegających zakryciu

- odbiorowi ostatecznemu

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu:

Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości 
i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikowych i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje przedstawiciel zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca na piśmie do zeszytu pracy przedstawiciela zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni roboczych. Jakość i ilość robót podlegających zakryciu ocenia przedstawiciel zamawiającego na podstawie i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji ze specyfikacją techniczną, kosztorysem ofertowym, szkicami i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór ostateczny robót:

- Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez wykonawcę bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie dwa dni przed zakończeniem robót złożonym do kancelarii jawnej  w 6 WOG oraz wpisem do zeszytu pracy przedstawiciela zamawiającego. Odbiór ostateczny robót nastąpi 
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów wyszczególnionych poniżej. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja w obecności przedstawiciela zamawiającego i wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót ze specyfikacją techniczną, kosztorysem ofertowym. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikowych 
i ulegających zakryciu zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonanych robót 
w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od specyfikacji technicznej, Polskich Norm z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potrąceń oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

- Dokumenty do odbioru ostatecznego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- protokóły robót zanikowych

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie ze specyfikacją techniczną i kosztorysem ofertowym

- obmiary robót

- protokóły z badań i prób

- oświadczenie wykonawcy o rozliczeniu się z przepustek potwierdzone przez Komendanta Ochrony

W przypadku gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiającego. Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór pogwarancyjny:

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie: 8.3. „odbiór ostateczny robót”.

9. Ochrona informacji niejawnych:

9.1. Wykonawca i jego pracownicy zobowiązani są zachować w tajemnicy wszelkie wiadomości, w posiadanie których weszli w związku z wykonywaniem niniejszej umowy.

9.2  W terminie nie krótszym niż 4 dni robocze przed planowanym wejściem na obiekt, Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych JW. 4580 przeprowadzi szkolenie, podczas którego zapozna przedstawicieli firmy oraz pracowników firmy 
z „Procedurami Wstępu na Teren Kompleksów Wojskowych oraz Systemu Przepustkowego”

9.3. Wykonawca z chwilą przystąpienia do realizacji umowy, złoży wniosek do Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych JW. 4580 w zakresie potrzeby wydania upoważnień (przepustek i identyfikatorów) do wstępu na teren jednostki wojskowej i odpowiada za przestrzeganie przez swoich pracowników wewnętrznych przepisów dotyczących ochrony obiektu.

Dane o pracownikach należy złożyć 4 dni robocze przed planowanym wejściem na obiekt: (wykonawca wpisze do załączonego wniosku o wydanie przepustki)

- Imię i nazwisko

- PESEL

- Numer i seria dowodu osobistego

- Zdjęcie małoobrazkowe osoby w formie elektronicznej

- Przewidywany okres wykonywania prac przez poszczególnych pracowników

Gotowa okresowa przepustka osobowa, samochodowa odbierana jest przez pracownika osobiście u Komendanta Ochrony JW. Nr 4580 w pomieszczeniu nr 116 w budynku nr 46 
w kompleksie wojskowym przy ul. Strzeleckiej 35 w Czarnem.

10. Inne ustalenia

Zamawiający udostępni dla wykonawcy możliwość korzystania z poboru energii elektrycznej do pracy sprzętu  oraz z wody do celów socjalnych i technologicznych. Za korzystanie z w/w wykonawca dokona zapłaty na konto zamawiającego. Rozliczenie nastąpi wg wskazań liczników zamontowanych przez wykonawcę lub w formie ryczałtu. Szczegółowe ustalenia zostaną zawarte w protokole przekazania placu remontowanego obiektu. Zamawiający  nie udostępni dla wykonawcy pomieszczenia magazynowego do składowania materiałów budowlanych.

Sporządził:

- Krzysztof WIERZBICKI

- Dariusz ZAŁOGA

K I E R O W I K

SEKCJI OBSŁUGI  INFRASTRUKTURY

W CZARNEM

mgr Andrzej SKÓRA