Załącznik nr 1 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest

„Przebudowa drogi gminnej nr 198008N w miejscowości Świętajno”

Odcinek 1

- Roboty przygotowawcze

a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

- wykonanie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas robót - 1,00 kpl.

- obszar opracowania - 1,70 km

b) Zdjęcie warstwy humusu

zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 10 cm wraz z wywozem - 3400,00 m2

c) Rozbiórki elementów dróg

- rozbiórka nawierzchni drogi i zjazdów z kruszywa 8505,00 m2

2. Roboty budowlane

a) Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

-wykonanie koryta na głębokość warstw konstrukcyjnych wraz z profilowaniem  
i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 9467,00 m2

b) Oczyszczenie i skropienie

- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 9467,00 m2

c) Nawierzchnie

- Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- warstwa wiążąca z AC 16W gr 8cm - 9467,00 m2

- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm - cały odcinek - 9467,00 m2

d) Roboty wykończeniowe

- umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków

- humusowanie grubości 10cm z obsianiem skarp – rowy w pasie DK53 - 50,00 m2

e) Pobocza

- pobocza z kruszywa 3233,00 m2

f) Oznakowanie poziome

- oznakowanie poziome - 10,00 m2

g) Oznakowanie pionowe

- przymocowanie tarcz znaków - 14,00 szt.

- ustawienie słupków stalowych do znaków - 14,00 szt.

h) Krawężniki betonowe wtopione

- krawężniki betonowe 15x22cm na ławie betonowej z oporem 42,00 mb

i) Usunięcie drzew i krzewów

- usunięcie krzewów - 335,00 m2

- usunięcie drzew – 18 szt.

Odcinek 2

- Roboty przygotowawcze

a) Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych

- wykonanie i utrzymanie czasowej organizacji ruchu na czas robót - 1,00 kpl.

- obszar opracowania – 0,17 km

b) Zdjęcie warstwy humusu

zdjęcie warstwy humusu o średniej grub. 10 cm wraz z wywozem - 1170,00 m2

c) Rozbiórki elementów dróg

- rozbiórka nawierzchni drogi 1170,00 m2

2. Roboty budowlane

a) Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża

-wykonanie koryta na głębokość warstw konstrukcyjnych wraz z profilowaniem  
i zagęszczaniem podłoża pod warstwy konstrukcyjne - 1170,00 m2

b) warstwa odsączająca i mrozochlonna

- warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwiązanej o CBR>25% gr. 22cm – 915 m2

c) Oczyszczenie i skropienie

- oczyszczenie i skropienie warstw bitumicznych 915,00 m2

d) Nawierzchnie

Nawierzchnia z płyt żelbetowych CBR

- nawierzchnia z płyt żelbetowych CBP na przejeździe 9,00 m2

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

- warstwa wiążąca z AC 16W gr 8cm - 915,00 m2

- warstwa ścieralna z AC 11S gr 4cm- 915,00 m2

Nawierzchnia z kostki betonowej:

- pas rozbieralnej nawierzchni z kostki betonowej 3,00 m2

e) Roboty wykończeniowe

Pobocza

-pobocza z kruszywa – 249,00 m2

f) Oznakowanie pionowe

-przestawienie znaków w rejonie przejazdu U-1a 16,00 szt.

- przestawienie znaków w rejonie przejazdu G-3+B-20- 2,00 szt.

Szczegółowy opis robót zawiera dokumentacje projektowe, przedmiary robót oraz STWIOR.