SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT

STB – 00.01.

ROBOTY WYBURZENIOWE, DEMONTAŻOWE I ROZBIÓRKOWE

KOD CPV    45111100-9

KOD CPV	45111100-9

###### SPIS TREŚCI

###### SPIS TREŚCI

- 1. WSTĘP

- 2. MATERIAŁY

- 3. SPRZĘT

- 4. TRANSPORT

- 5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

- 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

- 7. OBMIAR ROBÓT

- 8. ODBIÓR ROBÓT

- 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

- 10. AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE

- Opracowanie :

mgr inż arch .  Jadwiga Bartnik

mgr inż. arch. Maria Gajda -Kucharz

27 maja  2024 r

1. 	WSTĘP.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wyburzeniowych, demontażowych i rozbiórkowych, prowadzonych w ramach projektu pn.:

PRZEBUDOWA I REMONT SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH DO BUDYNKU 	UNIWERSYTETU WROCŁAWSKIEGO MUZEUM PRZYRODNICZEGO WRAZ

Z ROZBIÓRKĄ  ISTNIEJĄCYCH  SCHODÓW

Jedn  ewid. WROCŁAW  obręb  026401–1,obręb ew. 026401_1.0005 Plac Grunwaldzki, 	dz nr 25/2 AR_27.25/2

1.2. Zakres stosowania opracowania.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych opracowaniem.

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie rozbiórek i demontażu  istniejącego biegu schodów wraz ze spocznikiem i konstrukcją przy budynku:

W zakres tych robót wchodzą:

- skucie i rozbiórka wszystkich warstw tarasów  na pierwszym i drugim piętrze do stropu

- demontaż uszkodzonych rynien i rur spustowych

- zmiana usytuowania rury spustowej z tarasu  nad drugim piętrem  na poziomie tarasu pierwszego piętra

- naprawa uszkodzeń na elewacjach, szczególnie od strony wschodniej.

- renowacja istniejących balustrad

NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA  ISTNIEJĄCE:

- RURY SPUSTOWE

- ZWODY ODGROMU

- JEDNOSTKI WENTYLACYJNE

-     I WSZELKIE INSTALACJE  I URZĄDZENIA  ZAMOCOWANE NA ZEWNĄTRZ 	OBIEKTU

UWAGA ;

W odległości  ~ 50 cm  od pierwszego  stopnia  zlokalizowana jest istniejąca studzienka kanaliza- cyjna o średnicy ~1,0 m,  głębokość  studzienki ~2,0 m od poziomu terenu.

Na tym poziomie, pod biegiem schodów  przebiega  przyłącze kanalizacyjne.

Przy wykonywaniu  robót  budowlanych należy zwrócić szczególną uwagę na istniejącą infra- strukturę  i  bezwzględnie chronić ją przed uszkodzeniem..

-

1.4. Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

II. MATERIAŁY.

Materiały z rozbiórki.

- gruz ceglany,

- gruz betonowy,

- gruz kamienny,

- elementy metalowe,

- materiały z PCV,

- płyty g-k

- styropian / wełna

III. SPRZĘT.

Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia kompletnego zestawu narzędzi, niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonania prac.

Do odspajania gruntów zwięzłych oraz do zrywania lub rozbiórki obiektów lub nawierzchni przewidzianych

usunięcia z placu budowy, stosować młotki pneumatyczne lekkie (o masie 7 - 9 kg), średnie (10 - 12 kg) i ciężkie (powyżej 12 kg).

W przypadku braku sprężarek dostarczających powietrze do młotków pneumatycznych mogą być stosowane młotki elektryczne lub spalinowe przy zachowaniu dużej ostrożności z punktu widzenia bezpiecznego wykonywania robót.

Przy rozluźnianiu gruntów młotkami pneumatycznymi należy przestrzegać następujących zasad:

- stosować przerwy w pracy pracowników obsługujących narzędzia pneumatyczne ze względu na dużą ilość drgań oddziaływających na organizm ludzki,

- nie wolno dopuszczać do wykonywania robót narzędziami pneumatycznymi kobiet, młodocianych oraz osób chorych na reumatyzm,

- przy pracy młotem wyburzeniowym zatrudniać równocześnie dwóch robotników, zmieniających się co pół godziny,

- ograniczać do możliwego minimum bieg luzem narzędzi pneumatycznych, ze względu na wywoływanie przez te urządzenia nadmiernego hałasu,

- narzędzia pneumatyczne podczas pracy powinny być trzymane sprężyście za uchwyty rękami zgiętymi w łokciach, a przewód odprowadzający zużyte powietrze nie powinien być skierowany na obsługującego dane urządzenie; poza tym pracownik obsługujący młot pneumatyczny powinien go tak ustawiać, aby pył wytwarzany w czasie jego pracy był odwiewany przez wiatr,

- pracownicy obsługujący narzędzia pneumatyczne powinni być poddawani badaniom lekarskim przynajmniej dwa razy w roku.

IV.	TRANSPORT.

Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia środków transportu niezbędnych do prawidłowego i terminowego wykonywania prac.  Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem.

V.	WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH.

5.1. Roboty przygotowawcze i wykonanie  prac rozbiórkowych

- Teren prowadzenia robót rozbiórkowych i demontażowych należy oznakować i zabezpieczyć zgodnie z przepisami BHP przed dostępem osób nieupoważnionych. Przy prowadzeniu robót należy 	bezwzględnie przestrzegać przepisów  Prawa Budowlanego, BHP i PPOŻ.

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych i demontażowych należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub przed zniszczeniem wszystkie elementy budowlane i wyposażenie nie podlegające rozbiórce, a pozostające w strefie wykonywanych prac.

- Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem technicznym wykonania robót.

- Po wykonaniu robót rozbiórkowych teren splantować i oczyścić z resztek materiałów.

- W zakresie robót uwzględnić całość procesów technologicznych, przy założeniu właściwej organizacji i technologii robót warunkujących maksymalne bezpieczeństwo pracy oraz przy uwzględnieniu wykonania wszystkich czynności i nakładów niezbędnych do wykonania robót rozbiórkowych i wyburzeniowych.

- Nakłady robocizny obejmują czynności podstawowe podane w wyszczególnieniu robót i przedmiarze, jak również następujące czynności pomocnicze:

-  przygotowanie stanowiska roboczego,

- wewnętrzny transport poziomy na potrzebne odległości w poziomie narzędzi i wszelkiego 	drobnego  sprzętu pomocniczego,

- segregowanie, sortowanie i układanie materiałów i urządzeń uzyskanych z rozbiórki 	elementów budynku . w obrębie strefy obiektu rozbieranego,

-  obsługiwanie sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

-  utrzymanie w stanie przejezdnym dróg dojazdowych dla pojazdów samochodowych w celu 	wywiezienia  ze strefy przy obiektowej gruzu i materiałów uzyskanych z rozbiórki, rusztowań, 	stemplowań    itp.,

-  utrzymanie w porządku stanowiska roboczego,

-  wykonanie czynności związanych z likwidacją stanowiska roboczego,

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń BHP na stanowisku roboczym oraz wokół 	bezpośredniej strefy przy obiektowej, uprzątnięcie strefy rozbiórki

5.2. Prowadzenie robót.

- Roboty rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub mechaniczni

- Elementy pochodzące z rozbiórki należy na bieżąco segregować, składować w wydzielonych i zabezpieczonych do tego celu przez Wykonawcę pojemnikach na odpady lub pryzmach, a następnie sukcesywnie wywozić.  Odzyskany złom stalowy należy odsprzedać w najbliższym punkcie skupu złomu. Pozostały gruz oraz inne odpady nieszkodliwe dla środowiska uzyskane w wyniku robót rozbiórkowych należy wywieźć na najbliższe wysypisko śmieci.

- Materiały nie podlegające przyjęciu na wysypisko odpadów należy przekazać do zakładu utylizacji.

- Wszelkie materiały skażone biologicznie lub chemicznie, pochodzące z demontażu,  powinny być spalone lub wywiezione na składowisko wyznaczone przez władze sanitarne.

- Elementy i materiały pochodzące z rozbiórki (odpady) powinny być usunięte z terenu budowy w terminie i w sposób niekolidujący z wykonywaniem innych robót.

- Nie należy dopuścić do nadmiernego nagromadzenia się materiałów rozbiórkowych w budynku jak również nie można spowodować zanieczyszczenia odpadami rozbiórkowymi otoczenia obiektu.

- Podczas prowadzenia robót, przy których istnieje możliwość spadania różnych przedmiotów (demontaż konstrukcji zadaszenia), należy je wygrodzić i zabezpieczyć daszkami. Daszki ochronne powinny być umieszczone na wysokości min. 2,4 m od terenu i mieć spadek 45 stopni w kierunku źródła zagrożenia. Zakazane jest używanie daszków jako rusztowań. Miejsca niebezpieczne należy oznakować znakami ostrzegawczymi lub zakazu.

- Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty należy przeprowadzać tylko i wyłącznie pod nadzorem osób uprawnionych.

- Fragmenty murów przeznaczone do wyburzenia należy demontować z zachowaniem dużej ostrożności tak, aby nie uszkodzić stropów i innych elementów znajdujących się w pobliżu wyburzanych ścian. Materiały posegregować i odnieść lub odwieźć na miejsce składowania.

VI.	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

Ogólne wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach Specyfikacji Ogólnej. Kontrola jakości wykonania robót odbywa się na bieżąco po zakończeniu każdego etapu robót rozbiórkowych i demontażowych i polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i wytycznymi zawartymi w niniejszej specyfikacji oraz poleceniami Inspektora Nadzoru/Inżyniera.

W interesie Wykonawcy jest prowadzenie bieżącej kontroli wykonywanych robót – po ukończeniu każdego etapu robót. Ma to na celu prawidłowe wykonanie zleconych prac w ustalonym w umowie terminie. Zaniedbanie tego obowiązku prowadzić może do nawarstwiania się kolejnych błędów, co w konsekwencji skutkować będzie złą jakością prac, koniecznością dokonania poprawek i ewentualnością zastosowania kar umownych przez zleceniodawcę.

6.1. Kontrola jakości wykonanych robót rozbiórkowych polega na:

- wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych,

- sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu rozbiórki, w tym prawidłowości zabezpieczeń obiektu oraz terenu do niego przylegającego, oraz zabezpieczeń rozbieranych elementów obiektu budowlanego,

- sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania lub pozostających w konstrukcji,

- prawidłowości wykonanej segregacji odpadów,

- wywozu gruzu i unieszkodliwienia odpadów z miejsca budowy,

- sprawdzeniu zgodności zakresu wykonanych robót z niniejszą specyfikacją i ustaleniami z Zamawiającym.

6.2. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami

- Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

- Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inżynier może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

VII. OBMIAR ROBÓT.

Jednostkami obmiarowymi są:

- Rozbiórki obiektów kubaturowych – [m3]

- Rozbiórki obiektów inżynierskich – [1 szt.]

- Jednostką obmiarową  jest m2  wykonanie  nawierzchni z kostki granitowej

VII. 	ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w  Specyfikacji Ogólnej.

Przy wykonywaniu robót objętych niniejszą specyfikacją należy stosować:

- odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, polegające na końcowej ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji obiektu ulegają zakryciu lub zanikają;

- odbiory częściowe polegające na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót, ustalonych w szczegółowych warunkach umowy, w których określa się również terminy odbiorów częściowych;

- odbiory ostateczne polegające na ocenie ilości i jakości całości wykonanych robót oraz ustalenia końcowego wynagrodzenia za ich wykonanie. Przedmiotem odbioru końcowego może być tylko całkowicie zrealizowana umowa.

- Czynności odbiorowych dokonuje komisja powołana przez zamawiającego. Z przeprowadzonych czynności odbiorowych sporządza się protokoły. Protokół odbioru końcowego podpisywany jest przez zamawiającego dopiero po usunięciu przez wykonawcę wad ewentualnie stwierdzonych w trakcie odbioru robót.

- Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

IX. 	PODSTAWA PŁATNOŚCI.

Warunki płatności będą określone w umowie. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w  Specyfikacji Ogólnej.

Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- roboty przygotowawcze i pomiary,

- rozkucie i demontaż elementów podlegających rozbiórce,

- montaż i demontaż rusztowań (w miarę potrzeb),

- transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów,

- układanie i segregowanie materiałów na placu budowy,

- wykonanie niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,

- utrzymanie czystości i porządku stanowisk roboczych,

- oznakowanie miejsca Robót i jego utrzymanie,

- załadunek i wywóz materiałów na wysypisko,

- koszty składowania gruzu na wysypisku oraz utylizacji,

- koszty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie.

- X.  AKTY PRAWNE I NORMY ORAZ PRZEPISY ZWIĄZANE.

Opracowania podane w Specyfikacji Ogólnej

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. 2003  Nr 178, poz. 1745 z późniejszymi zmianami).

Ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (teks jednolity: Dz.U. z  2023, poz. 1587 z późniejszymi zmianami).

- PN-B-06711	Kruszywo mineralne. Piasek do betonów i zapraw  lub równoważne

- PN-B-06712	Kruszywa mineralne do betonu zwykłego  lub  równoważne.

- PN-B-19701	Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgod		ności  lub  równoważne

- PN-B-32250	 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw - lub równoważne

- BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie  lub równoważne

UWAGA:

Odniesienia do norm

W przypadku odniesienia w dokumentacji do norm dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Każdorazowo gdy wskazana jest w dokumentacji projektowo-kosztorysowej norma m aprobata, specyfikacja  techniczna lub system odniesienia  należy przyjąć , że w odniesieniu do niej użyto sformułowania lub równoważne .

Przedmiotowe środki dowodowe

W przypadku  odniesienia się w dokumentacji do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 u PZP, dopuszcza się rozwiązania równoważne opisywanym przy pomocy przywołanych norm. Wykonawca  winien wskazać równoważne produkty, a także normy, oceny techniczne, specyfikacje techniczne i systemy referencji technicznych oraz winien dołączyć do oferty przedmiotowe środki dowodowe, o których mowa w art. 104-107 u Pzp, udowadniające, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia w szczególności:

Krajową Ocenę Techniczną, Deklarację Właściwości Użytkowych, Atest higieniczny, Aprobatę techniczna, Krajową Deklarację Właściwości Użytkowych, kartę techniczna doboru urządzenia. Dokumentację Techniczno-Ruchowa, deklarację zgodności, certyfikat zgodności.