SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Nazwa zamówienia :

Remont kanalizacji sanitarnej

Wspólny Słownik Zamówień  ( CPV )

| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne |
| --- | --- |

Adres obiektu budowlanego :

Jednostka Wojskowa 4509

Bielkowo;  73 – 108 Kobylanka

Nazwa i adres Zamawiającego :

15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY

UL. NARUTOWICZA  10  A

70 – 240  Szczecin

Opracował:

Andzrej ZBROSZCZYK                                              Stargard   czerwiec 2024 rok.

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. 	Nazwa zamówienia:

Remont kanalizacji sanitarnej

1.2 	Przedmiot Specyfikacji  Technicznej  Wykonania  i  Odbioru  Robót

Budowlanych

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

„Remont kanalizacji sanitarnej

”

w JW. 4509 Bielkowo , administrowanego przez SOI Stargard   .

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) będzie  stosowana jako dokument przetargowy

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu , dla których istnieje pewność , że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

  - Przedmiot i zakres robót budowlanych:

Roboty , których dotyczy specyfikacja , obejmują wszystkie czynności :

Związane z „ Remontem kanalizacji sanitarnej”

zgodnie z przedmiarem.

w Jednostce Wojskowej 4509 polegać będą na:

- Remont kanalizacji sanitarnej

- Remont kanalizacja deszczowej

- Remont przepompowni nr 2

- Wymiana rurociągu sieci kanalizacyjnej

  - Zgodność robót z ST

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z ST. Materiały wymienione w Specyfikacji Technicznej muszą być zgodne z załączonymi poniżej danymi technicznymi ze względu na system wykonania i wzajemną kompatybilność .

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne              z ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie              na koszt wykonawcy.

1.6. 	Informacje o terenie budowy:

- Sieć kanalizacyjna, przeznaczona do remontu zlokalizowana jest na terenie Jednostki Wojskowej  4509 w  Bielkowie.

Wykonawca będzie poruszał się po istniejących utwardzonych drogach

wewnętrznych.

Ponadto wykonawca przedstawi wykaz pracowników, pojazdów oraz sprzętu

uprawniających do wstępu na teren kompleksu.

- Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu wykonywania robót            budowlanych w okresie trwania realizacji robót aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, wykonawca ogrodzi i oznakuje teren wykonywania robót budowlanych, w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.

Wjazdy i wyjazdy z terenu wykonywania robót budowlanych przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z przedstawicielem Zamawiającego.

- Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie wykonywania robót budowlanych, wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu wykonywania robót budowlanych oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

c) możliwością powstania pożaru,

d) zanieczyszczeniem gleby substancjami ropopochodnymi.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie wykonywania robót budowlanych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

- Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone przedstawicielowi Zamawiającego do zatwierdzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia „Dziennika korespondencji”

służącego do zapisów przebiegu robót i okoliczności zachodzących w toku

wykonywania robót. Zapisy w „Dzienniku korespondencji” powinny być

dokonywane na bieżąco i chronologicznie. Wpisów do dziennika mają

prawo dokonać osoby wyznaczone przez wykonawcę oraz inspektor

nadzoru wyznaczony przez zamawiającego.

Zgodność robót ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru

robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne  Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

Dane określone w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

- Zamawiający nie zapewnia wykonawcy zaplecza budowy, Wykonawca sam we własnym zakresie i na  własny koszt zapewni sobie zaplecze budowy.

- Inwestor  określi zasady wejścia pracowników i wjazdu pojazdów i sprzętu Wykonawcy na teren kompleksu.     Wykonawca dostarczy do SOI Stargard dane wszystkich osób przewidzianych do zatrudnienia oraz wszystkich pojazdów przewidzianych do użycia przy realizacji zamierzenia w celu wydania przepustek , oraz wystąpi do Dowódcy Jednostki Wojskowej 4509 Bielkowo o zgodę na wejście na teren JW. celem realizacji zawartej  umowy.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest Kierownik Budowy / Kierownik Robót/ jest osobą upoważnioną do kierowania Robotami i podejmowaniu decyzji  w sprawach realizacji umowy.

Kierownik Budowy/ kierownik robót/ będzie dokonywał wpisów do Dziennika Korespondencji oraz będzie uczestniczył w każdorazowych kontrolach przeprowadzanych przez Inspektorów Nadzoru Zamawiającego , a następnie wykonywał polecenia przez nich wydane a dotyczące budowy i prowadzonych tam robót.

- W celu opomiarowania mediów zużytych do realizacji robot, Wykonawca  zamontuje liczniki wody i Energi elektrycznej w wskazanym miejscu przez Inspektorów nadzoru i  Mistrza Rejonu protokolarnie lub zabezpieczy się w zbiornik przewożny na wodę i wytwornicę prądu jeżeli taka potrzeba technologiczna wykonania robót wystąpi.

1.7.     Zabezpieczenie interesu osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w mieniu spowodowane w trakcie wykonywania  Robót.

  - Przekazanie terenu budowy

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy oraz „Dziennik korespondencji w terminie określonym umowie.

1.9. 	Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy,  zainstaluje  i  będzie  utrzymywać  tymczasowe  urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.10. 	Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane           z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów        i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 Nr 169 póz. 1650).

2.0. 	WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW UŻYTYCH

DO WYKONANIA ZADANIA

2.1. 	Wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania

Materiały stosowane do wykonywania powyżej określonego zakresu robót  konserwacyjnych powinny mieć:

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi

normami,

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną

do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności

do stosowania.

- zalecenia  i instrukcje  dostarczone  przez  producentów dla użytych

podczas realizacji  zadania  wynikające z przepisów prawa (Dz. U. z 2019,

poz.266).

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robótremontowych.

2.2. 	Rodzaje materiałów

Wszelkie materiały do wykonania w/w prac powinny odpowiadać

wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB

dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania

w budownictwie.

2.3.     Materiały Podstawowe :

- Rury PE 110 mm.

- Rury PE 63 mm

- Króćce zeliwne ciśnieniowe kol. 110 mm

- Króćce zeliwne ciśnieniowe kol. 90 mm

- Zasuwa kołnierzowa typu PN 16 DN 50mm;

- Zasuwa kołnierzowa typu  PN 16 DN 100 mm

- Kołnierze dociskowe 110 mm

- Nasuwki na rurey PE ciśnieniowe

- Rury PE 100 TYTAN  typu 2/2  SDR -11 ( PN 16) 110 mm

- Rury PE 100 TYTAN  typu 2/2  SDR -11 ( PN 16 ) 90 mm

- Tuleje PE kołnierzowe  80 mm

- Tuleje PE kołnierzowe  110 mm

- Śruby stalowe z nakrętkami i podkladkami M-16

- Uszczelki gumowe płaski o śr. 80-100

- Włazy nastudzienne zeliwne

- Płyty zelbetowe nastudzienne

2.4.    Inwestor może kontrolować dostarczone na budowę materiały i urządzenia celem sprawdzenia ich zgodności z wymogami ST.

2.5.     Wykonawca musi utrzymać ich jakość i właściwości w takim stanie jaki jest wymagany w chwili ich  wbudowania  .

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć :

-  Certyfikaty lub Aprobaty techniczne  wszystkich materiał.

-  Aprobaty techniczne lub oświadczenia producenta

Atesty i Aprobaty techniczne oraz Certyfikaty zastosowanych do wykonania zamówienia materiałów powinny być wydane przez odpowiednie instytucje, Wykonawca przedłoży je jako załączniki do protokołu odbioru.

Atesty i Aprobaty techniczne oraz Certyfikaty  które będą stanowiły załącznik do  protokółu odbioru będą potwierdzone przez wykonawcę „za zgodność” – w jednym egzemplarzu spiętym w teczkę z kompletami wypełnionych i podpisanych Oświadczeń otrzymanych wcześniej od Inspektora Inwestora.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniach Zamawiającego.

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca przedstawi Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez przedstawiciela Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.  WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz poleceniami Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, opisie przedmiotu zamówienia i w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, a także w normach. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia przedstawiciela Zamawiającego powinny być wykonywane przez wykonawcę w czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót.

Skutki finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca.

Wykonawca wykona poszczególne rodzaje robót zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, przepisami oraz obowiązującymi normami.

Materiały do likwidacji zastaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami i prawem ochrony środowiska na własny koszt . Wykonawca wystawi Oświadczenie o utylizacji we własnym zakresie . Koszty wywozu i utylizacji obciążają Wykonawcę i nie podlegają odrębnej zapłacie , są wliczone w cenę umowną.

Odpady

Materiały pochodzące z rozbiórki takie jak PCV - a podlegające odrębnym przepisom utylizacyjnym po zgromadzeniu całości mają zostać wywiezione i zdane instytucjom zajmującym się utylizacją. Wielkość zdanego materiału podlegającego utylizacji winna być w przybliżeniu zgodna z wielkością podaną w kosztorysie. Koszty transportu i utylizacji zostały przewidziane i przyjęte w cenie kosztorysu. Wykonawca obowiązany jest przekazać inwestorowi oryginalne pokwitowania otrzymane od firmy zajmującej się utylizacją.

Odpady pozostałe

Wytworzone odpady budowlane wykonawca zutylizuje na własny koszt .

6.     WYKONANIE ROBÓT    zgodnie z przedmiarem robót

Zakres robót objętych specyfikacją.

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

6.1.  Remont kanalizacji sanitarnej

- mech. czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 o śred. 150mm

- mech.  czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 o śred. 200mm

- mech. czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3  o śred. 250mm

- mech. czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 o śred. 300mm

- mech. czyszczenie studzienek rewizyjnych o sred. wewnt. do 1400 mm

- inspekcja rurociągu kanalizacji sznitarnej o śred. do 300 mm

6.2.   Remont kanalizacji deszczowej

- mech. czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 o śred. 300mm

- mech. czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 o śred. 250mm

- mechaniczne czyszczenie studzzienek rewizyjnych o sred. wewnt. do 1400 mm

- mech. czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 o śred. 250mm

- mech. czyszczenie kanałów kołowych wypełnionych osadem do 1/3 o śred. 300mm

- mech. czyszczenie studzzienek rewizyjnych o sred. wewnt. do 1400 mm

- inspekcja rurociągu kanalizacji sznitarnej o śred. do 300 mm

6.3. Remont przepompowni nr 2

- demontaż zasuw kołnierzowych 100 mm

- demontaż zasuw kołnierzowych 50 mm

- demontaż przepływomierza 100 mm – do ponownego montazu

- demontaż rurociągu stalowego 100 mm

- zasuwy kołnierzowe  100 mm

- zasuwy kołnierzowe  50 mm

- zwory zwrotne kołnierzowe  100 mm

- montaz przepływomierza 100 mm – uprzedniozdemontowanego

- rurociągi sieci wod. 63 mm

- rurociągi sieci wod.110 mm

- siec wodociągowa – montaz kształtek cisnieniowych PE o połączeniach

zgrzewano-kołnierzowych,

- siec wodociągowa – montaz kształtek cisnieniowych PE o połączeniach

Metoda zgrzewania czołowego,

6.4. Wymiana rurociągu sieci kanalizacyjnej

- wykopy z zasypaniem , wykonywane w gruncie kat. II, ościanach zabezpieczonych

obudowa OW Wronk typu boksowy przy głeb. 2,5 m

- demontaż zasuw kołnierzowych 50 mm

- demontaż rurociągu kamionkowego 300 mm w wykopie,

- kanaly z rur PCV łączonych na wciski o sred. 315 mm

- próba szczelnosci  kanałów rurowych o śred. nom. 300 mm

- płyty zelbetowe na studniach o śred. do 1400 mm

- pokrywy nastudzienne, włazy nastudzienne zeliwne,

7.   KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiający może zażądać od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Przedstawiciel Zamawiającego będzie przekazywać wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących, sprzętu, zaopatrzenia, lub pracy personelu. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, przedstawiciel Zamawiającego natychmiast wstrzyma użycie do robót materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

8. OBMIAR ROBÓT

Ze względu na ryczałtowe wynagrodzenie dla wykonawcy nie jest konieczny powykonawczy obmiar robót

9.  ODBIÓR ROBÓT:

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji technicznej wykonania odbioru robót budowlanych, roboty mogą podlegać następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

  - Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Zamawiającego.

Wykonawca zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego gotowość robót do odbioru.

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia przedstawiciel Zamawiającego w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z wytycznymi robót remontowych, Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uprzednimi ustaleniami.

  - Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.

Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego.

  - Odbiór ostateczny

    - Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie zgłoszona Zamawiającemu przez wykonawcę na piśmie.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

    - Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- oświadczenie kierownika budowy o wykonaniu robót zgodnie ze  Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, polskimi normami, itp.,

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności i atesty wbudowanych materiałów zgodnie z Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

  - Odbiór pogwarancyjny

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z usunięciem wszelkich wskazanych usterek jeśli takowe zaistniały w trakcie eksploatacji a wynikłych nie z winy Użytkownika.

Protokół odbioru pogwarancyjnego bez uwag zwalnia kwotę gwarancyjną.

10.    ODBIÓR ROBÓT :

10.1.  	 Na 7 dni przed planowanym odbiorem końcowym Wykonawca zgłosi pisemnie

Zamawiającemu gotowość do odbioru oraz przygotuje komplet dokumentów

wymaganych przepisami Prawa Budowlanego. Gotowość odbioru robót zgłasza

wykonawca  wpisem do dziennika korespondencji i pismem do Rejonowego

Zarządu Infrastruktury Szczecin z powiadomieniem Infrastrukturę 15 Wojskowego

Oddziału Gospodarczego Szczecin.

Osiągnięcie gotowości do odbioru  potwierdza Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

wpisem do dziennika korespondencji.

10.2.      Rozliczenie Wykonawcy za przedmiot umowy nastąpi po  wcześniejszym

sprawdzeniu kompletu  dokumentów:

- pisemną  gwarancję na  wykonanie  roboty ( druk u Inwestora – Insp. Nadzoru).

- oświadczenie  o  zastosowaniu  wyrobów  zgodnych  z  art. 10 oraz  art. 5  ust.  1  pkt.  1 ustawy  z       dnia  07.07.1994 r.

- dziennika  korespondencji

- oświadczenie  Kierownika  budowy  o  zgodności ilości  wykonanych

jednostek  z  ST

- odpowiednie Oświadczenia – wzory – dostarczy Inspektor Nadzoru.

.

- Dokumentem odbioru  ostatecznego  jest  protokół  odbioru  końcowego.

11.1.  Wykonawca  przekaże   komplet  dokumentów  najpóźniej na  dwie

godziny przed  odbiorem,

w tym dokumentacje powykonawczą z inspekcji sieci kanalizacyjnej i

studzenienek w formie papierowej i elektronicznej – nimimum po 3

egzemplarze.

Komisja   może przerwać czynności  związane z

odbiorem  robót ,  jeżeli  stwierdzi ,że nie  zostały  one  wykonane  w całości

lub  zostały  wykonane  wadliwie  oraz  w  przypadku , gdy  Wykonawca  nie

przedłoży  wszystkich  wymaganych  dokumentów.

- Odbiór  pogwarancyjny:

  - Pod   koniec  okresu  gwarancyjnego Zamawiający  zorganizuje  odbiór  ostateczny –  pogwarancyjny.

Odbiór robót  ostateczny – pogwarancyjny  polegać  będzie  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych   z usuwaniem  wad stwierdzonych  przy  odbiorze „po okresie  rękojmi” oraz  ewentualnych  wad  zaistniałych  w  okresie  gwarancyjnym.

Odbioru  dokona  komisja  wyznaczona przez  Zamawiającego  w  obecności  Inspektorów  Nadzoru   Inwestorskiego  i  Wykonawcy  oraz  przedstawicieli  Administratora  i  Użytkownika.

  - Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  wady  powstałe  w  okresie  rękojmi  na  zasadach  określonych  w  Przepisach  Kodeksu  Cywilnego. Zamawiający  jest  zobowiązany powiadomić  Wykonawcę  pisemnie o  powstałych wadach i usterkach  przedmiotu umowy  w  ciągu  10  dni  od  ich  ujawnienia , a Wykonawca do ich  usunięcia  w terminie  wyznaczonym  stosownym  protokółem.

Wszystkie  prace  budowlane  będą prowadzone  pod  stałym  nadzorem  osób  posiadających  odpowiednie   uprawnienia  budowlane do  prowadzenia  tego typu  prac  zgodnie  z  Prawem Budowlanym.

13..      Sposób rozliczania  robót  tymczasowych  i  prac  towarzyszących

Roboty tymczasowe  i  towarzyszące  związane  z  wykonaniem  robót  budowlanych  należy  ująć w cenie  Robót  podstawowych  lub  uwzględnić  ich  wartość  w  kosztach  ogólnej  budowy.

Roboty tymczasowe i towarzyszące  jakie  mogą  wystąpić w trakcie zamówienia , a ich wykonanie ,  będzie zobowiązany wykonać na własny  koszt  i ryzyko.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

14.1. 	Ustalenia ogólne

Sposób rozliczenia zostanie okreslony w umowie.

15 PRZEPISY ZWIĄZANE, ROZPORZĄDZENIA I NORMY

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1186).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalnego-użytkowego ( Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2009  poz. 266).

- Instrukcje i wytyczne producentów wyrobów budowlanych, określające warunki ich stosowania.

Andrzej ZBROSZCZYK