Chojnice, dnia 21.02.2024 r.

GMINA MIEJSKA

CHOJNICE

BI. 271.7.2024

Urząd Miejski w Chojnicach działając w imieniu Gminy Miejskiej Chojnice udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w dniu 12.02.2024 r. 
w Biuletynie Zamówień Publicznych nr Ogłoszenie nr 2024/BZP 00101277/01 z dnia 
2024-02-12 do przetargu nieograniczonego na: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz 
z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym 
w Chojnicach

Pytanie nr 1.

Wymagane parametry są zgodne z wytycznymi organizacji międzynarodowej organizacji lekkoatletycznej WORLD ATHLETICS. Przedmiotem zamówienia jest min. budowa boiska wielofunkcyjnego a nie stadionu lekkoatletycznego na którym będą organizowane imprezy rangi międzynarodowej gdzie mogą być uznane rekordy świata. Dlatego formułowanie wymogów parametrów opartych wyłącznie na wytycznych organizacji lekkoatletycznych jest niespójne z rangą i przeznaczeniem obiektu dlatego wymóg certyfikatu WA class 1 wydanego dla obiektu jest absurdem.

Informujemy że wszystkie boiska wielofunkcyjne są wyłączone z jurysdykcji jakichkolwiek organizacji lekkoatletycznych (WA. PZLA, itp.). Tym samym wymagania dokumentów i parametrów WA/IAAF są bezzasadne. Doskonale wiemy że boisko nigdy nie będzie gospodarzem imprezy lekkoatletycznej rangi mistrzowskiej na której można bić rekordy, nigdy nie dostanie świadectwa PZLA nawet jako obiekt treningowy i nigdy nie uzyska kategorii lekkoatletycznej. PZLA w uchwale nr 72/2022 dotyczącej nawierzchni syntetycznych jasno wskazuje, że wyłącznie w przypadku stadionów pretendujących do I i II kategorii WA oraz kategorii III PZLA, wymaga się, aby inwestor zażądał od wykonawcy przedłożenia certyfikatów WA(IAAF) Class 1 dla obiektów (w tym co najmniej jednego/dwóch w Polsce lub w kraju o zbliżonych do Polski warunkach klimatycznych), na których została zainstalowana oferowana nawierzchnia. Również zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający powinien sformułować swoje wymagania adekwatnie do rozmiaru inwestycji i zgodnie z jej przeznaczeniem. Pragniemy poinformować Zmawiającego , że certyfikaty WA Class 1, są dokumentami nadawanymi całemu pełnowymiarowemu obiektowi, a nie jedynie nawierzchni poliuretanowej. Oceniane są zarówno podbudowy, jak również wyposażenie i elementy zewnętrzne obiektów lekkoatletycznych. Co więcej systemy nawierzchni „sandwich” i „natrysk” nie uzyskały żadnego certyfikatu WA Class1 w Polsce, żaden polski producent ani żaden polski wykonawca nie przyczynił się w uzyskaniu takiego certyfikatu zagranicą. Tym samym Zamawiający żąda od Polskiego wykonawcy aby posługując się pożyczonym certyfikatem poświadczył jakość oferowanej nawierzchni. To nie ma sensu ani żadnej gwarancji jakości.

Podane parametry nawierzchni powinny być zgodne z normą PN EN 14877:2014 a nie wytycznymi WA/IAAF. W ramach realizacji niniejszego postępowania, Zamawiający oczekuje instalacji nawierzchni PU w systemie „sandwich” na bieżni okólnej wraz z zaprojektowanymi elementami infrastruktury lekkoatletycznej. Zmodernizowany obiekt nie będzie certyfikowanym przez WORLD ATHLETICS (dawniej IAAF) stadionem lekkoatletycznym. Zgodnie z obowiązującą w Polsce Ustawą PZP, Zamawiający jest bezdyskusyjnie zobowiązany opisać przedmiot zamówienia w taki sposób aby nie naruszyć zasad uczciwej konkurencji a wymagania definiować zgodnie z przeznaczeniem czy rangą zaprojektowanej inwestycji.

Po analizie wymagań w obszarze nawierzchni PU stwierdzamy, iż Zamawiający opisał przedmiot zamówienia na podstawie parametrów charakterystycznych wyłącznie dla jednego systemu PU, uniemożliwiając złożenie oferty innym producentom. Jesteśmy świadkami tendencyjnie sformułowanego opisu nawierzchni PU co pozwala nam na stwierdzenie, że przetarg został już rozstrzygnięty. Realia są takie, że Zamawiający publikuje w przestrzeni publicznej bezzasadne wymagania przedziałów parametrów, które w rezultacie nie mają na celu wyłonienia systemów lepszych tylko kasacje systemów co najmniej równoważnych. Zgodnie z ustawą PZP, sformułowane przez Zamawiającego wymogi powinno spełniać co najmniej dwóch producentów w innym przypadku mamy do czynienia z rażącym łamaniem głównych zasad udzielania zamówień publicznych takich jak:

• zasada uczciwej konkurencji – wymaga od zamawiającego przeprowadzenia postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz interesem innego przedsiębiorcy bądź klienta, zapewniający dostęp grupom wykonawców i ograniczający wykorzystywanie pozycji monopolistycznej przez inne podmioty

• zasada równości – zgodnie z nią zamawiający nie może preferować ani dyskryminować żadnego z podmiotów przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia; powinni oni być traktowani na równych prawach przez zamawiającego w toku całego postępowania, 
a stawiane im wymagania powinny być jasne i znane w chwili przygotowywania ofert.

Proponujemy jako równoważny system natryskowy o następujących parametrach zgodnych 
z normą PN EN 14877:2014, który również posiada badania WA/IAAF i certyfikat WA/IAAF product.

Wybrane właściwości techniczne nawierzchni zgodne z normą PN EN 14877:2014

Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥1,1

Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥75

Wytrzymałość na rozciąganie, po starzeniu, N/mm2 (MPa) ≥0,72

Wydłużenie względne przy zerwaniu, po starzeniu, % ≥67

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, (23°C), % 35-50

Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, po starzeniu (23°C), % ≥39

Odkształcenie pionowe, (23°C), mm ≤1,7

Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤0,6

Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy

(stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) ≥4

Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 80-85

- nawierzchnia mokra 55-59

Dokumenty Systemu Nawierzchni potwierdzające jego wysoką jakość

• Atest PZH

• Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wyłącznie na etapie składania ofert)

• Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014

• Badania potwierdzających zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08

• Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych dla oferowanego systemu nawierzchni

• Badania World Atheltics

• Badanie na mrozoodporność dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą badawczą ITB lub równoważne . Nie akceptuje się badań zgodnych z normą EN 772-18:2011-07

• Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

• Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

• Certyfikat produktowy World Athletics

• Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej

Odpowiedź:

Rezygnuje się z:

1. Certyfikat IAAF

2. Certyfikat First Class IAAF

3. Aktualne badania laboratorium posiadające akredytacje IAAF potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni wymagane przez Zamawiającego

Załącza się aktualny opis nawierzchni:

Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej  typu „spray” (natrysk)

Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowa o grubości warstwy min 13 mm – wersja podstawowa, wymagająca podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i granulatu gumowego połączonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, o zwartej strukturze,  służy  do pokrywania nawierzchni bieżni lekkoatletycznych, sektorów i rozbiegów konkurencji technicznych zawodów LA, boisk wielofunkcyjnych, szkolnych, placów rekreacji ruchowej.

Posiada zgodność z normą PN-EN 14877:2014, Atest Higieniczny PZH oraz badania akredytowanego przez IAAF laboratorium.

Nawierzchnia składa się  z dwóch warstw elastycznej (nośnej) i użytkowej. Warstwa nośna to  mieszanina granulatu gumowego i  lepiszcza poliuretanowego. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonaną warstwę należy pokryć warstwą użytkową, którą  stanowi system poliuretanowy  zmieszany z granulatem EPDM. Czynność tą wykonuje się  poprzez natrysk mechaniczny (przy użyciu specjalnej natryskarki np. firmy SMG). Grubość warstwy użytkowej 2-3mm. Po całkowitym związaniu mieszaniny są malowane linie farbami poliuretanowymi metodą natrysku.

Nawierzchnia powinna być przyjazna dla środowiska oraz użytkowników i spełniać określone wymagania w zakresie zawartości związków chemicznych  zgodnie z normą DIN 18035-6 oraz w zakresie zawartości Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych (WWA)- związki zawarte w użytkowej warstwie produktu powinny należeć min do kategorii 1.

Wybrane właściwości techniczne:

| Właściwości | Wymagana wartość |
| --- | --- |
| Grubość nawierzchni [mm] | ≥ 13 mm |
| Amortyzacja (redukcja siły) w temp. 23°C [%] | 35- 50 |
| Poślizg: - nawierzchnia mokra: - nawierzchnia sucha: | 55-110 80-110 |
| Wytrzymałość na rozciąganie [MPa] | 0,40- 0,80 |
| Wydłużenie przy zerwaniu [%] | 40- 70 |
| Odkształcenie pionowe w temp. 23°C [mm] | ≤ 1,8 mm |
| Ścieralność [g] | ≤ 1 |
| Starzenie (skala szarości) | ≥ 4 |
| Przepuszczalność wody [mm/h] | ≥ 7000 |

Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podłużnymi i poprzecznymi, odchyłki mierzone łatą o dł. 4 m nie powinny być większe niż 8 mm. Podłoże powinno być wolne od zanieczyszczeń organicznych, kurzu, błota, piasku itp. Nie może być zaolejone (plamy należy  usunąć).

ET - wykonanie warstwy nośnej - „elastycznej” grubości 3,5 cm:

Składa się ona z granulatu gumowego  o granulacji  1-4 mm , połączonego  lepiszczem poliuretanowym, jednoskładnikowym z żwirem kwarcowym. Układana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozkładarki mas poliuretanowych (np. Planomatic). Granulat gumowy mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU)  w mikserze, w stosunku wagowym  100:21.

Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawianych na ławie betonowej z betonu B15 (C12/15) z oporem lub odwodnieniem liniowym (na krawędziach spadków). Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek  o wartości max 1,0%.

UWAGI!

− Nawierzchnie powinny być stosowane zgodnie z instrukcjami producenta i projektem technicznym opracowanym dla określonego zastosowania.

− Wykonanie i odbiór urządzeń sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestów higienicznych, wymogów p.poż., warunków technicznych stosowania i Polskich Norm.

− W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.

− Wszelkie roboty budowlane winny być prowadzone zgodnie ze sztuką budowlaną i polskimi normami.

Pytanie nr 3.

Załączona dokumentacja określa tylko parametry nawierzchni poliuretanowej boiska, proszę o podanie parametrów nawierzchni dla siłowni i placu zabaw.

Odpowiedź:

Nawierzchnia siłowni  i placu zabaw jak nawierzchnia boiska

Pytanie nr 4.

Proszę o podanie rodzaju podbudowy pod nawierzchnie poliuretanowe placu zabaw, siłowni, boiska.

Odpowiedź:

Warstwy (od dołu):

- Grunt rodzimy zagęszczony mechanicznie

- Podbudowa - warstwa odsączająca z zagęszczonej podsypki piaskowej, gr.10,0cm

- Podbudowa - warstwa konstrukcyjna, kruszywo łamane/kamienne frakcji 31,5÷63mm, gr.15,0cm

- Podbudowa - warstwa klinująca, kruszywo łamane/kamienny frakcji 0÷31,5mm, gr. 5,0cm

- Warstwa stabilizacyjna - przepuszczalna dla wody gr. 35mm - z kruszywa mineralnego, granulatu gumowego oraz jednoskładnikowego lepiszcza na bazie żywic poliuretanowych

- Nawierzchnia poliuretanowa

Warstwy dostosować do wymagań producenta nawierzchni poliuretanowej.

Pytanie nr 5.

Proszę o zamieszczenie STWiOR branży budowlanej

Odpowiedź:

Jest załączona w załącznik nr 8- dokumentacja techniczna

Pytanie nr 6.

Opis kontenera przedstawiony na rysunkach jest rozbieżny z częścią opisową PW. Proszę o podanie jednoznacznych informacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z rysunkiem

Konstrukcja kontenera zgodnie z systemem wybranego do realizacji zamówienia producenta.

Klamki do wc wyposażyć w zamki wrzutowe/monetowe.

Pytanie nr 7.

Czy zamawiający potwierdza montaż bramek do piłki nożnej o wym.732x244cm?

Odpowiedź:

Tak, potwierdzamy

Pytanie nr 8.

Czy w zakresie przetargu jest toaleta i poidło dla psów? Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie stosownej dokumentacji.

Odpowiedź:

Poidło – TAK

- wysokość stojaka: 80cm

- profil stojaka: 50x50x2mm

- materiał: stal nierdzewna

Toaleta - NIE

Pytanie nr 9.

Zgodnie z ustawą PZP, sformułowane przez Zamawiającego wymogi powinno spełniać co najmniej dwóch producentów w innym przypadku mamy do czynienia z rażącym łamaniem głównych zasad udzielania zamówień publicznych takich jak:

• zasada uczciwej konkurencji – wymaga od zamawiającego przeprowadzenia postępowania w sposób zgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz interesem innego przedsiębiorcy bądź klienta, zapewniający dostęp grupom wykonawców i ograniczający wykorzystywanie pozycji monopolistycznej przez inne podmioty

• zasada równości – zgodnie z nią zamawiający nie może preferować ani dyskryminować żadnego z podmiotów przystępujących do postępowania o udzielenie zamówienia; powinni oni być traktowani na równych prawach przez zamawiającego w toku całego postępowania, a stawiane im wymagania powinny być jasne i znane w chwili przygotowywania ofert.

Proponujemy jako równoważny system natryskowy o następujących parametrach zgodnych z normą PN EN 14877:2014, który również posiada badania WA/IAAF i certyfikat WA/IAAF product.

• Wybrane właściwości techniczne nawierzchni zgodne z normą PN EN 14877:2014

• Wytrzymałość na rozciąganie, N/mm2 (MPa) ≥1,1

• Wydłużenie względne przy zerwaniu, % ≥75

• Wytrzymałość na rozciąganie, po starzeniu, N/mm2 (MPa) ≥0,72

• Wydłużenie względne przy zerwaniu, po starzeniu, % ≥67

• Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, (23°C), % 35-50

• Amortyzacja wstrząsów, redukcja siły, po starzeniu (23°C), % ≥39

• Odkształcenie pionowe, (23°C), mm ≤1,7

• Odporność na ścieranie w aparacie Tabera, g ≤0,6

• Odporność na sztuczne starzenie oceniona zmianą barwy

• (stopień w skali szarej); (metoda badań PN-EN 20105-A02:1996) ≥4

• Opór poślizgu, próba wahadła, ślizgacz CEN, skala C, jednostki PTV

- nawierzchnia sucha 80-85

- nawierzchnia mokra 55-59

Dokumenty Systemu Nawierzchni potwierdzające jego wysoką jakość

• Atest PZH

• Autoryzacja i gwarancja potwierdzona przez producenta (wyłącznie na etapie składania ofert)

• Badania potwierdzające zgodność z normą PN EN 14877:2014

• Badania potwierdzających zgodność z normą DIN 18035-6:2021-08

• Badania Wielopierścieniowych Węglowodorów Aromatycznych dla oferowanego systemu nawierzchni

• Badania World Atheltics

• Badanie na mrozoodporność dla nawierzchni PU zgodne z dedykowaną procedurą badawczą ITB lub równoważne . Nie akceptuje się badań zgodnych z normą EN 772-18:2011-07

• Certyfikat ISO 14001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

• Certyfikat ISO 9001:2015 wystawiony dla producenta oferowanego systemu nawierzchni

• Certyfikat produktowy World Athletics

• Karta Techniczna potwierdzona przez producenta

• Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych wystawiona przez producenta systemu nawierzchni na podstawie uzyskanej Krajowej Oceny Technicznej

Odpowiedź:

Patrz. odpowiedź Pytanie nr 1

BURMISTRZ

ARSENIUSZ FINSTER