Wykonanie modernizacji sali, holu, ciągu komunikacyjnego z podjazdem:

(WYKONANIE STELAŻY - WYSTAWIENNICZYCH) ( INST. PUNKTY ŚWIETLNE,

MALOWANIE )

Specyfikacja na wykonanie stelaży wystawienniczych  o powierzchni  długość 750 cm wysokość 230 cm mobilnych w formie  6 składanych  ścianek

Konstrukcja :

-profile aluminiowe,                                                                                                                              - -- obłożenie  płytą mdf 10 mm,                                                                                                              - - grubość zewnętrzna ściany 50 mm,                                                                                                                     - płyta mdf  malowana farbą w kolorze białym                                                                                        - łączenie za pomocą przykręcanych systemów łączników stalowych, pod kątem prostym lub w linii prostej                                                                                                                                                           - ścianki muszą posiadać w górnej części rowek w którym umieszczony jest zdejmowalny suwak z wystającymi obustronnie linkami z haczykami do wieszania obrazów,                                           - ścianki stojące na stopkach z możliwością regulacji,.                                                                                         – każda ścianka musi być wyposażona w elementy systemu linkowego: – 2 szt. uchwytów górnych – 2 linki stalowe o długości 3 m po 1,5 m z każdej strony – 4 haczyki

Specyfikacja na wykonanie punktów świetlnych, opis:

1 zestaw oświetlenia ekspozycji

- 6 szt. dwustronnych lamp oświetlenia LED (po 3 soczewki na stronie)  w postaci belek oświetleniowych typu Light Board

– system mocujący  do  ścianek

- kolor srebrny
- kąt świecenia soczewek umożliwiający pełne oświetlenie płaszczyzny ekspozycyjnej                       - pojedyncze instalacje oraz możliwość szeregowego połączenia lamp

- barwa oświetlenia 7000K

- długość przewodu doprowadzającego prąd 10 m

## 2 zestaw oświetlenia szynowego

4 szynoprzewody z modułem zasilającym i z 3 łącznikami i dwoma zaślepkami

- długości 200 cm

- zasilanie: 230V

- kolor srebrny

- materiał aluminium

16 reflektorów - kierunkowe  obracane o 90° w pionie i 360° w poziomie

- zasilanie  230 V

- wymienna żarówka

-maksymalna moc  żarówki 50 W

- kolor obudowy srebrny

- materiał aluminium
widok ścianki

Rysunek

Widok oświetlenia