Koszalin,  dnia 17 styczeń 2024 rok.

Badanie rynku.

W celu zbadania rynku Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie zwraca się z uprzejmą prośbą  o przedstawienie informacji dotyczących;

„Dostawy nowego pojazdu do odbioru i transportu odpadów zbieranych selektywnie,

na podwoziu czteroosiowy z żurawiem samochodowym załadowczym

o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 20 m3”.

- Przedmiot badania.

Przedmiotem badania  jest: dostawa nowego pojazdu do odbioru i transportu odpadów zbieranych selektywnie, na podwoziu czteroosiowy z żurawiem samochodowym załadowczym o pojemności skrzyni ładunkowej minimum 20 m3.

  - Nadwozie.

- Skrzynia ładunkowa o pojemność skrzyni ładunkowej: minimum 20 m3.

- Ładowność; minimum 12 Mg,

- Pojazd przystosowany do zbierania odpadów: komunalnych, bio oraz odpadów zbieranych selektywnie (szkło, plastik, papier) gromadzonych:

- W pojemnikach półpodziemnych,

- W pojemnikach osiatkowanych, oraz typu dzwon,

- W pojemnikach od 80-1100l,

- W workach.

  - Podwozie.

- DMC jednostki transportowej; minimum 32 Mg,

- Podwozie czteroosiowe; 8 x 2,

- Skrzynia biegów automatyczna lub zautomatyzowana,

- Silnik wysokoprężny o mocy minimum 360 KM, minimum 1900 Nm.

  - Żuraw samochodowy:

- Żuraw zamontowany: za kabiną przed skrzynią ładunkową nadwozia,

- Wysięg minimum 12 m,

- Udźwig: przy maksymalnym rozłożeniu żurawia: minimum 1 500 kg,

- Udźwig: minimum 19 tm,

- Sterowanie żurawiem: bezprzewodowe.

  - System wagowy nadwozia:

- Ważenie pojemnika ma odbywać się w czasie procesu opróżniania pojemnika przez urządzenia załadowcze zamontowane na śmieciarce. System wagowy ma niezależnie wyznaczać (mierzyć) tarę pojemników dla każdego cyklu załadunku.

- System wagowy musi być systemem dynamicznym, tzn. rejestrować ciężar ważonych odpadów bez konieczności zatrzymywania urządzeń załadowczych.

- Zawartość informacji.

  - Cena detaliczna  netto.

  - Parametry techniczne oferowanego pojazdu.

  - Termin realizacji dostawy.

- Termin nadsyłania informacji:

Badanie rynku umieszczone jest na „platformie zakupowej”.

Link do platformy zakupowej https://platformazakupowa.pl/pn/pgk_koszalin

Prosimy o złożenie ofert w terminie do 25.01.2024 r. do godz. 10:00.

- Osoby upoważnione do kontaktu.

  - Wszelkie pytania prosimy zadawać na „platformie zakupowej”.

  - Dariusz Papka,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00, e-mail: dariusz.papka@pgkkoszalin.pl

  - Martyna Łączyńska,

od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00. e-mail: martyna.laczynska@pgkkoszalin.pl

- Informacje dodatkowe:

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Informacja ta ma na celu wyłącznie rozpoznanie rynku i uzyskanie wiedzy nt. możliwości i sposobu realizacji przedmiotu zamówienia.

MŁ/DP