- SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- część 6 – Dostawa sprzętu i wyposażenia niemedycznego

| Lp. | Minimalne wymagane parametry techniczne | Spełnia/ nie spełnia *wpisać właściwe | Producent/ model oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Biurko z kontenerem - 23 zestawy |  |  |
| 1.1 | Biurko |  |  |
|  | Wymiary: 140 x 60 x h74 [cm] (+/- 2%) - Blat biurka wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 i grubości min 25 mm. - Konstrukcja stelaża ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40 mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie może być mniejsza niż 2 mm. Rama stelaża powinna dodatkowo spełniać funkcję poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Stelaż umożliwiający montaż nóg kwadratowych (50x50 mm) bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Nogi oraz stelaż lakierowany proszkowo. - Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Biurko posiadające płynną regulację wysokości w zakresie 71,5-81,5 cm dla nogi kwadratowej. Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym: |  |  |
|  | Sposób montażu nóg ze stelażem: |  |  |
| 1.2 | Kontener mobilny z trzema szufladami |  |  |
|  | Wymiary: 30x60x55,8h [cm] +/-2% Oferowane meble są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Korpus oraz fronty kontenera wykonane są z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min 18mm obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie płaszczyzny są zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Kontener jest posadowiony na czterech kółkach tworzywowych w kolorze czarnym. Kółka o średnicy 40 mm. Otwieranie frontów powinno odbywać się za pomocą bocznego pochwytu, w opcji możliwe są do zamontowania we frontach szuflad uchwyty gotowe. Przestrzeń między bokiem, a frontem od strony wewnętrznej zasłonięta jest stalowym płaskownikiem lakierowanym proszkowo. Kontener wyposażony jest w trzy równe szuflady, wkłady metalowe, po otwarciu jednej szuflady blokada wysuwu pozostałych, z systemem samodociągu, zamek centralny w opcji, 2 klucze łamane. Nośność szuflad 25 kg. Prowadnice rolkowe. |  |  |
|  | Przykładowy widok przedstawiono na rysunku podglądowym: |  |  |
| 2. | Fotel obrotowy na kółkach - 23 szt. |  |  |
|  | Podstawa pięcioramienna, wykonana z poliamidu, czarna - Samohamowne miękkie kółka jezdne fi 65 mm do powierzchni twardych - Amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska - Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. - Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 6 0mm - Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym, wyściełane pianką PU wylewaną w formach o gęstości 70 kg/m3 - Oparcie krzesła wykonane jako rama z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym na której rozciągnięta jest transparentna siatka w kolorze czarnym, zapewniająca maksymalny komfort poprzez możliwość dopasowania do pleców użytkownika, swobodną cyrkulację powietrza, wyraźnie wyprofilowane i dopasowane do naturalnego kształtu kręgosłupa w części podtrzymującej odcinek krzyżowo-lędźwiowy. Oparcie nie posiada elementów konstrukcyjnych w postaci sklejki nośnej/plastiku nośnego oraz pianki. - Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości |  |  |
|  | - Krzesło tapicerowane tkaniną zmywalną o składzie osnowa 100% poliester Hi-Loft 2, lico 100% vinyl, gramatura 650g/m2, trudnopalności EN 1021:1:2 (papieros, zapałka), trudnozapalność DIN 4102 B2, NF P92-503/M2, o klasie ścieralności >300 000 cykli EN ISO 12947-2, odporność na światło >5 (DIN EN ISO 105-B02). Tkanina posiada właściwości antybakteryjne i antygrzybiczne, wykazuje odporność na działanie uryny, tkaninę można dezynfekować środkami na bazie amoniaku, chloru, alkoholu, nafty. Antystatyczna. Posiada atest higieniczny. - Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) - Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019 (bezpieczeństwo, ochrona zdrowia) wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. - Wymagany certyfikat środowiskowy EPD - Fotel produkowany w oparciu o standardy produkcji określone w normach ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018 (jakość, środowisko, bezpieczeństwo i higiena pracy) potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Przykładowy widok i wymiary przedstawiono na rysunku poglądowym: |  |  |
| 3. | Biurko gabinetowe z kontenerem - 1 zestaw |  |  |
| 3.1 | Biurko gabinetowe |  |  |
|  | Biurko gabinetowe wsparte na szafce Wymiary: szer. 180 cm, gł. 90 cm, wys. 74 cm (+/- 2%) Oferowane meble są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Blat wykonany z płyty obustronnie melaminowanej o grubości min 25mm w klasie higieniczności E1. Narożniki blatu proste. Ramę stelaża wykonać z profilowanej blachy stalowej o grubości min 2mm tworzącej profil otwarty o przekroju ok 35x55mm. Ramę mocować do blatu za pomocą wpustek tworzywowych i śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Ze względu na małą trwałość połączenia nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę. |  |  |
|  | Nogi stołu wykonane z profilowanej blachy stalowej o grubości min 2mm. Przekrój nogi powinien wynosić: szerokość 30mm, głębokość 86mm, a od strony zewnętrznej nogę należy zaokrąglić promieniem R=17,5mm. Kształt nóg powinien umożliwić swobodne przeprowadzenie okablowania. Kąt pochylenia nogi w stosunku do blatu powinien mieścić się w zakresie 80-85°. Od strony wewnętrznej nogę należy wyposażyć w zamknięcie typu Click o szerokości 30mm na całej wysokości nogi. Nogę należy wesprzeć na stopce z chromowanego aluminium o przekroju dopasowanym do profilu nogi. Stopka od strony wewnętrznej powinna być otwarta w celu swobodnego wprowadzenia kabli do nogi. Wysokość stopki powinna wynosić ok 30mm i posiadać wbudowany regulator w kolorze chromowanego aluminium, umożliwiający poziomowanie w zakresie min 10mm. Noga powinna być mocowana za pomocą adaptera stalowego łączącego jednocześnie ramę z nogą za pomocą jednej śruby. Użycie adaptera powinno umożliwiać wielokrotny montaż oraz demontaż nogi bez utraty stabilności konstrukcji. Nie dopuszcza się zastosowania konstrukcji spawanej. Biurko posiada łącznik w formie rury stalowej malowanej proszkowo o średnicy 140mm, przeznaczonej do wsparcia na szafce. Kolorystyka mebla wg wzornika płyt producenta. Widok jak na rysunku poglądowym: |  |  |
| 3.2 | Szafka podbiurkowa |  |  |
|  | Wymiary: 80x50x65h [cm] +/-2% Oferowane meble są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Korpus szafki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Konstrukcja szafki wieńcowa. Wieniec górny oraz dolny wykonany grubości min 25mm, pozostałe elementy z płyty o grubości min 18mm. Elementy korpusu połączone za pomocą złączy mimośrodowych niewidocznych na zewnątrz umożliwiających wymianę poszczególnych elementów w przypadku uszkodzenia. Nie dopuszcza się konstrukcji klejonej. W górnej części szafka wyposażona w szufladę z bokami metalowymi na prowadnicach kulkowych w kolorze srebrnym lub szarym z pełnym wysuwem, samodociągiem oraz cichym domykiem. Szuflada otwierana za pomocą pochwytu (nie dopuszcza się zastosowania uchwytu). Pod wieńcem górnym mocowana listwa z aluminium anodowanego maskującą przestrzeń między wieńcem górnym a frontem szuflady. Front szuflady wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej. Dno szuflady wykonne z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min 16mm obustronnie melaminowanej na kolor jasny popiel. Pod szufladą zastosować front z żaluzji tworzywowej. Grubość lamelek niemniejsza niż 8mm. Żaluzja przesuwna poziomo w prawą lub lewą stronę (do wyboru przez Zamawiającego). Element zwijający żaluzję umieszczony przy ścianie bocznej i zasłonięty przegrodą pionową. Nie dopuszcza się chowania żaluzji za ścianą tylną. Prowadnice wpuszczone w korpus szafy. Nie dopuszcza się zastosowania prowadnic nakładanych i wystających poza korpus szafy. Front żaluzjowy zamykany na zamek z wymienną wkładką patentową, wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, który umożliwia otwarcie kilku zamków tym samym kluczem. Żaluzja przesuwana za pomocą uchwytu listwowego z aluminium anodowanego o rozstawie śrub mocujących ok 96mm. Szafka posadowiona na min 5 stopkach, umożliwiających wypoziomowanie nierówności podłoża w zakresie min 10mm. Kolorystyka mebla wg wzornika płyt producenta. |  |  |
|  | Widok jak na rysunku poglądowym: |  |  |
| 4. | Fotel gabinetowy - 1 szt. |  |  |
|  | Fotel gabinetowy z zagłówkiem - Podstawa pięcioramienna, w kolorze czarnym, wykonana z tworzywa (poliamid), kółka miękkie fi 65 mm, do twardych powierzchni - Amortyzator gazowy zapewniajacy płynną regulację wysokości siedziska - Nowoczesny mechanizm SYNCHRO umożliwiający synchroniczne odchylanie oparcia i siedziska z regulacją sprężystości odchylania w zależności od ciężaru siedzącego oraz blokady tego ruchu. Mechanizm wyposażony w system ANTI SHOCK zapobiegający uderzeniu oparcia w plecy siedzącego po zwolnieniu blokady mechanizmu. - Siedzisko wyposażone w mechanizm regulacji głębokosci w zakresie 60mm - Ergonomicznie wyprofilowane siedzisko krzesła z maskownicą z tworzywa w kolorze czarnym, wyściełane pianką PU wylewaną w formach o gęstości 65 kg/m3 - Ergonomicznie wyprofilowane oparcie krzesła, plastik wewnętrzny oblany pianką wylewaną w formach o gęstości 75 kg/m3, w tylnej części oparcia maskownica w kolorze czarnym, regulowane w zakresie głębokości oraz wysokości podparcie lędźwiowe, w tylnej części oparcia charakterystyczny wspornik z tworzywa sztucznego w kolorze popielatym będący jego elementem konstrukcyjnym, wyposażone w regulowany w zakresie wysokości oraz kąta pochylenia tapicerowany zagłówek - Podłokietniki krzesła czarne, z miękką nakładką wykonaną z PU (poliuretanu), z możliwością regulacji w zakresie wysokości względem siedziska, (zakres regulacji 80 mm), nakładka regulowana przod-tył (+/- 50 mm), nakładka regulowana na boki (+/- 30 mm), nakładka poliuretanowa. |  |  |
|  | - Krzesło tapicerowane tkaniną o składzie 100% POLIESTER, gramaturze min. 364 g/m2, odporności na ścieranie min. 75 000 cykli Martinadale`a, pilling 4, trudnozapalność papieros (PN EN 1021-1), zapałka (PN EN1021-2), trudnopalność BS 5852 crib 5, odporność na światło5-7 (EN ISO105-B02) - Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 1335-1:2002 oraz EN 1335-2:2019 wystawione przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju - Wymagany protokół oceny ergonomicznej w zakresie zgodności z PN EN 1335-1 oraz rozporządzeniem MPiPS z dnia 1.12.1998 (DZ.U. Nr 148, poz. 973) - Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018 potwierdzone dołączonymi certyfikatami, wystawionymi przez niezależną, akredytowaną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę akredytowaną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju - Wymagany certyfikat środowiskowy Blue Angel - Wymagane potwierdzenie zgodności z wymaganiami Möbelfakta Przykładowy widok przedstawiono na rysunku podglądowym: |  |  |
| 5. | Stół konferencyjny - 1 szt. |  |  |
|  | Wymiary: 160 x 80 x h74 [cm] (+/- 2%) Oferowane meble są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Blat roboczy wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej grubości min 25mm w klasie higieniczności E1. Narożniki blatu proste. Rama stelaża wykonana z profilowanej blachy stalowej o grubości min 2mm tworzącej profil otwarty o przekroju ok 35x55mm. Rama mocowana do blatu za pomocą wpustek tworzywowych i śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Ze względu na małą trwałość połączenia nie dopuszcza się wkręcania śrub bezpośrednio w płytę. Nogi stołu wykonane z profilowanej blachy stalowej o grubości min 2mm. Przekrój nogi powinien wynosić: szerokość 30mm, głębokość 86mm, a od strony zewnętrznej nogę należy zaokrąglić promieniem R=17,5mm. Kształt nóg powinien umożliwić przeprowadzenie okablowania. Kąt pochylenia nogi w stosunku do blatu powinien mieścić się w zakresie 75-80°. Od strony wewnętrznej nogę wyposażyć w zamknięcie typu Click o szerokości 30mm na całej wysokości nogi. Nogę wesprzeć na stopce z chromowanego aluminium o przekroju dopasowanym do profilu nogi. Stopka od strony wewnętrznej powinna być otwarta w celu swobodnego wprowadzenia kabli do nogi. Wysokość stopki powinna wynosić ok 30mm i posiadać wbudowany regulator w kolorze chromowanego aluminium, umożliwiający poziomowanie w zakresie min 10mm. Noga powinna być mocowana za pomocą adaptera stalowego łączącego jednocześnie ramę z nogą za pomocą jednej śruby. |  |  |
|  | Użycie adaptera powinno dawać możliwość wielokrotnego montażu oraz demontażu nogi bez utraty stabilności konstrukcji. Nie dopuszcza się zastosowania konstrukcji spawanej. Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym: |  |  |
| 6. | Krzesła konferencyjne - 6 szt. |  |  |
|  | - Krzesło konferencyjne na czterech nogach połączonych ze sobą poprzeczką biegnącą po podłożu celem wzmocnienia konstrukcji i stabilności stelaża, wyposażone w stopki zabezpieczające podłoże przed rysowaniem. Dodatkowe wzmocnienie U-kształtną poziomą poprzeczką łączącą przednie i tylne nogi stelaża. - Stelaż wykonany z rury stalowej o średnicy 12 mm, malowany proszkowo na kolor czarny, nogi krzesła zakończone stopkami przegubowymi - Siedzisko i oparcie wykonane jako jednolita konstrukcja kubełkowa ze sklejki, kształt oparcia i siedziska zbliżony do prostokąta, o zaokrąglonych narożach. |  |  |
|  | - Siedzisko krzesła wyposażone w nakładkę tapicerowaną tkaniną o składzie 100% POLIESTER, gramaturze min. 364 g/m2, odporności na ścieranie min. 75 000 cykli Martinadale`a, pilling 4, trudnozapalność papieros (PN EN 1021-1), zapałka (PN EN1021-2), trudnopalność BS 5852 crib 5, odporność na światło 5-7 (EN ISO105-B02). - Kubełek mocowany do stelaża bez widocznych od strony osoby siedzącej śrub montażowych - Pod siedziskiem krzesło posiada maskownicę z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. Maskownica zapobiega odkształcaniu tkaniny siedziska podczas sztaplowania krzeseł. - Posiada podłokietniki z nakładką z tworzywa sztucznego w kolorze czarnym. - Wymagane potwierdzenie zgodność produktu z normą EN 16139:2014 (wymiary, bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość), wystawiony przez niezależną jednostkę uprawnioną do wydawania tego rodzaju zaświadczeń. Jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację krajowego ośrodka certyfikującego – w przypadku Polski jest to Polskie Centrum Akredytacji (PCA), w przypadku certyfikatów wystawionych przez kraj zrzeszony w Unii Europejskiej, jako jednostkę niezależną uznaje się każdą jednostkę badawczą i certyfikującą posiadającą akredytację odpowiednika PCA w tym kraju. - Krzesło produkowane w oparciu o standardy produkcji określone w normie ISO 9001:2008 oraz ISO 14001:2004+Cor 1:2009 potwierdzone dołączonymi certyfikatami Przykładowy widok z wymiarami przedstawiono na rysunku poglądowym: |  |  |
| 7. | Stół - 5 szt. |  |  |
|  | Wymiary: 80 x 80 x h74 [cm] (+/- 2%) - Blat stołu wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej obustronnie melaminowanej w klasie higieniczności E1 i grubości min 25 mm. - Konstrukcja stelaża ramowa, wykonana z profilowanej blachy stalowej o przekroju otwartym 30x40 mm, dla zapewnienia sztywności konstrukcji ścianka profilu stelaża nie może być mniejsza niż 2 mm. Rama stelaża powinna dodatkowo spełniać funkcję poziomego prowadzenia okablowania. Rama biurka przykręcana do blatu po obwodzie za pośrednictwem wpustek tworzywowych oraz śrub imbusowych z gwintem metrycznym. Stelaż umożliwiający montaż nóg kwadratowych (50x50 mm) bez konieczności rozkręcania lub zamiany ramy. Nogi oraz stelaż lakierowany proszkowo. - Nogi mocowane do ramy poprzez precyzyjnie wykonane odlewy, umożliwiające szybki i precyzyjny montaż oraz wielokrotny demontaż nóg bez utraty sztywności i stabilności konstrukcji. Montaż nogi do ramy powinien odbywać się za pomocą jednej śruby. Nie dopuszcza się konstrukcji spawanej. Biurko posiadające płynną regulację wysokości w zakresie 71,5-81,5 cm dla nogi kwadratowej. Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym: |  |  |
|  | Sposób montażu nóg ze stelażem: |  |  |
| 8. | Krzesła zmywalne – 75 szt. |  |  |
|  | Krzesło konferencyjne na 4 nóżkach, stelaż z rurki stalowej fi19x2 mm, kolor stelaża chrom, stelaż sztaplowany max do 6 szt, wzmocniony rurkami stalowymi pod siedziskiem, oparcie plastikowe perforowane z otworami i prześwitem w dolnej części oparcia, siedzisko plastikowe z wygięciem pod uda z wzmocnionego polipropylenu posiadające atest włoskiego CATAS, krzesło posiada możliwość łączenia w rzędy. Przykładowy widok z wymiarami przedstawiono na rysunku poglądowym: |  |  |
| 9. | Ciąg kuchenny (pom. socjalne) – 2 zestawy: |  |  |
|  | - meble kuchenne - zlewozmywak - zmywarka 45 cm - chłodziarka - kuchenka mikrofalowa |  |  |
| 10. | kontuar recepcyjny – 6 zestawów: |  |  |
| 10.1 | Lada recepcyjna – prosta wysoka |  |  |
|  | Wymiary: szer. 210 cm, gł. 85 cm, wys. 94 cm (+/- 2%) Oferowane meble są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. Blat roboczy lady wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej o grubości 25mm w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze blatu. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. Wysokość górnej powierzchni blatu powinna wynosić 72cm. Front i boki lady o wysokości 94cm wykonane z płyty melaminowanej o grubości ok 50mm Cokół frontowy lady wykonać z płyty MDF o grubości 25mm lakierowanej w strukturze mat. W cokole zamontować stopki poziomujące z zakresem regulacji min 15mm. Pod frontem należy zamontować podświetlenie LED w kolorze zimno-białym. Diody mają oświetlać krawędź listwy wykonanej z plexi w celu uzyskania efektu świecącej linii. Przewody zasilające mają być prowadzone w narożnikach modułów lad i zabezpieczone metalową osłoną. W zestawach lad ma być zastosowana możliwość szeregowego łączenia oświetlenia. Lada ma posiadać możliwość montażu włącznika oświetlenia z prawej lub lewej strony zestawu (do wyboru przez Zamawiającego). Ladę należy wyposażyć w poziomy kanał kablowy umiejscowiony pod blatem w miejscu łączenia się z frontem. Kanał w przekroju o wymiary min 68x70mm powinien być wykonany z profilowanej blachy stalowej o grubości min 1mm. Funkcję poziomego prowadzenia kabli powinna spełniać metalowa rynna o głębokości min 40mm i wysokości 45mm, montowana do kanału kablowego. |  |  |
|  | Widok jak na rysunku poglądowym: |  |  |
| 10.2 | Nadstawka do lady nakładana na front |  |  |
|  | Wymiary: 55x28x55h [cm] (+/- 2%) Oferowane meble są rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. - Nadstawkę należy wykonać w całości z płyty w mdf pokrytej lakierowanej. - Front oraz blat wierzchni należy wykonać z płyty o grubości nie mniejszej niż 6 mm, pozostałe elementy korpusu należy wykonać z płyty o grubości min. 18 mm. - Kolorystyka mebla wg wzornika płyt producenta. Widok jak na rysunku poglądowym: |  |  |
| 11. | szafka kartotekowa – 10 szt. |  |  |
| 12. | szafka szatniowa L – pacjenci – 20 szt. |  |  |
|  | Wymiary: szer. 40 x gł. 50 x 180h [cm] +/-2% Kolor szafy: popiel RAL7035 Szafa ubraniowa z drzwiami w kształcie litery L, zamykana zamkami cylindrycznymi z ryglowaniem w jednym punkcie. Szafa wyposażona w drążek ubraniowy z 2 haczykami, samoprzylepny wizytownik. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją. Drzwi z dwoma wzmocnieniami wykonane z blachy 0,6 mm, pozostałe elementy szafy z blachy 0,5 mm. Przykładowy widok przedstawiono na rysunku podglądowym: |  |  |
| 13. | szafka szatniowa BHP – personel – 24 szt. |  |  |
|  | Wymiary: szer. 80 x gł. 50 x 180h [cm] +/-2% Szafa metalowa 2-drzwiowa, wyposażona w plastikowy drążek, wieszaki ubraniowe, haczyk na ręcznik lusterko i samoprzylepny plastikowy wizytownik. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. Drzwi szafy z zastrzeżoną znakiem przemysłowym perforacją o nowoczesnym designie. Światło pomiędzy półką wewnętrzną a wieńcem 300 mm. Wszystkie elementy szafy wykonane z blachy 0,5 mm. Każda komora szafy podzielona na dwa przedziały, umożliwiające oddzielne umieszczenie odzieży ochronnej i ubrań codziennych. Zamek cylindryczny 1 punktowy. |  |  |
|  | Przykładowy widok przedstawiono na rysunku podglądowym: |  |  |
| 14. | szafka depozytowa - 1 szt. |  |  |
|  | Wymiary: 80 x 42 x h120 [cm] (+/- 2%) Szafka o wysokości 3OH, na podstawie z płyty. Korpus wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min 18mm obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglone R=2mm. W szafce, w każdym module, zamontowano 2 drzwiczek każde na 2 zawiasach puszkowych. Drzwiczki wykonany z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 o grubości min 18mm obustronnie melaminowanej. Widoczne wąskie płaszczyzny zabezpieczone obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Każde drzwiczki posiadają zamek punktowy + 2 klucze łamane. Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym: |  |  |
| 15. | regał na dokumenty – 11 szt. |  |  |
|  | Wymiary: 100x46x178,2Hcm +/- 2% - Szafa musi posiadać certyfikat zgodności z normą dotyczącą jakości mebli danego rodzaju: PN-EN 14073-2:2006, wystawiony przez niezależną jednostkę certyfikującą. Oferowane meble mają być rozwiązaniami systemowymi, umożliwiającymi domówienia i wspólne zestawienie w przyszłości. - Korpus szafy wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze białym o grubości min 18mm. Widoczne wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Krawędzie obrzeża zaokrąglić R=2mm. Korpus szafy łączony za pomocą złączy mimośrodowych umożliwiających wymianę poszczególnych elementu w przypadku uszkodzenia. - Fronty szaf wykonać z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze białym, widoczne wąskie krawędzie zabezpieczyć obrzeżem PCV grubości 2mm w kolorze płyty. Wewnętrzna strona frontu melaminowana w kolorze białym. Frontowe krawędzie pionowe zaokrąglić promieniem R=8mm. - Ściana tylna wpuszczana w nawfrezowanie w ścianach bocznych oraz wieńcach korpusu. Kolorystyka ściany tylnej zgodna z kolorystyką korpusu szafy. Wieniec górny oraz dolny nakładany. - Drzwi wyposażyć w zawiasy obiektowe z kątem otwarcia min 270°. Front zamykany zamkiem baskwilowym z wymienną wkładką patentową wyposażoną w dwa klucze łamane. Zamek powinien posiadać możliwość zastosowania klucza master, który pozwala na otwarcie wielu zamków tym samym kluczem. - Uchwyt dwupunktowy o rozstawie 128mm zintegrowany z cylindrem zamka. - Szafa wyposażona w półki płytowe wykonane z trójwarstwowej płyty wiórowej w klasie higieniczności E1 obustronnie melaminowanej w kolorze korpusu i grubości min 25mm. Półki należy wyposażyć w podpórki zapobiegające przypadkowemu wysunięciu. Półki z możliwością regulacji położenia na całek wysokości szafy co 32mm (nie dotyczy półek stałych). - Szafę posadowić na cokole metalowym, wykonanym ze stali lakierowanej. Cokół wyposażyć w stopki poziomujące w zakresie min 15mm. Po zamontowaniu cokołu poziomowanie powinno odbywać się od wewnątrz szafy za pomocą klucza imbusowego. Wysokość cokołu ok 7cm. |  |  |
|  | Przykładowy widok przedstawiono na rysunku poglądowym: |  |  |

Kolorystyka mebli jednolita i zostanie uzgodniona z Zamawiającym w trakcie realizacji zadania.

W przypadku niedostępności, któregokolwiek z  zaoferowanych produktów (model, producent) Wykonawca za zgodą Zamawiającego może dostarczyć produkt/y o parametrach takich samych, bądź nie gorszych niż przedstawione w ofercie i specyfikacji technicznej.

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem

elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym