| Inwestor: Nadleśnictwo Przasnysz Ul. Zawodzie 4 06-300 Przasnysz | Wykonawca: |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy Nr: 2

Nazwa budowy: Wiata drewniana nr inw. 259/354

Adres budowy: Przejmy, gmina Przasnysz,

Obiekt: Remont wiaty drewnianej

Rodzaj robót: Roboty dekarskie, malarskie, posadzkowe

Data opracowania.: ……………………………..

Waluta: PLN

| Nazwa | Wartość | Razem |
| --- | --- | --- |
| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| Stawka VAT | 23 % |  |
| Wartość brutto | PLN |  |

Słownie: ……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

| Sporządził: |  |
| --- | --- |

Kosztorys ofertowy

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis pozycji kosztorysowych | Obmiar | J.m. | Koszt jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Dach |  |  |  |  |
| 1 |  | Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku krotność = 1,00 | 25,08 | m2 |  |  |
| 2 |  | Rozebranie pokrycia dachowego z płyt bitumicznych nie nadających się do użytku krotność = 1,00 | 194,51 | m2 |  |  |
| 3 |  | Utylizacja rozebranych płyt dachowych bitumicznych. Załadunek na środki transportu. Dowiezienie do miejsca utylizacji bez względu na odległość. Rozładunek utylizacja. krotność = 1,00 | 194,51 | m2 |  |  |
| 4 |  | Analogia. Wymiana desek dachowych iglastych obrzynanych, wymiarowych o szerokości 15-20 cm i grubości 22 mm,klasy II, struganych - 20% krotność = 1,00 | 38,90 | m2 |  |  |
| 5 |  | Konstrukcje dachowe z tarcicy nasyconej,wiatrownice o przekroju poprzecznym drewna do 180 cm2 krotność = 1,00 | 0,13 | m3 |  |  |
| 6 |  | Przybicie deski czołowej krotność = 1,00 | 61,90 | m |  |  |
| 7 |  | Obróbki blacharskie blachą dachówkopodobną. Płyty dachowe o szerokości 1,08 m krotność = 1,00 | 25,08 | m2 |  |  |
| 8 |  | Jednowarstwowe pokrycie dachów na podłożu drewnianym,papą asfaltową krotność = 1,00 | 194,51 | m2 |  |  |
| 9 |  | Łacenie połaci dachowych z tarcicy nasyconej łatami 50 x 60 mm,rozstaw łat 16 cm do 24 cm. z przybiciem kontrłat 2,5 x 10,0 cm. krotność = 1,00 | 194,51 | m2 |  |  |
| 10 |  | Pokrycie dachów blachodachówką w arkuszach powlekaną krotność = 1,00 | 194,51 | m2 |  |  |
| 11 |  | Ułożenie gąsiorów z blachy tłoczonej powlekanej w kolorze blachodachówki. krotność = 1,00 | 37,00 | m |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 2 |  | Impregnacje elementów drewnianych CPV: |  |  |  |  |
| 12 |  | Impregnacja grzybobójcza drewnianych elementów metodą dwukrotnego malowania środkiem impregnatem do drewna altaxin (z uwzględnieniem w zużyciu imregnatu wcięć i profili drewna) krotność = 1,00 | 513,77 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
| 3 |  | Nawierzchnia na gruncie CPV: |  |  |  |  |
| 13 |  | Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej ,,polbruk" gr. 6 cm, na podsypce piaskowej krotność = 1,00 | 109,20 | m2 |  |  |
| 14 |  | Rozebranie obrzeży trawnikowych o wymiarach 8x30 cm,na podsypce piaskowej krotność = 1,00 | 20,90 | m |  |  |
| 15 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z betonu o grubości 15 cm krotność = 1,00 | 29,40 | m2 |  |  |
| 16 |  | Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa o grubości 10 cm krotność = 1,00 | 109,20 | m2 |  |  |
| 17 |  | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi bez względu na odległość wraz z kosztami utylizacji krotność = 1,00 | 21,84 | m3 |  |  |
| 18 |  | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV krotność = 1,00 | 109,20 | m2 |  |  |
| 19 |  | Ławy betonowe pod krawężniki zwykłe krotność = 1,00 | 1,64 | m3 |  |  |
| 20 |  | Obrzeża betonowe (kolor)o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem krotność = 1,00 | 20,90 | m |  |  |
| 21 |  | Mechaniczne zagęszczanie warstwy odsączającej, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm,przy użyciu walca wibracyjnego krotność = 1,00 | 109,20 | m2 |  |  |
| 22 |  | Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego,grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm krotność = 1,00 | 109,20 | m2 |  |  |
| 23 |  | Podsypka cementowo-piaskowa zagęszczana mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 5 cm krotność = 1,00 | 109,20 | m2 |  |  |
| 24 |  | Układanie nawierzchni z kostki betonowej gładkiej kolorowej, grubości 60 mm, typu melanż ( o wymiarach 10x10 cm, 10x20 cm, 20x20 cm, 20x30 cm), na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem kwarcowym krotność = 1,00 | 109,20 | m2 |  |  |
| 25 |  | Analogia. Przełożenie nawierzchni z kostki betonowej grubości 6 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem - usunięcie zagłębień w istniejącej nawierzchni krotność = 1,00 | 28,56 | m2 |  |  |
|  |  | Razem: |  |  |  |  |
|  |  | Razem kosztorys: |  |  |  |  |

Tabela elementów scalonych

| Lp. | Nazwa | Razem |
| --- | --- | --- |

| 1. | Dach |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Impregnacje elementów drewnianych |  |
| 3. | Nawierzchnia na gruncie |  |

| Koszty z narzutami (netto) | PLN |  |
| --- | --- | --- |