SST – PIELĘGNACJA ZIELENI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  W ZAKRESIE PRAC DOTYCZĄCYCH PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELENI

NA OBSZARZE MTP

SPIS TREŚCI

2. MATERIAŁY	6

3. sprzęt	11

4. transport	12

5. wykonanie robót	13

6. kontrola jakości robót	27

7. OBMIAR ROBÓT	30

8. ODBIÓR ROBÓT	30

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI	30

9. MATERIAŁY:	32

NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY

| ST | - specyfikacja techniczna |
| --- | --- |
| BHP | - bezpieczeństwo i higiena pracy |
| INTZ | -Inspektor Nadzoru Terenów Zieleni |

1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z pracami  dotyczącymi pielęgnacji i utrzymania terenów zieleni na obszarze MTP.

## 1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt 1.1.

## 1.3. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą podstawowej bieżącej pielęgnacji drzew, krzewów, bylin, traw ozdobnych, pnączy, roślin jednorocznych, cebul ozdobnych, nasadzeń w donicach oraz trawników i łąk kwietnych.

## 1.4 Zakres opracowania

## OPIS TERENU OPRACOWANIA – stan na styczeń 2023r.

Powierzchnia terenów zieleni w gruncie i gazonach – 12 783,4 m2

Powierzchnia donic – 59,5 m2

Łączna liczba drzew 455 szt.  w tym:

- drzewa iglaste – 212 szt.

- drzewa liściaste – 243 szt.

- drzewa suche – 9 szt.

Drzewa liściaste – łącznie 244 szt. w tym:

- do 50 cm – 106 szt.

- od 51 do 100 cm – 48 szt.

- od 101 cm – 90 szt.

Drzewa iglaste – łącznie 212 szt. w tym:

- do 50 cm – 160 szt.

- od 51 do 100 cm – 41 szt.

- od 101 cm – 11 szt.

Łączna liczba krzewów – 3339 m2

Rabata bylinowa – 180 m2

Nowa zieleń 930 m2

Nowa zieleń pod istniejącymi drzewami – 690 m2

## ZAŁĄCZNIKI

## Tereny zieleni zostały wskazane na:

## Zał 1. - Inwentaryzacji drzew i krzewów – inwentaryzacja wykonana grudzień 2021 r.

## Zał. 2. – Tabela inwentaryzacyjna

## Zał 3. - Tereny zieleni

## Zał 4. - Tereny nawadniane

## 1.5 Ogólne wymagania dotyczące prac

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami przedstawiciela MTP.

- Wykonawca zastosuje właściwą technologię prac, zgodną z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, ze sztuką ogrodniczą, obowiązującymi przepisami, normami oraz z zasadami BHP.

- Wykonawca zapewni stosowanie odpowiedniego sprzętu (np. podnośnika koszowego, drabin, sprzętu wspinaczkowego itp.) w pracach, w których wymaga tego technologia prac.

- Wykonawca oznakuje i zabezpieczy przed dostępem osób trzecich miejsca wykonywania prac.

- Wszelkie kolizje i awarie związane z mediami (uzbrojenie podziemne) należy zgłaszać bezpośrednio do przedstawiciela MTP i jeśli to konieczne do odpowiednich służb odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń technicznych tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociągowego, Operatorów Telefonii itp.

- Wykonawca, na koszt własny, zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie z ustawą z dnia 14 GRUDNIA 2012 r. o odpadach (z późniejszymi zmianami).

- Wykonawca potwierdzi przekazanie odpadów do specjalistycznych zakładów  poprzez okazanie kart odbioru odpadów

- Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy konserwacji należy wywieźć tego samego dnia po skończonej pracy pojazdami o masie całkowitej do 3,5 tony.

- Przejazd i postój sprzętu transportującego odpady komunalne i pokonserwacyjne może odbywać się tylko i wyłącznie po drogach i placach utwardzonych, nie powodując utrudnień dla osób przebywających na terenie MTP oraz uszkodzeń zieleni, małej architektury i elementów nawierzchniowych.

- W przypadku prac interwencyjnych, wymagających natychmiastowej reakcji (np. usunięcie zawieszonego w koronie, nadłamanego konaru), Wykonawca zobowiązany jest powiadomić wyznaczonego pracownika MTP.

- Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia  i realizowania usług obciążą Wykonawcę.

## 1.5 Podstawowe bieżące prace pielęgnacyjne

Bieżące prace pielęgnacyjne przewidziane są do wykonania, w terminie i z częstotliwością zapewniającą najlepsze efekty, o czym decyduje Wykonawca (w porozumieniu z przedstawicielem Zamawiającego, przedstawicielem MTP). Odpowiedzialność za stan zdrowotny roślin i trawników podlegających bieżącej pielęgnacji ponosi Wykonawca. Wobec tego liczba i asortyment zabiegów pielęgnacyjnych muszą być tak dobrane, by nie doprowadzić do pogorszenia kondycji zdrowotnej roślin oraz uzyskać ich wystarczające przyrosty. Ocenie przez Zamawiającego podlega efekt przeprowadzonych zabiegów pielęgnacyjnych a nie ich krotność. Wykonanie prac pielęgnacyjnych w stopniu niewystarczającym lub nieterminowo skutkować będzie nałożeniem kar umownych.

W przypadku prowadzenia niewłaściwej pielęgnacji skutkującej częściowym obumarciem 50% pędów lub zżółknięciem/zbrązowieniem albo opadnięciem ponad 50% liści drzewa albo krzewu (w trakcie sezonu wegetacyjnego a nie w okresie fizjologicznej zmiany zabarwienia i opadania liści), Wykonawca niezależnie od nałożonej kary umownej, zmuszony będzie do wymiany materiału roślinnego w parametrach tożsamych z parametrami roślin podlegających wymianie na swój koszt – termin wymiany roślin do uzgodnienia z przedstawicielem Zamawiającego:

- dla drzew jesień

- dla krzewów, pnączy, traw i bylin nie później niż 2 miesiące od stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wymiany

- dla roślin jednorocznych i nasadzenia w donicach bylin nie później niż 2 tygodnie od stwierdzenia przez Zamawiającego konieczności wymiany

Rośliny po wymianie (nowo posadzone) w efekcie nieskutecznie przeprowadzonej pielęgnacji podlegają dodatkowej (poza obowiązująca umową) 12 miesięcznej pielęgnacji gwarancyjnej na koszt Wykonawcy.

Zamawiający wymaga podlewania wszystkich  trawników i terenów zieleni z nasadzeniami drzew, krzewów, pnączy, bylin i traw ozdobnych, które posiadają system nawadniania lub systemu nie posiadają.

## 1.6 Prace interwencyjne

Do prac interwencyjnych należą m.in.:

- prowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych w koronach drzew, wycinki drzew,

- sadzenia drzew,  krzewów, bylin, traw ozdobnych, pnączy itp

- zakładania trawników,

Prace interwencyjne, zlecane będą jako osobne zlecenia w zależności od bieżących potrzeb wskazanych przez przedstawiciela Zamawiającego na terenie pielęgnowanej zieleni.

Przykładowe terminy wykonania prac interwencyjnych (dni robocze):

- wycinka pojedynczych drzew zagrażających bezpieczeństwu - ok. 2-5 dni od otrzymania zlecenia,

- cięcia pielęgnacyjne  pojedynczych drzew i krzewów związane z zapewnieniem bezpieczeństwa - ok. 2-5 dni od otrzymania zlecenia,

- cięcia pielęgnacyjne pojedynczych drzew ok. 10-21 dni od otrzymania zlecenia,

W celu zdjęcia z Wykonawcy odpowiedzialności za obumarcie roślin z przyczyn od niego niezależnych (np. zniszczenie przez zewnętrzny sprzęt mechaniczny w tym samochody, awaria uzbrojenia podziemnego, akt wandalizmu) Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie:

- poinformować pisemnie (za pośrednictwem faxu lub e-maila) o zaistnieniu niezależnej od niego awarii, aktach wandalizmu czy innej okoliczności nie związanej z podstawowym zakresem prac pielęgnacyjnych,

- udokumentować opisaną sytuację i przesłać Zamawiającemu dokumentacje fotograficzną,

niezwłocznie przedstawić kalkulację na naprawę opartą o przedmiar i ceny zawarte w kosztorysie ofertowym.

- Brak zgłoszenia uszkodzeń roślinności przez Wykonawcę traktowany będzie jako niedopełnienie obowiązków pielęgnacji przez Wykonawcę, który będzie skutkował koniecznością wymiany roślin na koszt Wykonawcy.

## 1.7 Wymagania formalne wobec wykonawców pielęgnujących drzewa i tereny zieleni

## Wymagania wobec wykonawców:

- ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) w zakresie wykonywanych robót o sumie ubeczenia zabezpieczającej wartość ewentualnych szkód i działań naprawczych.

## Wymagania dotyczące kwalifikacji pracowników w terenach zieleni :

- Wskazane jest, aby pracami w zakresie podstawowym kierowała osoba posiadająca wykształcenie minimum średnie kierunkowe z zakresu architektury krajobrazu lub ogrodnictwa oraz udokumentowany, minimum 5-letni staż pracy w terenach zieleni na stanowisku związanym z bieżącym utrzymaniem lub pielęgnacją zieleni.

- W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegającymi na pielęgnacji drzew dojrzałych i starszych wskazane jest, aby pracami tego typu kierowała osoba o wykształceniu wyższym kierunkowym (architektura krajobrazu, ogrodnictwo, ochrona środowiska, leśnictwo, biologia lub pokrewne), z ukończonym kursem specjalistycznym w zakresie pielęgnacji drzew (arborysta) oraz posiadająca udokumentowane, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe przy pielęgnacji drzew.

- Osoby pracujące pilarkami spalinowymi muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu obsługi pilarek spalinowych.

- Osoby obsługujące piły mechaniczne do pielęgnacji drzew muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dotyczącego pielęgnacji drzew.

- Osoby pracujące na linach w koronach drzew muszą posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu pielęgnacji i usuwania drzew technikami alpinistycznymi.

- Operatorzy wysięgników koszowych muszą posiadać aktualne uprawnienie do obsługi wysięgnika koszowego wydane przez Urząd Dozoru Technicznego.

- Osoby pracujące na wysokości muszą posiadać aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości.

- Osoby stosujące środki ochrony roślin muszą posiadać aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu stosowania środków ochrony roślin.

- Prace o charakterze technicznym może wykonywać osoba, która posiada świadectwo ukończenia szkoły średniej zawodowej oraz tytuł zawodowy albo wykształcenie średnie lub średnie branżowe i dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z pielęgnacją zieleni,

1.8. Określenia podstawowe

Ziemia urodzajna - podłoże ogrodnicze wykonane w toku prawidłowych zabiegów agrotechnicznych, zapewniające roślinom prawidłowy rozwój, posiadające wymagane właściwości składu mechanicznego, zawartości materiału organicznego, zawartości składników pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.

Materiał roślinny – drzewa, krzewy, rośliny jednoroczne.

Bryła korzeniowa - uformowana przez szkółkowanie bryła ziemi z przerastającymi ją korzeniami rośliny.

Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraźnie wykształconym przewodnikiem, nie poddana cięciu formującemu.

Forma pienna - forma drzew i niektórych krzewów sztucznie wytworzona w szkółce z pniami o wysokości od 1,80 do 2,20 m, z wyraźnym nie przyciętym przewodnikiem i uformowaną koroną.

Forma krzewiasta - forma właściwa dla krzewów lub forma drzewa utworzona w szkółce przez niskie przycięcie przewodnika celem uzyskania wielopędowości.

Przewodnik – pęd główny stanowiący oś drzewa.

Pień – dolna wolna od gałęzi część przewodnika.

System korzeniowy – zespół korzeni uformowany przez roślinę.

Wysokość rośliny – długość mierzona od nasady pnia do najwyższej części rośliny.

Szerokości rośliny – odległość mierzona w najszerszym miejscu rośliny.

Szkółkowanie – zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkółce polegające głównie na cyklicznym przesadzaniu szkółkowanej rośliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

Opornik betonowy – prefabrykowany element betonowy, drogowy

## teren zieleni  – wymieniony teren  w wykazie zieleni MTP objęty bieżącą podstawową,  stałą  pielęgnacją

# 2. MATERIAŁY

## 2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zależności od miejsca pozyskania, powinna posiadać następujące charakterystyki:

- Ziemia stosowana do zaprawy dołów musi być przygotowana w specjalistycznym zakładzie i być mieszanką mineralno-organiczną ,

- może pochodzić jedynie z górnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie (około 25cm wierzchniej warstwy),

- nie może być zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, przerośnięta korzeniami

- musi być pozbawiona kamieni,

- wymagane proporcje poszczególnych frakcji ziemi urodzajnej:

  - frakcja ilasta – wielkość poniżej 0.002mm – zawartość 12 - 18%

  - frakcja pylasta – wielkość 0.002 - 0.05mm –zawartość 20 - 30%

  - frakcja piaszczysta – wielkość 0,05 - 2,0mm –zawartość 45 - 70%

  - frakcja żwirowa i kamienista – zawartość poniżej 5%,

- nie dopuszcza się stosowania podłoża na bazie torfu,

- wymagane fizyczne parametry charakteryzujące ziemię urodzajną: ciężar objętościowy 1,3 - 1,6T/m3,

- wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:

- zawartość materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N poniżej 30:1; zawartość minerałów: N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z zawartością Ca nie przekraczającą 500mg/ 100g s.m. gleby. Nie dopuszcza się do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartościami Ca i materii organicznej oraz o wartości pH przekraczającej wymienione wartości.

- ziemia musi ponadto spełniać warunki określone w dokumentacji projektowej,

- wyżej podane właściwości powinny być udokumentowane przez wykonawcę przed dostawą ziemi urodzajnej na teren budowy

## 2.2. Ziemia kompostowa

Do nawożenia gleby mogą być stosowane komposty, powstające w wyniku rozkładu różnych odpadków roślinnych i zwierzęcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastów, plewów, odpadków organicznych, liści i organicznych odpadków komunalnych), przy kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposób i w warunkach zapewniających utrzymanie wymaganych cech i wskaźników jakości kompostu.

## 2.3. Zrębki drzewne

Materiały wykończeniowe powierzchni terenu występują w otoczeniu nasadzeń drzew, krzewów. Wykończenie powierzchni terenu powinno zostać wykonane po zakończeniu sadzenia roślin. Do ściółkowania mis i rabat  należy użyć przekompostowanych  zrębków drzewnych (70 % drzew liściastych); frakcja w najdłuższym wymiarze do 6 cm, pozbawione części nie rozdrobnionych, bez zanieczyszczeń innymi materiałami pochodzenia organicznego (np. pokosu, chwastów, liści itp.)

## 2.6. Materiał roślinny sadzeniowy

2.6.1. Drzewa i krzewy

Dostarczone sadzonki powinny być zgodne z zaleceniami jakościowymi ZSZP dla ozdobnego materiału szkółkarskiego - opracowanie Związku Szkółkarzy Polskich, wydanie III poprawione i uzupełnione, Warszawa 2019; rośliny powinny być  właściwie oznaczone, tzn. muszą mieć etykiety, na których podana jest nazwa łacińska, forma, producent.

Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadać następujące cechy:

Drzewa liściaste

- należy zastosować materiałów klasy I (3x szkółkowanym),

- materiał sadzony w jednym ciągu lub grupie musi być jednorodny, drzewa w danej partii lub grupie muszą posiadać taką samą wysokość korony oraz pnia (dopuszczalne jest 10 % odchylenie w obrębie partii w zakresie wysokości pnia lub korony),

- należy zastosować drzewa o obwodzie pnia mierzonym na wysokości 100 cm zgodnym ze zleceniem/ projektem

- korona musi być osadzona na wysokości minimum 2,2 m (lub innej jeżeli będzie inne zalecenie zamawiającego),

- pędy boczne korony drzewa muszą być równomiernie rozmieszczone - symetrycznie na całej wysokości korony, piętra korony równomierne rozmieszczone wokół osi pionowej przewodnika, proporcjonalnie do wielkości całej rośliny

- należy zastosować drzewa o liczbie minimum 6 - 10 sztuk pędów szkieletowych, w zależności od gatunku 
i parametru obwodu pnia,

- musi być jeden, prosty przewodnik (wyjątek stanowią drzewa o formach naturalnie wieloprzewodnikowych),

- pąk szczytowy przewodnika powinien być wyraźnie uformowany,

- przyrost ostatniego roku powinien wyraźnie i prosto przedłużać przewodnik,

- należy zastosować drzewa o bliznach na przewodniku dobrze zarośniętych zgodnie z obowiązkiem dostarczenia materiału
 klasy I,

- średnica bryły korzeniowej drzew liściastych musi być 10 - 12 razy większa od średnicy pnia mierzonej na wysokości 15cm,

- system korzeniowy powinien być skupiony i prawidłowo rozwinięty, na korzeniach szkieletowych powinny występować liczne korzenie drobne,

- bryła korzeniowa musi być zabezpieczona i nie uszkodzona – zalecana siatka stalowa lub ewentualnie juta, poprawnie uformowana

- za nieprawidłowo uformowaną bryłę korzeniową uznaje się nadmiar ziemi znajdujący się powyżej nasady pnia drzewa;

- należy zastosować materiał szkółkarski o systemie korzeniowym skupionym i prawidłowo rozwiniętym, na korzeniach szkieletowych muszą występować liczne drobne korzenie żywicielskie,

- w przypadku form wielopniowych drzew, należy stosować egzemplarze z o minimum 4 pniach wykształconych na wysokości nie wyższej niż 15 cm od nasady.

- rany na pniach drzew po usuwaniu pędów bocznych nie mogą mieć średnicy większej niż 1/3 średnicy pnia,

- cięcia formujące koronę drzew powinny być przeprowadzone najpóźniej pełen rok przed sadzeniem na miejsce docelowe. Dla drzew o obwodach >18/20, najpóźniej dwa lata przez sadzeniem,

- rana po podmianie przewodnika w szkółce musi być zarośnięta,

- Zaleca się sadzenie drzew liściastych o obwodzie pnia min. 14-16 cm

Wady niedopuszczalne:

- dwupędowe korony drzew formy piennej,

- niedopuszczalne korony V-kształtne

- uszkodzenie lub przesuszenie bryły korzeniowej,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,

- nieforemne korony

Drzewa iglaste

- należy zastosować materiałów klasy I (2- 3x szkółkowanym),

- Zaleca się sadzenie drzew iglastych o wys. min 150 cm drzewa typu świerki, żywotniki; 80-100 cm drzewa typu sosna,

- ilość okółków w zależności od gatunku, pędy w okółkach wyrównanej długości i stopniu rozgałęzienia,

- bryła korzeniowa zabezpieczona siatką lub pojemnik o wielkości dostosowanej do wysokości i rozłożystości rośliny,

Krzewy liściaste i iglaste:

- krzewy muszą mieć zachowany pokrój zgodnie z wymogiem gatunku/ odmiany,

- należy zastosować krzewy o wszystkich pędach żywych z uformowanymi pąkami,

- blizny po formowaniu muszą być dobrze zarośnięte z uwagi na obowiązek dostarczenia materiału klasy I, dopuszcza się przycięcie krzewów przed przywiezieniem na teren budowy (zgodnie ze sztuką ogrodniczą),

- należy zastosować krzewy o liczbie pędów szkieletowych pierwszego rzędu minimum 3 szt. (w zależności od gatunku i wielkości pojemnika),

- lokalizacja pierwszego rozgałęzienia musi być w pobliżu szyjki korzeniowej (nie wyżej niż 10 cm od nasady),

- należy określić sposób zabezpieczenia korzeni: tzw. gołe korzenie dopuszczane są tylko w przypadku wybranych gatunków; pozostałe krzewy w kontenerach o pojemności minimum 1,5-2l – w zależności od gatunku, lokalizacji itp. lub większych.

Wady niedopuszczalne (drzewa i krzewy):

- silne uszkodzenia mechaniczne roślin,

- odrosty podkładki poniżej miejsca szczepienia,

- ślady żerowania szkodników,

- oznaki chorobowe,

- złe zrośnięcie odmiany szczepionej z podkładką,

- niesymetryczna korona drzewa (brak jednego pietra korony; jednostronna, płaska korona – nierówna liczba pędów wyrastających w każdym kierunku),

- zwiędnięcie i pomarszczenie kory na korzeniach i częściach naziemnych,

- martwice i pęknięcia kory,

- uszkodzenie pąka szczytowego przewodnika,

- bryły korzeniowe rozpadnięte w balocie,

- korzenie szkieletowe pozbawione gęstej sieć drobnych korzeni włośnikowych wyrosłych w wyniku wielokrotnego szkółkowania,

- nie dopuszcza się stosowania  drzew z tzw. gołym korzeniem;

- nie dopuszcza się stosowania brył drzew z upraw kontenerowych ani w innych podłożach niż gleba (np. torf czy kruszywa)

- korzenie tworzące bryłę korzeniową nie mogą mieć świeżych śladów po cięciu;

2.6.2.	Byliny /Trawy ozdobne i pnącza

Wymagania:

- rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach,

- rośliny powinny być prawidłowo rozrośnięte o pokroju typowym dla gatunku w danej porze roku,

- rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem.

- minimalna wymagana wielkość pojemnika dla bylin i traw ozdobnych C1, dla pnączy – C1,5,

- należy zastosować rośliny o systemie korzeniowym całkowicie przerastającym doniczkę,

- korzenie przerastające dno doniczki nie mogą być dłuższe niż 5cm,

- roślina musi zakrywać minimum 50% powierzchni doniczki,

- roślina musi być wolna od szkodników i patogenów, bez oznak chorobowych,

- należy zastosować rośliny o pokroju zgodnym z wymaganiami gatunkowymi/odmianowymi.

Wady niedopuszczalne:

- porażenie przez choroby i  ślady żerowania szkodników,

- uszkodzenie uniemożliwiające normalną wegetację,

- deformacje odbiegające od typowych kształtów dla danego rodzaju i gatunku,

- przesuszenia i uszkodzenia bryły korzeniowej

- rośliny naziemne mocno przesuszone

- rośliny słabo ukorzenione

2.6.3 Rośliny cebulowe

Wymagania:

- cebule roślin ozdobnych powinny być czyste odmianowo (zagwarantowane atestem dostarczonym przez producenta)

- cebule całe, zdrowe, bez uszkodzeń i zanieczyszczeń,

- dobrze wykształcone (typowe dla danego rodzaju lub gatunku, posegregowane pod względem wielkości)

- do czasu wysadzenia cebule powinny być zabezpieczone przed wyschnięciem i przemarznięciem.

Wady niedopuszczalne:

- porażenie przez choroby i szkodniki,

- uszkodzenie mechaniczne cebul.

2.6.4 Rośliny jednoroczne

Wymagania:

- dostarczony materiał musi być w I klasie

- materiał powinien być zahartowany

- rośliny muszą być dojrzałe (odpowiednio rozrośnięte- system korzeniowy i część naziemna), nadające się do wysadzenia charakterystycznie dla gatunku.

- rośliny powinny być dostarczone w skrzynkach lub doniczkach, materiał tylko pojemnikowany,

- stopień rozwoju, wielkość i sposób uformowania powinny być jednakowe dla całej partii materiału,

- materiał przed dostarczeniem powinien zostać podlany,

- materiał całej partii nie zwiędnięty, zdrowy,

- rośliny powinny być prawidłowo rozrośnięte o pokroju typowym dla gatunku w danej porze roku,

- pokrój rośliny, barwa kwiatów i liści powinny być charakterystyczne dla gatunku i odmiany (zgodne z konkretnym zamówieniem)

- system korzeniowy powinien być rozrośnięty minimum o pojemności ¾ doniczki

- bryła korzeniowa wilgotna, nie uszkodzona

- kwiaty wiosenne i letnie powinny posiadać kwiaty i przynajmniej kilka pąków kwiatowych w zależności od gatunku i odmiany w 70 % partii z kwiatami,

- rośliny w postaci rozsady powinny być wyjęte z ziemi na okres możliwie jak najkrótszy, najlepiej bezpośrednio przed sadzeniem.

- Pojemnik minimum P9

- Wielkość roślin zgodna z zamówieniem – długość i ilość pędów lub wysokość rośliny i średnica rozety liści

Wady niedopuszczalne:

- ślady porażenia przez choroby

- ślady żerowania szkodników,

- uszkodzenie mechaniczne uniemożliwiające normalną wegetację,

- deformacje odbiegające od typowych kształtów dla danego rodzaju i gatunku,

- rośliny przesuszone – zwiędnięcie liści i kwiatów

- rośliny słabo ukorzenione

- uszkodzenia pąków kwiatowych, łodyg, liści i korzeni

- występowanie w partii roślin innych gatunków i odmian

## 2.7. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny być w opakowaniu, z podanym składem chemicznym (zawartość azotu, fosforu, potasu - N.P.K).

Nawozy stosowane przedsiewnie, wiosną azotowe; jesienią bez azotu, wieloskładnikowe

Nawozy należy zabezpieczyć przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

- Nawozy przedsiewnie do nasadzeń drzew, krzewów, bylin, roślin cebulowych, roślin jedorocznych i trawników

## 2.8. Nasiona traw i nasiona łąk kwietnych

Nasiona traw najczęściej występują w postaci gotowych mieszanek z nasion różnych gatunków. Gotowa mieszanka traw powinna mieć oznaczony procentowy skład gatunkowy, klasę, numer normy wg której została wyprodukowana, zdolność kiełkowania. Preferowane mieszanki traw  z dużą domieszką traw rozłogowych kostrzewy czerwonej w odmianach, kostrzew trzcinowych w odmianach, wiechlinę łąkową z domieszką życicy trwałej w odmianach (odpornych na suszę).

Nie zaleca się mieszanek szybko kiełkujących z dużą ilością życicy trwałej (która ma tendencje do tworzenia osobnych kępek).

## 2.9. Trawa darniowa – trawa z rolki

Dostarczona trawa darniowa (tzw. trawa z rolki) powinna być dojrzała, dobrze przekorzeniona i prawidłowo zrolowana, ułożona w stosy nie przekraczające 1 m wysokości, aby zapobiec zaparowaniu i zagniwaniu darni, pasy darni powinny być prawidłowo przycięte, jednolita w całej partii, w jednolitym żywo zielonym kolorze. Gotowy trawnik z rolki musi mieć podany skład gatunkowy, odmianowy i procentowy nasion traw z jakiego został wysiany.

## 2.10. Środki ochrony roślin

Do stosowania mogą być dopuszczone tylko te środki ochrony roślin, które przy prawidłowym stosowaniu, zgodnie z ich przeznaczeniem, nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka, zwierząt lub środowiska, a w szczególności środki ochrony roślin, które nie zawierają substancji aktywnych stwarzających takie zagrożenie i posiadają zezwolenie na dopuszczenie środka ochrony roślin do obrotu.

## 2.11. Materiały dodatkowe zgodnie z osobnymi wytycznymi

Do mocowania drzew :

- Paliki drewniane do stabilizacji drzew - średnica  8,0 cm, długość 250-300 cm, toczone, zaimpregnowane próżniowo, sztywno połączone ze sobą za pomocą pół – kołków (o długości 60 cm), mocowane 20 cm poniżej górnej krawędzi palika,

- Niskie paliki drewniane toczone, impregnowane ciśnieniowo o średnicy 8 cm i długości 150cm (3 szt./drzewo),

- taśma do mocowania drzew szer. min. 5cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym) – 4,5 mb/1 szt. drzewa,

Do mocowania drzew – system montażu bryły korzeniowej :

- System montażu bryły korzeniowej; wiązanie pasami bryły i montaż stalowymi linkami do podłoża.

Materiały dodatkowe zgodnie z kosztorysem

- paliki drewniane, toczone, impregnowane ciśnieniowo o średnicy 10 cm i długości 120cm (50 cm wbite w podłoże), w kolorze neutralnym; instalowane w celu tymczasowego wygradzania nowo założonych terenów zieleni

# 3. sprzęt

## 3.1. Sprzęt stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystępujący do wykonania zieleni powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- glebogryzarki,  kultywatora i brony do uprawy gleby,

- łopat, grabi, taczek,

- sprzętu do podlewania roślin,

- piły ręczne, siekiery, sekatory, nożyce do trawy, żywopłotów

- wał gładki, wal z kolczatką

- kosiarka do cięcia trawników

- Włóka do wyrównywania terenu trawnika

- Prace w obrębie systemów korzeniowych drzew należy wykonać ręcznie przy użyciu łopat, grabi.

- samochody o masie całkowitej do 3,5 ton,

- drabiny i rusztowania wykorzystywane do cięcia wysokich żywopłotów,

- opryskiwacze,

- sprzęt do odśnieżania i zamiatania,

- myjka ciśnieniowa na gorącą wodę,

- Nie dopuszcza się używania dmuchaw do liści,

Dodatkowo przy pracach interwencyjnych

- sprzętu do korytowania, pozyskiwania i rozkładania ziemi  urodzajnej – koparko – ładowarka z otwieraną przednią łyżką,

- podnośniki koszowe do 5 ton

- rębaki (rozdrabniacz),

- specjalistyczne maszyny do karczowania pni,

- sprzęt alpinistyczny,

- frezarka

- podnośniki hydrauliczne,

- sprzęt do usuwania karpin drzew,

- samochód wyposażony w dźwig zakabinowy typu HDS lub inny,

Poziom emisji hałasu sprzętu nie powinien przekraczać norm hałasu dla danej grupy sprzętu.

Zaleca się stosowanie sprzętu opatrzonego oznakowaniem ekologicznym typu I, spełniającym normy hałasu.

# 4. transport

## 4.1. Transport materiałów do wykonania nasadzeń

Transport materiałów do wykonywania prac związanych z zielenią może być dowolny pod warunkiem, że nie uszkodzi, ani też nie pogorszy jakości transportowanych materiałów.

- stosowanie pojazdów i maszyn o bezpiecznym dla zieleni nacisku jednostkowym na oś (do 2 t)
i ogumieniu dostosowanym do danego terenu, jeśli poruszają się one poza wyznaczonymi i odpowiednio przystosowanymi drogami;

- Drzewa i krzewy mogą być przewożone wszystkimi środkami transportowymi. W czasie transportu należy zabezpieczyć je przed wyschnięciem i przemarznięciem, wysoka temperaturą oraz uszkodzeniami mechanicznymi. Rośliny z bryłą korzeniową muszą mieć opakowane bryły korzeniowe lub być w pojemnikach.

- Drzewa i krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny być natychmiast sadzone. Jeśli jest to niemożliwe, należy je zadołować w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewać.

Czas pomiędzy wykopaniem materiału roślinnego a jego posadzeniem powinien być skrócony do minimum. Należy dopilnować, aby materiał zapakowany w szkółce nie przesuszył się podczas transportu, oraz składowania na placu budowy. Jeżeli rośliny nie mogą być posadzone w dniu ich dostarczenia materiał powinien być odpakowany i przechowywany w następujący sposób:

- rośliny w kontenerach powinny być przechowywane w miejscu zacienionym z możliwością podlewania,

- wszystkie inne powinny być zadołowane lub korzenie powinny zostać obsypane substratem i być przechowywane w ocienionym miejscu.

- W przypadku nie transportowania roślin w ciągu kilku godzin od wyjęcia z ziemi, należy je spryskać wodą (pędy roślin pakowanych nie powinny być jednak mokre, aby unikać zaparzenia).

- Rośliny należy przewozić w warunkach zabezpieczających je przed wstrząsami, uszkodzeniami i wyschnięciem. Przy przesyłaniu na dalsze odległości, rośliny należy przewozić szybkimi i zakrytymi środkami transportu. W okresie wysokich temperatur przewóz powinien być w miarę możliwości dokonywany nocą.

- Przejazd i postój sprzętu transportującego odpady komunalne, posiadającego odpowiednie zezwolenie, może odbywać się tylko i wyłącznie po drogach i placach, nie powodując utrudnień dla użytkowników terenu MTP.

- Zabrania się wjeżdżania na trawniki, skupiny krzewów, bylin i roślin okrywowych itp. jakichkolwiek pojazdów transportujących, bądź samochodów osobowych i dostawczych. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Wykonawca uszkodził zieleń, Wykonawca zobowiązany będzie do każdorazowego odtworzenia uszkodzonej zieleni na własny koszt.

# 5. wykonanie robót

## 5.1.  Wykonanie prac wymagania ogólne:

- Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość wykonania prac oraz za zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inwestora – przedstawiciela MTP.

- Wszelkie kolizje i awarie związane z mediami (uzbrojenie podziemne oraz linie napowietrzne) należy zgłaszać do przedstawiciela MTP lub w ostateczności bezpośrednio do odpowiednich służb odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie urządzeń technicznych tj. Pogotowia Energetycznego, Gazowego, Wodociągowego, MPK, Operatorów Telefonii.

- Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających posiadanie przez pracowników stosownych uprawnień, tam gdzie jest ono wymagane przepisami.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom terenu MTP w czasie trwania prac, oznakowania na własny koszt miejsca prac i pracowników, zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz przepisami BHP do prowadzenia prac w sposób ograniczający do minimum utrudnienia w ruchu i użytkowaniu terenu.

- Wszelkie zabiegi wykonywane przy roślinach w szczególności na drzewach należy prowadzić zgodnie z Ustawą o ochronie przyrody oraz zawiadomić zamawiającego o terminie zabiegu z min. 1 dniowym wyprzedzeniem.

- Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego zgłaszania Zamawiającemu prac zanikających lub ulegających zakryciu.

- Zgrabione liście z trawników mogą być kompostowane powierzchniowo na terenach MTP pod rabatami z krzewami i drzewami.

- Liście należy zgrabiać jedynie z nawierzchni utwardzonych i trawników.

- Wszystkie odpady i zanieczyszczania powstałe przy pracach pielęgnacyjnych i konserwacyjnych, należy wywieźć tego samego dnia po wykonanej pracy, pojazdami o masie całkowitej do 3,5 tony - nie dopuszcza się pozostawiania zanieczyszczeń, w tym m.in. zgrabionej trawy i śmieci, worków z odpadami po pielęgnacji na obiekcie do dnia następnego.

- Wykonawca na własny koszt zagospodaruje wszelkie powstałe odpady zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, ze zmianami;  ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), ze zmianami

## 5.2. Nadzór ze strony Wykonawcy

- Wymagania kadrowe podano w SIWZ pkt. 1.7.

- Wykonawca na bieżąco decyduje o terminie i asortymencie i częstotliwości podstawowych  prac pielęgnacyjnych, do których należy: pielenie, nawadnianie, nawożenie, przycinanie, mulczowanie, zabiegi ochrony roślin oraz inne drobne zabiegi pielęgnacyjne wymienione poniżej oraz zgłasza konieczność wykonania zabiegów interwencyjnych.

- Wykonanie prac pielęgnacyjnych nieadekwatnie do potrzeb w stopniu niewystarczającym lub nieterminowo skutkować będzie pogorszeniem kondycji roślin i nałożeniem kar umownych.

## 5.3. Ogólne zasady wykonania prac pielęgnacyjnych

- W zakres pielęgnacji wchodzą wszystkie tereny zieleni, które zostały przedstawione na załączniku graficznym i w wykazie terenów zieleni, które są objęte  podstawową, bieżącą pielęgnacją intensywną.

- Należy sprawdzać na bieżąco czy każdy teren zieleni może być efektywnie nawadniany, a także poza okresem suszy czy   z każdego terenu zieleni istnieje możliwość odpływu wody lub zgromadzenia jej poza korzeniami drzew wrażliwych na zalewanie.

- Nie należy wykonywać prac agrotechnicznych, uszkadzających systemy korzeniowe drzew bezpośrednio przy pniu i w obrębie rzutu koron istniejących drzew.

## 5.4. Pielenie:

- bieżące pielenie rabat z roślinnością w tym mis wokół drzew, skupin krzewów, żywopłotów, bylin, traw ozdobnych, pnączy,

- pielenie w ozdobnych rabatach należy wykonywać ręcznie, wyrywając chwasty jednoroczne i roślinność inwazyjną trwałą

- przy skupinach sąsiadujących z trawnikami – konieczność utrzymywania odpowiedniej wielkości i kształtu skupiny, usuwanie przerastającej darni na szerokość obrysu krzewów, dzięki przycinaniu brzegów trawnika,

- utrzymanie kształtu naturalistycznego skupiny krzewów i bylin polegające na przycinaniu brzegów trawników „ miękką linią” dostosowaną do kształtu grupy w sposób  precyzyjny, zapewniający estetyczną i „płynną” ze względu na krzywizny  linię tzw. odcięcia;

## 5.4. Nawadnianie:

W ramach podlewania roślin znajdujących się w bieżącej pielęgnacji  drzew, krzewów, pnączy, traw ozdobnych, bylin, roślin jednorocznych nie objętych automatycznym systemem nawadniającym  wymagane jest dostosowanie częstotliwości i dawek wody w taki sposób, by pobudzić rozwój systemu korzeniowego oraz jego maksymalną samodzielność; nie można doprowadzić do zwiędnięcia roślin.

W okresie suszy nie należy używać wody do podlewania ze zbiorników z wodą stałą (jezior i stawów).

Obsługa oraz eksploatacja systemu nawadniającego dotyczy

Wymagana jest profesjonalna obsługa automatycznego systemu nawadniającego – w tym aplikowanie niezbędnych dawek wody w okresach deficytów wody na terenie trawników, krzewów, pnączy, traw ozdobnych, bylin, drzew objętych systemem nawadniającym, sprawowanie kontroli nad prawidłową eksploatacją systemu nawadniającego oraz eksploatacją systemu wewnętrznych instalacji hydrantowych.

Załączenie systemu nawadniającego  w celu systematycznego podlewania powinno mieć miejsce na przełomie wiosny i lata dopiero przy wystąpieniu deficytów wody. Wówczas dawka wody powinna być podawana co kilkanaście dni (z wyjątkiem dni upalnych w przypadku trawników), a nie codziennie aby pobudzić rośliny do maksymalnej rozbudowy systemu korzeniowego;

- w zakres prac wchodzi eksploatacja systemu nawadniającego polegająca na dostosowaniu dawek wody do panujących warunków atmosferycznych, stopnia wilgotności podłoża, wieku roślin, ich stadium fenologicznego, a także konserwacja systemu nawadniającego (z jego zimowym skutecznym zabezpieczeniem) polegająca na bieżącej kontroli skuteczności działania systemu, czujników opadu, wymianie baterii w sterownikach.

- dla nawadniania trawników należy odpowiednio dobierać dawkę wody, tak aby nie dopuścić do przesychania trawników latem

- w ramach bieżącej konserwacji i interwencyjnych napraw Zamawiający wymaga stosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych aniżeli wymieniony.

- System hydrantów – ma umożliwić optymalne podlewanie roślin czyli dużymi dawkami wody 
w stosunkowo dużych odstępach czasowych - za pomocą indywidualnie montowanych węży za pomocą szybkozłączy

Konieczny jest stały monitoring systemu nawadniającego (kontrola sprawności systemu polegająca na ocenie działania oraz prawidłowych ustawieniach poszczególnych elementów systemu nawadniającego) oraz wewnętrznej instalacji wodociągowej pod kątem wystąpienia awarii. Wykonawca jest zobowiązany do kontroli wskazań wodomierzy i przekazywania informacji zamawiającemu.

W przypadku awarii systemu nawadniającego i braku stosowej oraz natychmiastowej reakcji na nieuzasadniony merytorycznie wyciek wody,  kosztami wody obciążony zostanie Wykonawca.

Przy znacznym wydatku wody, nieadekwatnym do warunków atmosferycznych i potrzeb roślin oraz nieproporcjonalnym do tożsamych okresów rozliczeniowych, kosztami wody obciążony zostanie Wykonawca. Wykonawca musi przystąpić do likwidacji skutków awarii w takim terminie aby nie nastąpiło pogorszenie się kondycji roślin.

Za wodę używaną do podlewania roślin na terenie MTP płaci Zamawiający.

Przygotowanie sytemu nawadniającego i  systemu hydrantów do zimy

Wszystkie systemy nawadniające i instalacje hydrantowe wymagają odwodnienia na okres zimy, 
a odbywa się poprzez studzienki odwadniające na rurociągach oraz spusty w studzienkach zaworowych.

Przed zimą konieczne jest opróżnienie filtra wody i odcinka rurociągu od wodomierza do filtra oraz przedmuchanie całego systemu sprężonym powietrzem.

## Podlewanie drzew i krzewów.

Ze względu na ostatnie niedobory wody wynikające z wieloletniej suszy, która bardzo źle wpływa na utrzymanie terenów zieleni, zamawiający wymaga podlewania drzew starych i młodych nasadzeń minimum 2 razy w sezonie, a w czasie upałów co 4-7 dni. W zależności od warunków atmosferycznych, podlewanie uruchomione zostanie ok. pierwszej połowy czerwca a drugie ok. pierwszej połowy sierpnia. Podlewanie należy prowadzić tak (w taki sposób dobrać ciśnienie i średnicę węża), aby woda nie wylewała się poza teren zieleni na przyległe nawierzchnie utwardzone. Za skuteczne podlewanie uznane zostanie takie, które spowoduje nawilżenie podłoża do głębokości min. 30 cm. W przypadku wylewania się wody na nawierzchnie utwardzone prace należy przerwać i wznowić na kolejnym odcinku.

Podlewanie w czasie upałów należy przeprowadzać wczesnym ranem.

## 5.5. Nawożenie:

Wymagane jest kompleksowe, sukcesywne wiosenne (do 31 marca i po zakończeniu wiosennych prac porządkowych) i letnie (około 15-30 czerwca) nawożenie nawozami wieloskładnikowymi drzew, krzewów, pnączy, traw ozdobnych, bylin i trawników (w intensywnej pielęgnacji) oraz roślin jednorocznych i nasadzeń w donicach do wymaganej wartości NPK. Za skutecznie przeprowadzone nawożenie drzew i krzewów  objętych pielęgnacją uznane zostanie wykonanie zabiegów w taki sposób, który skutkuje uzyskaniem pożądanej zawartości składników w glebie tj. N - 25-50 mg, P₂0₅ - 10-29 mg, K₂0 - 49 mg/100 g gleby. Wykonawca zobowiązany jest do oceny efektywności prowadzonego nawożenia poprzez badanie gleby i na jego podstawie określania kolejnych dawek nawozów.

Sposób nawożenia:

- przy drzewach nawóz należy rozsypać na powierzchni rzutu korony, a nie bezpośrednio przy pniu (w odległości 20 cm od pnia do krawędzi zasięgu korony; wyjątek - misy drzew na terenie chodników - nawóz należy rozsypać po obwodzie misy),

- nawozy należy aplikować równomiernie na całej powierzchni skupiny krzewów, pnączy, bylin, absolutnie nie  przy szyjkach korzeniowych,

- po wykonaniu nawożenia rośliny należy podlać aby nadmiar nawozu nie zalegał na liściach, pędach ani na powierzchni korowanej,

- trawniki nienawadniane, będące w pielęgnacji intensywnej, należy nawozić jednorazowo, wiosną, nawozami wieloskładnikowymi w dawce 5 kg/100 m2,

- na trawnikach każdorazowo nawozy należy rozsiewać za pomocą siewnika do nawozów, konieczne jest pokrycie terenu równą dawka nawozu, aby trawnik na całej powierzchni wzrastał równomiernie.

- rośliny jednoroczne i nasadzenia roślin ozdobnych w donicach należy nawozić nawozem wieloskładnikowym dla roślin kwitnących co 2-3 tygodnie w dawkach odpowiednich do danego rodzaju nawozu i odpowiedniego pojemnika/ wielkości rabaty. Ilość nawożenia musi być adekwatna do jakości kwitnienia roślin. Wymagany jest pełen efekt kolorystyczny rozkwitu kwiatów jednorocznych i bylin.

Wykonawca zobowiązany jest do samodzielnej skutecznej oceny skuteczności nawożenia.

## 5.6. Zabiegi ochrony roślin:

- Prowadzenie bieżących zabiegów związanych z ochroną prewencyjną oraz interwencyjną roślin przed szkodnikami 
i chorobami w szczególności  grusze, jabłonie i głogi, zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin, Wykonawca winien przedkładać kopię rejestru prowadzonych zabiegów ochrony roślin wraz z fakturą.

## 5.7. Trawniki zakładanie i pielęgnacja

Wymagania dotyczące wykonania robót związanych z zakładaniem trawników  (prace pielęgnacyjne / interwencyjne) są następujące:

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, wyrównany i splantowany,

- krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem, na którym zakładany jest trawnik,

- ziemia urodzajna musi być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana,

- przed siewem nasion trawy ziemię należy wałować wałem gładkim a potem zagrabić,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- na terenie płaskim nasiona traw wysiewane są w ilości od ok. 4 kg na 100 m2, .

- na skarpach nasiona traw wysiewane są w ilości 4-5 kg na 100 m2,

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemią grabiami,

- po wysiewie nasion ziemia musi być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody,

- mieszanka nasion traw może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w SST.

Wymagania dotyczące pielęgnacji trawników, pozostających w pielęgnacji :

- koszenia powinny się odbywać w takich odstępach czasu, aby wysokość trawy przed kolejnym koszeniem nie przekraczała wysokości 20 cm, minimalnie 5 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawników powinno być wykonane z 1-miesięcznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozów (dla warunków klimatycznych Polski można przyjąć drugą połowę października),

- chwasty trwałe w pierwszym okresie należy usuwać ręcznie; środki chwastobójcze o selektywnym działaniu należy stosować z dużą ostrożnością i dopiero po okresie 6 miesięcy od założenia trawnika, nie zaleca się stosowania środków chwastobójczych

- wygrabianie na bieżąco liści z trawników objętych pielęgnacją,

- coroczna wertykulacja trawników objętych intensywną pielęgnacją w zależności od potrzeb,

- bieżące wykaszanie samosiewów.

Do pielęgnacji trawników, w tym wykaszania, zaleca się używanie sprzętu o jak najmniejszej emisji spalin i hałasu.

Trawniki wymagają nawożenia mineralnego - około 3 kg NPK na 1 ar w ciągu roku. Mieszanki nawozów należy przygotowywać tak, aby trawom zapewnić składniki wymagane w poszczególnych porach roku:

- wiosną, trawnik wymaga mieszanki z przewagą azotu,

- od połowy lata należy ograniczyć azot, zwiększając dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawożenie nie powinno zawierać azotu, lecz tylko fosfor i potas,

- w ciągu całego okresu wegetacyjnego należy kontrolować stan trawnika w taki sposób, aby w przypadku pojawienia się łysin,  sukcesywnie wykonywać dosiewki (nie dotyczy miejsc  ingerencji podmiotów zewnętrznych i związanych z zniszczeniami i robotami budowlanymi).

Regeneracja istniejących trawników

- okres regeneracji trawnika należy przewidzieć na późne lato (przełom VIII/IX) lub wczesną jesień lub na wiosnę (od 15 IV do 15 V),

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, oraz chwastów,

- należy usunąć chwasty dwuliścienne,

- nisko skosić trawnik,

- przeprowadzić wertykulację trawnika w jedną stronę,

- usunąć warstwę filcu (grabienie, kosiarka z koszem)

- wertykalacja poprzecznie w stosunku do kierunku pierwszej wertykulacji (docelowo wertykulacja powinna być wykonana „na krzyż”)

- dokładne usunięcie filcu (grabienie, kosiarka z koszem)

- wyrównać teren – uzupełnić nierówności ziemią urodzajną warstwa ok. 5 cm

- rozsypać nawozy mineralne

- wysiać nasiona traw w ilości 1,5 kg na 100 m2,

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- wymieszać nasiona z podłożem (lekkie zagrabienie lub wał strunowy),

- krawężnik powinien znajdować się 2 do 3 cm nad terenem trawnika,

- mieszanka nasion trawnikowych może być gotowa lub wykonana wg składu podanego w dokumentacji projektowej.

Jesienne wygrabianie trawników z wywozem

Wygrabianie jesienne z trawników gazonowych, przeznaczonych do intensywnej pielęgnacji należy wykonywać od momentu spadania pierwszych liści systematycznie na bieżąco do 30.11, liście można kompostować powierzchniowo pod grupami krzewów.  Podczas planowania wygrabiania jesiennego trawników należy wziąć pod uwagę warunki atmosferyczne.

## 5.8. Drzewa sadzenie i pielęgnacja

5.8.1.  Wymagania dotyczące sadzenia drzew

Wymagania dotyczące sadzenia drzew są następujące:

- pora sadzenia - jesień lub wiosna,

- miejsce sadzenia – w terenach zieleni, zgodnie z dokumentacją projektową,

- doły pod drzewa powinny mieć wielkość wskazaną w dokumentacji projektowej, minimum 0,7 m3 (100 x 100 x gł. 70 cm), a w terenach zdegradowanych min. 1 m3 (120 x 120 x gł. 70 cm)

- podczas wykopywania dołów nie wolno mieszać gleby urodzajnej z podglebiem, należy usypywać je na osobne pryzmy,

- doły pod drzewa powinny być wykonane przed przywiezieniem materiału roślinnego, powinny być wykopane pod kątem,

- ściany dołu wykapanego pod drzewo nie mogą być gładkie, jeżeli dół wykonany by za pomocą koparki, jego ściany należy dodatkowo spulchnić szpadlem lub kilofem, (by ułatwić młodym korzeniom roślin przerastanie gruntu rodzimego),

- pień sadzonego drzewa należy zabezpieczyć warstwą tkaniny jutowej,

- roślina w miejscu sadzenia powinna znaleźć się na takiej samej głębokości jak rosła w szkółce. Zbyt głębokie lub płytkie sadzenie utrudnia, lub całkowicie uniemożliwia prawidłowy rozwój rośliny,

- należy zwrócić szczególną uwagę na korzenie okręcające się wokół szyjki korzeniowej, korzenie takie należy bezwzględnie usuwać,

- korzenie złamane i uszkodzone należy przed sadzeniem przyciąć,

- po umieszczeniu rośliny w dole korzenie należy zasypać sypką ziemią, w celu równomiernego zasypania poszczególnych korzeni,

- należy uformować misę  wokół pnia drzewa,

- po posadzeniu drzewa należy je obficie podlać – dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie w odstępach 3 dniowych

- bryłę korzeniową należy zasypać ziemią urodzajną wymieszaną z rodzimą. Po zasypaniu połowy dołu  należy ziemię  delikatnie przydeptać,

- należy uformować misę  wokół pnia drzewa o średnicy minimum 100 cm i głębokości 10 cm poniżej poziomu gruntu

- formy pienne drzew należy przymocować do palików, minimum 2 – 3 szt.,

- drzewo należy mocować do palika szeroką (5cm) taśmą . Należy zachować odstęp pala od pnia wiążąc taśmę w ósemkę. Paliki nie mogą ocierać żadnej części drzewa,

- ziemię pod drzewem ściółkujemy warstwą przekompostowanych zrębków drzewnych, zgodnie z dokumentacją projektową, pozostawiając jednak wokół pnia wolną od ściółki przestrzeń o średnicy 10 cm,

- urobek ziemi z wykopywanych dołów wykonawca wywozi poza teren,

- Po posadzeniu należy dokonać cięć korygujących koronę  (w odpowiedniej porze roku do danego gatunku) lub dowieść materiał roślinny fachowo przycięty ze szkółki roślin,

5.8.2.  Pielęgnacja koron drzew

Wymagania dotyczące cięć pielęgnacyjnych drzew

Zgodnie z zapisem artykułu nr 87a punkt 3 znowelizowanej Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody, cięcia koron drzew, usuwanie gałęzi obumarłych, nadłamanych, wchodzących w kolizje z obiektami budowlanymi lub urządzeniami technicznymi, musi być wykonywana w taki sposób, aby nie uszkodzić drzewa/ krzewu i nie doprowadzić tym samym do jego obumarcia.

Większość drzew na terenie MTP (stare drzewa i młode nasadzenia) ma zdeformowane korony, powodem tym są nadmierne i nie profesjonalne cięcia. W cele zachowania żywotności i statyki drzew oraz bezpieczeństwa użytkowników terenu MTP należy w miarę możliwości poprawnie wyprowadzić cięte korony.

- Prace te powinny być wykonane po dokładnym zdiagnozowaniu stanu drzew przez specjalistę od pielęgnacji drzew.

- Wszystkie prace w drzewostanie należy prowadzić zgodnie ustawy o ochronie przyrody.

- Prace związane z pielęgnacją drzew starszych – cięcia, powinny być wykonywane przez wyspecjalizowaną firmę, pod nadzorem uprawnionego chirurga drzew.

- Należy zabezpieczyć teren przed wkroczeniem osób niepożądanych, w obrębie którego wykonywane są prace.

- W przypadku gdy utrudniony jest dostęp do drzewa ze sprzętu mechanicznego, prace należy wykonywać metodą alpinistyczną.

- Cięcie koron drzew musi uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin m.in. sposób wzrostu, rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi, konstrukcję korony drzewa.

- Przy wykonywaniu cięć korony należy pamiętać, aby uzyskana forma nie odbiegała od pokroju typowego dla danego gatunku.

- Po wykonaniu prac teren wokół należy uporządkować (każdego dnia), a powstałe z cięć gałęzie i zrębki wywieźć z terenu prowadzonych prac.

- Pozyskane drewno będzie traktowane jako: zrębki z rozdrobnionych gałęzi (drobnicy) – odpad (w zależności od zapotrzebowania).

Cięcie, powinno uwzględniać cechy poszczególnych gatunków roślin :

- sposób wzrostu,

- rozgałęzienie i zagęszczenie gałęzi,

- konstrukcję korony.

W zależności od określonego celu, stosuje się następujące rodzaje cięcia:

- Cięcia pielęgnacyjne drzew - usunięcie suchych i połamanych gałęzi wraz z jednoczesnym

wykonaniem skrajni - usunięciem gałęzi z pni z nadaniem właściwego kształtu

- cięcia sanitarne - zapobiegające rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwórczego, poprzez usuwanie gałęzi porażonych przez chorobę lub martwych.

- Cięcia techniczne drzew - usuwanie gałęzi nad pasem jezdni i chodnika do wys. 4,5 nad jezdnią dróg i 2,20 m nad chodnikami - skrajnia.

- Cięcia korygujące drzew - cięcie w koronie w celu niwelacji wad budowy drzewa, pozwala poprawić statykę oraz zapobiega rozłamaniu lub wykrotowi, np. przy drzewach pochylonych, o silnie asymetrycznej koronie.

- Cięcia formujące – cięcie zmierzające do uzyskania określonej formy pokrojowej krzewu lub drzew. Cięcia drzew i krzewów przesadzonych dla doprowadzenia do równowagi między zmniejszonym systemem korzeniowym a koroną, co może mieć również miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robót ziemnych. Usuwa się wtedy - w zależności od stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 30% gałęzi,

W czasie prowadzenia prac w obrębie koron drzew:

- należy dążyć do pozostawienia na drzewach ran o jak najmniejszej średnicy,

- cięcia wszystkich konarów i gałęzi należy wykonać na tzw. obrączkę tzn. pozostawienie nasady gałęzi nienaruszonej. Podobnie przy gałęziach suchych lub starych tylcach nie należy naruszać nabiegów kalusowych istniejących z reguły u ich nasady. Jest to uwarunkowane tworzeniem się warstwy drewna ochronnego. Konsekwencją prawidłowego cięcia jest zamknięty pierścień tkanki przyrannej (kalusa).

- Cięcia należy dokonywać tam, gdzie znajduję się żywa gałąź przewidziana do pozostawienia, by produkowała asymilaty potrzebne do zabliźnienia rany, tzw. gałąź zabliźniająca.

- Usuwanie grubszych gałęzi,  o średnicy powyżej 4cm polega na wykonaniu trzech cięć, dzięki którym unikamy uszkodzeń nasad gałęzi oraz drzewa pni (tzw. obrywów):

- Cięcie podcinające wykonanie od dołu gałęzi do -1/3 grubości gałęzi. Cięcie takie wykonuje się w odległości około 10-15cm od nasady ciętej gałęzi;

- Cięcie docinające, wykonane kilka centymetrów powyżej miejsca cięcia podcinającego. W wyniku tego cięcia gałąź odpada;

- Cięcie usuwające tylec. Wykonując to cięcie pozostawiamy nieskaleczoną nasadę gałęzi (cięcie na obrączkę)

- Większe gałęzie należy usuwać odcinkami. Ciężkie części usuwanych gałęzi należy spuszczać na linach. Unika się w ten sposób niedopuszczalnego ranienia drzew i obłamywania gałęzi.

- Podczas wykonywania prac na drzewach należy wykluczyć jakiekolwiek zagrożenie bezpieczeństwa ludzi, samochodów, urządzeń oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gałęzie. Należy w takim wypadku zastosować technikę cięcia sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gałęzi za pomocą lin.

- Niedopuszczalne są: cięcia pozostawiające odarcia, wyłamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, cięcia naruszające tkankę pnia lub gałęzi, do której przycinana jest jej część oraz cięcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastającego ponad obrączkę. Niedopuszczalne są cięcia wykonywana przy pomocy siekier, tasaków, maczet i tym podobnych narzędzi.

- Dopuszcza się cięcie w więcej niż jednej płaszczyźnie w przypadku usuwania gałęzi martwej, na której nieregularnie narastający kalus uniemożliwia wykonanie zabiegu jednym cięciem.

- Piły i sekatory używane do cięcia muszą być ostre, aby nie powodowały szarpania i uszkodzeń zdrowych tkanek konarów. W celu usunięcia zagrożenia ewentualnego rozprzestrzeniania się chorób wśród drzew, narzędzia należy dezynfekować po przycince każdego drzewa.

5.8.3. Pielęgnacja młodych drzew

Pielęgnacja młodych drzew polega na:

- podlewaniu, (nowo posadzone drzewa powinny być nawadniane 3 razy w tygodniu w ciągu dwóch pierwszych tygodni po posadzeniu a następnie co tydzień lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji), a następnie w miarę potrzeb i panujących warunków atmosferycznych

- Efekt podlewania drzew, szczególnie w terminie wiosennym i letnim, ocenia się po wyglądzie roślin, dlatego też w przypadku obumarcia drzewa w jakimkolwiek momencie sezonu wegetacyjnego, skutkuje wymianą drzewa na nowe zgodnie z wymogami ST na koszt Wykonawcy.

- nawożeniu młodych drzew powinno odbywać się w sezonie wiosennym (max do połowy czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max do połowy października) nawozami wieloskładnikowymi, odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin w ilości 8kg/100m2 – nawóz powinien uzyskać akceptację IN. Zabrania się przenawożenia drzew, szczególnie nawozami azotowymi.

- utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokół drzew,

- odchwaszczaniu mis wokół drzew i utrzymywaniu prawidłowego kształtu misy – Ø100-150 cm, ilość chwastów w misie nie może przekroczyć 20% powierzchni misy,

- uzupełnianiu ściółki,

- usuwaniu wszelkich odrostów,

- kontrolowaniu chorób i szkodników,

- poprawy struktury i wyglądu drzew,

- wymianie uschniętych i uszkodzonych drzew i krzewów; wymiana roślin – w przypadku, gdy młode drzewa nie wznowią wegetacji po zimie lub obumrą w trakcie sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na własny koszt, zobowiązany jest do wymiany drzew w najbliższym terminie agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakościowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z IN

- wymianie zniszczonych wiązadeł i palików,

- cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające, formujące i odmładzające,

- kształtowanie poprzez cięcia, w taki sposób aby nie tracić kształtu i rzeczywistego pokroju drzewa

- utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej

- przycięciu złamanych, chorych lub krzyżujących się gałęzi (cięcia pielęgnacyjne i formujące),

- leczeniu uszkodzeń,

- Młode drzewa należy regularnie kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie należy usuwać za pomocą odpowiednich środków ochrony roślin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczającego 15% populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku.

- Drzewa powinny mieć roczny przyrost nie mniejszy niż 10%

- demontażu opalikowania (palików, rygli, wiązań, odciągów) po okresie nie dłuższym niż 2-3 lata od momentu posadzenia

- bieżącym usuwaniu martwych liści ze skupin krzewów i mis drzew znajdujących się w pielęgnacji intensywnej  (nie dopuszcza się używania dmuchaw do liści).

5.8.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy dróg, placów, parkingów itp. w sąsiedztwie istniejących drzew, następuje pogorszenie warunków glebowych, co niekorzystnie wpływa na wzrost i rozwój tych drzew.

- pnie drzew na czas trwania prac budowlanych należy zabezpieczyć deskami i elementami gumowymi, amortyzującymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wiązanym do drzewa powrozami, słomą oraz jutą,

- powierzchnie systemów korzeniowych drzew powinny być wygrodzone tymczasowym ogrodzeniem wys. ok. 2m

- wszystkie prace związane z budową nawierzchni w obrębie systemu korzeniowego drzew powinny być wykonane ręcznie z jak największą ostrożnością,

- wymianę górnej warstwy gleby, kształtowanie podbudowy, zmianę nawierzchni chodników należy wykonywać ręcznie, podczas suchej pogody,

- odsłonięta powierzchnia w zasięgu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu krawężników itp.) należy koniecznie  przykryć wilgotną jutą do czasu ponownego montażu elementów,

- w przypadku wymiany nawierzchni na nową w obrębie trzykrotnej szerokości rzutu korony należy  po zdjęciu starej nawierzchni natychmiast położyć nową,

- nie wskazane jest obniżanie lub podwyższanie poziomu gruntu w obrębie rzutu korony drzewa, może to spowodować znaczne pogorszenie kondycji rośliny a nawet jej śmierć,

- wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koronę drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokół drzewa musi być konsultowana ze specjalistą,

Nie dopuszcza się:

- składowania materiałów w obrębie systemu korzeniowego,

- długotrwałego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,

- wbijania jakichkolwiek elementów (drutów, żerdzi, haków itp.) w pnie i korzenie.

5.8.5. Wycinka drzew

Wycinka drzew może być wykonywana tylko po przekazaniu przez Zamawiającego kopii decyzji zezwalającej na wycinkę wydanej przez uprawniony organ (dotyczy drzew i krzewów, które wymagają takiej decyzji).

Standard wykonania prac:

- na czas prowadzenia robót teren musi być odpowiednio wydzielony , wygrodzony oraz oznakowany,

- każdorazowo wycinka drzew musi być wykonana wraz z frezowaniem karpiny ( oraz ewentualnie nabiegów korzeniowych i pozostałości po drzewie) do poziomu  „minus” 20 cm od poziomu gruntu,

- w przypadku lokalizacji drzewa w trawniku, po wyfrezowaniu karpiny, należy uzupełnić powstałe zagłębienie ziemią urodzajną oraz wysiać nasiona traw,

- niezwłocznie po wykonaniu wycinki teren należy uprzątnąć, wywieść kłody, gałęzie (można zezrębkować i rozłożyć w terenie) oraz resztki organiczne.

- ze względu na gęstą sieć uzbrojenia podziemnego występującą na terenie MTP, Zamawiający sugeruje aby karczowanie karpin wykonywać ręcznie.

5.9. Krzewy sadzenie i pielęgnacja

5.9.1. Wymagania dotyczące sadzenia krzewów

Wymagania dotyczące sadzenia krzewów są następujące:

- rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej. Rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na  rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać określony efekt.

- krzewy  sadzimy w uprzednio przygotowane rabaty głębokości min. 30 cm, nasadzenia punktowe, rzędowe lub z zaprawą dołów 30 x 30 cm

- sadzenie należy przeprowadzić niewielkimi partiami, na głębokości podobnej do tej na jakiej krzewy rosły w szkółce/w pojemnikach

- Linia nasadzeń skrajnych krzewów na rabacie powinna być odsunięta od granicy rabaty o minimum 1,5 szerokości jednej dojrzałej rośliny.

- po posadzeniu roślin należy ugnieść ziemie wokół posadzonych roślin,

- po posadzeniu krzewy należy obficie podlać (minimum 5 l wody/roślinę)

- teren wokół roślin należy ściółkować 5 cm warstwą zrębków drzewnych.

5.9.1. Pielęgnacja krzewów wyznaczonych do stałej intensywnej pielęgnacji

- Pielęgnacja krzewów polega na regularnym:

- Podlewaniu za pomocą systemu nawadniającego (automatycznego lub włączanego ręcznie) oraz systemu hydrantów

- odchwaszczaniu,

- nawożeniu,

- uzupełnianiu ściółki,

- przycinaniu krzewów ( 2-krotne cięcie – wykonywane w czerwcu i we wrześniu)

- bieżącym usuwaniu obumarłych pędów,

- kontrolowaniu porażenia przez szkodniki i choroby

- wykonywaniu zabiegów chroniących i zwalczających szkodniki i choroby

- wymianie obumarłych roślin,

- usuwaniu samosiewów,

- usuwaniu brzegów darni na obwodzie rabaty

Odchwaszczanie polega na pieleniu skupin krzewów z kolcami i bez kolców, zagrabieniu przekopanej powierzchni, zebraniu chwastów i ich wywozie tego samego dnia – wysokość chwastów nie może przekroczyć 15 cm wysokości oraz 20% powierzchni skupin krzewów. Ogólna powierzchnia zachwaszczenia nie może przekroczyć 20 % powierzchni skupin.

Nawożenie krzewów powinno odbywać się w sezonie wiosennym (max do końca czerwca) oraz w sezonie jesiennym (max do połowy października) nawozami wieloskładniowymi,  i jesiennymi wieloskładnikowymi odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin w ilości 8kg/100m2.

Cięcia krzewów kwitnących -  w przypadku róż i krzewów intensywnie kwitnących przycinanie kwiatostanów bezpośrednio po kwitnieniu lub w jego ostatniej fazie (maksymalnie w ciągu 14 dni od zakończenia kwitnienia 90 % roślin w  poszczególnych grupach/gatunkach). Zamawiający wymaga takiego ich prowadzenia aby gatunki powtarzające kwitnienie zakwitały drugi i kolejny raz;

Uzupełnianie ściółki powinno odbywać się na bieżąco tak, aby jej warstwa utrzymywała się na poziomie 5 cm.

Regularnie należy poprawiać strukturę i wygląd krzewów, należy przycinać złamane, chore, przemarznięte, krzyżujące się i obumarłe gałęzie; cięcia formujące wybranych gat. krzewów znajdujących w stałej intensywnej pielęgnacji (czynność wykonywana sekatorem) zgodnie ze wskazaniem inspektora – dwukrotnie (formy naturalne) lub trzykrotnie (formy żywopłotowe) w sezonie wegetacyjnym;

Należy  także  regularnie kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie, należy usuwać za pomocą odpowiednich zabiegów ochrony roślin. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczającego 15% populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku.

Wymiana roślin – w przypadku, gdy krzewy nie wznowią wegetacji po zimie lub obumrą w trakcie sezonu wegetacyjnego, Wykonawca na własny koszt, zobowiązany jest do wymiany roślin w najbliższym terminie agrotechnicznym, zgodnie z gatunkiem oraz wymaganiami jakościowymi zawartymi w STWiOR.

Prześwietlanie krzewów polega na przycięciu ich sekatorem z wycięciem zbędnych pędów za pomocą piłki ręcznej i sekatora, zebraniu gałęzi i ich wywozie tego samego dnia.

Odmładzanie krzewów polega na wycięciu starych pędów i przycięciu pędów do pożądanej przez IN wysokości przy użyciu piłki ręcznej i sekatora  ew. zrębkowaniu gałęzi i wywóz tego samego dnia.

Wszelkie zanieczyszczenia powstałe przy pracach pielęgnacyjnych należy wywieźć tego samego dnia, po wykonanej pracy.

## 5.10. Nasadzenia traw ozdobnych

5.10.1 Wymagania ogólne

- rośliny sadzimy w ilości i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej wprost w uprzednio przygotowane podłoże w warstwę ziemi min 25 cm. Lub z zaprawą dołów 25 x 25 cm

- Linia nasadzeń skrajnych sadzonek traw na rabacie powinna być odsunięta od granicy rabaty o minimum 1,5 szerokości jednej dojrzałej rośliny.

- przed sadzeniem należy usunąć uszkodzone liście,

- rośliny sadzimy etapami, rośliny przygotowane do posadzenia powinny znajdować się w cienistym osłoniętym od wiatru miejscu,

- nie wolno dopuścić do przesuszenia roślin,

- po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia,

## 5.10.2. Pielęgnacja po posadzeniu  nasadzeń traw ozdobnych

Pielęgnacja bylin polega na:

- usuwaniu chwastów,

- podlewaniu,

- nawożeniu,

- wymianie uszkodzonych i martwych roślin,

- usuwaniu zbyt rozrośniętych kęp roślinnych, rozrośniętych poza wyznaczony teren

## 5.10.3. Wiosenne cięcie traw

- Trawy niezimozielone stają się zimą suche, beżowe lub brązowe. Widać, że część nadziemna nie odżyje wiosną, a trzeba ją ściąć. Wtedy z obciętej kępy wyrosną nowe źdźbła.

- Cięcie wykonujemy zanim środek kępy się ożywi, bo można uszkodzić nowe przyrosty. Ten zabieg nie należy do zajęć łatwych, bo kępa jest czasem naprawdę duża i mocna, a ścinanie wymaga wiele wysiłku i ostrych narzędzi. Ścinamy nożycami szpalerowymi przeznaczonymi do cięcia żywopłotów. Wtedy powierzchnia cięcia jest w miarę równa i nieposzarpana. Czasem trzeba nawet użyć kosy spalinowej.

- Jeśli widać, że roślina wypuszcza już młode przyrosty, wycinanie przeprowadzamy pojedynczo sekatorem, uważając aby ich nie uszkodzić.

- Jeśli zima jest długa i ciągle w nocy występują duże przymrozki, cięcie opóźniamy, bo martwe źdźbła służą za ochronę przed mrozem.

## 5.11 BYLINY

5.11.1 	Wymagania dotyczące sadzenia bylin

- rośliny rozmieszcza się na podstawie dokumentacji projektowej, wprost w uprzednio przygotowane podłoże w warstwę ziemi min 25 cm. Lub z zaprawą dołów 25 x 25 cm

- rośliny powinny być usytuowane w pozycjach i ilości wskazanej na  rysunku oraz powinny być rozmieszczone równomiernie i dopasowane kształtami tak aby uzyskać określony efekt,

- Linia nasadzeń skrajnych bylin na rabacie powinna być odsunięta od granicy rabaty o minimum 1,5 szerokości jednej dojrzałej rośliny.

- przed sadzeniem należy usunąć uszkodzone liście i przekwitłe kwiatostany,

- rośliny należy sadzić etapami, rośliny przygotowane do posadzenia powinny znajdować się w cienistym osłoniętym od wiatru miejscu,

- nie wolno dopuścić do przesuszenia roślin,

- przed sadzeniem namoczyć doniczkę z rośliną w wodzie przez kilka minut, aby bryła korzeniowa była dostatecznie wilgotna (byliny szybko przesychają)

- po posadzeniu roślin ziemia musi być wyrównana, rośliny podlane na głębokość sadzenia.

5.11.2	Pielęgnacja bylin po posadzeniu

Pielęgnacja bylin polega na:

- usuwaniu chwastów,

- podlewaniu,

- nawożeniu,

- wymianie uszkodzonych i martwych roślin,

- usuwaniu zbyt rozrośniętych kęp roślinnych.

5.11.3	Wiosenne cięcie bylin ozdobnych

- Cięcie martwych i suchych pędów wykonujemy zanim bylina wypuści nowe pędy, bo można uszkodzić nowe przyrosty,

- Cięcia bylin najczęściej dokonujemy późną jesienią (porządkując rabaty) można też cięć dokonać wczesną wiosną

- Jeśli widać, że roślina wypuszcza już młode przyrosty, wycinanie przeprowadzamy pojedynczo sekatorem, uważając aby ich nie uszkodzić.

- Jeśli zima jest długa i ciągle w nocy występują duże przymrozki, cięcie opóźniamy, bo martwe części naziemne chronią roślinę przed mrozem.

- w przypadku bylin przycinanie kwiatostanów bezpośrednio po kwitnieniu lub w jego ostatniej fazie (maksymalnie w ciągu 14 dni od zakończenia kwitnienia 90 % roślin w  poszczególnych grupach/gatunkach). Zamawiający wymaga takiego ich prowadzenia aby gatunki powtarzające kwitnienie zakwitały drugi i kolejny raz;

- w przypadku bylin wiosennych lub jesiennych usunięcie części nadziemnych roślin należy wykonać zgodnie z wytycznymi inspektora;

## 5.12	NASADZENIA Z ROŚLIN CEBULOWYCH

5.12.1	Wymagania dotyczące sadzenia roślin cebulowych

- Cebule należy sadzić na przełomie września i października,

- Przed posadzeniem niezbędna jest 20 minutowa kąpiel cebul w zawiesinie fungicydów do zaprawy roślin cebulowych,

- Cebule sadzić w przygotowane rabaty ozdobne i w trawniki po uprzednim skoszeniu,

- Cebule sadzić w ilości i rozstawach podanych w dokumentacji projektowej na głębokość trzykrotnej wysokości cebuli,

- Po posadzeniu cebule należy przykryć ziemią urodzajną.

5.12.2	Pielęgnacja roślin cebulowych po posadzeniu

Pielęgnacja (w ciągu pierwszych 2 (lub 3)  polega na:

- usuwaniu chwastów,

- usuwaniu przekwitłych kwiatów, usunięcie chorych porażonych roślin,

- oprysk przeciw chorobom grzybowym podczas utrzymującej się przez dłuższy czas wilgotności  (w mikro skali, po powiadomieniu inwestora),

- uzupełnianiu ubytków na jesieni poprzez dosadzanie cebul.

## 5.13	Łąki kwietne

5.13.1  	Zakładanie łąk kwietnych

- teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń, oraz z istniejących roślin zielnych

- należy wykonać prace agrotechniczne, spulchniając istniejące podłoże

- siew powinien być dokonany w dni bezwietrzne,

- przed siewem  ziemię należy wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić,

- nasiona traw wymieszane z piaskiem,

- Zalecana gęstość siewu wynosi 1,5-2 g mieszanki na 1 m2 lub 0,5-1g mieszanki zmieszane z 2g mieszanki traw łąkowych, najlepiej kostrzewy czerwonej

- po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. Jeżeli przykrycie nasion nastąpiło przez wałowanie kolczatką, można nie stosować wału gładkiego,

- po wysianiu nasiona powinny znaleźć się na głębokości do 0.5 cm pod powierzchnią ziemi,

- mieszanka nasion łąkowych może być gotowa lub wykonana wg składu uzgodnionego z Inspektorem.

5.13.2 	Pielęgnacja łąk kwietnych

Najważniejszym zabiegiem w pielęgnacji łąk kwietnych jest koszenie:

- łąki kosi się 1-2 w roku, główne koszenie na początku lata czerwiec-lipiec

- Bardzo ważne jest aby zostawić skoszoną trawę na łące, żeby mogły wyschnąć i wysypać się nasiona zawiązane przez rośliny

- Po kilku dniach siano należy usunąć

## 5.14	Rośliny jednoroczne

5.13.1. Przygotowanie terenu pod kwietnik lub obszaru kwietnika bez nasadzeń

Utrzymaniu kwietnika bez zachwaszczenia do czasu wysadzenia kwiatów, przekopanie kwietnika łopatą i wybranie chwastów, zakup, dostawę i uzupełnienie ziemi na rabatach, zagrabienie ziemi grabiami, wywóz zanieczyszczeń, prawidłowe nawodnienie terenu przed sadzeniem roślin

5.13.2.  	Zakładanie rabat i nasadzeń w donicach dla roślin jednorocznych

Założenie kwietników wiosennych - termin sadzenia kwiatów wiosennych – od 15 do 31 marca, termin ten może zostać wydłużony ze względu na warunki atmosferyczne; postępowanie jak przy kwiatach letnich

Założenie kwietników letnich obejmuje: zakup i dostawę materiału roślinnego, zakup, dostawę i rozścielenie ziemi urodzajnej na uzupełnienie, wyznaczenie miejsc sadzenia, doniesienie roślin, wybicie roślin z doniczek, zebranie i ułożenie doniczek, posadzenie roślin, podlanie rabat wodą w sposób zapewniający przesiąknięcie bryły korzeniowej – wąż należy usytuować tak, aby nie zmoczyć wierzchniej części roślin. Po zakończeniu sadzenia należy teren wokół uporządkować.

Rośliny do donic i pojemników należy sadzić w nową ziemię urodzajną. Ziemia musi być dedykowana dla roślin  kwitnących; do ziemi należy dodać hydrożel gromadzący wodę w maksymalnej  ilości dedykowanej dla takich nasadzeń.

Nieprzekraczalny termin sadzenia kwiatów letnich – od 15 do 31 maja, termin ten może zostać wydłużony ze względu na warunki atmosferyczne.

Linia nasadzeń skrajnych roślin jednorocznych na rabacie powinna być odsunięta od granicy rabaty o minimum 1,5 szerokości jednej dojrzałej rośliny.

Założenie kwietników jesiennych - nieprzekraczalny termin sadzenia kwiatów jesiennych – od 1 września do 15 października; postępowanie jak przy kwiatach letnich

- Utrzymanie kwietników polega na pieleniu kwietników, zebraniu chwastów i ich wywozie – wysokość chwastów nie może przekroczyć 12 cm wysokości i zachwaszczenie nie może przekroczyć 20% powierzchni kwietnika.

- Częstotliwość podlewania rabat i pojemników z nasadzeniami roślin ozdobnych należy dostosować do warunków atmosferycznych. Nie można dopuścić do przesuszenia roślin (liści i kwiatów).

- Nawożenie kwietników powinno odbywać się podczas sadzenia roślin nawozami wieloskładnikowymi, również o spowolnionym działaniu (6-miesiecznymi) odpowiednimi dla danego gatunku i odmiany roślin w ilości 8kg/100m2 i odpowiedniej ilości do wielkości pojemnika w którym są sadzone rośliny

- W całym okresie wegetacyjnym rośliny kwitnące powinny być nawożone minimum co 2-3 tygodnie dostosowując ilość nawożenia do ilości wskazanej z instrukcją producenta danego wybranego, wieloskładnikowego nawozu.

- Na bieżąco należy usuwać przekwitłe kwiatostany.

- Kwiaty jednoroczne należy regularnie kontrolować pod kątem wystąpienia chorób lub szkodników, a ewentualne porażenie należy usuwać za pomocą odpowiednich zabiegów w konsultacji z IN. Wykonawca odpowiedzialny jest za niedopuszczenie do zaatakowania patogenem i/lub szkodnikiem przekraczającego 15% populacji roślin porażonej odmiany lub gatunku.

- Wymiana roślin – w przypadku, gdy kwiaty obumrą w trakcie sezonu wegetacyjnego, należy je natychmiast wymienić, zgodnie z dokumentacją projektową oraz wymaganiami jakościowymi zawartymi w STWiOR w konsultacji z IN.

- Likwidacja kwietników obejmuje usunięcie starych kwiatów oraz zebranie i wywóz tego samego dnia, przekopanie kwietnika łopatą, zagrabienie ziemi grabiami i uporządkowanie terenu, zakup, dostarczenie oraz ułożenie stroiszu ze świerku, daglezji lub jodły – w konsultacji z IN.

## 5.15. Inne drobne, okazjonalne zabiegi pielęgnacyjne:

- wycięcie kwiatów i liści roślin cebulowych po przekwitnięciu (rośliny cebulowe w powierzchni mulczowanej lub trawiastej);

- bieżące usuwanie liści, chwastów, mchu oraz piasku i ziemi z zabruków ozdobnych - opasek, nawierzchni żwirowych itp.;

- przegrabianie nawierzchni żwirowych (głębokie przegrabianie ma na celu przemieszczenie piasku i ziemi w głębsze warstwy i tym samym „wydobycie” kruszyw w  górne warstwy)

## Zamawiający wymaga od Wykonawcy następujących prac w obrębie donic:

- kontrola i poprawianie na bieżąco odpowiedniego ustawienia donic z roślinami,

- bieżące usuwanie liści, chwastów, mchu oraz piasku i ziemi z zabruków przy donicach (w odległości do 0,5 m),

- podlewanie systematyczne z kontrolą ilości wylewanej wody

## 5.16. Zasady bezpieczeństwa pracy

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie ewentualne wypadki i szkody powstałe w wyniku realizacji przedmiotu umowy. Szkody nie uznane przez ubezpieczyciela Wykonawcy, powstałe z przyczyn niewłaściwego zabezpieczenia i realizowania usług obciążą Wykonawcę.

Dla prac pielęgnacyjnych, dla wykonania których konieczne jest zajęcie terenu (np. wycinka drzew, cięcia pielęgnacyjne koron dużych drzew, dowóz/wywóz podłoża) Zamawiający wymaga poinformowania zamawiającego i uzyskania od niego zgody.

# 6. kontrola jakości robót

Kontrola robót w zakresie robót ziemnych polega na sprawdzeniu:

- Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie wykonania wykopu i jego głębokości.

- Sprawdzenie jakości robót polega na ocenie zasypania rabat i wykonaniu pomiaru miąższości nawiezionej ziemi urodzajnej.

## 6.1. Drzewa i krzewy

Kontrola robót w zakresie sadzenia i pielęgnacji drzew i krzewów polega na sprawdzeniu:

- wielkości dołków pod drzewa oraz  ich zgodność z dokumentacją projektową,

- zaprawienia dołków ziemią urodzajną, i jakości ziemi urodzajnej,

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową w zakresie miejsc i metody sadzenia, gatunków i odmian, odległości sadzonych roślin,

- materiału roślinnego w zakresie wymagań jakościowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku, zgodności z wymogami jakościowymi Związku Szkółkarzy Polskich, oraz wymaganiami dokumentacji projektowej i ST,

- opakowania, przechowywania i transportu materiału roślinnego,

- prawidłowości osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew,

- odpowiednich terminów sadzenia,

- wykonania prawidłowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

- prawidłowego rozłożenia ściółki ,

- prawidłowych cięć po posadzeniu

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

- zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robót przy odbiorze posadzonych drzew i krzewów dotyczy:

- zgodności realizacji obsadzenia z dokumentacją projektową,

- zgodności posadzonych gatunków i odmian oraz ilości drzew z dokumentacją projektową,

- wykonania misek przy drzewach,

- prawidłowości osadzenia palików do drzew i przywiązania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie nie naruszone),

- jakości posadzonego materiału.

Kontrola w zakresie pielęgnacji drzew, krzewów, pnączy, roślin okrywowych polega na sprawdzeniu poprawności wykonania zgodnie ze STWiOR:

- wyglądu roślin, ew. wymianie,

- prawidłowości wykonania zabiegów: nawożenie, zabiegi ochrony, podlewanie, cięcie, ściółkowanie, wygląd opalikowania, mocowania podziemnego, podwiązywanie do podpór, cięcia, ścinania, karczowania korzeni, frezowania pni, pielenie mis i rabat

- jakości sadzonego materiału roślinnego,

- braku występowania samosiewów,

## 6.2. Nasadzenia z traw ozdobnych

Kontrola robót w zakresie nasadzeń z bylin polega na sprawdzeniu:

- zgodności umiejscowienia roślin z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabat, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, odległości sadzenia,

- jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przygotowania ziemi pod rabaty bylinowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej,

- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany zniszczonych roślin).

Kontrola robót przy odbiorze wykonanych rabat polega na:

- zgodności wykonanych rabat bylinowych z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia roślin, gatunków i odmian posadzonych roślin,

- jakości posadzonych  roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju)

## 6.2. Byliny i roślin jednorocznych

Kontrola robót w zakresie nasadzeń z bylin polega na sprawdzeniu:

- zgodności umiejscowienia roślin z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabat, rozmieszczenia poszczególnych gatunków i odmian, rozstawy sadzenia,

- jakości sadzonego materiału roślinnego (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych, z zachowaniem jednolitości pokroju, zabarwienia i stopnia rozwoju),

- przygotowania ziemi pod rabaty bylinowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej,

- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, wymiany zniszczonych roślin).

Kontrola robót przy odbiorze wykonanych rabat polega na:

- zgodności wykonanych rabat bylinowych z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia roślin, gatunków i odmian posadzonych roślin,

- jakości posadzonych roślin (jednolitości barw, pokroju, stopnia rozwoju)

Kontrola w zakresie kwiatów jednorocznych, róż i bylin, traw ozdobnych polega na sprawdzeniu poprawności wykonania zgodnie ze STWiOR:

- wyglądu roślin, ew. wymianie,

- jakości sadzonych roślin,

- prawidłowości wykonania zabiegów: sadzenie, nawożenie, zbiegów ochrony, podlewanie, wygrabianie liści, przycinanie, ściółkowanie, usuwanie przekwitłych kwiatostanów, okopcowanie i rozkopcowanie róż, przycinaniu róż,

- jakości stroiszu oraz jego ułożenia i zdjęcia.

## 6.3. Rośliny cebulowe

Kontrola robót w zakresie nasadzeń polega na sprawdzeniu:

- zgodności umiejscowienia cebul z dokumentacją projektową pod względem wymiarów rabat,

- jakości sadzonego materiału (bez uszkodzeń fizjologicznych i mechanicznych),

- przygotowania ziemi pod rabaty cebulowe, tzn. grubości warstwy ziemi urodzajnej,

- prawidłowości zabiegów pielęgnacyjnych (podlewania, odchwaszczania, nawożenia, przycinania przekwitłych i uschniętych kwiatostanów, jesiennego dosadzenia ubytków.

Kontrola robót przy odbiorze wykonanych kwietników polega na:

- zgodności wykonanych kwietników z dokumentacją projektową, pod względem rozmieszczenia cebul i uformowania rabat i głębokości sadzenia,

- jakości posadzonych cebul (rodzaj, wielkość, deformacje, zdrowotność).

- Ilości zakwitniętych roślin

## 6.4. Trawniki i łąki kwietne

Kontrola w czasie wykonywania trawników polega na sprawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczeń,

- określenia ilości zanieczyszczeń (w m3),

- prawidłowego uwałowania terenu,

- zgodności składu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gęstości zasiewu nasion,

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów

- prawidłowej częstotliwości koszenia trawników i ich odchwaszczania,

- okresów podlewania, zwłaszcza podczas suszy,

- dosiewania płaszczyzn trawników o zbyt małej gęstości wykiełkowanych ździebeł trawy.

Kontrola robót przy odbiorze trawników dotyczy:

- obecności gatunków niewysiewanych oraz chwastów

- gęstości wykiełkowania nasion, (trawniki bez tzw. „łysin”),

- wysokości trawy,

- prawidłowości wykonania zabiegów: koszenie, nawożenie, aeracja, renowacja, zabiegi ochrony, podlewanie, wygrabianie trawników i liści, wysiew trawy, założenie trawnika darniowego,

- jakości wysianej trawy i trawy darniowej.

## 6.5. Materiały wykończeniowe

- kontrola zgodności z dokumentacją projektową i przedmiarem robót,

# 7. OBMIAR ROBÓT

## 7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest:

- szt. (sztuka) wykonania pielęgnowania i posadzenia drzewa, oraz posadzenia krzewów, traw ozdobnych, bylin, roślin jednorocznych, cebul, materiałów wykończeniowych, wypielęgnowanych i wyciętych drzew

- m3 – (metr sześcienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roślin, zrębków drzewnych, ziemi,

- m2 – (metr kwadratowy) wykonania ściółkowania, zakładania i regeneracji trawników, łąk kwietnych, pielęgnacji rabat z krzewami i bylinami

# 8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną  i wymaganiami Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne.

# 9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Cena wykonania pielęgnacji jednego metra kwadratowego rabat z krzewami, pnączami, bylinami, trawami ozdobnymi, cebulami i roślinami jednorocznymi obejmuje:

- podlewanie w okresie bezdeszczowym, letnim i wiosennym

- ściółkowanie rabat

- cięcia pielęgnacyjne

- pielenie i porządkowanie

- nawożenie wiosenne, letnie i jesienne

- kontrola stanu zdrowotnego i użycie środków ochrony roślin

Cena wykonania pielęgnacji jednej donicy z roślinami ozdobnymi obejmuje:

- systematyczne podlewanie w okresie bezdeszczowym, letnim i wiosennym, oraz w miarę potrzeb w okresie jesiennym

- ściółkowanie donic

- cięcia pielęgnacyjne roślin

- pielenie i porządkowanie

- nawożenie wiosenne, letnie i jesienne

- kontrola stanu zdrowotnego i użycie środków ochrony roślin

- wymianę roślin w celu uzyskania efektu wizualnego całej donicy

Cena wykonania pielęgnacji jednego drzewa obejmuje:

- podlewanie w okresie bezdeszczowym, letnim i wiosennym

- ściółkowanie mis pod drzewami

- cięcia koron pod nadzorem arborysty

- pielenie i porządkowanie mis

- nawożenie wiosenne i letnie

- kontrola stanu zdrowotnego i użycie środków ochrony roślin

Cena wykonania pielęgnacji jednego metra kwadratowego trawników i łąk, kwietnych obejmuje:

- systematyczne podlewanie w okresie bezdeszczowym, letnim, wiosennym i w miarę konieczności jesiennym

- koszenie zgodnie z wymogami STWiOR

- nawożenie wiosenne, letnie i jesienne

- grabienie trawników gazonowych

Cena wykonania jednego metra sześciennego wykopów obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robót,

- wykonanie wykopu z transportem urobku,

- wykonanie prac agrotechnicznych - spulchnienie gleby w wykopie na grubość 10-15 cm w miejscach późniejszych nasadzeń.

Cena wykonania jednego metra sześciennego rabat  obejmuje:

- oznakowanie robót,

- nabycie i dostarczenie ziemi urodzajnej,

- zasypanie wykopu pod trawnik i rabatę ziemią urodzajną.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu :

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,

- dostarczenie materiału roślinnego,

- posadzenie materiału roślinnego,

- mocowanie wiązadeł ,

- przykrycie ściółką trenu pod roślinami,

- pielęgnację posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, ściółkowanie, nawożenie.

Cena wykonania 1 m2 obsadzeń bylinami, trawami ozdobnymi, roślinami jednorocznymi i cebulami obejmuje:

- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,

- dostarczenie i zasadzenie materiału roślinnego zgodnie z dokumentacją projektową,

- zasadzenie materiału roślinnego,

- przykrycie ściółką trenu pod wskazanymi w dokumentacji projektowej roślinami,

- pielęgnację: podlewanie, odchwaszczanie, nawożenie.

- Odbiór i płatność za posadzone cebule nastąpi wiosną następnego roku, po zakwitnięciu roślin.

Cena 1 m2 założenia i regeneracja trawnika obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, prace agrotechniczne,

- zakładanie trawników

- pielęgnację trawników: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie.

Podstawą wystawienia faktury będzie miesięczny protokół odbioru prac bez usterek wraz z wyceną wykonanych prac, zatwierdzony przez uprawnionych przedstawicieli Zamawiającego na podstawie dokonanego obmiaru prac, sprawdzenia jakości i ilości wykonanych prac.

Zamawiający zobowiązany jest zatwierdzić fakturę w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia jej doręczenia wraz z protokołem odbioru prac bez usterek.

Odbiór i płatność za posadzenie jesienią cebul kwiatów wiosennych odbędzie się wiosną następnego roku po zakwitnięciu.

Odbiór i płatność za posadzenie kwiatów wiosennych i letnich odbędzie się w kolejnym miesiącu.

Cena za daną pozycję skalkulowana przez Wykonawcę, będzie uwzględniać wszystkie czynności, materiały, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w ST.

Cena za daną pozycję będzie obejmować:

- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren,

- Wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- Koszty pośrednie,

- Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# 9. MATERIAŁY:

Niniejszą Specyfikację wykonano na podstawie dostępnych informacji. Dodatkowo wykorzystano informacje z:

            - STWiOR Branża zieleń – ZZM Poznań 2018 r. Konserwacja terenów miejskich w rejonach

            - STWiOR Branża zieleń przyuliczna – ZDM Poznań 2021 r.

            - Standardy dotyczące zieleni dla Miasta Łodzi – 2019 r.

            - Materiały dostępne na stronie internetowej ZZM miasta Wrocławia