Załącznik nr 7.1 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(dla pierwszej części zamówienia)

- Nazwa zamówienia.

„Budowa i rozbudowa 4 placów zabaw w Łomży BO”

- Adres obiektu.

Planowana inwestycja Części I zamówienia zlokalizowana jest przy: przy ul. Polnej 40 w Łomży na działce  o nr ewid. 21116/4.

Inwestor: Miasto Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

- Nazwy i kody wg CPV.

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miasto Łomża,  Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Telefon (86) 215 67 00

Godziny pracy: pon. – pt. 7:30 – 15:30

Strona BIP: http://www.um.lomza.pl/bip

NIP: 718 214 49 19

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, zgłoszenie budowy (PB-2) oraz modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na działce  o nr ewid. 21116/4 przy ulicy Polnej 40 na terenie miasta Łomża wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt zagospodarowania terenu,  przedmiar i kosztorys robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Wykonanie zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę,

- Wykonanie robót budowlanych i na podstawie opracowanego projektu oraz specyfikacji technicznej.

- Dostawę i montaż urządzeń

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego, przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który w swoim założeniu ma służyć do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania przez Wykonawcę oferty w zakresie ustalenia ceny ofertowej oraz określenia terminu realizacji zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji ofertowej na kompleksową realizację zadania, obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, oraz dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych i montażowych wraz z dostawą wyposażenia.

- Stan istniejący.

Część I zamówienia - Plac zabaw zlokalizowany jest przy ul. Polnej 40 na działce miejskiej o nr ewid. 21116/4.

Obecny teren przyszłej inwestycji to część równej, wypoziomowanej działki miejskiej z nawierzchnią piaszczystą. Plac zabaw posiada metalowe ogrodzenie zewnętrzne dł. ok. 80 mb z furtką wejściową, korzysta z oświetlenia ulicznego. Miejsce montażu urządzeń zabawowych stanowi rozwinięcie istniejącego placu zabaw z zainstalowanymi i użytkowanymi urządzeniami zabawowymi i graniczy od strony płd.-zach. z miejską ulicą Polną i od str. płn.-zach. z dojazdem do Szkoły Podstawowej nr 5 w Łomży. W najbliższym sąsiedztwie placu występują drzewa i krzewy. Zamawiający nie przewiduje w celu wykonania przyszłych robót budowlano-montażowych usunięcia drzew.

Działka stanowi własność Miasta Łomży. Jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje się w obszarze chronionym ochroną konserwatorską (odnośne informacje - Miejski portal mapowy pod adresem: https://mlomza.e-mapa.net/). Istniejący plac zabaw jest ogólno-dostępny dla mieszkańców Łomży

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Część I zamówienia - Plac zabaw zlokalizowany jest przy ul. Polnej 40 na działce miejskiej o nr ewid. 21116/4.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną z piasku, jednego urządzenia zabawowego w formie „morskiego statku”, ustawienia dwóch ławek na stabilnych podstawach z oparciami w najbliższym sąsiedztwie projektowanej lokalizacji statku oraz demontażu istniejącego i budowie nowego ogrodzenia w miejscu lub pobliżu zdemontowanego oraz spełniającego wymagania zawarte w aktualnych WT. Elementy z rozbiórki stanowiące odpad wykonawca zutylizuje we własnym zakresie. Nowoprojektowane urządzenie zabawowe wymaga wykonania strefy bezpiecznego upadku z nawierzchnią piaskowo-żwirkową. Zamawiający przewiduje konieczność demontażu, przesunięcia i ponownego montażu dwóch bujaków na sprężynie, huśtawki  wahadłowej oraz ustawionej w jej bliskim sąsiedztwie ławki z oparciem. Zamawiający dopuszcza także możliwość przeprojektowania lokalizacji centralnie zamontowanego na placu zestawu zabawowego sprawnościowego w celu „zmieszczenia” projektowanego urządzenia zabawowego.

  - Szczegółowy opis rozwiązań.

    - Lokalizacja placu i urządzeń.

Budowa polegać będzie na montażu urządzenia zabawowego w formie statku morskiego na wykonanym placu z nawierzchnią bezpieczną wzdłuż lub w poprzek chodnika, dwóch ławek - w miejscu lub bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw. Należy zaprojektować i wykonać od strony placu zabaw dwie ławki z oparciem. Ponadto w ich pobliżu należy przewidzieć lokalizację i ustawienie regulaminu placu zabaw. Modernizacja placu zabaw będzie również polegać na wymianie istniejącego i zniszczonego ogrodzenia na nowe. Montaż nowego urządzenia będzie wymagało przestawienia w obrębie istniejącego placu przy spełnieniu wymogów normowych odnośnie stref bezpiecznego upadku: dwóch bujaków na sprężynie, huśtawki  wahadłowej oraz ustawionej w jej bliskim sąsiedztwie ławki z oparciem oraz głównego zestawu zabawowego sprawnościowego.

    - Urządzenie zabawowe „statek morski” oraz ławki z oparciem i trampoliny.

Elementy składowe zestawu (wymagane):

- min. trzy „maszty z żaglami”

- zjeżdżalnie: prosta oraz śrubowa rurowa

- gry: „kółko i krzyżyk” oraz panel elektryczny, tablica do malowania, sklepik

- ścianka wspinaczkowa min. 1 szt.

- pomosty rurowe w il. min. 4 szt.

- podesty bez dachu w il. min. 25 szt.

- pomost wiszący z belką min. 1 szt.

- pomost linowy min. 1 szt.

- rurki strażackie min. 1 szt.

- wejście linowe min. 3 szt.

- schody lub trap wejściowy w il. min. 1 szt.

- drabinki pionowe wieloszczebelkowe 3 szt.

- koło sterowe 1 szt.

Dane techniczne:

- minimalne wymiary urządzenia [m]: 4,5 x 6,5 x 16,0 (wys. x szer. x dł.)

- max. wymiary strefy bezpieczeństwa [m]: 11,0 x 20,0 (szer. x dł.), pow. ok. 130 m2

Materiały (wymagania):

Elementy nośne zestawu (nogi konstrukcyjne) metalowe o min. przekroju 80x80 mm, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowo. Nie dopuszcza się innego sposobu ocynkowania. Wymaga się, aby dachy, barierki ochronne i el. ozdobne wykonane były z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, o grubości min. 15 mm (nie dopuszcza się sklejki oraz innych tworzyw sztucznych na ww. elementy). Dopuszcza się aby podesty, trapy były wykonane ze sklejki drewnianej, wodoodpornej z warstwą antypoślizgową. Liny wielooplotowe polipropylenowe o gr. min. 16 mm z rdzeniem stalowym, niepalne. Wszystkie połączenia śrubowe powinny być ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego, poprawiającymi bezpieczeństwo.

Ponadto na placu zabaw należy przewidzieć zamontowanie:

- ławki o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo o min. długości siedziska 1,8 m z oparciem i na stabilnej podstawie; siedzisko i oparcie wykonane z drewna świerkowego o grubości 4 cm zaimpregnowanego impregnatem do drewna – 2 szt.

- pojedyńczej, ziemnej (do wkopania) trampoliny o minimalnych wym. 1,8x1,8 m; trampolina powinna być przeznaczone do zamontowania na plac zabaw z bezpieczną powierzchnią piaskowo-żwirkową ok. 10 m2. Mata trampoliny do skakania, wykonana z wytrzymałych lamelek z antypoślizgową nawierzchnią. Konstrukcja trampoliny wykonana z ocynkowanej stali – 1 szt.

- regulamin placu zabaw, tablica o wym. min. 0,4 x 0,6 m zamontowana na wys. 1,8 m – 1 szt.

    - Nawierzchnia bezpieczna

Plac zabaw należy wyposażyć w nawierzchnię bezpieczną piaskowo-żwirkową pod planowanymi urządzeniami wraz ze strefą bezpieczeństwa, która zabezpiecza dziecko minimalizując skutki jego niespodziewanego upadku. Pozostała powierzchnia placu winna być wykonana jako piaskowa.

System nawierzchni bezpiecznego upadku powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa wysokości upadkowej HIC dla nawierzchni placów zabaw zgodnie z normą PN-EN 1177. Zamawiający dopuszcza użycie piasku płukanego pod urządzeniami oraz w strefie bezpiecznej. Zamawiający określa grubości warstwy piasku min. 20 cm na powierzchni obiektu. Grubość warstwy nawierzchni bezpiecznej z piasku (w strefie bezpieczeństwa urządzeń) winna być zgodna z wymaganiami urządzeń tak, aby spełnione były wymagania strefy bezpiecznego upadku. Obszar nawierzchni bezpiecznej należy zabezpieczyć obrzeżem betonowym tak, aby ograniczyć wydostawanie się piasku poza strefę wyznaczoną pod plac zabaw lub dostosować to zabezpieczenie do istniejącego, jeśli będzie to wymagane – 140 m2.

    - Ogrodzenie placu panelowe

Ogrodzenie winno być wykonane z przęseł metalowych, zamontowanych na słupkach zabetonowanych na stabilnych podstawach (wszystkie profile konstrukcyjne elementów ogrodzenia powinny być zamknięte), zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych WT24 (tj.  wysokość ogrodzenia powinna być nie mniejsza niż 1,0 m oraz ogrodzenie powinno posiadać furtkę o szerokości co najmniej 1,2 m nieutrudniającą dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami, zapewniać bezpieczeństwo ludziom i zwierzętom) – 80 mb.

(przykładowe urządzenia i elementy placu zabaw na zamieszczonych grafikach na końcu opisu).

- Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca podejmujący się wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- Dokonania przed rozpoczęciem procesu projektowego wizji w terenie.

- Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym dokonania zgłoszenia budowy wraz z poniesieniem związanych z tym kosztów.

- Dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy szczegółowej koncepcji rozwiązań projektowych (za koncepcję strony uważają kompleksowe, graficzno-opisowe rozwiązania projektowe uwzględniające całość inwestycji, w tym niezbędne rysunki jak również wskazanie zastosowanych materiałów, wyposażenia, urządzeń, które jednoznacznie zobrazują inwestycję, planowane prace budowlane – w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf, pzt na aktualnej mapie do celów projektowych lub na kopii mapy zasadniczej). Koncepcja projektowa będzie podstawą opracowania projektu po uprzednim uzyskaniu jej akceptacji w ciągu maksymalnie 14 dni ze strony Zamawiającego. W przypadku milczenia, nie wniesienia uwag do koncepcji w tym terminie - koncepcję uznaje się za zaakceptowaną.

- Opracowania projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – budowalny, projekt techniczny) zgodnych z aktualnymi przepisami prawa. Projekt musi jednoznacznie określać rodzaj i zakres prac budowlanych, ich lokalizację oraz sposób ich wykonania.

Opracowany projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego.

- Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnej z zakresem wykonywanych robót, umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz ich odbiór. Specyfikacja opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 2021, poz.2454), uwzględniająca wszystkie rodzaje wykonywanych robót budowlanych wraz z podaniem nazw i kodów CPV.

- Opracowania przedmiaru i kosztorysu robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające wszystkie rodzaje robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania nakładów rzeczowych wraz z ilością jednostek przedmiarowych robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej.

- Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym dokonania zgłoszenia budowy wraz z poniesieniem związanych z tym kosztów.

- Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

Realizacja robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zm. z dn. 2023.10.16).

- Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i naniesienia zmian na mapie zasadniczej.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi właściwymi dla rodzaju prac, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wszelkie prace powinny być prowadzone i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty i atesty, wydane przez upoważnione na terenie Polski instytucje i powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza tzw. certyfikatów modułowych, wymaga się dostarczenia certyfikatów na każde urządzenie w całości, z osobna.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Wymagania dotyczące opracowania projektowego.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych wraz z opisem technicznym, zgodnie ze specyfiką projektowanych robót w stopniu gwarantującym prawidłową realizację prac oraz umożliwienie dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i osiągnięcie celu zakładanego przez Zamawiającego.

  - Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej – 2 egz. (jeden egz. dla Zamawiającego)

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – wersja papierowa 2 egz.,

  - Przedmiar i kosztorys robót – wersja papierowa 2 egz.,

  - Całość opracowania w wersji elektronicznej na dysku CD/DVD – 1 egz.

Projekt powinien być opracowany w języku polskim, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, umową.

Projekt zagospodarowania powinien zawierać dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Projekt zagospodarowania powinien zawierać niezbędne schematy, rysunki, opisy techniczne - pozwalające na prawidłowe wykonanie robót objętych zakresem zamówienia.

Wymagane jest dołączenie do dokumentacji projektowej oświadczenia, że została ona wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wartość robót budowlanych nie może przekroczyć wartości kosztorysowej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej, w tym wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu roboty podlegające zakryciu i dokonuje odbioru tych robót przez Zamawiającego (jeśli występują).

Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej,  dostarczenia atestów, certyfikatów na wszystkie zabudowane materiały i urządzenia a także uruchomienia i konfiguracji kamery monitoringu.

Teren po zakończeniu robót Wykonawca własnym kosztem i staraniem przywróci do stanu pierwotnego.

Za zakończenie zadania uważa się wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie wszystkich dokumentów odbiorowych.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Warunki wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot, ich zgodność z dokumentacją projektową i zaleceniami Zamawiającego. Opracowaniem dokumentacji projektowej powinny kierować osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, potwierdzone zdobyciem uprawnień do projektowania umożliwiających sporządzanie projektu zagospodarowania terenu.

Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie robót budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonanie robót powinno być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową i decyzjami zgłoszenia.

Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

- Warunki odbioru robót

Warunkiem odbioru robót jest dokonanie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania robót i gotowości do odbioru. Razem ze zgłoszeniem Wykonawca dostarcza dokumenty pozwalające na dokonanie oceny prawidłowości wykonania robót, w tym:

- dokumentację powykonawczą,

- protokoły uruchomienia i konfiguracji systemu monitoringu (jeśli dotyczy),

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zabudowane materiały i urządzenia,

- potwierdzone zgłoszenie złożenia inwentaryzacji geodezyjnej

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego wykonanie projektu (projektu zagospodarowania terenu), uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji, wykonanie robót budowlanych za ustaloną cenę ryczałtową.

Wynagrodzenie umowne za całość przedmiotu zamówienia powinno obejmować:

- uzyskanie podkładu geodezyjnego do celów projektowych

- opracowanie dokumentacji projektowej wykonania placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 21116/4  zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- całość prac geodezyjnych,

- uzyskanie zgód, zezwoleń, warunków technicznych, decyzji wraz z poniesieniem opłat administracyjnych i skarbowych,

- wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń,

- zagospodarowanie powstałych odpadów,

- koszty odtworzenia terenu bądź wykonaniu napraw po robotach do stanu istniejącego,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

W celu oszacowania zakresu robót, sporządzenia wyceny i przygotowania oferty należy kierować się wynikami szczegółowej wizji lokalnej w terenie a następnie danymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym.

Wykonawca powinien liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie podczas opracowywania dokumentacji projektowej.

W załączeniu rysunek z (1) lokalizacją inwestycji i przykładowe rozwiązania architektoniczne (2) do (5).

1 Lokalizacja placu zabaw

(1)

2 Zestaw zabawowy – „statek morski”

3 Trampolina ziemna

4 Ławka na stabilnej podstawie z oparciem

5 Elementy ogrodzenia placu