Załącznik nr 7.2 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(dla drugiej części zamówienia)

- Nazwa zamówienia.

„Budowa i rozbudowa 4 placów zabaw w Łomży BO”

- Adres obiektu.

Planowana inwestycja Części II zamówienia zlokalizowana jest przy ul. Kołłątaja 8 w Łomży na działce miejskiej Przedszkola Publicznego nr 14, o nr ewid. 12238 w Łomży.

Inwestor: Miasto Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

- Nazwy i kody wg CPV.

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miasto Łomża,  Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Telefon (86) 215 67 00

Godziny pracy: pon. – pt. 7:30 – 15:30

Strona BIP: http://www.um.lomza.pl/bip

NIP: 718 214 49 19

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Części II zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, zgłoszenie budowy (PB-2) oraz modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na działce miejskiej Przedszkola Publicznego nr 14 wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt zagospodarowania terenu,  przedmiar i kosztorys robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Wykonanie zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę,

- Wykonanie robót budowlanych i na podstawie opracowanego projektu oraz specyfikacji technicznej.

- Dostawę i montaż urządzeń

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego, przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który w swoim założeniu ma służyć do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania przez Wykonawcę oferty w zakresie ustalenia ceny ofertowej oraz określenia terminu realizacji zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji ofertowej na kompleksową realizację zadania, obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, oraz dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych i montażowych wraz z dostawą wyposażenia.

- Stan istniejący.

Część II zamówienia - Plac zabaw zlokalizowany jest przy ul. Kołłątaja 8 w Łomży na działce miejskiej Przedszkola Publicznego nr 14, o nr ewid. 12238 w Łomży.

Obecny teren przyszłej inwestycji to część równej, wypoziomowanej działki miejskiej z nawierzchnią piaszczystą. Ogrodzeniem placu zabaw jest metalowe ogrodzenie zewnętrzne działki, plac nie posiada oświetlenia własnego. Miejsce montażu urządzeń zabawowych stanowi rozwinięcie istniejącego placu zabaw z zainstalowanymi i użytkowanymi urządzeniami zabawowymi i graniczy od strony płd.-zach. z działką Przedszkola Publicznego nr 15 i od str. płn.-zach. i płd.-wsch. z zabudową mieszkalną wielorodzinną. Częściowo wzdłuż granicy płd.-zach i w kier. wewnątrz działki przebiega nitka przyłącza c.o. do miejskiej sieci ciepłowniczej. W najbliższym sąsiedztwie placu występują drzewa i krzewy. Zamawiający nie przewiduje w celu wykonania przyszłych robót budowlano-montażowych usunięcia drzew.

Działka stanowi własność Miasta Łomży, a plac zabaw nie jest ogólno-dostępny dla mieszkańców Łomży. Działka nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje się w obszarze chronionym ochroną konserwatorską (odnośne informacje - Miejski portal mapowy pod adresem: https://mlomza.e-mapa.net/).

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Część II zamówienia - Plac zabaw zlokalizowany jest przy ul. Kołłątaja 8 na działce miejskiej o nr ewid. 12238.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną z piasku o: jedną huśtawkę bocianie gniazdo; karuzelę; jedną ziemną trampolinę kwadratową 1,8 (dopuszczalna różnica wymiaru +/- 10%) oraz jeden zestaw sprawnościowy dla starszych i jeden zestaw sprawnościowy dla młodszych. Część druga projektowanej rozbudowy placu powinna zawierać urządzenia naukowo-muzyczne jak: bębny - 2 szt.; ksylofon – 1 szt.; bliźniacze lustra – 1 zestaw; dzwony rurowe – 1 zestaw oraz głuchy telefon – 1 zestaw, oraz regulamin placu zabaw i dwie ławki.

  - Szczegółowy opis rozwiązań.

    - Lokalizacja placu i urządzeń.

Budowa polegać będzie na montażu urządzeń sprawnościowych  wkomponowanych w  wolne miejsca pomiędzy istniejącymi urządzeniami zabawowymi. Urządzenia naukowo-muzyczne należy zlokalizować, montując je na wolnym miejscu, wzdłuż ogrodzenia zewnętrznego działki przedszkola od strony płd.-zach. I w bezpośrednim sąsiedztwie istniejącego placu zabaw. Dopuszcza się demontaż, przestawienie i ponowny montaż maksymalnie czterech istniejących urządzeń zabawowych w celu ułatwienia rozmieszczenia projektowanych urządzeń zabawowych na modernizowanym placu zabaw.

Ponadto w ich pobliżu należy zaprojektować i przewidzieć ustawienie regulaminu placu zabaw i dwie ławki.

Urządzenia sprawnościowe:

- huśtawka pojedyńcza typu „bocianie gniazdo” – wymiary urządzenia min. 1.80 x 2,9 x 2,3 (m) (szer. x dł. x wys.), konstrukcja wykonana ze słupów ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo, siedzisko typu bocianie gniazdo zawieszone na linach i łańcuchu ze stali nierdzewnej - 1 szt.,

- karuzela platformowa o wym. średnicy min. 150 (cm) i wys. min. 80 (cm), - konstrukcja stal ocynkowana malowana proszkowo, podest: blacha ryflowana aluminiowa gr. min. 3 mm, siedziska: sklejka wodoodporna lub płyta antypoślizgowa gr. min. 16mm z HDPE lub HPL, śruby: łby zabezpieczone w plastikowych osłonach, montaż: w gruncie za pomocą zabetonowania kotwy w stopie fundamentowej lub podobnie – 1 szt.

- trampolina ziemna o minimalnych wym. 1,8x1,8 m, trampolina powinna być przeznaczona do zamontowania na placu zabaw z bezpieczną powierzchnią piaskowo-żwirową. Mata trampoliny do skakania, wykonana jest z wytrzymałych lamelek z antypoślizgową nawierzchnią. Konstrukcja trampoliny wykonana z ocynkowanej stali – 1 szt.

- ławki o konstrukcji stalowej, ocynkowanej i malowanej proszkowo o min. długości siedziska 1,8 m z oparciem i na stabilnej podstawie; siedzisko i oparcie wykonane z drewna świerkowego o grubości 4 cm zaimpregnowanego impregnatem do drewna – 2 szt.

- regulamin placu zabaw, tablica o wym. min. 0,4 x 0,6 m zamontowana na wys. 1,8 m – 1 szt.

- zestaw sprawnościowy dla dzieci starszych (elementy składowe wymagane):

- zjeżdżalnie proste  2 szt.

- gry: „kółko i krzyżyk” oraz panel elektryczny, tablica do malowania, sklepik

- ścianka wspinaczkowa min. 1 szt.

- pomost rurowy w il. min. 1 szt.

- podesty bez dachu w il. min. 10 szt.

- zadaszone pomosty - 3 szt.

- pomost wiszący linowy min. 1 szt.

- rurki strażackie min. 1 szt.

- wejście linowe min. 1 szt.

- schody lub trap wejściowy w il. min. 1 szt.

- drabinka pionowa 2 szt.

Dane techniczne zestawu:

- minimalne wymiary urządzenia [m]: 4,4 x 5,6 x 2,7 (wys. x szer. x dł.)

- max. wymiary strefy bezpieczeństwa [m]: 7,5 x 9,0 (szer. x dł.)

- zestaw sprawnościowy dla dzieci młodszych (elementy składowe wymagane):

- zjeżdżalnie proste 2 szt.

- gry: panel elektryczny, tablica do malowania, sklepik

- pomost rurowy w il. min. 1 szt.

- podesty bez dachu w il. min. 1 szt.

- podesty zadaszone min. 2 szt.

- pomost wiszący linowy min. 1 szt.

- wejście szczebelkowe skręcone po rurze 1 szt.

- schody lub trap wejściowy 1 szt.

Dane techniczne zestawu:

- minimalne wymiary urządzenia [m]: 4,7 x 5,15 x 2,7 (wys. x szer. x dł.)

- max. wymiary strefy bezpieczeństwa [m]: 8,0 x 8,0 (szer. x dł.)

Urządzenia naukowo-muzyczne:

- bębny o min. wymiarach : zewnętrzna średnica 60 cm, wysokość 80 cm (tolerancja ±5%); konstrukcja stalowa ocynkowana, zabezpieczona poprzez malowana proszkowo, membrana wykonana z tworzywa sztucznego HDPE; całość konstrukcji urządzenia zamontowana do stopy fundamentowej - 2 szt.

- ksylofon o wymiarach min. 190 x 180 cm (szer. x wys.), materiał: konstrukcja stalowa, 8 klawiszy z impregnowanego drewna egzotycznego; główny profil konstrukcyjny: stal czarna zabezpieczona poprzez ocynk i malowana proszkowo, profil zamknięty o min. wym. 80 × 80 mm, całość konstrukcji zamontowana do stopy fundamentowej – 1 szt.

- bliźniacze lustra, dwie tafle luster o wymiarach min. 95 x 195 cm (szer. x wys.), konstrukcja stalowa, lustro szklane ze szkła hartowanego, główny profil konstrukcyjny: stal czarna zabezpieczona poprzez ocynk i malowana proszkowo, profil zamknięty 60 × 60 mm, całość konstrukcji zamontowana do stopy fundamentowej – 1 kpl.

- krzywe zwierciadła – opis j.w. – 1 kpl.

- dzwony rurowe o wymiarach min. 190 x 180 cm (szer. x wys.), materiał: konstrukcja stalowa, rury mosiężne, mocowania wykonane z linki stalowej; główny profil konstrukcyjny: stal czarna zabezpieczona poprzez ocynk i malowana proszkowo, profil zamknięty o min. wym. 80 × 80 mm, całość konstrukcji zamontowana do stopy fundamentowej – 1 szt.

- głuchy telefon (zestaw złożony z dwóch połączonych ze sobą urządzeń tubowych za pomocą rury PE), minimalne wymiary: 35 x 175 cm (szer. x wys.), konstrukcja stalowa. Główny profil konstrukcyjny: stal czarna zabezpieczona poprzez ocynk i malowana proszkowo, rura o średnicy min. 100 mm, każda z tub poprzez przyspawaną, ocynkowaną kotwę zamontowana do własnej stopy fundamentowej – 1 kpl.

Materiały (wymagania dla zestawów sprawnościowych):

Elementy nośne zestawów sprawnościowych (nogi konstrukcyjne) metalowe o min. przekroju 80x80 mm, zabezpieczone antykorozyjnie poprzez ocynkowanie galwaniczne i malowanie proszkowo. Nie dopuszcza się innego sposobu ocynkowania. Wymaga się, aby dachy, barierki ochronne i el. ozdobne wykonane były z płyty HDPE odpornej na warunki atmosferyczne, o grubości min. 15 mm (nie dopuszcza się sklejki oraz innych tworzyw sztucznych na ww. elementy). Dopuszcza się aby podesty, trapy były wykonane ze sklejki drewnianej, wodoodpornej z warstwą antypoślizgową. Liny wielooplotowe polipropylenowe o gr. min. 16 mm z rdzeniem stalowym, niepalne. Wszystkie połączenia śrubowe powinny być ocynkowane, zabezpieczone zaślepkami z tworzywa sztucznego, poprawiającymi bezpieczeństwo.

(przykładowe urządzenia na zamieszczonych grafikach na końcu opisu).

    - Nawierzchnia bezpieczna

Plac zabaw należy wyposażyć w nawierzchnię bezpieczną EPDM pod planowanymi urządzeniami sprawnościowymi wraz ze strefą bezpieczeństwa, która zabezpiecza dziecko minimalizując skutki jego niespodziewanego upadku. Wymagana powierzchnia bezpieczna pod innymi urządzeniami zabawowymi w rodzaju piaskowo-żwirkowa, uziarnienie 2-8 mm.

Nawierzchnię bezpieczną typu EPDM należy zaprojektować z uwzględnieniem nast. warstw:

-	górna warstwa: EPDM (granulat EPDM barwiony w masie, kolor w odcieniu zieleni, zbliżony do kolorystyki istniejącego, użytkowanego placu zabaw) z klejem poliuretanowym,

-	podkład elastyczny SBR z granulatu kauczukowego, grubość w zależności od HIC,

-	podbudowa - warstwy: klińca (4-31.5 mm) i tłucznia (31,5-63 mm),

-	podsypka piaskowo-żwirowa gr min. 10 cm,

-	grunt rodzimy, zagęszczony.

System powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa wysokości upadkowej HIC dla nawierzchni placów zabaw zgodnie z normą PN-EN 1177. System powinien być przepuszczalny dla wody  i słabo rozprzestrzeniający ogień, o antypoślizgowej nawierzchni, zapewnić dzieciom bezpieczeństwo zabawy.

Granice nawierzchni bezpiecznej powinny być wyznaczone przez obrzeża o wymiarach np. 6 x 20 x 100 cm, ustawione na podsypce cementowo piaskowej.  Dostawca powinien dostarczyć następujące dokumenty potwierdzające jakość nawierzchni bezpiecznej:

•		atest higieniczny PZH,

•		certyfikat HIC zgodności z normą PN-EN 1177

•		dokument wykonawcy nawierzchni z potwierdzeniem udzielonej gwarancji jakości na tę nawierzchnię.

- Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca podejmujący się wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- Dokonania przed rozpoczęciem procesu projektowego wizji w terenie.

- Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym dokonania zgłoszenia budowy wraz z poniesieniem związanych z tym kosztów.

- Dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy szczegółowej koncepcji rozwiązań projektowych (za koncepcję strony uważają kompleksowe, graficzno-opisowe rozwiązania projektowe uwzględniające całość inwestycji, w tym niezbędne rysunki jak również wskazanie zastosowanych materiałów, wyposażenia, urządzeń, które jednoznacznie zobrazują inwestycję, planowane prace budowlane – w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf, pzt na aktualnej mapie do celów projektowych lub na kopii mapy zasadniczej). Koncepcja projektowa będzie podstawą opracowania projektu po uprzednim uzyskaniu jej akceptacji w ciągu maksymalnie 14 dni ze strony Zamawiającego. W przypadku milczenia, nie wniesienia uwag do koncepcji w tym terminie - koncepcję uznaje się za zaakceptowaną.

- Opracowania projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – budowalny, projekt techniczny) zgodnych z aktualnymi przepisami prawa. Projekt musi jednoznacznie określać rodzaj i zakres prac budowlanych, ich lokalizację oraz sposób ich wykonania.

Opracowany projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego.

- Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnej z zakresem wykonywanych robót, umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz ich odbiór. Specyfikacja opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 2021, poz.2454), uwzględniająca wszystkie rodzaje wykonywanych robót budowlanych wraz z podaniem nazw i kodów CPV.

- Opracowania przedmiaru i kosztorysu robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające wszystkie rodzaje robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania nakładów rzeczowych wraz z ilością jednostek przedmiarowych robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej.

- Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym dokonania zgłoszenia budowy wraz z poniesieniem związanych z tym kosztów.

- Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

Realizacja robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zm. z dn. 2023.10.16).

- Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i naniesienia zmian na mapie zasadniczej.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi właściwymi dla rodzaju prac, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wszelkie prace powinny być prowadzone i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty i atesty, wydane przez upoważnione na terenie Polski instytucje i powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza tzw. certyfikatów modułowych, wymaga się dostarczenia certyfikatów na każde urządzenie w całości, z osobna.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Wymagania dotyczące opracowania projektowego.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych wraz z opisem technicznym, zgodnie ze specyfiką projektowanych robót w stopniu gwarantującym prawidłową realizację prac oraz umożliwienie dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i osiągnięcie celu zakładanego przez Zamawiającego.

  - Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej – 2 egz. (jeden egz. dla Zamawiającego)

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – wersja papierowa 2 egz.,

  - Przedmiar i kosztorys robót – wersja papierowa 2 egz.,

  - Całość opracowania w wersji elektronicznej na dysku CD/DVD – 1 egz.

Projekt powinien być opracowany w języku polskim, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, umową.

Projekt zagospodarowania powinien zawierać dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Projekt zagospodarowania powinien zawierać niezbędne schematy, rysunki, opisy techniczne - pozwalające na prawidłowe wykonanie robót objętych zakresem zamówienia.

Wymagane jest dołączenie do dokumentacji projektowej oświadczenia, że została ona wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wartość robót budowlanych nie może przekroczyć wartości kosztorysowej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej, w tym wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu roboty podlegające zakryciu i dokonuje odbioru tych robót przez Zamawiającego (jeśli występują).

Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej,  dostarczenia atestów, certyfikatów na wszystkie zabudowane materiały i urządzenia a także uruchomienia i konfiguracji kamery monitoringu.

Teren po zakończeniu robót Wykonawca własnym kosztem i staraniem przywróci do stanu pierwotnego.

Za zakończenie zadania uważa się wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie wszystkich dokumentów odbiorowych.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Warunki wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot, ich zgodność z dokumentacją projektową i zaleceniami Zamawiającego. Opracowaniem dokumentacji projektowej powinny kierować osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, potwierdzone zdobyciem uprawnień do projektowania umożliwiających sporządzanie projektu zagospodarowania terenu.

Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie robót budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonanie robót powinno być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową i decyzjami zgłoszenia.

Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

- Warunki odbioru robót

Warunkiem odbioru robót jest dokonanie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania robót i gotowości do odbioru. Razem ze zgłoszeniem Wykonawca dostarcza dokumenty pozwalające na dokonanie oceny prawidłowości wykonania robót, w tym:

- dokumentację powykonawczą,

- protokoły uruchomienia i konfiguracji systemu monitoringu (jeśli występuje w zakresie zamówienia),

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zabudowane materiały i urządzenia,

- potwierdzone zgłoszenie złożenia inwentaryzacji geodezyjnej

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego wykonanie projektu (projektu zagospodarowania terenu), uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji, wykonanie robót budowlanych za ustaloną cenę ryczałtową.

Wynagrodzenie umowne za całość przedmiotu zamówienia powinno obejmować:

- uzyskanie podkładu geodezyjnego do celów projektowych

- opracowanie dokumentacji projektowej wykonania placu zabaw na terenie Przedszkola Publicznego nr 14 zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- całość prac geodezyjnych,

- uzyskanie zgód, zezwoleń, warunków technicznych, decyzji wraz z poniesieniem opłat administracyjnych i skarbowych,

- wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń,

- zagospodarowanie powstałych odpadów,

- koszty odtworzenia  lub napraw terenu po robotach do stanu istniejącego,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

W celu oszacowania zakresu robót, sporządzenia wyceny i przygotowania oferty należy kierować się wynikami szczegółowej wizji lokalnej w terenie a następnie danymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym.

Wykonawca powinien liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie podczas opracowywania dokumentacji projektowej.

W załączeniu rysunek z (1) lokalizacją inwestycji i przykładowe rozwiązania architektoniczne rysunki (2), (3) …. (13).

1 Lokalizacja inwestycji

(1)

2 Ławka na stabilnej podstawie z oparciem

3 Trampolina ziemna

4 Bębny

5 Ksylofon

6 Głuchy telefon

7 Dzwony rurowe

8 Krzywe zwierciadła

9 Bliźniacze lustra

10 Karuzela platformowa

11 Huśtawka „Bocianie gniazdo”

12 Zestaw sprawnościowy dla dzieci starszych

13 Zestaw sprawnościowy dla dzieci młodszych