Załącznik nr 7.3 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(dla trzeciej części zamówienia)

- Nazwa zamówienia.

„Budowa i rozbudowa 4 placów zabaw w Łomży BO”

- Adres obiektu.

Planowana inwestycja Części III zamówienia zlokalizowana jest przy ul. Mała Kraska w Łomży na działce o nr ewid. 40026/2.

Inwestor: Miasto Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

- Nazwy i kody wg CPV.

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miasto Łomża,  Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Telefon (86) 215 67 00

Godziny pracy: pon. – pt. 7:30 – 15:30

Strona BIP: http://www.um.lomza.pl/bip

NIP: 718 214 49 19

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, zgłoszenie budowy (PB-2) oraz modernizacja placu zabaw zlokalizowanego na działce miejskiej o nr ewid. 40026/2 na terenie miasta Łomża wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych.

Zakres zamówienia obejmuje:

- Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt zagospodarowania terenu,  przedmiar i kosztorys robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Wykonanie zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę,

- Wykonanie robót budowlanych i na podstawie opracowanego projektu oraz specyfikacji technicznej.

- Dostawę i montaż urządzeń

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego, przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który w swoim założeniu ma służyć do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania przez Wykonawcę oferty w zakresie ustalenia ceny ofertowej oraz określenia terminu realizacji zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji ofertowej na kompleksową realizację zadania, obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, oraz dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych i montażowych wraz z dostawą wyposażenia.

- Stan istniejący.

Część III zamówienia - Plac zabaw zlokalizowany jest przy ul. Mała Kraska na działce miejskiej o nr ewid. 40026/2.

Obecny teren przyszłej inwestycji to część równej, wypoziomowanej działki miejskiej z nawierzchnią piaszczystą obecnego placu zabaw. Plac zabaw nie posiada ogrodzenia zewnętrznego, korzysta z oświetlenia ulicznego. Miejsce montażu urządzeń zabawowych stanowi rozwinięcie istniejącego placu zabaw z zainstalowanymi i użytkowanymi urządzeniami zabawowymi i graniczy od strony płd.-wsch. z miejską ulicą Mała Kraska i od str. płn.-zach. z dojazdem indywidualnym do pobliskich posesji, od strony płd.-zach. z działką nr ewid. 40025, na terenie której znajduje się rów odwadniający. Plac przecina poprzecznie linia napowietrzna energetyczna NN. Na placu rośnie kilka młodych drzew, które zostały tam posadzone w obowiązku wykonania nasadzeń zastępczych. Zamawiający nie przewiduje usuwania drzew w ramach niniejszej inwestycji.

Działka stanowi własność Miasta Łomży, a plac zabaw jest ogólno dostępny dla mieszkańców Łomży. Nie jest objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje się w obszarze chronionym ochroną konserwatorską (odnośne informacje - Miejski portal mapowy pod adresem: https://mlomza.e-mapa.net/).

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Część III zamówienia - Plac zabaw zlokalizowany jest przy ul. Mała Kraska na działce miejskiej o nr ewid. 40026/2.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną z piasku o jedną trampolinę ziemną kwadratową 1,8 (dopuszczalna różnica wymiaru +/- 10%), jedną karuzelę tarczową średnicy min. 150 cm, o karuzelę krzyżową o wymiarze średnicy min. 180 cm oraz jednego urządzenia zabawowego w formie piramidy linowej do wspinaczki w kształcie stożka o min. średnicy1,8 m i wys. 2,7 m minimum i budowie nowego ogrodzenia o dł. ok. 170 m - zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych WT.

  - Szczegółowy opis rozwiązań.

    - Lokalizacja placu i urządzeń.

Budowa polegać będzie na montażu urządzeń zabawowych na terenie istniejącego placu zabaw. Należy zaprojektować lokalizacje i wykonać montaż powyżej wskazanych czterech urządzeń zabawowych. Projektowane urządzenia zabawowe należy wkomponować pomiędzy zamontowane i użytkowane obecnie na czynnym placu zabaw. Plac należy ogrodzić.

    - Urządzenia zabawowe.

- jedna pojedyńcza, ziemna (do wkopania) trampolina o minimalnych wym. 1,8 x 1,8 m, trampolina powinna być przeznaczona do zamontowania na placu zabaw z bezpieczną powierzchnią piaskowo-żwirową. Mata trampoliny do skakania, wykonana jest z wytrzymałych lamelek z antypoślizgową nawierzchnią. Konstrukcja trampoliny wykonana z ocynkowanej stali.

- jedna karuzela tarczowa o wym. średnicy min. 150 (cm) i wys. min. 80 (cm), - konstrukcja stal ocynkowana malowana proszkowo, podest: blacha ryflowana aluminiowa gr. min. 3 mm zapewniająca dobre zabezpieczenie antyoślizgowe, karuzela powinna posiadać obrotowy układ łożyskowy nie wymagający konserwacji; śruby: łby zabezpieczone w plastikowych osłonach, montaż: w gruncie za pomocą zabetonowania kotwy w stopie fundamentowej lub w prefabrykacie.

- jedna karuzela krzyżowa o wym. średnicy min. 180 (cm) i wys. 80-90 (cm), - konstrukcja stal ocynkowana malowana proszkowo, bezpieczne siedziska atestowane np. ze sprężystej gumy lub inne podobne, płaskie z oparciem wykonanym z rury fi min. 27 mm zabezpieczone łańcuszkami umieszczone na czteroramiennej konstrukcji trwale zabetonowanej w podłożu w stopie fundamentowej lub w prefabrykacie, śruby: łby zabezpieczone w plastikowych osłonach.

- jedna piramida linowa do wspinaczki, w kształcie stożka; wymiary minimalne: średn. 1,8 m wys. 2,7 m; lina polipropylenowa min. 16mm z rdzeniem stalowym; łączniki lin wykonane z aluminium lub tworzywa sztucznego; konstrukcja: maszt  element stalowy zabezpieczony podkładem cynkowym, pomalowanie farbą proszkową; Montaż do gruntu poprzez zabetonowanie bezpośrednie słupa nośnego  i minimum czterech elementów odciągów linowych.

(przykładowe urządzenia na zamieszczonych grafikach na końcu opisu).

    - Ogrodzenie.

Ogrodzenie metalowe wys. min. 1,0 m posiadające furtkę o szer. co najmniej 1,2 m nieutrudniającą dostępu osobom ze szczególnymi potrzebami; całkowita długość ogrodzenia ok. 170 mb; ogrodzenie panelowe 3D bez podmurówki o przykładowych wymiarach pojedynczego panelu 103x250cm (lub krótszego), drut fi4, oczko 50x200mm. Ogrodzenie powinno zapewniać bezpieczeństwo ludziom i zwierzętom oraz być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych WT24.

    - Nawierzchnia bezpieczna

Plac zabaw należy wyposażyć w nawierzchnię bezpieczną piaskowo-żwirkową  pod planowanymi urządzeniami wraz ze strefą bezpieczeństwa, która zabezpiecza dziecko minimalizując skutki jego niespodziewanego upadku. Pozostałą powierzchnię placu należy traktować jako uprzednio wykonaną wraz z zamontowaniem pierwszego zestawu urządzeń zabawowych.

System nawierzchni bezpiecznego upadku powinien spełniać wymagania bezpieczeństwa wysokości upadkowej HIC dla nawierzchni placów zabaw zgodnie z normą PN-EN 1177. Zamawiający dopuszcza użycie piasku płukanego pod urządzeniami oraz w strefie bezpiecznej. Zamawiający określa grubości warstwy piasku min. 20 cm na powierzchni obiektu. Grubość warstwy nawierzchni bezpiecznej z piasku (w strefie bezpieczeństwa urządzeń) winna być zgodna z wymaganiami urządzeń tak, aby spełnione były wymagania strefy bezpiecznego upadku. Obszar nawierzchni bezpiecznej należy zabezpieczyć przed wydostawaniem się piasku poza strefę wyznaczoną pod plac zabaw; powierzchnia stref bezpieczeństwa – ok. 88 m2.

- Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca podejmujący się wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- Dokonania przed rozpoczęciem procesu projektowego wizji w terenie.

- Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym dokonania zgłoszenia budowy wraz z poniesieniem związanych z tym kosztów.

- Dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy szczegółowej koncepcji rozwiązań projektowych (za koncepcję strony uważają kompleksowe, graficzno-opisowe rozwiązania projektowe uwzględniające całość inwestycji, w tym niezbędne rysunki jak również wskazanie zastosowanych materiałów, wyposażenia, urządzeń, które jednoznacznie zobrazują inwestycję, planowane prace budowlane – w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf, pzt na aktualnej mapie do celów projektowych lub na kopii mapy zasadniczej). Koncepcja projektowa będzie podstawą opracowania projektu po uprzednim uzyskaniu jej akceptacji w ciągu maksymalnie 14 dni ze strony Zamawiającego. W przypadku milczenia, nie wniesienia uwag do koncepcji w tym terminie - koncepcję uznaje się za zaakceptowaną.

- Opracowania projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – budowalny, projekt techniczny) zgodnych z aktualnymi przepisami prawa. Projekt musi jednoznacznie określać rodzaj i zakres prac budowlanych, ich lokalizację oraz sposób ich wykonania.

Opracowany projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego.

- Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnej z zakresem wykonywanych robót, umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz ich odbiór. Specyfikacja opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 2021, poz.2454), uwzględniająca wszystkie rodzaje wykonywanych robót budowlanych wraz z podaniem nazw i kodów CPV.

- Opracowania przedmiaru i kosztorysu robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające wszystkie rodzaje robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania nakładów rzeczowych wraz z ilością jednostek przedmiarowych robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej.

- Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym dokonania zgłoszenia budowy wraz z poniesieniem związanych z tym kosztów.

- Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

Realizacja robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zm. z dn. 2023.10.16).

- Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i naniesienia zmian na mapie zasadniczej.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi właściwymi dla rodzaju prac, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wszelkie prace powinny być prowadzone i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty i atesty, wydane przez upoważnione na terenie Polski instytucje i powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza tzw. certyfikatów modułowych, wymaga się dostarczenia certyfikatów na każde urządzenie w całości, z osobna.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Wymagania dotyczące opracowania projektowego.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych wraz z opisem technicznym, zgodnie ze specyfiką projektowanych robót w stopniu gwarantującym prawidłową realizację prac oraz umożliwienie dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i osiągnięcie celu zakładanego przez Zamawiającego.

  - Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej – 2 egz. (jeden egz. dla Zamawiającego)

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – wersja papierowa 2 egz.,

  - Przedmiar i kosztorys robót – wersja papierowa 2 egz.,

  - Całość opracowania w wersji elektronicznej na dysku CD/DVD – 1 egz.

Projekt powinien być opracowany w języku polskim, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, umową.

Projekt zagospodarowania powinien zawierać dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Projekt zagospodarowania powinien zawierać niezbędne schematy, rysunki, opisy techniczne - pozwalające na prawidłowe wykonanie robót objętych zakresem zamówienia.

Wymagane jest dołączenie do dokumentacji projektowej oświadczenia, że została ona wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wartość robót budowlanych nie może przekroczyć wartości kosztorysowej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej, w tym wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu roboty podlegające zakryciu i dokonuje odbioru tych robót przez Zamawiającego (jeśli występują).

Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej,  dostarczenia atestów, certyfikatów na wszystkie zabudowane materiały i urządzenia a także uruchomienia i konfiguracji kamery monitoringu.

Teren po zakończeniu robót Wykonawca własnym kosztem i staraniem przywróci do stanu pierwotnego.

Za zakończenie zadania uważa się wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie wszystkich dokumentów odbiorowych.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Warunki wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot, ich zgodność z dokumentacją projektową i zaleceniami Zamawiającego. Opracowaniem dokumentacji projektowej powinny kierować osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, potwierdzone zdobyciem uprawnień do projektowania umożliwiających sporządzanie projektu zagospodarowania terenu.

Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie robót budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonanie robót powinno być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową i decyzjami zgłoszenia.

Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

- Warunki odbioru robót

Warunkiem odbioru robót jest dokonanie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania robót i gotowości do odbioru. Razem ze zgłoszeniem Wykonawca dostarcza dokumenty pozwalające na dokonanie oceny prawidłowości wykonania robót, w tym:

- dokumentację powykonawczą,

- protokoły uruchomienia i konfiguracji systemu monitoringu (jeśli dotyczy),

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zabudowane materiały i urządzenia,

- potwierdzone zgłoszenie złożenia inwentaryzacji geodezyjnej

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego wykonanie projektu (projektu zagospodarowania terenu), uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji, wykonanie robót budowlanych za ustaloną cenę ryczałtową.

Wynagrodzenie umowne za całość przedmiotu zamówienia powinno obejmować:

- uzyskanie podkładu geodezyjnego do celów projektowych

- opracowanie dokumentacji projektowej wykonania placu zabaw na terenie działki o nr ewid. 40026/2 zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- całość prac geodezyjnych,

- uzyskanie zgód, zezwoleń, warunków technicznych, decyzji wraz z poniesieniem opłat administracyjnych i skarbowych,

- wykonanie robót budowlanych wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń,

- zagospodarowanie powstałych odpadów,

- koszty odtworzenia terenu bądź wykonaniu napraw po robotach do stanu istniejącego,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

W celu oszacowania zakresu robót, sporządzenia wyceny i przygotowania oferty należy kierować się wynikami szczegółowej wizji lokalnej w terenie a następnie danymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym.

Wykonawca powinien liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie podczas opracowywania dokumentacji projektowej.

W załączeniu rysunek z (1) lokalizacją inwestycji i przykładowe rozwiązania architektoniczne (2) …(6).

1 Lokalizacja placu zabaw przy ul. Mała Kraska

(1)

2 Trampolina ziemna 1,8 x 1,8

3 Karuzela tarczowa 3-osobowa fi min. 150 cm strefa średnica fi 5,5 m

4 Karuzela krzyżowa śr. min. 180

5 Piramida linowa stożek

6 Ogrodzenie panelowe bez podmurówki 103x250cm 3D drut fi4 oczko 50x200mm