Załącznik nr 7.4 do SWZ

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

(dla czwartej części zamówienia)

- Nazwa zamówienia.

„Budowa i rozbudowa 4 placów zabaw w Łomży BO”

- Adres obiektu.

Planowana inwestycja Części IV zamówienia zlokalizowana jest przy zbiegu ul. Winiarskiego na działkach nr ewid. 20749 i 21266/13 i Wroniej na działce 20543/6 w Łomży.

Inwestor: Miasto Łomża, Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża.

- Nazwy i kody wg CPV.

71000000-8 Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne

45112723-9 Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw

37535200-9 Wyposażenie placów zabaw

- Nazwa i adres Zamawiającego.

Miasto Łomża,  Pl. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża

Telefon (86) 215 67 00

Godziny pracy: pon. – pt. 7:30 – 15:30

Strona BIP: http://www.um.lomza.pl/bip

NIP: 718 214 49 19

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem Części IV zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowej, zgłoszenie budowy (PB-2) oraz rozbudowa dwóch oddzielnych placów zabaw: A) przy ul. Wroniej na działce o nr ewid. 20543/6 oraz B) na działkach o nr ewid. 20749 i 21266/13 położonych przy ul. Winiarskiego w  Łomży wraz z dostawą i montażem urządzeń zabawowych.

Zakres zamówienia obejmuje zatem:

- Opracowanie dokumentacji projektowej zawierającej projekt zagospodarowania terenu,  przedmiar i kosztorys robót oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych,

- Wykonanie zgłoszenia wykonania robót niewymagających pozwolenia na budowę,

- Wykonanie robót budowlanych i na podstawie opracowanego projektu oraz specyfikacji technicznej.

- Dostawę i montaż urządzeń

Zakres prac należy dostosować do wymagań Zamawiającego, przedstawionych w niniejszym Programie Funkcjonalno-Użytkowym, który w swoim założeniu ma służyć do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania przez Wykonawcę oferty w zakresie ustalenia ceny ofertowej oraz określenia terminu realizacji zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy stanowi podstawę do sporządzenia kalkulacji ofertowej na kompleksową realizację zadania, obejmującego opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszystkich wymaganych prawem uzgodnień i decyzji, oraz dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę i wykonania robót budowlanych i montażowych wraz z dostawą wyposażenia.

- Stan istniejący.

Część IV zamówienia - Place zabaw zlokalizowany jest zbiegu ul. Wroniej i Winiarskiego w Łomży na działkach miejskich o nr ewid. 20543/6 oraz 20749 i 21266/13.

Obecny teren przyszłej inwestycji przy ulicy Wroniej stanowi istniejący plac zabaw, na działce miejskiej z nawierzchnią piaszczystą. Plac zabaw nie posiada ogrodzenia zewnętrznego, korzysta z oświetlenia ulicznego. Miejsce montażu urządzeń zabawowych stanowi rozwinięcie istniejącego placu zabaw z zainstalowanymi i użytkowanymi urządzeniami zabawowymi. W najbliższym sąsiedztwie placu występują drzewa i krzewy. Zamawiający nie przewiduje w celu wykonania przyszłych robót budowlano-montażowych usunięcia drzew.

Obecny teren przyszłej inwestycji przy ulicy Winiarskiego to część wyrównanej działki miejskiej z nieurządzoną nawierzchnią piaskowo – trawiastą oraz istniejący plac zabaw, na działce miejskiej nr ewid. 20749 z nawierzchnią piaszczystą. Plac zabaw posiada metalowe ogrodzenie zewnętrzne, korzysta z oświetlenia ulicznego.

Działki stanowią własność Miasta Łomży, a place zabaw są lub będą ogólno-dostępne dla mieszkańców Łomży. Działki 20749 i 21266/13 znajdują się na terenie, który jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, nie znajduje się w obszarze chronionym ochroną konserwatorską (odnośne informacje - Miejski portal mapowy pod adresem: https://mlomza.e-mapa.net/). Teren działki 20543/6 nie obejmuje MPZP.

- Projektowane zagospodarowanie terenu.

Część IV zamówienia – Jeden plac zabaw zlokalizowany jest przy ul. Wroniej na działce o nr ewid. 20543/6 oraz drugi plac na działkach o nr ewid. 20749 i 21266/13 położonych przy ul. Winiarskiego w  Łomży.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego placu zabaw przy Wroniej z nawierzchnią bezpieczną z piasku o jedną karuzelę platformową i stół pingpongowy betonowy do tenisa stołowego oraz wykonanie ogrodzenia długości ok. 65 mb zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych WT24. Zamawiający przewiduje konieczność demontażu, przesunięcia i ponownego montażu dwóch bujaków na sprężynie zamontowanych na placu zabaw.

Przy ul. Winiarskiego inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego placu zabaw o dostawę i montaż jednej karuzeli platformowej, huśtawki „mama-dziecko” i stołu pingpongowego betonowego do tenisa stołowego. Ponadto na działce o nr ewid. 21266/13 i 20749 należy wykonać plac do gry w piłkę nożną, którego jeden narożnik należy wyposażyć w piłkochwyt o wys. 4 m i długości ok. 20 mb. Istniejący teren przeznaczony pod projektowany plac do gry w piłkę o wym. ok. 30 x 30 m należy splantować i wyrównać. Na przeciwległych bokach placu należy zamontować bramki. Lokalizując plac do gry w piłkę należy uwzględnić istniejącą linię energetyczną NN.

  - Szczegółowy opis rozwiązań.

    - Lokalizacja placu i urządzeń.

Inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego placu zabaw przy ul. Wroniej z nawierzchnią bezpieczną z piasku o jedną karuzelę platformową i stół pingpongowy betonowy do tenisa stołowego oraz zaprojektowaniu i wykonaniu metalowego ogrodzenia długości ok. 65 mb zgodnie z wymaganiami zawartymi w aktualnych WT24. W celu zlokalizowania miejsca montażu karuzeli Zamawiający przewiduje konieczność demontażu, przesunięcia i ponownego montażu dwóch bujaków na sprężynach zamontowanych na placu zabaw. W bezpośrednim sąsiedztwie od strony płn. istniejącego placu zabaw należy zaprojektować i zamontować w sposób zapewniający pełną stabilizację stół betonowy do pingponga, regulamin placu zabaw.

Przy ul. Winiarskiego inwestycja polegać będzie na rozbudowie istniejącego placu zabaw o dostawę i montaż jednej karuzeli platformowej, huśtawki „mama-dziecko” i stołu pingpongowego betonowego do tenisa stołowego. Ponadto na działce o nr ewid. 21266/13 i 20749 należy wykonać plac do gry w piłkę nożną, którego jeden narożnik należy wyposażyć w piłkochwyt o wys. 4 m i długości ok. 20 mb. Istniejący teren przeznaczony pod projektowany plac do gry w piłkę o wym. ok. 30 x 25 m (dł. x szer.) należy splantować i wyrównać. Na przeciwległych bokach (krótszych) placu należy zamontować bramki. Lokalizując plac do gry w piłkę należy uwzględnić istniejącą linię energetyczną NN.

    - Urządzenie zabawowe.

- karuzela platformowa o wym. średnicy min. 150 (cm) i wys. min. 80 (cm), - konstrukcja stal ocynkowana malowana proszkowo, podest: blacha ryflowana aluminiowa gr. min. 3 mm, siedziska: sklejka wodoodporna lub płyta antypoślizgowa gr. min. 16mm z HDPE lub HPL, śruby: łby zabezpieczone w plastikowych osłonach, montaż: w gruncie za pomocą zabetonowania kotwy w stopie fundamentowej lub podobnie – 2 szt.

- huśtawka mama-dziecko (składająca się z huśtawek dla: małego dziecka i opiekuna) o min. wymiarach 180 x 230 x 240 (cm) (szer. x dł. x wys.), - konstrukcja stal ocynkowana, malowana proszkowo ze słupkami zakończonymi nakładkami/zaślepkami z miękkiego tworzywa np. EPDM, - siedziska o konstrukcji metalowej (aluminium, stalnierdzewna), pokryte miękką gumą EPDM lub podobną miekką nawierzchnią; bezpieczne siedzisko dla maluszka z zabezpieczeniem przed wypadnięciem dziecka i pozwalające utrzymać prawidłową pozycję ciała, pokryte miękkim poliuretanem lub podobną miękką nawierzchnią, zawiesia wykonane z łańcucha ze stali nierdzewnej, zaczepione pod ułożyskowane zamocowania gwarantujące cichą pracę oraz umożliwiające ruch obrotowy (co powinno zapobiegać skręcaniu się zawiesia) – 1 szt.

- stół pingpongowy stały z „siatką” - do trwałego zamocowania w gruncie, wykonany z wysokogatunkowego betonu z kruszywem ozdobnym, szlifowany i lakierowany; krawędzie blatu zabezpieczone listwą aluminiową, zapobiegającą obiciom; siatka (w komplecie) do gry w tenisa stołowego wykonana z blachy stalowej o min. gr. 5 mm – 2 szt.

- bramka piłkarska o  wym. 300x200 cm z siatką – malowanie biało-czerwona lub w innym kolorze – konstrukcja: stal, profil o przekroju owalnym; zabezpieczenie przed korozją: ocynkowana malowana proszkowo; siatka do bramek piłkarskich winna być wykonana z poliestru, polipropylenu lub polietylenu (do zastosowania zewnętrznego, odporne na działanie war. atmosferycznych) – 2 kpl.

- piłkochwyty wys. 4 m; słupy: stalowe 80x80x2 ocynkowane i malowane proszkowo; odkos słupa skrajnego ocynkowany, lakierowanie proszkowe; siatka: wielkość oczka: 8 x 8 cm kwadratowe, grubość siatki: min. 4,5 mm, typ: sznurkowa, bezwęzłowa z polipropylenu, oczko 8 x 8 cm; linka stalowa – dłukość piłkochwytu min. 20 mb

(przykładowe urządzenia na zamieszczonych grafikach na końcu opisu).

    - Nawierzchnia bezpieczna

Plac zabaw należy wyposażyć w nawierzchnię bezpieczną piaskowo-żwirkową o uziarnieniu 2-8 mm pod planowanymi urządzeniami wraz ze strefą bezpieczeństwa, która zabezpiecza dziecko minimalizując skutki jego niespodziewanego upadku.

- Uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.

Wykonawca podejmujący się wykonania przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do:

- Dokonania przed rozpoczęciem procesu projektowego wizji w terenie.

- Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym dokonania zgłoszenia budowy wraz z poniesieniem związanych z tym kosztów.

- Dostarczenia Zamawiającemu w terminie do 3 tygodni od dnia zawarcia umowy szczegółowej koncepcji rozwiązań projektowych (za koncepcję strony uważają kompleksowe, graficzno-opisowe rozwiązania projektowe uwzględniające całość inwestycji, w tym niezbędne rysunki jak również wskazanie zastosowanych materiałów, wyposażenia, urządzeń, które jednoznacznie zobrazują inwestycję, planowane prace budowlane – w formie papierowej oraz elektronicznej w formacie pdf, pzt na aktualnej mapie do celów projektowych lub na kopii mapy zasadniczej). Koncepcja projektowa będzie podstawą opracowania projektu po uprzednim uzyskaniu jej akceptacji w ciągu maksymalnie 14 dni ze strony Zamawiającego. W przypadku milczenia, nie wniesienia uwag do koncepcji w tym terminie - koncepcję uznaje się za zaakceptowaną.

- Opracowania projektu budowlanego (projekt zagospodarowania działki, projekt architektoniczno – budowalny, projekt techniczny) zgodnych z aktualnymi przepisami prawa. Projekt musi jednoznacznie określać rodzaj i zakres prac budowlanych, ich lokalizację oraz sposób ich wykonania.

Opracowany projekt podlega akceptacji przez Zamawiającego.

- Opracowania specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnej z zakresem wykonywanych robót, umożliwiającej prawidłowe wykonanie robót budowlanych oraz ich odbiór. Specyfikacja opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20.12.2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. nr 2021, poz.2454), uwzględniająca wszystkie rodzaje wykonywanych robót budowlanych wraz z podaniem nazw i kodów CPV.

- Opracowania przedmiaru i kosztorysu robót, przez który należy rozumieć opracowanie zawierające wszystkie rodzaje robót w kolejności technologicznej ich wykonania, z podaniem podstaw do ustalania nakładów rzeczowych wraz z ilością jednostek przedmiarowych robót wynikających z opracowanej dokumentacji projektowej.

- Przygotowania odpowiednich dokumentów formalno-prawnych, w tym dokonania zgłoszenia budowy wraz z poniesieniem związanych z tym kosztów.

- Wykonania robót budowlano-montażowych zgodnie z opracowaną przez siebie i zatwierdzoną przez Zamawiającego dokumentacją projektową.

Realizacja robót powinna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z wymaganiami Ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (Dz.U.2024.725 ze zm. z dn. 2023.10.16).

- Wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i naniesienia zmian na mapie zasadniczej.

- Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.

Wykonanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami i aktami prawnymi właściwymi dla rodzaju prac, obowiązującymi polskimi i europejskimi normami oraz przepisami techniczno-budowlanymi. Wszelkie prace powinny być prowadzone i wykonane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

Zastosowane materiały i urządzenia powinny posiadać certyfikaty i atesty, wydane przez upoważnione na terenie Polski instytucje i powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z odpowiednimi przepisami. Zamawiający nie dopuszcza tzw. certyfikatów modułowych, wymaga się dostarczenia certyfikatów na każde urządzenie w całości, z osobna.

- Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia.

- Wymagania dotyczące opracowania projektowego.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania terenu na mapie do celów projektowych wraz z opisem technicznym, zgodnie ze specyfiką projektowanych robót w stopniu gwarantującym prawidłową realizację prac oraz umożliwienie dokonania zgłoszenia robót nie wymagających pozwolenia na budowę i osiągnięcie celu zakładanego przez Zamawiającego.

  - Dokumentację projektową należy wykonać w wersji papierowej – 2 egz. (jeden egz. dla Zamawiającego)

  - Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych – wersja papierowa 2 egz.,

  - Przedmiar i kosztorys robót – wersja papierowa 2 egz.,

  - Całość opracowania w wersji elektronicznej na dysku CD/DVD – 1 egz.

Projekt powinien być opracowany w języku polskim, zgodnie z wymaganiami zawartymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, umową.

Projekt zagospodarowania powinien zawierać dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Projekt zagospodarowania powinien zawierać niezbędne schematy, rysunki, opisy techniczne - pozwalające na prawidłowe wykonanie robót objętych zakresem zamówienia.

Wymagane jest dołączenie do dokumentacji projektowej oświadczenia, że została ona wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz, że została wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania akceptacji dokumentacji projektowej, kosztorysów inwestorskich oraz przedmiarów robót przez Zamawiającego.

- Wymagania dotyczące robót budowlanych

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową. Wartość robót budowlanych nie może przekroczyć wartości kosztorysowej.

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia na własny koszt obsługi geodezyjnej, w tym wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu roboty podlegające zakryciu i dokonuje odbioru tych robót przez Zamawiającego (jeśli występują).

Po wykonaniu robót Wykonawca jest zobowiązany do opracowania dokumentacji powykonawczej,  dostarczenia atestów, certyfikatów na wszystkie zabudowane materiały i urządzenia a także uruchomienia i konfiguracji kamery monitoringu.

Teren po zakończeniu robót Wykonawca własnym kosztem i staraniem przywróci do stanu pierwotnego.

Za zakończenie zadania uważa się wykonanie robót budowlanych oraz dostarczenie wszystkich dokumentów odbiorowych.

- Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych odpowiadających zawartości specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

- Warunki wykonania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robot, ich zgodność z dokumentacją projektową i zaleceniami Zamawiającego. Opracowaniem dokumentacji projektowej powinny kierować osoby posiadające odpowiednią wiedzę i doświadczenie, potwierdzone zdobyciem uprawnień do projektowania umożliwiających sporządzanie projektu zagospodarowania terenu.

Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki działalności w zakresie robót budowlanych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zabezpieczenie interesów osób trzecich.

Wykonanie robót powinno być zgodne z opracowaną dokumentacją projektową i decyzjami zgłoszenia.

Wszystkie użyte materiały i urządzenia powinny być fabrycznie nowe i posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne.

- Warunki odbioru robót

Warunkiem odbioru robót jest dokonanie pisemnego zgłoszenia przez Wykonawcę wykonania robót i gotowości do odbioru. Razem ze zgłoszeniem Wykonawca dostarcza dokumenty pozwalające na dokonanie oceny prawidłowości wykonania robót, w tym:

- dokumentację powykonawczą,

- protokoły uruchomienia i konfiguracji systemu monitoringu (jeśli dotyczy),

- atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne na zabudowane materiały i urządzenia,

- potwierdzone zgłoszenie złożenia inwentaryzacji geodezyjnej

- Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej prowadzeniem.

Wykonawca jest zobowiązany do kompleksowego wykonania przedmiotu zamówienia w trybie „zaprojektuj i wybuduj”, obejmującego wykonanie projektu (projektu zagospodarowania terenu), uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich zgód, pozwoleń i decyzji, wykonanie robót budowlanych za ustaloną cenę ryczałtową.

Wynagrodzenie umowne za całość przedmiotu zamówienia powinno obejmować:

- uzyskanie podkładu geodezyjnego do celów projektowych

- opracowanie dokumentacji projektowej wykonania placu zabaw i placu do gry na terenie działek: nr 20543/6 przy ul. Wroniej oraz nr 20749 i 21266/13 przy ul. Winiarskiego w  Łomży zgodnie z wytycznymi Zamawiającego,

- sprawowanie nadzoru autorskiego,

- całość prac geodezyjnych,

- uzyskanie zgód, zezwoleń, warunków technicznych, decyzji wraz z poniesieniem opłat administracyjnych i skarbowych,

- wykonanie robót budowlanych, ziemnych wraz z dostawą niezbędnych materiałów i urządzeń,

- zagospodarowanie powstałych odpadów,

- koszty odtworzenia lub napraw terenu po robotach do stanu istniejącego,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej.

W celu oszacowania zakresu robót, sporządzenia wyceny i przygotowania oferty należy kierować się wynikami szczegółowej wizji lokalnej w terenie a następnie danymi zawartymi w programie funkcjonalno-użytkowym.

Wykonawca powinien liczyć się z sytuacją, że rodzaje i ilości robót są ilościami szacunkowymi, które mogą ulec zmianie podczas opracowywania dokumentacji projektowej.

W załączeniu rysunek z (1 i 2) lokalizacją inwestycji i przykładowe rozwiązania architektoniczne (3), (4), (5) i (6).

(1)

1 Lokalizacja placu zabaw (A) przy ul. Wroniej

Plac zabaw (A)

Plac zabaw (B)

Plac do gry (C)

2 Lokalizacja placu zabaw (B)  i placu do gry (C) przy ul. Winiarskiego

3 Stół betonowy do tenisa stołowego

4 Bramka piłkarska z siatką 300 x 200 cm

5 Karuzela platformowa

6 Huśtawka mama dziecko