PAKIET     2

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW  I WARUNKÓW TECHNICZNYCH

| Przedmiot: | SYSTEM DO WIELOSTANOWISKOWEJ REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ - 1 zestaw |
| --- | --- |
| Nazwa i typ: |  |
| Producent: |  |
| Rok produkcji: | 2020 |

| LP. | PARAMETRY I WARUNKI TECHNICZNE | WYMAGANIA TAK/ NIE | PARAMETRY OFEROWANE |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - CYKLOERGOMETR 3 sztuki | TAK |  |
|  | Współpraca z system do badań wysiłkowych oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej | TAK |  |
|  | Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232 | TAK |  |
|  | Hamowanie: sterowany procesorem hamulec | TAK |  |
|  | Zakres obciążenia: 25 – 1000 W | TAK |  |
|  | Zakres obrotów: 20 – 150 obr./min | TAK |  |
|  | Obciążenie niezależne od liczby obrotów | TAK |  |
|  | Wbudowany moduł EKG 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym 2 odprowadzenia w trybie treningowym Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV Przesuw 25/50/100 mm/s Cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz, filtr antydryftowy Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej Zakres pomiaru HR 15-240 bpm | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta 200 kg | TAK |  |
| 17. | Zasilanie: 230 V, 50 Hz, 60VA | TAK |  |
| 18. | Wymiary: (DxSxW) 1190x600x1370 mm ( +/- 5%) | TAK |  |
| 19. | Standardowe wyposażenie : |  |  |
| 20. | Kabel pacjenta do systemu wysiłkowego KEKG-51 | TAK |  |
| 21. | Kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej KEKG-52 | TAK |  |
| 22. | Elektrody jednorazowe – 50 szt. | TAK |  |
| 23. | Pasta abrazyjna EVERY | TAK |  |
| 24. | Zasilacz sieciowy | TAK |  |
| 25. | Kabel sieciowy | TAK |  |
| 26. | Kabel do transmisji danych | TAK |  |
| 27. | II. REHABILITACYJNA BIEŻNIA 1 sztuka | TAK |  |
| 28. | Współpraca z system do badań wysiłkowych oraz z systemem do rehabilitacji kardiologicznej | TAK |  |
| 29. | Prędkość taśmy regulowana od 0 do 20 km/h | TAK |  |
| 30. | Kąt pochylenia regulowany od 0% do 25% | TAK |  |
| 31. | Długość użytkowa taśmy: 1300 mm, szerokość 500 mm (+/- 5%) | TAK |  |
| 32. | Wyłącznik bezpieczeństwa ryglowany, zatrzymuje bieg taśmy | TAK |  |
| 33. | Funkcja ZERO START | TAK |  |
| 34. | Wbudowany moduł EKG o następujących parametrach: - 12 standardowych odprowadzeń w trybie diagnostycznym - 2 odprowadzenia w trybie treningowym - Czułość 2,5/5/10/20 mm/mV - Przesuw 25/50/100 mm/s - Cyfrowe filtry 25 Hz, 35Hz, 50Hz - Cyfrowy filtr linii izoelektrycznej | TAK |  |
| 35. | Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-232 | TAK |  |
| 36. | Maksymalna waga pacjenta 180 kg | TAK |  |
| 37. | Zasilanie: 230 V/50 Hz | TAK |  |
| 38. | Wymiary: 2000x830x1250mm (DxSxW) (+/- 5%) | TAK |  |
| 39. | Standardowe wyposażenie : |  |  |
| 40. | Kabel pacjenta do systemu wysiłkowego KEKG-51 | TAK |  |
| 41. | Kabel pacjenta do systemu rehabilitacji kardiologicznej KEKG-52 | TAK |  |
| 42. | Elektrody jednorazowe Kendall - 50 szt. | TAK |  |
| 43. | Pasta abrazyjna EVERY | TAK |  |
| 44. | Kabel transmisji danych KRSB-09 | TAK |  |
|  | Warunki |  |  |
| 45. | Wymagania w/w dotyczące kompatybilności urządzeń wymienionych w specyfikacji wynikają z posiadanego w oddziale stanowiska diagnostycznego CardioTEST Beta System XL v.140 | TAK |  |

| POZOSTAŁE WYMOGI ; |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia – podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h ( dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 5 lat | TAK |  |
|  | Wliczone w cenę przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) w okresie gwarancji łącznie z wliczoną w cenę wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymaganiami producenta) na koszt dostawcy; dotyczy również akumulatorów | TAK |  |
|  | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego (wliczone w cenę w ramach umowy), ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
|  | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego | TAK |  |
|  | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |

|  | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK |  |
| 9. | Do oferty należy dołączyć katalogi i / lub ulotki informacyjne producenta lub dystrybutora – w języku polskim , potwierdzające parametry techniczne oferowanego wyrobu. Potwierdzenia w ten sposób wymagają również wszystkie wymagane opcje oraz możliwości rozbudowy sprzętu. | TAK |  |
| 10. | Na żądanie Zamawiającego ( wezwanie ) na każdym etapie postępowania Oferent wyraża zgodę na dostarczenie próbek i ich prezentację w szpitalu w zakresie wszystkich oferowanych wyrobów. ( każdej pozycji z powyższego zestawienia) | TAK |  |

| 11. | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty pochodzą od jednego producenta tworząc w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12. | Okres gwarancji min.36 m-cy ; obejmuje wszystkie elementy wielorazowego użytku wchodzące w skład zestawu. | TAK |  |

Parametry wymagane stanowią parametry graniczne / odcinające – nie spełnienie w/w parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

…………………………..	............................................

podpis		                                          podpis