SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Dostawa samochodów ciężarowych w podziale na zadania:

Zadanie nr 1.  Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z windą.

Zadanie nr 2.  Dostawa samochodu samowyładowczego (wywrotka) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg.

Opis przedmiotu zamówienia według klasyfikacji CPV:

34142300-7 - Pojazdy samowyładowcze, 34144510-6 Pojazdy do transportu odpadów.

Zadanie nr 1.

- Przedmiot zamówienia – dostawy:

- „Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z windą.”

  - Rok produkcji kompletnego pojazdu: nie starszy niż z 2022 roku.

  - Przebieg: maksymalnie do 1000 km.

  - DMC pojazdu: do 3,5 Mg,

  - Ładowność pojazdu po skompletowaniu minimum 0,8 maksymalnie 1,2 Mg (tony).

  - Kabina:  trzyosobowa.

- Cena musi być wyrażona w zł.( PLN ).

- Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. (ubezpieczenie akcyza, cło, podatki) itp.

- Pojazd musi być zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub ma posiadać komplet niezbędnych dokumentów do rejestracji pojazdu na terenie Polski.

- Miejscem przekazania przedmiotu zamówienia jest siedziba Wykonawcy.

- Pojazd kompletny, sprawny technicznie – gotowy do pracy.

- Charakterystyka techniczna pojazdu.

  - Parametry techniczne podwozia.

  - Podwozie:

    - Wykonane: dla ruchu prawostronnego,

    - Podwozie dwuosiowe spełniające wymogi maksymalnego nacisku na jedną oś określone w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz.U. 2016 poz. 2022).

  - Silnik wysokoprężny:

    - Spełniający normy emisji spalin minimum EURO 6,

    - Moc silnika: minimum 130 KM.

  - Kabina:

    - Dzienna w wersji krótkiej,

    - Trzy osobowa.

  - Wspomaganie kierownicy.

  - Światła do jazdy dziennej.

  - Wyposażenie:

- ABS.

- ASR (kontrola trakcji).

- Komputer pokładowy.

- Klimatyzacja.

- Zestaw głośnomówiący.

- Centralny zamek.

- Kierownica wielofunkcyjna

- Radio.

- Tempomat.

  - Parametry techniczne skrzyni ładunkowej.

  - Zabudowa typu „plandeka”

  - Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej z plandeką:

    - Długość: minimum 400 cm – maksimum 450 cm.

    - Szerokość: minimum 210 cm – maksimum 250 cm.

    - Wysokość ze stelażem: minimum 210 cm – maksimum 240 cm.

  - Burty skrzyni ładunkowej: aluminiowe.

  - Wysokość burty: minimum 40 cm – maksimum 45 cm.

  - Parametry techniczne windy.

  - Ładowność: minimum 550 kg - maksimum 1 000 kg.

  - Długość platformy: minimum 1 450 cm -  maksimum 1 650 cm.

- Termin realizacji.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania przedmiotu umowy: w terminie nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Gwarancja i rękojmia za wady.

  - Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady * na skompletowany pojazd wynosi: co najmniej 24 miesiące** bez limitu kilometrów.

  - Okres gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Uwaga!

* Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na okres, co najmniej 24 miesięcy ale nie więcej 
niż 36 miesięcy.

**  Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady stanowi kryterium oceny oferty.

- Wymagania dotyczące dokumentacji:

- Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu umowy przedłoży następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

  - Deklaracja zgodności WE.

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (załącznik IIA) / badanie typu WE: zgodnie 
z 2006/42/WE artykuł 12 ustęp 3a.

  - Świadectwo zgodności WE na pojazd niekompletny (podwozie) oraz świadectwo zgodności 
WE na pojazd skompletowany (komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu).

- Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu umowy zobowiązany jest dostarczyć w języku polskim dokumentację obejmującą:

  - Instrukcje użytkowania obsługi:

- Pojazdu – jednostki transportowej.

- Zabudowy (nadwozia) i dodatkowego wyposażenia.

- Windy.

- Obsługi urządzeń dodatkowo zamontowanych w pojeździe.

  - Karty gwarancyjne.

  - Książkę przeglądów serwisowych (OWGiSP).

Zamawiający  dopuszcza   brak książki serwisowej podwozia, w przypadku gdy  przeglądy 
będą  zapisywane w centralnym systemie serwisowym.

  - Wykaz czynności obsługowych: w ramach planowanych przeglądów technicznych 
oraz potrzebnych materiałów technicznych i części zamiennych.

  - Katalog części: w formie papierowej albo elektronicznej.

- Potwierdzenie o zarejestrowaniu windy w UDT, dopuszczenie do użytku na terenie RP.

- Wymagania dotyczące wadium:

  - Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł (dwa tysiące 00/100).

  - Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek:

PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726.

Z dopiskiem:

„Dostawa samochodu dostawczego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg z windą.”

  - Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik składany razem z ofertą.

- Warunki płatności .

Wynagrodzenie zostanie zapłacone na rachunek bankowy Wykonawcy jako płatność jednorazowa – płatna w terminie do 7 dni od doręczenia prawidłowo wystawione faktury.

- Opis kryteriów oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów:

| Lp. | Kryterium: | Waga [punkty] |
| --- | --- | --- |
|  | Cena „C”. | 80 |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu „G”. | 20 |
| Razem liczba punktów: |  | 100 |

- Kryterium „Cena” „C” – waga 80 punktów.

  - Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium „Cena”, wynosi 80 punktów.

  - Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

  - Kryterium „Cena” obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

-------------------------------------------------------- x 80 = liczba uzyskanych punktów.

Cena brutto badanej oferty

- Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu „G” – waga 20 punktów.

  - Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium "Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu wynosi 
20 punktów.

  - Maksymalna liczba miesięcy, o którą Wykonawca może przedłużyć wymagany okres gwarancji 
i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu wynosi 12 miesięcy.

  - Kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie)" zostanie obliczone poprzez zastosowanie następującej punktacji:

    - Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu tj. okres 24 miesięcy - 0 punktów.

    - Przedłużenie  okresu gwarancji i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu o 3 miesiące, czyli gwarancja i rękojmia za wady skompletowanego pojazdu na okres 27 miesięcy
– 5 punktów.

    - Przedłużenie  okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie) o 6 miesięcy, czyli gwarancja i rękojmia za wady skompletowanego pojazdu na okres 30 miesięcy 
- 10 punktów.

    - przedłużenie  okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie) o 9 miesięcy, czyli gwarancja i rękojmia za wady skompletowanego pojazdu na okres 33 miesięcy – 15 punktów.

    - przedłużenie  okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie) o 12 miesięcy, czyli gwarancja  i rękojmia za wady skompletowanego pojazdu na okres 36 miesięcy 
– 20 punktów.

- Podsumowanie kryteriów.

  - Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.

  - Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która w sumie uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

LP = C + G

Gdzie:

LP 	– liczba punktów łącznie,

C	– liczba punktów w kryterium „Cena”,

G	– liczba punktów w kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu

  - Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością 
dwóch miejsc po przecinku.

  - Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania określone 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla Zadania nr 1 oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert na realizację przedmiotu zamówienia.

- Sposób obliczenia ceny

      - Wykonawca poda w „Formularzu ofertowym” cenę w złotych. W cenie należy uwzględnić należne podatki, w tym podatek od towarów i usług – VAT. Cenę należy podać cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

      - Cena musi obejmować wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

      - Cena powinna zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę.

      - W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem całego przedmiotu zamówienia.

      - Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych walutach niż złoty.

      - Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
(Dz. U. z 2021r., poz. 685, z późniejszymi zmianami) dla celów zastosowania kryterium ceny  zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
którą miałby obowiązek rozliczyć.

      - Wykonawca ma obowiązek w ofercie, o której mowa w ppkt 6:

  - poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

  - wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

  - wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, 
bez kwoty podatku,

  - wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie całości lub części zamówienia  nie zostaną mu przyznane” (art. 257 ustawy PZP).

Zadanie nr 2.

- Przedmiot zamówienia – dostawy:

- „Dostawa samochodu samowyładowczego (wywrotka) o dopuszczalnej masie całkowitej 
do 3,5 Mg.

  - Rok produkcji kompletnego pojazdu: nie starszy niż z 2022 roku.

  - Przebieg: maksymalnie do 1000 km.

  - DMC pojazdu: do 3,5 Mg,

  - Ładowność pojazdu po skompletowaniu minimum 0,8 maksymalnie 1,2 Mg (tony).

  - Kabina:  trzyosobowa.

  - Podwozie dwuosiowe spełniające wymogi maksymalnego nacisku na jedną oś określone w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz.U. 2016 poz. 2022).

- Cena musi być wyrażona w zł.( PLN ).

- Cena musi obejmować wszystkie koszty dostawy np. (ubezpieczenie akcyza, cło, podatki) itp.

- Pojazd musi być zarejestrowany na terenie Rzeczpospolitej Polskiej lub ma posiadać komplet niezbędnych dokumentów do rejestracji pojazdu na terenie Polski.

- Miejscem przekazania przedmiotu zamówienia jest siedziba Wykonawcy.

- Pojazd kompletny, sprawny technicznie – gotowy do pracy.

- Charakterystyka techniczna pojazdu.

            - Parametry techniczne podwozia.

  - Podwozie:

    - Wykonane: dla ruchu prawostronnego,

    - Podwozie dwuosiowe spełniające wymogi maksymalnego nacisku na jedną oś określone w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. (Dz.U. 2016 poz. 2022).

  - Silnik wysokoprężny:

    - Spełniający normy emisji spalin minimum EURO 6,

    - Moc silnika: minimum 130 KM.

  - Kabina:

    - Dzienna w wersji krótkiej,

    - Trzy osobowa.

  - Wymiary skompletowanego pojazdu:

- Długość pojazdu wraz z zabudową: maksymalnie do 6,30 m,

- Szerokość pojazdu wraz z zabudową oraz lusterkami: maksymalnie do 2,50 m,

- Wysokość pojazdu wraz z zabudową: maksymalnie do 2,50 m.

  - Wspomaganie kierownicy.

  - Światła do jazdy dziennej LED.

  - Wyposażenie:

- ABS.

- ASR (kontrola trakcji).

- ESP (stabilizacja toru jazdy).

- Immobilizer.

- Komputer pokładowy.

- Klimatyzacja.

- Zestaw głośnomówiący.

- Centralny zamek.

- Elektryczne i podgrzewane lusterka

- Elektrycznie podnoszone szyby

- Kierownica wielofunkcyjna

- Poduszka powietrzna kierowcy

- Radio.

- Tempomat.

- Hak kulowy wraz z gniazdem elektrycznym.

            - Parametry techniczne skrzyni ładunkowej.

  - Skrzynia ładunkowa - zabudowa typu „wywrotka”

- Z wywrotem na boki,

- Z wywrotem do tyłu.

  - Ładowność skrzyni ładunkowej po skompletowaniu: minimum 1,2 Mg.

  - Wymiary wewnętrzne skrzyni ładunkowej:

- Długość: minimalna 3,30 m,

- Szerokość: minimalna 2,15 m,

- Wysokość burt skrzyni załadunkowej: w przedziale 0,40 – 0,45 m.

  - Burty skrzyni ładunkowej: aluminiowe.

  - Wysokość burty: minimum 40 cm – maksimum 45 cm.

  - Ogranicznik kąta wywrotu.

  - Osłona lamp zabezpieczenie przed uszkodzeniami mechanicznymi.

  - Sterowanie urządzeniami: wywrotu z kabiny.

  - Układ hydrauliczny:

      - Rozdzielacz hydrauliczny,

      - Zbiornik oleju:

- Z zaworem spustowym,

- Osłonięty i zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi,

- Pojemność zbiornika: minimum 12 litrów.

- Termin realizacji.

Wykonawca zobowiązany jest do przekazania przedmiotu umowy: w terminie nie później niż 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Gwarancja i rękojmia za wady.

      - Wymagany minimalny okres gwarancji i rękojmi za wady * na skompletowany pojazd wynosi: 
co najmniej 24 miesiące** bez limitu kilometrów.

      - Okres gwarancji i rękojmi za wady rozpoczyna bieg od dnia następnego po dniu podpisania przez Zamawiającego protokołu zdawczo-odbiorczego.

Uwaga!

* Wykonawca udzieli gwarancji i rękojmi za wady na okres, co najmniej 24 miesięcy ale nie więcej 
niż 36 miesięcy.

**  Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady stanowi kryterium oceny oferty.

- Wymagania dotyczące dokumentacji:

- Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu umowy przedłoży następujące dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy:

  - Deklaracja zgodności WE.

Zgodnie z dyrektywą maszynową 2006/42/WE (załącznik IIA) / badanie typu WE: zgodnie 
z 2006/42/WE artykuł 12 ustęp 3a.

  - Świadectwo zgodności WE na pojazd niekompletny (podwozie) oraz świadectwo zgodności 
WE na pojazd skompletowany (komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji pojazdu).

- Wykonawca w trakcie odbioru przedmiotu umowy zobowiązany jest dostarczyć w języku polskim dokumentację obejmującą:

  - Instrukcje użytkowania obsługi:

      - Pojazdu – jednostki transportowej.

      - Zabudowy – skrzyni ładunkowej (nadwozia) i dodatkowego wyposażenia.

      - Obsługi urządzeń dodatkowo zamontowanych w pojeździe.

  - Karty gwarancyjne.

  - Książkę przeglądów serwisowych (OWGiSP). Zamawiający  dopuszcza   brak książki serwisowej podwozia, w przypadku gdy  przeglądy 
będą  zapisywane w centralnym systemie serwisowym.

  - Wykaz czynności obsługowych: w ramach planowanych przeglądów technicznych 
oraz potrzebnych materiałów technicznych i części zamiennych.

  - Katalog części: w formie papierowej albo elektronicznej.

- Wymagania dotyczące wadium:

- Wykonawca przystępujący do przetargu jest obowiązany wnieść wadium w wysokości: 2 000,00 zł (dwa tysiące 00/100).

- Wadium wniesione w pieniądzu winno być przekazane na rachunek:

PKO BP S.A. nr 79 1020 2791 0000 7402 0289 7726.

Z dopiskiem:

„Dostawa samochodu samowyładowczego (wywrotka) o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg.”

- Potwierdzenie wpłaty wadium stanowi załącznik składany razem z ofertą.

- Warunki płatności .

Wynagrodzenie zostanie zapłacone na rachunek bankowy Wykonawcy jako płatność jednorazowa – płatna w terminie do 7 dni od doręczenia prawidłowo wystawione faktury.

- Opis kryteriów oceny ofert.

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów:

| Lp. | Kryterium: | Waga [punkty] |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena „C”. | 80 |  |  |
|  | Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu „G”. | 20 |  |  |
| Razem liczba punktów: |  |  | 100 |  |

- Kryterium „Cena” „C” – waga 80 punktów.

  - Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta 
za kryterium „Cena”, wynosi 80 punktów.

  - Kryterium „Cena” będzie rozpatrywane na podstawie ceny brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia, podanej przez Wykonawcę w „Formularzu ofertowym”.

  - Kryterium „Cena” obliczone zostanie zgodnie ze wzorem:

Najniższa cena brutto z ocenianych ofert

------------------------------------------------------------ x 80 = liczba uzyskanych punktów.

Cena brutto badanej oferty

- Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu „G” – waga 20 punktów.

  - Maksymalna liczba punktów, jaką po uwzględnieniu wagi może osiągnąć oferta za kryterium "Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu wynosi 
20 punktów.

  - Maksymalna liczba miesięcy, o którą Wykonawca może przedłużyć wymagany okres gwarancji 
i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu wynosi 12 miesięcy.

  - Kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie)" zostanie obliczone poprzez zastosowanie następującej punktacji:

- Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu tj. okres 24 miesięcy - 0 punktów.

- Przedłużenie  okresu gwarancji i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu o 3 miesiące, czyli gwarancja i rękojmia za wady skompletowanego pojazdu na okres 27 miesięcy– 5 punktów.

- Przedłużenie  okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie) o 6 miesięcy, czyli gwarancja i rękojmia za wady skompletowanego pojazdu na okres 30 miesięcy - 10 punktów.

- przedłużenie  okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie) o 9 miesięcy, czyli gwarancja i rękojmia za wady skompletowanego pojazdu na okres 33 miesięcy – 15 punktów.

- przedłużenie  okresu gwarancji i rękojmi za wady na zabudowę (nadwozie) o 12 miesięcy, czyli gwarancja  i rękojmia za wady skompletowanego pojazdu na okres 36 miesięcy – 20 punktów.

- Podsumowanie kryteriów.

  - Punkty liczone wg powyższych kryteriów zostaną zsumowane.

  - Za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie Oferta Wykonawcy, która w sumie uzyska największą liczbę punktów obliczoną wg poniższego wzoru:

LP = C + G

Gdzie:

LP 	– liczba punktów łącznie,

C	– liczba punktów w kryterium „Cena”,

G	– liczba punktów w kryterium „Przedłużenie okresu gwarancji i rękojmi za wady skompletowanego pojazdu

  - Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

  - Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który spełni wszystkie wymagania określone 
w Specyfikacji Warunków Zamówienia dla Zadania nr 2 oraz otrzyma największą liczbę punktów spośród rozpatrywanych ofert na realizację przedmiotu zamówienia.

- Sposób obliczenia ceny

- Wykonawca poda w „Formularzu ofertowym” cenę w złotych. W cenie należy uwzględnić należne podatki, w tym podatek od towarów i usług – VAT. Cenę należy podać cyfrowo z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Cena musi obejmować wykonanie całego zakresu przedmiotu zamówienia określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

- Cena powinna zawierać w sobie ewentualne opusty proponowane przez Wykonawcę.

- W cenie oferty Wykonawca ujmie wszystkie koszty związane z wykonaniem całego przedmiotu zamówienia.

- Zamawiający informuje, że w wyniku realizacji umowy nie będą prowadzone rozliczenia w innych walutach niż złoty.

- Jeżeli została złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, 
(Dz. U. z 2021r., poz. 685, z późniejszymi zmianami) dla celów zastosowania kryterium ceny  zamawiający dolicza do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, 
którą miałby obowiązek rozliczyć.

- Wykonawca ma obowiązek w ofercie, o której mowa w ppkt 6:

  - Poinformowania Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania 
u Zamawiającego obowiązku podatkowego,

  - Wskazania nazwy (rodzaju) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego,

  - Wskazania wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku,

  - Wskazania stawki podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć  na sfinansowanie całości lub części zamówienia  nie zostaną mu przyznane” (art. 257 ustawy PZP).