ZP.26.1.20.2020

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wielobranżowej na przebudowę pomieszczeń w obrębie sali 2021 z przeznaczeniem na Uniwersyteckie Studio Nagrań w budynku dydaktycznym w Częstochowie przy Al. Armii Krajowej 13/15 segm. B1 II piętro.

Budynek składa się z sześciu segmentów o zróżnicowanej ilości kondygnacji.

Segment  A – 4 kondygnacje nie podpiwniczone

Segment  B – 3 kondygnacje + piwnica

Segment B1 – 5 kondygnacji + piwnica

Segment C   - 2 kondygnacje nie podpiwniczone

Segment D  - 1 kondygnacja nie podpiwniczona

Segment  E  - 2 kondygnacje nie podpiwniczone

Powierzchnia zabudowy 4710m2, kubatura 59647m3

Konstrukcja budynku szkieletowa żelbetowa w rozstawie osiowym 600x600cm. Stropy Akermana gr.26cm, stropodachy z płyt korytkowych na ściankach ażurowych, ściany ceramiczne murowane.  Dachy pokryte papą termozgrzewalną. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem.  Stropodachy ocieplone granulatem z wełny mineralnej lub styropapą. Stolarka PCV i aluminiowa.

- Stan istniejący pomieszczeń:

Pomieszczenie A o wymiarach 2,81x5,195m  oraz wysokości 3,29m; powierzchnia użytkowa 14,53m2 kubatura 47,81m3

Posadzka w średnim stanie technicznym, ściany i sufit wykończone malowaniem emulsyjnym. Drzwi drewniane, okna PCV.

Pomieszczenie B o wymiarach 3,53x2,82m oraz wysokości 3,29; powierzchnia użytkowa 9,99m2 kubatura 32,87m3.

Posadzka w średnim stanie technicznym, ściany i sufit wykończone malowaniem emulsyjnym. Drzwi drewniane, okna PCV.

Pomieszczenie B1 o wymiarach 2,82x1,35m oraz wysokości 3,29; powierzchnia użytkowa 3,84m2 kubatura 12,63m3.

Posadzka w średnim stanie technicznym, ściany i sufit wykończone malowaniem emulsyjnym. Drzwi drewniane, okna PCV.

Pomieszczenie C o wymiarach 3,21x7,25 oraz wysokości 3,29; powierzchnia użytkowa 23,38m2 kubatura 76,92m3

Posadzka w średnim stanie technicznym, ściany i sufit wykończone malowaniem emulsyjnym. Drzwi drewniane, okna PCV.

Pomieszczenie D o wymiarach 3,49x7,25 oraz wysokości 3,29; powierzchnia użytkowa 18,23m2 kubatura 59,98m3

Posadzka w średnim stanie technicznym, ściany i sufit wykończone malowaniem emulsyjnym. Drzwi drewniane, okna PCV.

Korytarz o wymiarach 2,04x5,85m oraz wysokości 3,29m; powierzchnia użytkowa 11,86m2 kubatura 39,02m3.

Posadzka w średnim stanie technicznym, ściany i sufit wykończone malowaniem emulsyjnym. Drzwi drewniane. Pomieszczenie wyposażone jest w armaturę i przybory sanitarne zamontowane na blacie

Wszystkie pomieszczenia wyposażone w instalacje: elektryczną, co i wentylacji grawitacyjnej .

- Stan projektowany

Projektuje się przebudowę pomieszczeń dla potrzeb Uniwersyteckiego Studia Nagrań .

-Rozebranie śc. działowej pomiędzy pomieszczeniami C i D wraz z przełożeniem tablicy elektrycznej

-Ułożenie wykładziny podłogowej akustycznej w pomieszczeniu C/D;

-Obłożenie ścian w pomieszczeniu C/D płytami gipsowo-kartonowymi perforowanymi akustycznymi

-Montaż kurtyny akustycznej w pom. C/D

-Montaż akustycznego sufitu podwieszanego w (A, C/D)

-Montaż kurtyn akustycznych w pomieszczeniu C /D;

-Wymiana drzwi do pomieszczenia C/D na akustyczne

-Demontaż inst. wod-kan wraz z blatem w korytarzu;

-Montaż klimatyzacji w pomieszczeniu C/D;

-Wykonanie przepustu na przewody pomiędzy B1 i C/D ponad sufitem.

-Zamontowanie żaluzji okiennych (100% zaciemnienia) w  pomieszczeniach A, B1, C/D;

-Inst. elektryczne w pomieszczeniu C/D

-Zabudowa korytarza szafami

Projekt winien obejmować : roboty budowlane , elektryczne, sanitarne.

Załączniki :

- Rzut pomieszczeń 2021