PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU.

Nazwa zamierzenia budowlanego:

Budowa drogi wewnętrznej w m. Olimpia

Adres:

Powiat Turecki, Gmina Brudzew na działkach o numerach geodezyjnych obręb 0021 Olimpia dz. nr 127, 159

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO :  XXV

Identyfikatory działek ewidencyjnych, na których obiekt jest usytuowany :

Powiat Turecki, Gmina Brudzew na działkach o numerach geodezyjnych obręb 0021  Olimpia dz. nr 127, 159

Inwestor:

Gmina Brudzew

Ul. Turkowska 29

62-720 Brudzew

- Projektant:

Hieronim Maciejewski

upr. nr WKP/0240/ZOOD/06

- Sprawdzający:

- inż. Włodzimierz Koźlarek

SPIS TREŚCI

- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU – strona tytułowa str. 1

- Spis treści – str. 2

3.   Opis zagospodarowania terenu - str. 3-5

4.    Plan sytuacyjny skala 1:500 – str. 6

Plan zagospodarowania terenu opracowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju ( poz. 1609 z 2020r.)  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

1. Przedmiot inwestycji:

Budowa drogi wewnętrznej w m. Olimpia

2. Określenie istniejącego stanu zagospodarowania terenu

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na  budowę drogi wewnętrznej.

W stanie istniejącym droga posiada nawierzchnię z destruktu o szerokości 3.0m. Granice pasa drogowego drogi wyznaczają pola uprawne i działki. Projekt obejmuje odcinek drogi o długości 862 m. Pod względem wysokościowym zróżnicowanie istniejącej niwelety drogi jest niewielkie i kształtuje się na poziomie przyległego terenu.

Planowane przedsięwzięcie obejmuje obszar 5151 m2 o długości całkowitej 862 m. Planowana budowa nie wpłynie na zmianę sposobu użytkowania terenu. W ramach realizacji przedsięwzięcia nie przewiduje się naruszenia istniejącej szaty roślinnej.

Projektowana do przebudowy droga zlokalizowana jest na terenie Powiatu Tureckiego, Gmina Brudzew na działkach o numerach geodezyjnych obręb 0021  Olimpia   dz. nr 127, 159.

- Projektowane zagospodarowanie działki lub terenu.

W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać nawierzchnię z bretonu asfaltowego AC11S dla kategorii ruchu KR1 o grubości 4 cm na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie o grubości 12 cm na istniejącej nawierzchni z destruktu o grubości ok. 8 cm.

- Zestawienie powierzchni poszczególnych części zagospodarowania działki:

Zestawienie powierzchni :

Ogółem powierzchnia terenu istniejącego  :5151 m2

Powierzchnia terenu  przeznaczona do ułożenia nawierzchni z betonu asfaltowego  wynosi: 2586,0 m2

Powierzchnia przeznaczona do ułożenia zjazdów z kruszywa łamanego  - 884,0m2

Powierzchnia biologicznie czynna ( istniejąca zieleń) – 520m2

Powierzchnia poboczy – 1161m2

- Ustalenia dotyczące ochrony środowiska , przyrody i krajobrazu:

1.Inwestycja jest realizowana na terenie objętym formą ochrony przyrody na podstawie Uchwały Nr 53 w Wojewódzkiej rady Narodowej w Koninie z dnia 29 stycznia 1986r. w sprawie ustalenia obszarów krajobrazu chronionego na terenie województwa konińskiego i zasad korzystania z tych obszarów – Obszar Złotogórski i obowiązują przepisy Ustawy o ochronie przyrody , dlatego też została uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Poznaniu

2. Inwestycja jest realizowana w granicach głównego zbiornika wód podziemnych GZWP- nr 151 Turek – Konin – Koło, dlatego też została uzgodniona z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, w celu ochrony obszaru GZWP. Nakazuje się prowadzenie wszelkich inwestycji w sposób zapobiegający zniszczeniu wód podziemnych.

Projektowany obiekt, nie stanowi  zagrożenia dla środowiska ani dla bezpieczeństwa i higieny przyszłych użytkowników.

6.Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej , ww szczególności o drogach przeciwpożarowych oraz przeciwpożarowym zaopatrzeniu w wodę , wraz z ich parametrami technicznymi – nie dotyczy. Obiekt sam w sobie stanowi drogę  i stanowi dojazd do pól i gospodarstw rolnych i innych obiektów budowlanych

7. Inne niezbędne dane wynikające ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego lub robót budowlanych

Dla projektowanej drogi przyjęto następujące parametry techniczne:

- kategoria drogi		                                 wewnętrzna

- kategoria ruchu		                                 KR1

- przekrój			                                 drogowy

- szerokość jezdni		                                 3,00 m

- szerokość pobocza	                                            2x0,75mb

- spadek jezdni		                      daszkowy 2%, dwustronny 2%.

- długość			                                 862 m

# Przekroje konstrukcyjne

Jezdnia.

Przyjęto następującą konstrukcję jezdni:

- kategoria ruchu KR1

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – gr. 4  cm

- podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5mm – 12 cm

- istniejąca nawierzchnia z destruktu – ok. 8 cm

Pobocza.

Przyjęto następującą konstrukcję poboczy:

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10,0 cm,

Zjazdy.

Przyjęto następującą konstrukcję zjazdów:

- kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie gr. 10,0 cm,

8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu

Obszar oddziaływana przedsięwzięcia obejmuje nw nieruchomości:

Powiat Turecki, Gmina Brudzew na działkach o numerach geodezyjnych obręb 0021 Olimpia   dz. nr 127, 159.