OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

(OPZ)

Dla zadania:

„Modernizacja budynku administracyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku”

Bydgoszcz, marzec 2024 r.

Rozdział I

Opis przedmiotu zamówienia

Modernizacja budynku administracyjnego Rejonu Dróg Wojewódzkich we Włocławku.

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja pomieszczeń biurowych RDW wraz                                 z dostosowaniem budynku dla osób niepełnosprawnych we Włocławku przy ulicy Chopina 1.

Funkcja i rozmieszczenie biur pozostaje bez zmian. W miejscu istniejącego pomieszczenia           nr 7 zaprojektowano aneks socjalny. Przeprojektowane zostały toalety dla osób niepełnosprawnych, co łączy się z przebudową instalacji wod-kan. Zaprojektowano budowę nowej instalacji wentylacji mechanicznej. Zaprojektowano budowę nowej instalacji klimatyzacji pomieszczeń biurowych poprzez dwa niezależne układy klimatyzacyjne z dwiema jednostkami zewnętrznymi i zespołem jednostek wewnętrznych. Zasilanie centrali wentylacyjnej w chłód poprzez własne zasilanie.

Zakres prac:

- skucie tynków wapiennych

- montaż nowej instalacji elektrycznej oświetlenia i gniazd 230V

- montaż rozdzielni pośrednich wraz z zabezpieczeniem

- montaż lamp oświetlenia

- montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego

- montaż głównego wyłącznika prądu ppoż

- montaż nowej instalacji LAN

- montaż tynków suchych z płyt g-k

- szpachlowanie, malowanie ścian

- montaż sufitów podwieszanych kasetonowych

- regulację i ujednolicenie poziomu posadzek korytarzy i biur,

- pokrycie podłóg okładzinami winylowymi

- wymiana drzwi w pomieszczeniach biurowych wraz ze zmniejszeniem światła drzwi                       do wymiarów 90x200,

- wymiana parapetów wewnętrznych PCV

- obłożenie ścian płytkami ceramicznymi 60x120

- montaż lameli ozdobnych ściennych,

- demontaż i montaż drzwi zewnętrznych

- roboty hydrauliczne

- demontaż oraz montaż grzejników istniejących

- zabudowa elementów, rur CO w pomieszczeniach, do uzgodnienia z zamawiającym

- wykonanie podtynkowej instalacji elektrycznej rolet zewnętrznych

- montaż nowej wentylacji mechanicznej

- montaż nowej klimatyzacji obiektu

Zakres prac obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszystkich towarzyszących robót budowlanych oraz pozostałych prac.

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne pomieszczeń łazienek (nr 05, 06)

Roboty budowlane wykończeniowe szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 5.1)

- wyburzenie 3 ścian wewnętrznych, postawienie 2 nowych ścian. Ściany w konstrukcji lekkiej z płyty gk.

- wykończenie ścian - skucie istniejących płytek, położenie nowych - na ścianach zastosowano 3 rodzaje płytek – szare 80x80cm jak na podłodze, żółte o formacie 10x20cm oraz na fragmencie drewnopodobne ( wykonać zgodnie z rysunkami                               i wizualizacjami ). Przed przystąpieniem do zamówienia płytek policzyć ilości na miejscu

- ściana na wprost wejścia – fototapeta zmywalna do pomieszczeń mokrych , widok jak na wizualizacji

- obsadzenie wsporników pochwytów dla osób niepełnosprawnych - 2 kpl. po 4 elementy

- drzwi – nowe , szerokości 90cm z panelem górnym, kolor dąb

- sufit – nowy, podwieszany

- podłoga – skucie istniejącej posadzki, położenie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, położenie nowych płytek szarych 80x80cm naśladujących beton, mat80x80cm, fuga szara

Roboty branży elektrycznej szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 5.2.)

- nowe punkty oświetleniowe na suficie

- montaż lamp

Roboty instalacyjne klimatyzacji szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót  (kosztorys ofertowy pkt. 5.3)

Roboty instalacyjne wentylacji szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 5.4)

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne szczegółowy opis zawarty                                     w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 5.5)

- nowy biały montaż - muszla wc i umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych, w toalecie męskiej zaprojektowano nowe podejście pod pisuar

- przy montażu umywalki pamiętać o konieczności zostawienia pola manewrowego dla wózka inwalidzkiego o szerokości 150cm.

- montaż pionowego pojemnościowego elektrycznego podgrzewacza ciepłej wody                             z funkcją okresowego przegrzewu (likwidacja legionelli) V=50 litrów

Zabudowa meblowa na indywidualne zamówienie szczegółowy opis zawarty                                        w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 5.6)

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne pomieszczenia socjalnego (nr 8A)

Roboty budowlane wykończeniowe szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 7.1)

- wyburzenie fragmentu ściany , postawienie nowej ściany. Ściana nowoprojektowana                               w konstrukcji lekkiej z płyty gk.

- wykończenie ścian płytkami – płytki zgodnie z rysunkami rozwinięć i wizualizacjami - zastosować wykończenie z płytek w kolorze żółtym o formacie 10x20cm nad blatem kuchni - 10x20cm lub podobne na wys. 60cm pomiędzy szafkami dolnymi i górnymi,                        na ścianie bez szafek górnych pas wysokości 60cm

- ściany – szpachlowane, malowane 2x w kolorze jasnoszarym NCS S1000 N, gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewnych

- ściana boczna wykończona fototapetą tapeta winylowa na fizelinie OASIS 32-993

- drzwi – nowe, szerokości 90cm z panelem górnym, kolor dąb

- sufit – nowy, podwieszany

- cokół – aluminiowy, wys. 8cm

- podłoga – demontaż istniejącej posadzki, położenie nowych płytek szarych 80x80cm naśladujących beton, mat80x80cm, fuga szara

- zlewozmywak - podwieszany (pod blatowy) granitowy jednokomorowy z dużą komorą

Roboty branży elektrycznej szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 7.2.)

Roboty instalacyjne wentylacji szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 7.3)

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 7.4)

Zabudowa meblowa szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 7.5)

- korpus w kolorze dąb, fronty płyta mdf lakierowana jasnoszara NCS S 1000 N, blat w kolorze dąb, wymiary jak na rysunkach. Przed zamówieniem należy pomierzyć nowoprojektowane pomieszczenie.

Montaż żaluzji poziomych wewnętrznych drewnianych szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 7.6)

Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu urządzeń kuchennych ujętych w projekcie.

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne pomieszczeń biurowych (nr 01, 02, 03, 07, 08, 09, 10, 11, 12)

Roboty budowlane wykończeniowe szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 1.1, 2.1, 3.1, 6.1, 8.1, 9.1, 10.1, 11.1, 12.1)

- wykończenie ścian – szpachlowane, malowane 2x w kolorze jasnoszarym NCSS 1000N, gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewnych, cokół – aluminiowy, wys. 8cm (demontaż oraz montaż grzejników istniejących)

- w wybranych pomieszczeniach ( sekretariat ) ścianę wykończyć fototapetą według załączonych rysunków

- w wybranych pomieszczeniach ścianę wykończyć płytami mdf w kolorze jasnoszarym                   i żółtym według załączonych rysunków

- w wybranych pomieszczeniach ścianę wykończyć ozdobnymi lamelami 22x28 dąb według załączonych rysunków

- drzwi – nowe , szerokości 90cm z panelem górnym, kolor dąb. Dostosować istniejące otwory do szerszych drzwi. Dwa otwory drzwiowe wykonać na nowo ( do pomieszczenia nr 01 i 02 )

- podłoga – wymiana paneli na panele o wysokiej wytrzymałości na ścieranie np. panel podłogowy w kolorze jasny dąb

- sufit – nowy, podwieszany

Roboty branży elektrycznej szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 1.2, 2.2, 3.2, 6.2, 8.2, 9.2, 10.2, 11.2, 12.2)

- oświetlenie – nowe według projektu technicznego oświetlenia

Roboty instalacyjne klimatyzacji szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót  (kosztorys ofertowy pkt. 1.3, 2.3, 3.3, 6.3, 9.3, 10.3, 11.3, 12.3)

Roboty instalacyjne wentylacji szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 1.4, 2.4, 3.4, 6.4, 8.3, 9.4, 10.4, 11.4, 12.4)

Zabudowa meblowa szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 1.5, 2.5, 3.5, 6.5, 8.4, 9.5, 10.5, 11.5, 12.5)

Montaż żaluzji poziomych wewnętrznych drewnianych szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 1.6, 2.6, 6.6, 9.6, 10.6, 11.6, 12.6)

Zamówienie nie obejmuje dostawy i montażu mebli biurowych ujętych w projekcie.

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne korytarza (nr 04)

Roboty budowlane wykończeniowe szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 4.1)

- wykończenie ścian – demontaż płyt korytarza, uzupełnienie tynków, szpachlowanie, malowanie 2x w kolorze jasnoszarym NCS S 1000 N, gładź gipsowa dwuwarstwowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewnych. Wybrane ściany zaznaczone na rzucie i rozwinięciach wykończyć tynkiem betonowym

- wykończenie ścian klatka schodowa - szpachlowanie, malowanie 2x w kolorze jasnoszarym NCS S 1000 N

- podłoga – skucie istniejącej posadzki, położenie warstwy wyrównującej z zaprawy samopoziomującej, położenie nowych płytek szarych 80x80cm naśladujących beton, mat80x80cm, fuga szara

- cokół – aluminiowy, wys. 8cm

- w wybranych miejscach ścianę wykończyć ozdobnymi lamelami 22x28 dąb według załączonych rysunków

- w wybranych miejscach ścianę wykończyć płytami mdf w kolorze jasnoszarym i żółtym według załączonych rysunków

- sufit – nowy , podwieszany

- demontaż istniejącej ścianki szklanej i montaż nowoprojektowanej ścianki szklanej zgodnie z rysunkami. Ścianka 1,71m x 3m z drzwiami 90cm , aluminiowa, szkło bezpieczne, 3 zawiasy

Roboty branży elektrycznej szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 4.2.)

- oświetlenie – nowe według projektu technicznego oświetlenia

Roboty instalacyjne klimatyzacji szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót  (kosztorys ofertowy pkt. 4.3)

Roboty instalacyjne wentylacji szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 4.4)

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 4.5)

Zabudowa meblowa szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 4.6)

Montaż tablicy przy wejściu multisensorycznej z podstawą szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 4.7)

Montaż tabliczek z dodatkowym opisem Briaile`a szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 4.8)

Montaż Numerów na drzwiach szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 4.9)

Rozwiązania funkcjonalno – przestrzenne pomieszczenie gospodarcze (nr 13)

Roboty budowlane wykończeniowe szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 13.1)

Roboty branży elektrycznej szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 13.2)

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne, sanitarne szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 13.3)

Roboty instalacyjne wentylacji szczegółowy opis zawarty w dokumentacji technicznej projektowej oraz przedmiarze robót (kosztorys ofertowy pkt. 13.4)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja składająca się z:

- przedmiarów robót

- projekty techniczne branż: architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej

Przedmiar robót należy rozpatrywać  łącznie z dokumentacją projektową.

- Rozdział II

- Wytyczne w zakresie sposobu wykonywania robót i zastosowanych materiałów

- Wszystkie wskazania nazw własnych w opisie wyposażenia mają charakter wytycznych odnośnie jakości i kolorystyki. Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Przez produkty równoważne Zamawiający rozumie produkty o parametrach takich samych lub wyższych (zapewniających większą funkcjonalność, wyższą jakość, większą trwałość) od opisanych. Równoważność nie obejmuje wskazanej kolorystyki.

- Zamawiający wymaga montażu odbojnic (panel winylowy naklejany na ścianę na wys. oparć krzeseł lub podobne rozwiązanie) w  modernizowanych pomieszczeniach biurowych. Wg wskazań Zamawiającego.

Materiały

- Lamele

drewniane 22x28 – typu Dąb riviera lub równoważny, zgodnie z projektem architektonicznym

2) Okładziny ścian:

- pomieszczenia łazienek:

- trzy rodzaje płytek – szare 80x80cm jak na podłodze, żółte o formacie 10x20cm np. Bisel Limon 10x20cm Brillo lub równoważne oraz na fragmencie drewnopodobne                            ( wykonać zgodnie z rysunkami i wizualizacjami )

- fototapeta zmywalna do pomieszczeń mokrych , widok jak na wizualizacji

b) pomieszczenie socjalne:

- płytki zgodnie z rysunkami rozwinięć i wizualizacjami - zastosować wykończenie z płytek w kolorze żółtym o formacie 10x20cm nad blatem kuchni - np. Bisel Limon 10x20cm Brillo lub równoważne na wys 60cm pomiędzy szafkami dolnymi i górnymi, na ścianie bez szafek górnych pas wysokości 60cm

- ściana boczna wykończona fototapetą np. superfresco easy tapeta winylowa na fizelinie OASIS 32-993 lub równoważna

c) pomieszczenia biurowe:

- w wybranych pomieszczeniach ( sekretariat ) ścianę wykończyć fototapetą według załączonych rysunków

- w wybranych pomieszczeniach ścianę wykończyć płytami mdf w kolorze jasnoszarym i żółtym według załączonych rysunków

- w wybranych pomieszczeniach ścianę wykończyć ozdobnymi lamelami np. Lamele drewniane 22x28 Dąb riviera według załączonych rysunków

d) korytarz:

- w wybranych miejscach ścianę wykończyć ozdobnymi lamelami np Lamele drewniane 22x28 Dąb riviera według załączonych rysunków

- w wybranych miejscach ścianę wykończyć płytami mdf w kolorze jasnoszarym                         i żółtym według załączonych rysunków

- ścianka 1,71m x 3m z drzwiami 90cm , aluminiowa, szkło bezpieczne, 3 zawiasy

- wybrane ściany zaznaczone na rzucie i rozwinięciach wykończyć tynkiem betonowym.

- Cokoły przypodłogowe

Styk posadzki ze ścianą w pomieszczeniach należy wykończyć cokołem przypodłogowym aluminiowym wys. ok 80mm

- Farby

Docelowe wykończenie ścian będą stanowić farby zmywalne z grupy produktów odpornych na szorowanie.

Ściany – w kolorze jasnoszarym NCS S1000N

- Sufity podwieszane

Sufity systemowe kasetonowe na stelażu stalowym lub aluminiowym:

- ruszt aluminiowy lub stalowy antykorozyjny 24x35

- kolor biały

- wymiary 600x600mm

- materiał mineralny

- pochłanianie dźwięku 0,95

- klasyfikacja pochłaniania dźwięku A

- pochłanianie dźwięku NRC – 0,90

- izolacja akustyczna- 0,22

- odbicie światła%- 82,03%

- przewodność cieplna – 0,033

- ciężar kg/m2- 1,20

- reakcja na ogień EU A-1

- Okładziny podłóg

- panele o wysokiej wytrzymałości na ścieranie np. Panel podłogowy w kolorze jasny dąb np Dąb Naturalny Wild Wood lub równoważne

- płytki szare 80x80cm naśladujących beton np. Cerrad Bestone Grey, mat80x80cm, fuga szara np Mapei 112 lub równoważne

- Drzwi wewnętrzne/ zewnętrzne

- skrzydła drzwiowe wewnętrzne, jednodzielne, do pomieszczeń biurowych, + drzwi łazienkowe z wentylacją, + do gabinetu kierownika akustyczne 42 dB,+ komplet zamków, klamek i okuć, ościeżnice regulowane systemowe

- drzwi drewniane nietypowe wewnętrzne, dorabiane na zamówienie o kształcie trapezowym (z okuciami, zamkiem, klamką), do montażu w przestrzeni pod schody

- drzwi zewnętrzne aluminiowe przymykowe, dwuskrzydłowe, drzwi przeszklone, profil ciepły, szkło obustronnie bezpieczne. Dla drzwi zewnętrznych u=1,3 W/m2K, po trzy zawiasy na skrzydło, po dwa zamki klasy gerda, zamek rolkowy, pochwyty, samozamykacze.

- Wewnętrzna instalacja elektryczna oświetlenia i gniazd 230 V

- Parapety wewnętrzne

Podokienniki wewnętrzne z elementów kamiennych z konglomeratu kolor beż                             o wyraźnym rysunku marmuru o grubości 3 cm i szerokości do 40 cm.

Na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, stosowanie materiałów              i wyrobów budowlanych łatwo zapalnych jest zabronione.

Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych niekapiących i nie odpadających pod wpływem ognia.

Do wykończenia wnętrz nie stosować materiałów łatwo zapalnych, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące.

Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne atesty tak, aby spełniać obowiązujące przepisy.

Szczegółowy opis materiałów zawiera dokumentacja składająca się z:

- przedmiarów robót

- projekty techniczne branż: architektonicznej, sanitarnej, elektrycznej

Przedmiar robót należy rozpatrywać  łącznie z dokumentacją projektową.

- Prace modernizacyjne należy przeprowadzić zgodnie z: Projektem technicznym branża architektoniczna, branża elektryczna, branża sanitarna – Remont biur RDW we Włocławku.

- Wykonawca zobowiązuje się, że prowadząc prace modernizacyjne w szczególności spełni wymagania, o których mowa w art. 6 pkt. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami: zostaną zapewnione wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne tj. minimalna szerokości drzwi 90 cm., brak progów przy wejściu do pomieszczeń.

- Informacje na temat zastosowanych materiałów i rozwiązań w aranżacji 3D wybranych pomieszczeń zawarte w Projekcie architektonicznym, elektrycznym oraz sanitarnym stanowią materiał pomocniczy.

- Rysunki rzutów stanowią materiał pomocniczy.

- Rozdział III

Harmonogram wykonania robót

I etap:

Korytarz 04 (ok. 50%), biuro: 01, 02, 07, Archiwum 03, WC męskie 05, WC damskie 06.

Ta część obiektu zostanie oddzielona przez Wykonawcę przegrodą na czas trwania modernizacji, tak aby ciąg komunikacyjny był zachowany wyjściem ewakuacyjnym dla części nie podlegającej robotom w I etapie.

II etap:

Korytarz 04 (ok.50%), biuro: 09, 12, 11, 10, 08, pomieszczenie socjalne 08A, pomieszczenie gospodarcze 13.

Ta część obiektu zostanie oddzielona przez Wykonawcę przegrodą na czas trwania modernizacji.

Przed rozpoczęciem każdego z etapów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym drogę poruszania się pracowników ekipy budowlanej po obiekcie.

- Rozdział IV

Dodatkowe wymagania związane z wykonywaniem robót

- Roboty objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie.                      W związku z tym określa się następujące obowiązki Wykonawcy:

- Przygotowanie pomieszczeń do modernizacji tj. wyniesienie wszystkich mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją, jak również w razie potrzeby zabezpieczenie ich folią przed zniszczeniem i zakurzeniem, a po wykonanym remoncie wstawienie rzeczy według wskazówek Zamawiającego.

- Wykonawca musi prowadzić roboty z zachowaniem porządku w obrębie wykonywania prac modernizacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania na bieżąco po robotach, mycia po pracach malarskich. Każdy pokój przed odbiorem powinien zostać posprzątany, należy umyć podłogi i okna.

- Pokoje będą przekazywane Wykonawcy sukcesywnie w miarę postępu robót budowlanych. Szczegółowy zakres prac w pomieszczeniach będzie uzgadniany każdorazowo przed rozpoczęciem robót.

- Wykonawca zabezpieczy ciągi komunikacyjne przed zniszczeniem folią ochronną.

- Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, żeby zminimalizować przedostawanie się pyłu poza teren wykonywania robót.

- Dostawy materiałów i elementów powinny odbywać się sukcesywnie, ze względu na brak powierzchni magazynowej w budynku i jego otoczeniu, w przypadku materiałów gabarytowych po godzinie 15.00.

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w dni robocze w godzinach -             od 7.00 do 22.00.

- Wykonawca zapewni pracowników mających dopuszczenie do przenoszenia ciężkich materiałów.

- Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku mają obowiązek przebywać w ubraniach roboczych w standardzie ogólnie przyjętym do wykonywania robót budowlano-montażowych.

- Zamawiający udostępni miejsce na postawienie kontenera na gruz budowlany.

- Zamawiający nie zapewnia zaplecza socjalnego ani sanitariatu – udostępni                                       ze wskazaniem lokalizacji część parkingu.

- Wykonawca wystąpi do operatora-dostawcy energii o zwiększeniem mocy na obiekcie                      w imieniu Zamawiającego.

- Wykonawca odpowiada za wadę w robotach również po upływie okresu gwarancji                            i rękojmi, o ile Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o wadzie przed upływem okresu gwarancji i rękojmi.

- Wykonawca zobowiązany jest w okresie gwarancji w ramach otrzymanego wynagrodzenia do realizacji corocznych przeglądów konserwacyjnych instalacji klimatyzacji i wentylacji (za które Zamawiający nie ponosi dodatkowych kosztów). Pierwszy przegląd zostanie wykonany nie później niż w terminie 12 miesięcy, licząc od dnia odbioru końcowego.

- Wykonawca zgłosi nową instalację klimatyzacji pomieszczeń biurowych w Centralnym Rejestrze Operatorów (CRO)

- Zamawiający nie ponosi kosztów przeglądów konserwacyjnych w okresie trwania gwarancji.

- Rozdział V

Informacje inne

- Jeżeli gdziekolwiek w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej oraz w przedmiarze robót wskazano pochodzenie wyrobów, to służy to jedynie określeniu standardów cech technicznych i jakościowych. Wykonawca może zastosować wskazany lub równoważny, inny wyrób spełniający wymogi techniczne i jakościowe oraz posiadający właściwości użytkowe nie gorsze niż określone w dokumentacji Zamawiającego                               z preferencją parametrów korzystniejszych spełniających te same wymagania jakościowe, funkcjonalne i techniczne wskazanego, oraz posiadające właściwości użytkowe spełniające wymogi określone dla przedmiotu opisanego w dokumentacji Zamawiającego. Wykonawca, który powoła się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowanego przez niego wyroby spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- Nadzór nad prowadzonymi robotami będzie realizowany przez inspektora nadzoru występującego w imieniu Zamawiającego.

- Odbiór Robót:

- Wykonawca zgłasza pisemnie Zamawiającemu gotowość do odbioru robót.

- Zamawiający w ciągu 7 dni roboczych wyznaczy termin odbioru robót i powiadomi Wykonawcę.

- Zamawiający wymaga do odbioru końcowego sporządzenia dokumentacji powykonawczej na wykonanie robót w wersji papierowej oraz cyfrowej (PDF).

Wymienione w dokumentacjach projektowych wyrażenie remont są równoznaczne z wyrażeniem modernizacja.