OPIS TECHNICZNY

1.  Podstawa opracowania:

- Umowa z inwestorem

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012, poz. 462)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463)

- Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

2.  Materiały pomocnicze użyte do opracowania projektu:

- Wytyczne inwestora

- Normy i normatywy

- Mapa do celów projektowych w skali 1:500

3.  Dane podstawowe:

Opracowanie obejmuje swoim zakresem wykonanie projektu modernizacji odcinka drogi gminnej nr 060616C Żygląd – Jeleniec – Kijewo Królewskie. Planowana prace obejmować będą wykonanie modernizacji istniejącej jezdni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej, poszerzeń oraz wykonanie zjazdów.

Kategoria obiektu budowlanego – XXV.

4.  Opis stanu istniejącego:

Obecnie w miejscu projektowanej modernizacji znajduje się jezdnia o nawierzchni bitumicznej o szerokości 3m. Nawierzchnia jest miejscami w złym stanie technicznym, występują spękania.

Droga gminna 060616C łączy drogę krajową nr 91 z drogą powiatową nr 1624C.

Droga służy do obsługi komunikacyjnej terenów zabudowy mieszkaniowej oraz gruntów rolnych, które zlokalizowane są w jej sąsiedztwie. Inwestycje nie zmieni jej funkcji,          a spowoduje przede wszystkim poprawę komfortu jazdy oraz poprawi bezpieczeństwo. Odwodnienie odbywa się powierzchniowo w obrębie pasa drogowego.

5.  Opis zamierzenia podlegającego opracowaniu:

Planowana modernizacja obejmować będzie wykonanie nakładki bitumicznej na istniejącej jezdni o szerokości 3,0 m i poszerzenie jej do szerokości 4,0m, wykonanie zjazdów             i poboczy. Prace będą prowadzone na odcinku od km 1+057,61 do km 2+100,00. Przewidziano profilowanie istniejącej nawierzchni i wykonanie nowych warstw bitumicznych.

Na poszerzeniu jezdni należy ułożyć geosiatkę z włókien szklanych wstępnie przesączoną asfaltem o wytrzymałości na rozciąganie 120 kN/m o szerokości 1,0m.

Zakres prac w ramach inwestycji obejmuje:

- wytyczenie projektowanych prac w terenie

- wykonanie wycinki drzew i krzewów

- wykonanie robót ziemnych

- wykonanie konstrukcji oraz nawierzchni jezdni

- wykonanie zjazdów

- wykonanie poboczy i umocnienie skarp

- wykonanie prac porządkowych

Założenia projektowe:

- Droga klasy D

- Prędkość projektowa 30 km/h

- Kategoria ruchu KR1

- Szerokość jezdni 4,0 m

- Szerokość poboczy 0,75 m

Dane liczbowe:

Nakładka bitumiczna 		     	 	-	6322,54m2

Poszerzenia jezdni     	                         	-	1042,79 m2

Zjazdy bitumiczne                  		  	-	61,59 m2

Pachwiny						-	8,19 m2

Pobocza                                                    	-	1459,26 m2

Długość projektowanej drogi: 1.042,38

  - Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Planowane prace będą realizowane zgodnie z ustaleniami decyzji  o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, która znajduje się w załączeniu.

  - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach

Dla inwestycji stwierdzono brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  - decyzja Wójta Gminy Papowo Biskupie. Należy zapoznać się z decyzją dołączoną do projektu budowlanego i prowadzić prace budowlane zgodnie z postanowieniami decyzji.

- Konserwator zabytków

Niniejsza inwestycja nie znajduje się na terenie objętym nadzorem konserwatora zabytków.

- Wycinka drzew

Na terenie projektowanej inwestycji przewiduje się wycinkę drzew i skupisk krzewów, zgodnie z poniższą tabelą:

| Nr | Gatunek |  | obwód [cm] |  | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nazwa polska | Nazwa łacińska | na wys. 5 cm [cm] | na wysokości 1,3 m [cm] |  |
| 1 | jesion | Fraxinus sp. | 201 | 165 |  |
| 2 | jesion | Fraxinus sp. | 204 | 165 |  |
| 3 | jawor | Acer pseudoplatanus | BMP | 186 | gniazdo wrony |
| 4 | grusza | Pyrus sp. | 189 | 160 |  |
| 5 | robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 97 | 72 |  |
| 6 | robinia akacjowa | Robinia pseudoacacia | 112 | 89 |  |
| 7A | brzoza brodawkowata | Betula pendula | 62 | 40 |  |
| 7B | brzoza brodawkowata | Betula pendula | 80 | 57 |  |
| 8 | brzoza brodawkowata | Betula pendula | 41 | 32 |  |
| 9 | brzoza brodawkowata | Betula pendula | 56 | 38 |  |
| 10 | brzoza brodawkowata | Betula pendula | 67 | 46 |  |
| 11 | brzoza brodawkowata | Betula pendula | 123 | 99 |  |

- Archeologia i górnictwo:

Przedmiotowe działki nie znajdują się na terenie objętym opinią archeologiczną oraz wypływem eksploatacji górniczej.

- Dane dotyczące warunków ochrony przeciwpożarowej

Parametry projektowanej drogi pozwalają na przejazd samochodom jednostek ochrony przeciwpożarowej.

- Obszar oddziaływania obiektu (zgodnie z art. 3 pkt. 20 Ustawy Prawo Budowlane):

Obszar oddziaływania przedmiotowej inwestycji zamyka się w granicach działek inwestycyjnych. Obszar oddziaływania obiektu zawiera się w terenie oznaczonym jako zakres realizacji przedsięwzięcia na  Planie Zagospodarowania Terenu.

Określenie obszaru oddziaływania dokonano w oparciu o przepisy:

•  Ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 2017 poz. 1332)

• Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016 poz. 124)

•  Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2016 poz. 1440)

Opracowała