Załącznik nr 2

Opis PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Sekcja Gospodarki Komunalnej i Energetycznej

/nazwa komórki organizacyjnej/

| Lp. | Wyszczególnienie | Dane |
| --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia | usługa mineralizacji pasów przeciwpożarowych |
| 2. | Ilość | 1 |
| 3. | CPV | 75251110-4 Usługi ochrony przeciwpożarowej |
| 4. | Inne normy | Nie dotyczy |
| 5. | Oferty częściowe (zadania) | Tak |
| 6. | Oferty równoważne | Nie |
| 7. | Wymogi techniczne | Nie dotyczy |
| 8. | Usługi dodatkowe | Nie dotyczy |

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pasa przeciwpożarowego i wykonanie usługi mineralizacji pasów przeciwpożarowych i ochronnych na terenie administrowanym przez 43 Wojskowy Oddział Gospodarczy Świętoszów – Grupa Zabezpieczenia (GZ): Żagań.

- Termin realizacji zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do 31.10.2022 r.

- Opis przedmiotu zamówienia:

3.1 Przedmiotem zamówienia jest mineralizacja pasów przeciwpożarowych polegająca na przewróceniu ziemi na głębokości nie mniej niż 30 cm na istniejących pasach zgodnie z wykazem pasów ppoż. usunięciu z pasów materiałów łatwopalnych (gałęzie, martwe drzewa, krzewy), wycięciu zakrzaczeń, w razie potrzeby (wg danych                   w zestawieniu pasów) usunięcie korzeni, wycięcie samosiewek, wykonanie oprysków środkiem chwastobójczym w GZ Żagań  – mineralizacja 16,073 ha pasów ppoż. wokół obiektów:

- kompleks szkoleniowy Strzelnica Szkolna typu A-4 (Strzelnica Wałowa) – 0,298 ha, kompleks szkoleniowy Strzelnica Szkolna typu B-6 (PCO-2) – 0,07 ha, kompleks szkoleniowy OSzA– 0,25 ha, kompleks magazynowy SO-1 – 1,20 ha, kompleks magazynowy Marszów – 0,676 ha, kompleks magazynowy Potok 13,515 ha – 
w czterech etapach w terminach podanych w zestawieniu pasów ppoż.

- Wykonanie pasa ppoż. wokół budynków magazynowo – garażowych kompleks magazynowy Marszów – 0,064 ha

- Mineralizacja pasa ppoż. wokół budynków magazynowo – garażowych kompleks magazynowy Marszów – 0,064 ha w trzech etapach w terminach podanych                          w zestawieniu pasów ppoż.

3.2 Przystąpienie do kolejnych etapów mineralizacji następuje po wykonaniu i protokolarnym odebraniu etapów poprzedzających. Za powierzchnię zmineralizowaną uważa się powierzchnię z wierzchnią warstwą mineralną bez zakrzaczeń, samosiewów, suchych traw, wrzosu oraz pozostałości suchych gałęzi, martwych drzew, korzeni itp.

3.3 Każdorazowo chęć wejścia na teren administrowany przez 43 WOG Świętoszów              w celu realizacji przedmiotu zamówienia należy uzgodnić z kierownikiem GZ Żagań.

3.4 Odbiory usług realizowane będą w ciągu 10 dni od daty zgłoszenia przez  Wykonawcę gotowości do odbioru po zakończeniu poszczególnych etapów prac.

3.5 Wyszczególniony wyżej zakres prac Wykonawca wykona na własny koszt.

3.6 Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości powierzchni przeznaczonej do mineralizacji.

3.7 W szczególnych przypadkach, gdy Wykonanie pełnego zakresu zamówienia jest niewykonalne z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru prac w zmniejszonym zakresie. Wykonawcy należy się wówczas zapłata za faktycznie wykonaną część zamówienia. Zamawiający nie naliczy w takich przypadkach kar umownych.

- Obowiązki Wykonawcy

4.1 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania obowiązujących przepisów prawa dotyczących wykonywanej usługi w zakresie mineralizacji pasów przeciwpożarowych.

4.2 Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.