Tabela równoważności

Załącznik do dokumentacji projektowo-kosztorysowej pt. :,, Kompleksowa termomodernizacja Zespołu Szkół Miejskich w Golubiu-Dobrzyniu z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”

BRANŻA BUDOWLANA

| Lp. | Producent/ Nazwa/ system | Materiały/ urządzenia opisane w dokumentacji projektowej | Minimalne parametry/cechy/właściwości dotyczace równoważności materiałów/urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | SWISSPOR | Styropian Swisspor Hydro | - współczynnik przewodzenia ciepła ≤0,031 W/(m*K) - wytrzymałość na zginanie i rozciąganie ≥100 kPa - klasa reakcji na ogień E; |
| 2. | SWISSPOR | Styropian Swisspor Lambda Max Fasada | - współczynnik przenikania ciepła ≤0,031 W/(m*K) - wytrzymałość na zginanie i rozciąganie ≥100 kPa - klasa reakcji na ogień E; |
| 3. | QUICK-MIX | Preparat gruntujący quick-mix UG | - temperatura użycia: +5°C do +25°C - ciężar właściwy ok. 1,00 kg/dm3 - paroprzepuszczalny; |
| 4. | QUICK-MIX | Zaprawa klejowa quick-mix SKK | - temperatura użycia: +5°C do +25°C - klasa reakcji na ogień A2 - zużycie ok. 1,4 kg/m2/mm; |
| 5. | QUICK-MIX | Zaprawa klejowa quick-mix SKS | - uziarnienie 0-06 mm - klasa reakcji na ogień A2 - temperatura użycia: +5°C do +25°C; |
| 6. | QUICK-MIX | Grunt quick-mix GTA | - uziarnienie 0,2-0,4 mm - zużycie 0,28-0,30 kg/m2 - temperatura użycia: +5°C do +25°C; |
| 7. | QUICK-MIX | Tynk silikonowy SHK | - uziarnienie 1,5 mm - przyczepność ≥0,3 MPa - reakcja na ogień A-2; |
| 8. | QUICK-MIX | Siatka zbrojąca quick-mix QMS160 | - odporność na działanie alkaliów - siła zrywająca wzdłuż osnowy i wątku w roztworze alkalicznym ≥20 N/mm - wydłużenie wzdłuż osnowy i wątki w roztworze alkalicznym ≤3,5 %; |
| 9. | GRACO | Agregat natryskowy Graco RTX 550 PI | - wydajność pompy 21 l/min (5,5 gal/min) - wydajność sprężarki 0,26 m3/min przy ciśnieniu 14 bara - przewód materiału 1 cal.7,5 m; |
| 10. | IZOHAN | Masa asfaltowa Izohan WM | - przyczepność końcowa do betonu nie mniej niż 0,8 MPa - zdolność do mostkowania rys CB2 - reakcja na ogień klasa F; |
| 11. | BALEX | Płyty warstwowe o fakturze łupka | - gatunek stali S250GD - rdzeń: sztywna pianka poliuretanowa PIR (nominalna gęstość pozorna 38 kg/m3) - reakcja na ogień B-s1, d0; |
| 12. | SILKA | Bloczki Silka E18S | - gęstość 1,86 kg/m3 - klasa odporności ogniowej EI 240/REI 240 - reakcja na ogień A1; |
| 13. | ATLAS | Tynk silikonowy Atlas | - mrozoodporność i wodoodporność - przyczepność min. 0,35 N/mm2 - odporność na oddziaływanie czynników atmosferycznych i promieniowanie UV. |

BRANŻA SANITARNA

| Lp. | Producent/ Nazwa/ system | Materiały/ urządzenia opisane w dokumentacji projektowej | Minimalne parametry/cechy/właściwości dotyczace równoważności materiałów/urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | BRUGMAN | Grzejniki Kompakt | - maksymalne ciśnienie robocze: 10 bar, ciśnienie próbne: 13 bar - zgodność z EN-442-1:2014 - gwarancja producenta min. 10 lat; |
| 2. | IMI HEIMEIER | Zawory grzejnikowe termostatyczne Claypso Exact + | - klasa ciśnienia PN10 - maksymalna temperatura robocza: 120°C - o-ringi wykonane z gumy EPDM, trzpień ze stali nierdzewnej; |
| 3. | IMI HEIMEIER | Grzejnikowy zawór odcinający Regutec | - klasa ciśnienia PN10 - maksymalna temperatura robocza: 120°C - korpus zaworu wykonany z brązu odpornego na korozję, o-ringi guma EPDM; |
| 4. | IMI TA | Zawór typu STAD | - klasa ciśnienia PN25 - maksymalna temperatura pracy 120°C - materiał korpusu Ametal; |
| 5. | IMI TA | Zawór równoważący typu STAF | - klasa ciśnienia PN16 - maksymalna temperatura pracy 120°C - materiał korpusu: żeliwo szare EN-GJL-250; |
| 6. | KAN-THERM | Złączki EPDM z oringiem | - klasa ciśnienia PN16 - maksymalna temperatura 135°C - materiał: stal; |
| 7. | ARMACELL | Pianka poliuretanowa Tubolit DG | - współczynnik przenikania ciepła ≤0,035 W/m*K - euroklasa reakcji na ogień BL-s1, d0 - wyrób produkowany zgodnie z normą PN-EN 14313; |
| 8. | ARMACELL | Pianka poliuretanowa Tubolit S | - współczynnik przenikania ciepła ≤0,040 W/m*K - redukcja hałasu ( pochodzącego z konstrukcji budynku) ≤30 dB (A) - wyrób produkowany zgodnie z normą PN-EN 14313; |
| 9. | THERMAFLEX | Izolacja Thermaflex FRZ | - reakcja na ogień EL - absorpcja wody 0,05 kg/m2 - gęstość 25-36 kg/m3; |
| 10. | THERMAFLEX | Izolacja Thermacompakt S | - klasa odporności ogniowej B2/NRO - współczynnik oporu dyfuzyjnego > 3500 - współczynnik przewodzenia ciepła 0,040 W/m*K; |
| 11. | HILTI | Ogniochronna masa uszczelniająca CP601S | - dymoszczelność, gazoszczelność, odporność na wodę - temperatura aplikacja 5-40°C. |

BRANŻA ELEKTRYCZNA

| Lp. | Producent/ Nazwa/ system | Materiały/ urządzenia opisane w dokumentacji projektowej | Minimalne parametry/cechy/właściwości dotyczace równoważności materiałów/urządzeń |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | GROMOTECH | Głowica Gromostar 60 | - wyprzedzenie czasowe 60μs - produkt przebadany zgodnie z normą NFC 17-102:2011 oraz PN-EN 50164-1:2010 - produkcja podlegająca wymaganiom ISO 9001:2008 oraz Qualifoudre INERIS; |
| 2. | PROJOY ELECTRIC | Wyłącznik przeciwpożarowy Projoy PEFS-EL50H-8 | - prąd na stringu 50A - napięcie nominalne 230V AC - prąd nominalny 30mA, prąd załączenia max 300mA, prąd uruchomienia średni 100mA - poziom zabezpieczeń IP66, poziom ochrony: klasa II; |
| 3. | ABB | Rozdzielnica modułowa ABB PV Europa, PP65 1500V DC | - stopień ochrony IP65 - montaż natynkowy; |
| 4. | DEHN | Komplet ograniczników Dehn Combo YPV SCI1000 | - ogranicznik przepięć zgodnie z PN-EN 50539-11 – typ 2 - maksymalne napięcie PV (UCPV) 1000V - wytrzymałość zwarciowa (ISCPV) 10kA - czas zadziałania ≤25ns; |
| 5. | KOSTAL | Falownica AC50 kW PIKO CI50 | - moc 50kW - napięcia 200-1100 V - komunikacja Ethernet, RS485, WLAN, GPRS; |
| 6. | LONGI SOLAR | Panele fotowoltaiczne monokrystaliczne LR4-60 HIH 375M G2 | - sprawność modułu min. 20,6 % - wytrzymałość mechaniczna dla obciążeń śniegiem 5400Pa, na podmuchy wiatru 2400Pa - moc paneli 375W - ogniwa 120 (6x20); |
| 7. | GROMSTAR | Uchwyty podpórkowe Elko-bis | - wykonany ze stali nierdzewnej - mocowanie za pomocą śrub M6x16; |
| 8. | LUG | Lugstar Spot LB LED n/t ED 1950lm/840 IP44 | - maksymalna moc zestawu 19W - stopień ochrony IP44 - strumień świetlny 1950 lm; |
| 9. | LUG | Lugstar Spot LB LED n/t ED 1150lm/840 IP44 | - maksymalna moc zestawu 11W - strumień świetlny 1150 lm - stopień ochrony IP44, IK06; |
| 10. | RAYLUX | Raylux LB LED 1235 ED 4500lm/840 IP44 | - maksymalna moc zestawu 34W - strumień świetlny 4500 lm - stopień ochrony IP44; |
| 11. | RAYLUX | Raylux LB LED 600 ED 3250lm/840 IP44 | - maksymalna moc zestawu 26W - strumień świetlny 3250 lm - stopień ochrony IP44; |
| 12. | RAYLUX | Raylux LB LED 1235 ED 6650lm/840 IP44 | - maksymalna moc zestawu 49W - strumień świetlny 6650 lm - stopień ochrony IP44; |
| 13. | RAYLUX | Raylux LB LED 600 ED 2450lm/840 IP44 | - maksymalna moc zestawu 19W - strumień świetlny 2450 lm - stopień ochrony IP44; |
| 14. | RAYLUX | Raylux LB LED 1535 ED 7350lm/840 IP44 | - maksymalna moc zestawu 53W - strumień świetlny 7350 lm - stopień ochrony IP44; |
| 15. | RAYLUX | Raylux LB LED 1535 ED 8600lm/840 IP44 | - maksymalna moc zestawu 65W - strumień świetlny 8600 lm - stopień ochrony IP44; |
| 16. | LUG | Panel LugClassic Slim LED 600x600 p/t ED 4000lm/840 | - maksymalna moc zestawu 35W - stopień ochrony IP20 - strumień świetlny 4000 lm; |
| 17. | LUG | Panel LugClassic Slim LED 600x600 p/t ED 2700lm/840 | - maksymalna moc zestawu 24W - stopień ochrony IP20 - strumień świetlny 2700 lm. |

UWAGA!

Wszelkie materiały montażowe i urządzenia przewidziane w niniejszej dokumentacji, jeśli zawierają typ, nr katalogowy lub producenta, należy traktować jako wyznacznik standardu i jakości danego materiału lub urządzenia. Przy realizacji projektu można stosować materiały i urządzenia dopuszczone do stosowania w krajach UE o standardach i parametrach równoważnych lub wyższych w stosunku do urządzeń, które przewidziano w dokumentacji projektowej.