ZAŁĄCZNIK NR 4 do SWZ

……………………………………………..

pieczęć firmowa Wykonawcy

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

(opis przedmiotu zamówienia)

UWAGA: Wypełniony Formularz należy złożyć wraz z ofertą

Pełna nazwa Wykonawcy:

…………………………………………………………...

Składając ofertę do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Bydgoszczy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę samochodu specjalnego z zabudową specjalistyczną oświadczamy, że oferowane przedmioty zamówienia charakteryzują się następującymi parametrami i spełniają wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SWZ.

Dostawa samochodu specjalnego:

Marka, typ, model pojazdu bazowego:

Rok produkcji pojazdu bazowego:

Wskazane poniżej parametry dotyczą samochodu specjalnego z zabudową specjalistyczną.

| Parametry wymagane | Spełnia / Nie spełnia | Oferowane parametry wraz z opisem |
| --- | --- | --- |
| I. NADWOZIE |  |  |
| 1. Dopuszczalna masa całkowita pojazdu do 3,5 t (włącznie). |  |  |
| 2. Samochód wyprodukowany w 2023 r. i nieeksploatowany. Pojazd po zabudowie musi posiadać świadectwo homologacji dla pojazdu skompletowanego. Zamawiający nie dopuszcza tzw. rejestracji 2-etapowej. |  |  |
| 3. Nadwozie zamknięte o konstrukcji samonośnej typu „furgon”, częściowo przeszklone. |  |  |
| 4. Drzwi tylne dwuskrzydłowe, pełne (bez przeszklenia), z kątem otwarcia min. 270°. |  |  |
| 5. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z blokadą otwarcia, przeszklone, z szybą przesuwną lub stałą. Minimum dwie szyby w przedziale biurowym: jedna w drzwiach przesuwnych i co najmniej jedna po lewej stronie samochodu, naprzeciwko drzwi przesuwnych. Przeszklenie ścian bocznych samochodu w części biurowej z zastosowaniem wyłącznie szyb termicznych i przyciemnianych. Szyby przyciemnione technologią „przydymiana” lub „oklejona” w stopniu od 75% do 90% Okna od wewnątrz obudowane z wykorzystaniem dedykowanych maskownic z tworzywa sztucznego. Na szybie (szybach) w przedziale biurowym naprzeciwko drzwi przesuwnych dodatkowa(e) roleta(y) wewnętrzna(e) regulująca(e) ilość światła w przedziale biurowym. Możliwość zasłonięcia okien co najmniej w połowie i na pełnej wysokości. Rolety wyposażone w mechanizm automatycznego zwijania. |  |  |
| 6. Kabina kierowcy 3-osobowa. Liczba siedzeń w kabinie kierowcy musi wynikać z homologacji oferowanego pojazdu. Kierownica musi znajdować się po lewej stronie. Fotel kierowcy posiadający regulację: odległości siedziska od kierownicy (przód-tył), kąta pochylenia oparcia i odcinka lędźwiowego oraz wyposażony w podłokietnik. W kabinie kierowcy miejsca pasażerów jako wielofunkcyjna kanapa ze składanym oparciem (po złożeniu tworzy stolik) i schowkiem w siedzisku. Wszystkie miejsca w kabinie kierowcy wyposażone w punkty kotwiczenia pasów bezpieczeństwa w miejscach przewidzianych przez producenta oraz w fabryczne pasy bezpieczeństwa. |  |  |
| 7. Nadwozie lakierowane w kolorze ciemnozielonym – z tym, że pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne koloru białego. Wszystkie elementy pomalowane fabrycznie, z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza pomalowanie elementów koloru białego (pokrywa silnika, drzwi kierowcy i pasażera oraz drzwi tylne) poza fabryką, jednakże wyłącznie w technologii zgodnej z obowiązującą u producenta pojazdu. |  |  |
| 8. Minimalne wymiary przedziału do zabudowy długość x szerokość x wysokość: - szerokość 3300 mm ± 5 mm w pomiarze na różnych wysokościach; - wysokość 1800 mm; - szerokość 1730 mm – mierzona pomiędzy wewnętrznymi powierzchniami ścian bocznych. |  |  |
| II. SILNIK |  |  |
| 1. Silnik wysokoprężny (DIESEL) z turbodoładowaniem, o pojemności skokowej min. 1900 cm3, maksymalnej mocy min. 160 KM i maksymalnym momencie obrotowym min. 380 Nm. Pojemność skokowa, maksymalna moc i maksymalny moment obrotowy silnika muszą wynikać z homologacji pojazdu. Wyższa moc oraz większy moment obrotowy są dodatkowo punktowane. Uwaga: Treść kolumny „Oferowane parametry wraz z opisem” musi być zgodna z wartością wskazaną w formularzu ofertowym |  |  |
| 2. Silnik musi spełniać normę min. EURO 6 lub EURO VI, jednakże standardy emisji spalin muszą być zgodne z obowiązującymi na dzień odbioru pojazdu przepisami i gwarantować możliwość rejestracji pojazdu. |  |  |
| 3. Alternator umożliwiający ładowanie akumulatora bazowego oraz akumulatorów dodatkowych i umożliwiający wytworzenie prądu o natężeniu min. 180A. Ww. parametr alternatora potwierdzony przez producenta pojazdu bazowego. Podczas pracy silnika pojazdu alternator pojazdu (pojazd bazowy), musi jednocześnie ładować akumulator pojazdu bazowego oraz zestaw akumulatorów dodatkowych. Konstrukcja układu ładowania akumulatora dodatkowego z wykorzystaniem alternatora pojazdu musi zapewnić możliwość ładowania rozładowanego akumulatora dodatkowego prądem o natężeniu min. 90A. Warunek ten musi być spełniony także w trakcie pracy silnika na postoju z wyłączonymi światłami mijania oraz naładowanym akumulatorem bazowym. Wyższa wydajność alternatora jest dodatkowo punktowana. Uwaga: Treść kolumny „Oferowane parametry wraz z opisem” musi być zgodna z wartością wskazaną w formularzu ofertowym. |  |  |
| III. ZESPÓŁ NAPĘDOWY |  |  |
| 1. Skrzynia biegów manualna i posiadająca min. 6 biegów jazdy do przodu oraz bieg jazdy do tyłu. |  |  |
| 2. Napęd realizowany przez przednią lub tylną oś pojazdu. |  |  |
| IV. ZAWIESZENIE |  |  |
| 1. Zawieszenie tylne uwzględniające masę pojazdu wraz z zabudową przedziału biurowego oraz wyposażeniem dodatkowym. |  |  |
| IV. KOŁA |  |  |
| 1. Obręcze stalowe o średnicy min. 16 cali. |  |  |
| 2. Opony letnie z felgami. |  |  |
| 3. Dodatkowy komplet opon zimowych z dodatkowym kompletem felg stalowych. W dniu przekazania Zamawiającemu pojazd będzie miał założone koła z oponami dostosowanymi do pory roku. |  |  |
| 4. Koło zapasowe pełnowymiarowe. |  |  |
| V. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| 1. Hamulce tarczowe obu osi pojazdu na wszystkich kołach. |  |  |
| 2. Układ hamulcowy z systemem ABS. |  |  |
| 3. System kontroli trakcji (ESP lub równoważny). |  |  |
| 4. System zapobiegający poślizgowi kół osi napędzanej przy ruszaniu (ASR lub równoważny). |  |  |
| VI. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| - Kierownica po lewej stronie pojazdu. |  |  |
| 2. Wspomaganie układu kierowniczego. |  |  |
| 3. Kolumna kierownicy z możliwością regulacji co najmniej w jednej płaszczyźnie. |  |  |
| VII. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| 1. Zbiornik paliwa o pojemności min. 75 litrów. |  |  |
| 2. Poduszki powietrzne z przodu pojazdu: kierowcy i pasażera. |  |  |
| 3. Elektrycznie otwierane szyby w drzwiach przednich. |  |  |
| 4. Lusterka wsteczne zewnętrzne dzielone, elektrycznie regulowane i podgrzewane. |  |  |
| 5. Klimatyzowana kabina kierowcy oraz klimatyzowany przedział biurowy. Klimatyzacja kabiny kierowcy z manualną lub automatyczną regulacją temperatury wykonana przez producenta pojazdu bazowego. Przedział biurowy musi być wyposażony we wspólny dodatkowy system klimatyzacji współpracujący z systemem klimatyzacji pojazdu bazowego i działający podczas pracy silnika pojazdu. System klimatyzacji musi umożliwiać regulację temperatury i intensywności nawiewu. Musi być wyposażony w oddzielny parownik o wydajności chłodzenia co najmniej 5 kW i wydatku powietrza co najmniej 550 m3/h. Urządzenie klimatyzacyjne oraz elementy instalacji klimatyzacyjnej muszą być zamontowane wewnątrz pojazdu w sposób nieograniczający jego przestrzeni użytkowej. Nawiew powietrza w przedziale biurowym musi być realizowany przez co najmniej 4 wyloty powietrza umieszczone w górnej części przedziału. Wyloty powietrza muszą posiadać funkcję ustawiania kierunku strumienia powietrza. |  |  |
| 6. Światła do jazdy dziennej fabrycznie zamontowane przez producenta pojazdu bazowego. |  |  |
| 7. Lampy przeciwmgielne przednie. |  |  |
| 8. Radio fabryczne wraz z instalacją radiową i głośnikami. Możliwość uruchomienia radia bez konieczności włączenia zapłonu. |  |  |
| 9. Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica (min. 2kg), lewarek, apteczka, komplet dywaników gumowych, minimum 2 komplety kluczyków, dwie kamizelki ostrzegawcze w kolorze spełniającym normę EN 471. |  |  |
| 10. Centralny zamek z pilotem obejmujący wszystkie drzwi. Minimum 2 kluczyki z fabrycznym pilotem umożliwiającym otwieranie i zamykanie drzwi wraz z automatycznie uruchamianym fabrycznym autoalarmem. |  |  |
| 11. Czujniki parkowania tylne zamontowane fabrycznie przez producenta pojazdu bazowego. |  |  |
| 12. CB RADIO z kompletną instalacją zamontowane w kabinie kierowcy. Antena CB RADIO z możliwością strojenia (np. za pomocą regulacji długości promiennika lub pokrętłem cewki), zamontowana na zewnątrz pojazdu na górnej poziomej części dachu. |  |  |
| VIII. PRZEDZIAŁ BIUROWY I MAGAZYNOWY |  |  |
| 1. Podłoga części biurowej oraz przedziału magazynowego wykonana z powłoki antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian. Wykładzina powinna zachodzić na ściany boczne na wysokość min. 20 cm. |  |  |
| 2. Ściany boczne części biurowej i sufit pokryte warstwą izolacji termiczno- dźwiękowej. |  |  |
| 3. W części biurowej zainstalowane co najmniej cztery miejsca siedzące: dwa siedziska dla inspektorów i dwa siedziska dla osób kontrolowanych. Wytrzymałość każdego siedziska min. 150 kg. Siedziska dla inspektorów zamontowane na lewej ścianie przedziału biurowego. Siedziska dla osób kontrolowanych zamontowane po przeciwległej stronie siedzisk dla inspektorów. Siedziska dla inspektorów wyposażone w wygodne oparcia o wysokości min. 30 cm i szerokości dostosowanej do szerokości siedzisk (z uwzględnieniem warunków zabudowy przedziału biurowego). Siedziska i oparcia dla inspektorów muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne (w tym ścieranie), łatwego do utrzymania w czystości. Siedziska dla osób kontrolowanych wyposażone w oparcia o wysokości min. 25 cm. Siedziska i oparcia dla osób kontrolowanych muszą posiadać poszycie wykonane z materiału odpornego na zużycie mechaniczne (w tym ścieranie) i łatwo zmywalnego. Wszystkie siedziska z wewnętrznymi schowkami. Materiały oraz kolorystyka poszycia siedzisk, oparć oraz wymiary schowków przed wykonaniem zabudowy zostaną uzgodnione z Zamawiającym i uzyskają jego akceptację. |  |  |
| 4. Dwa stoliki pod komputer (laptop o przekątnej ekranu 17 cali), o minimalnych wymiarach blatu: długość 800 mm i szerokość 500 mm. Jeden stolik przylegający do ściany działowej z kabiną kierowcy. Drugi stolik przylegający do ściany działowej z częścią magazynową. Stoliki usytuowane w sposób umożliwiający swobodne zajęcie miejsc przez inspektorów i osoby kontrolowane. Stoliki zamontowane na szynie przesuwnej, w sposób umożliwiający przesunięcie stolików wzdłuż ścian działowych w celu ułatwienia zajmowania miejsc, z zabezpieczeniem przed przemieszczaniem się stolika podczas jazdy. Wysokość położenia stolików względem podłogi zostanie uzgodniona z Zamawiającym na etapie wykonywania zabudowy części biurowej i uzyska jego akceptację. Każdy ze stolików powinien umożliwiać stabilne zamontowanie laptopa razem z zasilaczem (w celu unieruchomienia go podczas jazdy) z możliwością zamknięcia go pod płytą stołu. Zawiasy nie mogą wystawać poza powierzchnię zabudowy. Miejsce na laptop pod płytą stołu wyłożone materiałem antypoślizgowym nie przytwierdzonym na stałe do zabudowy biurowej. Na każdym stoliku dodatkowe miejsce do przechowywania materiałów biurowych (np. pieczątki, zszywacze, długopisy, nożyczki itd.). Wytrzymałość każdego stolika na obciążenie – minimum 30 kg. |  |  |
| 5. Okablowanie części biurowej samochodu (wewnętrznej instalacji transmisji danych) winno być zabudowane i umożliwiać jednoczesne podłączenie modemu/routera internetowego, laserowego urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka + kserokopiarka + skaner) i trzech komputerów oraz zapewniać współpracę wszystkich urządzeń. Okablowanie winno być wykonane za pomocą przewodów UTP typu skrętka z końcówkami RJ-45 oraz za pomocą gniazd RJ-45. Umiejscowienie routera Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu na etapie realizacji projektu. |  |  |
| 6. Szafka przeznaczona do zainstalowania urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka + kserokopiarka + skaner) o wymiarach maksymalnych zbliżonych do (wysokość x szerokość x głębokość w mm) 660 x 600 x 500. Konstrukcja szafki powinna uwzględniać możliwość zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed ewentualnym przesunięciem w czasie jazdy (w tym podczas hamowania awaryjnego) oraz zapewniać łatwy dostęp i użytkowanie urządzeń. Szafka od góry zamykana pokrywą zabezpieczoną przed samoczynnym opadaniem za pomocą amortyzatorów meblowych o charakterystyce pracy dostosowanej do masy tej pokrywy. Poniżej szafki na drukarkę co najmniej jedna szuflada na przechowywanie materiałów eksploatacyjnych. W przestrzeni tej muszą zmieścić się co najmniej 2 ryzy papieru o formacie A4. |  |  |
| 7. Część biurowa samochodu wyposażona w jedną, podręczną, trwale zamocowaną do zabudowy biurowej kasę metalową, zamykaną jednym zamkiem na klucz o indywidualnym wzorze, przy czym będzie ona wyposażona w co najmniej 2 klucze w komplecie. Miejsce zamocowania kasy metalowej zostanie uzgodnione z Zamawiającym na etapie wykonania zabudowy i uzyska jego akceptację. |  |  |
| 8. Na ścianie oddzielającej przedział biurowy i przedział magazynowy, powyżej blatu stolika, znajdują się zamknięte i otwarte szafki oraz szuflady, rozmieszczone w trzech poziomach – w zabudowie meblowej: - w najwyższym poziomie dwie jednakowe szafki zamykane roletami aluminiowymi, - w środkowym poziomie trzy jednakowe szuflady, - w najniższym poziomie, w skrajnej części po stronie siedziska osoby kontrolowanej oraz w środkowej części, dwie jednakowe szafki zamykane drzwiczkami z płyty meblowej lub tworzywa sztucznego (przyciemniana pleksi), a w skrajnej części po stronie siedziska dla inspektora otwarta szafka na dokumenty typu „kuweta”, zawierająca co najmniej 3 półki, o konstrukcji uniemożliwiającej wypadnięcie dokumentów podczas jazdy (np. poprzez próg, ułożenie w sposób inny niż poziomy itp.). Wszystkie szafki i szuflady w części biurowej zabezpieczone samozatrzaskowymi zamkami uniemożliwiającymi samoczynne otwarcie się podczas jazdy (w tym podczas hamowania awaryjnego). Dwie szafki w najniższym poziomie oraz dwie szuflady wyposażone w zamek zamykany na klucz. Wszystkie szafki i szuflady zamykane na klucz wyposażone w zamki zamykane i otwierane jednym kluczem. |  |  |
| 9. Zamontowane w pojeździe meble wykonane powinny być z lekkich materiałów typu: aluminium, sklejka, płyta meblowa, tworzywa sztuczne, dopuszczonych do stosowania w tego rodzaju zabudowie, zgodnie z wymaganymi atestami. Dodatkowo część biurowa samochodu wyposażona w min. 2 przezroczyste kuwety na dokumenty o formacie A4 wykonane z poliwęglanu o gr. min. 4 mm, mocowane w pobliżu stolików, w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym. |  |  |
| 10. W części biurowej powinno zostać umiejscowione urządzenie do wybijania szyb samochodowych: młotek bezpieczeństwa wraz z urządzeniem do rozcinania pasów bezpieczeństwa. |  |  |
| 11. Ściana działowa pomiędzy przedziałem magazynowym i przedziałem biurowym po stronie magazynowej zabudowana otwartymi półkami wyposażonymi w uchwyty umożliwiające unieruchomienie za pomocą linek lub pasów przewożonych urządzeń i wyposażenia. Konstrukcja półek umożliwiająca zmianę wysokości ich położenia. Półki zamykane za pomocą rolet. |  |  |
| 12. W przedziale magazynowym miejsce na poziome ułożenie dwóch wag przenośnych o wymiarach jednej wagi (długość x szerokość x wysokość w mm): 900 x 620 x 70 oraz dwie podkładki wyrównujące o takich samych wymiarach. Z uwagi na ciężar jednej wagi około 42 kg zaprojektowane rozwiązanie powinno zapewniać wytrzymałość podłogi, możliwie równomierne rozłożenie nacisków na tylną oś pojazdu, a półki na wagi powinny znajdować się możliwie w najniższej części przedziału magazynowego. Rozmieszczenie i wymiary miejsca na wagi przenośne oraz podkładki przed wykonaniem zabudowy zostaną uzgodnione z Zamawiającym i uzyskają jego akceptację. Zamawiający na etapie wykonania zabudowy przedziału magazynowego, na prośbę Wykonawcy, dostarczy jemu rysunki wag z naniesionymi wymiarami zewnętrznymi. W przypadku przyjęcia rozwiązania w postaci poziomych kieszeni na wagi i podkładki, ich krawędzie zewnętrzne oraz powierzchnie podłóg powinny być wykonane z metalu i nie powinny zawierać ostrych krawędzi, załamań itp. utrudniających wsuwanie i wysuwanie wag. Kieszenie powinny być zabezpieczone przed samoczynnym wysunięciem się wag np. podczas gwałtownego ruszania pojazdem. |  |  |
| 13. W części magazynowej powinny zostać przewidziane miejsca dodatkowe na wyposażenie pojazdu, w tym w szczególności na: - 2 wagi przenośne i ich oprzyrządowanie (w szczególności walizkę z terminalem), - 2 podkładki wyrównujące, - 1 termometr, - 1 wysokościomierz, - 1 przymiar wstęgowy, - 1 torbę medyczną, - 4 pachołki drogowe w pozycji złożonej, - zestaw 6-ciu dysków sygnalizacyjnych, - inne wyposażenie ochronne inspektorów. Ww. elementy wyposażenia powinny mieć możliwość zabezpieczenia przed zmianą położenia w czasie jazdy (np. wyłożenie podłóg materiałem antypoślizgowym, pasy zabezpieczające itp.). |  |  |
| 14. W części magazynowej, na wewnętrznej powierzchni prawego skrzydła drzwi tylnych, powinien zostać umieszczony pojemnik na czystą wodę o pojemności min. 3 litry umożliwiający mycie rąk. Wypływ wody ze zbiornika uruchamiany zaworem, działający grawitacyjnie i realizowany za pomocą węża odprowadzeniowego zakończonego przy dolnej krawędzi skrzydła drzwi, w sposób uniemożliwiający wylewanie się wody na skrzydło drzwi. |  |  |
| 15. Wykonawca przed wykonaniem zabudowy przedziału biurowego i przedziału magazynowego uwzględni wskazania Zamawiającego i uzyska akceptację na: - planowane rozmieszczenie siedzisk oraz mebli, w tym rodzaj użytych materiałów, - planowaną kolorystykę, - planowaną zabudowę w części magazynowej pojazdu, - umiejscowienie modemu/routera, - umiejscowienie przezroczystych kuwet na dokumenty, - umiejscowienie półek na wagi i podkładki wyrównujące. Wykonawca do oferty załączy projekt zabudowy części biurowej i magazynowej pojazdu. |  |  |
| IX. OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| 1. Ogrzewanie postojowe z termostatem; niezależny od silnika system ogrzewania części biurowej z możliwością ustawienia temperatury w przedziale biurowym. Agregat grzewczy o mocy min. 4 kW. W przedziale biurowym co najmniej 2 wyloty ciepłego powietrza z układu ogrzewania rozmieszczone w taki sposób, aby zapewnić jednakową temperaturę w całej przestrzeni przedziału. Wloty powietrza zabezpieczone przed uszkodzeniem mechanicznym. Elementy wyposażenia elektrycznego przedziału powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim oddziaływaniem ciepłego powietrza. Układ wydechowy systemu ogrzewania powinien być tak skonstruowany i umieszczony, aby nie powodował przedostawania się spalin do przedziału biurowego przy otwartych drzwiach bocznych. |  |  |
| X. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| - Zespół dwóch dodatkowych, jednakowych i bezobsługowych akumulatorów żelowych zabezpieczonych izolacją termiczną lub AGM (niezależnych od akumulatora fabrycznie zainstalowanego w pojeździe) o następujących parametrach technicznych : - napięcie znamionowe akumulatora – 12 V DC, - pojemność akumulatora – min. 225 Ah, - liczba cykli ładowania (przy rozładowaniu 60%) – min. 700, - masa akumulatora – max. 65 kg. Do zestawu akumulatorów podłączona przetwornica napięcia prądu z 12 V na 230 V, o której mowa w pkt. 3 wraz z instalacją przyłączeniową zapewniającą zasilanie wewnętrznych odbiorników prądu: trzy komputery, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka laserowa), router, oświetlenie przedziału biurowego, wraz ze wskaźnikiem poziomu naładowania akumulatorów. System powinien działać niezależnie od pracy silnika pojazdu. Zamontowana instalacja powinna zapewniać możliwość jednoczesnego użytkowania wszystkich wymienionych urządzeń jednocześnie oraz zabezpieczać obwód urządzenia wielofunkcyjnego przed chwilowymi spadkami napięcia. |  |  |
| 2. Zabezpieczenie uniemożliwiające rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym 230V wraz z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym. |  |  |
| 3. Przy wyłączonym silniku pojazdu ładowanie akumulatora pojazdu bazowego oraz zestawu akumulatorów dodatkowych musi odbywać się poprzez bezobsługowy automatyczny układ ładowania zasilany z zewnętrznego przyłącza. Układ ładowania musi być oparty na zintegrowanym urządzeniu przeznaczonym do ładowania akumulatorów oraz przetwornicy napięcia z 12V DC na 230 V AC 50 Hz, która w sposób ciągły musi zapewniać prąd przemienny o pełnej sinusoidzie i napięciu 230V 50Hz w gniazdkach 230V. Urządzenie musi zabezpieczać przed uszkodzeniem urządzenia wrażliwe na spadki i wahania napięcia (laptopy, urządzenie wielofunkcyjne itp.). Układ musi jednocześnie zapewniać zasilanie wszystkich instalacji i odbiorników prądu oraz ponadto musi posiadać parametry dostosowane do zastosowanych akumulatorów. Automatyczny układ ładowania musi posiadać następujące parametry: - prąd ładowania akumulatorów dodatkowych – min. 50A, - napięcie wyjściowe 12V DC, - przetwornica napięcia z 12V DC na 230V AC 50 Hz o mocy znamionowej min. 3000 VA / 2400 W, o pełnej sinusoidzie, posiadająca funkcję wspomagania zasilania zewnętrznego, polegającą na połączeniu mocy przetwornicy oraz zasilania zewnętrznego, w celu uzyskania mocy chwilowej przekraczającej moc źródła zasilania zewnętrznego, - spełnia standardy bezpieczeństwa min. wg norm: EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, IEC 62109-1, - spełnia wymagania dla obudów ochronnych w klasie ochrony min. IP 20. Pojazd musi być wyposażony w zewnętrzne przyłącze 230 V AC, które musi spełniać wymagania dla obudów ochronnych w klasie min. IP 56 oraz musi być wbudowane w lewy bok nadwozia pojazdu, w odpowiednio zaadaptowanym i wzmocnionym elemencie wykonanym z tworzywa sztucznego. Zamawiający wymaga dodatkowego przewodu przyłączeniowego o długości min. 15 m, który będzie wykorzystywany do ładowania akumulatorów z przyłącza 230V. |  |  |
| 4. Centralny wyłącznik źródła zasilania dla przedziału biurowego, umiejscowiony w łatwo dostępnym miejscu, oznakowany i zabezpieczony przed przypadkowym użyciem. |  |  |
| 5. Minimum 12 szt. gniazd 230V: - w części biurowej łącznie 10 gniazd: 4 gniazdka w przestrzeni na urządzenie wielofunkcyjne, po 2 gniazdka na każdym stanowisku dla inspektorów oraz po 1 gniazdku w przestrzeni pomiędzy zabudową biurową i boczną ścianą nadwozia z lewej i prawej strony na wysokości bocznych półek zabudowy biurowej, - w części magazynowej 2 gniazdka w miejscach łatwo dostępnych. Dodatkowo 3 samochodowe gniazda 12V typu „zapalniczka” rozmieszczone w następujący sposób: - 1 gniazdko w przedziale biurowym, w miejscu umożliwiającym zamontowanie uchwytu do ładowania akumulatora w latarce, - 1 gniazdko w przedziale magazynowym, - 1 gniazdko w kabinie kierowcy. |  |  |
| 6. Okablowanie wewnętrznej instalacji elektrycznej zabudowane, umożliwiające jednoczesne podłączenie urządzenia wielofunkcyjnego i trzech komputerów oraz współpracę komputerów z drukarką (zabudowane przewody ze złączami RJ-45 zapewniające komunikację pomiędzy komputerami i urządzeniem wielofunkcyjnym, umożliwiające przełączanie pomiędzy komputerami i drukarką). W komplecie z pojazdem dwa przewody umożliwiające przewodowe podłączenie do drukarki komputerów przenośnych na obydwu stanowiskach. |  |  |
| 7. Oświetlenie robocze w przedziale biurowym : - min. 4 lampy typu LED (główne) o świetle rozproszonym umieszczone w górnej części przedziału biurowego o naturalnej barwie światła (3750-4250K) i współczynniku oddawania barw CRI ≥90; wymagana stabilizacja jasności lampy w funkcji napięcia zasilającego; zintegrowane oświetlenie nocne w kolorze niebieskim; lampa położona najbliżej drzwi przesuwnych załączana automatycznie po otwarciu drzwi przesuwnych pojazdu z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lampy po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi przesuwnych do przedziału biurowego oraz po 10 sekundach po zamknięciu drzwi. - możliwość regulacji natężenia oświetlenia na min. 3 poziomach, z wykorzystaniem panelu opisanego w pkt 10 rozdziału X; - w przedziale biurowym każdy stolik roboczy musi być wyposażony w dodatkowe oświetlenie LED o napięciu znamionowym 12V (min. 200 lm każde o ciepłej barwie światła max. 3 500 K) z możliwością regulacji kąta/kierunku oświetlenia na elastycznym elemencie mocującym (np. typu „spiro”) oraz z włącznikiem/wyłącznikiem); - min. 4 reflektory punktowe (wspomagające) typu LED nad miejscami pracy Inspektorów: po 2 punkty świetlne nad każdym stolikiem (z możliwością włączenia/wyłączenia z panelu opisanego w pkt 10 (rozdział X) oraz alternatywnie z wykorzystaniem dedykowanych włączników zlokalizowanych w obrębie miejsc siedzących dla inspektorów); Oświetlenie w części magazynowej: min. 2 lampy typu LED, każda o mocy strumienia świetlnego min. 250 lm załączane bezpośrednio po otwarciu drzwi z możliwością wyłączenia „na żądanie”, z wyłącznikiem czasowym dezaktywującym działanie lamp po 15 minutach w przypadku pozostawienia niedomkniętych drzwi tylnych do przedziału magazynowego. Źródła światła zabezpieczone przed uszkodzeniem osłoną z przezroczystego poliwęglanu o grubości min. 3 mm. |  |  |
| 8. Pojazd wyposażony w 4 reflektory zewnętrzne ze światłem rozproszonym typu LED o natężeniu min. 1000 lm i stopniu ochrony min. IP66, zamontowane na stałe po dwa z lewej i dwa z prawej strony samochodu, po jednym w przedniej i tylnej części pojazdu, włączane i wyłączane z przedziału biurowego oraz działające niezależnie od innego oświetlenia. Reflektory z każdej strony pojazdu (dwa lewe i dwa prawe) powinny być włączane i wyłączane niezależnie od siebie. |  |  |
| 9. Zapewniony łatwy dostęp do zamontowanej w pojeździe przetwornicy napięcia. |  |  |
| 10. W przedziale biurowym w miejscu zapewniającym możliwość łatwej i ergonomicznej obsługi musi znajdować się elektroniczny panel sterujący wyposażony w wyświetlacz dotykowy o przekątnej co najmniej 7 cali przystosowany do pracy w temperaturze od - 25oC do + 50oC (Celsjusza), zapewniający co najmniej możliwość: - aktywacji, sterowania i sygnalizacji statusu oświetlenia wewnętrznego (głównego i wspomagającego) przedziału biurowego, - aktywacji, sterowania i sygnalizacji statusu oświetlenia wewnętrznego przedziału magazynowego, - aktywacji, sterowania i sygnalizacji statusu oświetlenia zewnętrznego pojazdu, - sterowania ogrzewaniem oraz klimatyzacją przedziału biurowego z możliwością regulacji temperatury co 1 st. C, w zakresie co najmniej od 15 do 26 st. C, - zaprogramowania uruchomienia ogrzewania z wyprzedzeniem o określonej porze, - obrazowania poziomu naładowania akumulatora bazowego oraz sygnalizacji graficznej i dźwiękowej stanu niskiego poziomu naładowania, - obrazowania w [%] poziomu naładowania dodatkowych akumulatorów oraz sygnalizacji graficznej i dźwiękowej stanu niskiego poziomu naładowania, - sygnalizacji prawidłowego ładowania (zasilania prądem) akumulatorów dodatkowych, zarówno podczas pracy silnika oraz przy ładowaniu z zewnętrznego źródła 230V, - wyświetlania informacji o aktualnym poborze prądu/prądzie ładowania dodatkowych akumulatorów w [A], - wyświetlania informacji o otwartych drzwiach przesuwnych do przedziału biurowego oraz drzwiach tylnych, - prezentacji temperatury wewnątrz i na zewnątrz pojazdu oraz aktualnej daty i godziny, monitorowania prawidłowości działania obwodów elektrycznych wchodzących w skład zabudowy pojazdu oraz informowania o fakcie wystąpienia usterki w działaniu danego obwodu. Dodatkowo Zamawiający wymaga dodatkowego panelu sterującego wyposażonego w wyświetlacz dotykowy o przekątnej od 5 do 6 cali przystosowanego do pracy w temperaturze od - 25oC do + 50oC, który alternatywnie będzie realizował wszystkie ww. funkcje. |  |  |
| XI. SYGNALIZACJA ŚWIETLNO-DŹWIĘKOWA I OZNAKOWANIE |  |  |
| 1. Belka świetlna z dwoma lampami w technologii LED koloru niebieskiego, zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z przodu samochodu z podświetlaną tablicą koloru białego z napisem barwy czarnej „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” widocznym z przodu i z tyłu belki, zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie wzoru odznaki identyfikacyjnej inspektorów inspekcji transportu Drogowego oraz oznakowania pojazdów służbowych Inspekcji Transportu Drogowego (Dz. U. z 2012 r., poz. 402). Belka świetlna zintegrowana z urządzeniem wysyłającym sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, stanowiący, obowiązkowe wyposażenie dla samochodu uprzywilejowanego. W razie oddzielnego montażu urządzenia wysyłającego zmienny sygnał dźwiękowy sterowanie sygnałami świetlnymi oraz włączanie sygnału dźwiękowego odbywać się musi z jednego panelu łatwo dostępnego dla kierowcy pojazdu. Zamontowane sygnały ostrzegawcze muszą spełniać warunki, o których mowa w §25 i §26 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 2022 ze zm.). Belka przednia wyposażona w dwa dodatkowe reflektory barwy białej skierowane do przodu, załączanie z panelu sterującego. |  |  |
| 2. Dwa dodatkowe światła w technologii LED za lub na przedniej atrapie silnika, wysyłające sygnał świetlny barwy niebieskiej i działające wspólnie z belkami świetlnymi. |  |  |
| 3. Belka świetlna zamontowana w sposób trwały na dachu centralnie z tyłu pojazdu, wyposażona dodatkowo w informację tekstową LED do wyświetlania przynajmniej dwóch komunikatów w kolorze czerwonym: napisu „STOP” oraz napisu „JEDŹ ZA MNĄ” widocznymi z tyłu pojazdu. Wyświetlane napisy muszą być dobrze widoczne również w ciągu dnia. Wyświetlanie napisu „JEDŹ ZA MNĄ” winno być realizowane w sposób pulsacyjny, natomiast napisu „STOP” w sposób ciągły. Panel sterowania zabezpieczony przed przypadkowym włączeniem (np. dwuetapowe włączanie) i umieszczony w centralnej części deski przyrządów, w miejscu łatwo dostępnym. Musi istnieć możliwość włączania jednego lub drugiego napisu z miejsca kierowcy. Włączaniu podświetlenia napisów musi towarzyszyć zapalenie się lampki kontrolnej w kolorze innym niż zielony, umieszczonej na panelu sterowania lub tablicy przyrządów. Wszystkie elementy elektryczne oznakowania podłączone do instalacji fabrycznej pojazdu. Belka świetlna wyposażona w dodatkową parę kierunkowskazów oraz świateł hamowania. |  |  |
| 4. Pas odblaskowy barwy białej opasający pojazd, o szerokości od 80 mm do 120 mm, znajdujący się w połowie wysokości pomiędzy dolną krawędzią okien a progiem pojazdu. |  |  |
| 5. Napis „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” barwy białej umieszczony po obu stronach samochodu nad pasem odblaskowym barwy białej. Logo Inspekcji Transportu Drogowego wykonane z folii samoprzylepnej, umieszczone na bocznych drzwiach kierowcy i pasażera. |  |  |
| 6. Napisy „INSPEKCJA TRANSPORTU DROGOWEGO” koloru czarnego z przodu samochodu oraz na tylnych drzwiach, umieszczone symetrycznie względem środkowej wzdłużnej osi symetrii pojazdu. |  |  |
| XII. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU GWARANCYJNEGO |  |  |
| 1. Gwarancja mechaniczna (silnik i podzespoły) na okres min. 24 miesięcy i przebieg pojazdu nie mniej niż 100 000 km. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. Dłuższy okres gwarancji jest dodatkowo punktowany. Uwaga: Treść kolumny „Oferowane parametry wraz z opisem” musi być zgodna z wartością wskazaną w formularzu ofertowym |  |  |
| 2. Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 36 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. |  |  |
| 3. Gwarancja na perforację nadwozia min. 60 miesięcy. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. |  |  |
| 4. Gwarancja na zabudowę specjalistyczną min. 24 miesiące. Naprawy gwarancyjne w miejscu użytkowania samochodu przez Zamawiającego. Oferowany okres gwarancji nie może być uzależniony od wniesienia dodatkowych opłat przez Zamawiającego. Dłuższy okres gwarancji jest dodatkowo punktowany. Uwaga: Treść kolumny „Oferowane parametry wraz z opisem” musi być zgodna z wartością wskazaną w formularzu ofertowym |  |  |
| 5. Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki nie dłuższy niż 72 godziny, natomiast w przypadku awarii układu elektrycznego nie dłuższy niż 48 godzin. |  |  |
| 6. Serwis pojazdu realizowany w najbliższym ASO dla siedziby Zamawiającego. Nazwa firmy (ASO), adres, telefony i e-mail, wymagane na etapie składania ofert. |  |  |
| 7. Serwis zabudowy realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (dane wymagane na etapie składania ofert). |  |  |
| XIII. WYPOSAŻENIE DODATKOWE POJAZDU (nie wymagane ale dodatkowo punktowane) |  |  |
| 1. Maksymalny moment obrotowy silnika powyżej 380 Nm. |  |  |
| 2. Maksymalna moc silnika powyżej 160 KM. |  |  |
| 3. Alternator umożliwiający ładowanie akumulatora bazowego oraz akumulatorów dodatkowych i umożliwiający wytworzenie prądu o natężeniu powyżej 180 A. |  |  |
| 4. Boczne poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera, w tym kurtynowe (nadokienne). |  |  |
| 5. Zawieszenie tylne wzmocnione, np. resory dwupiórowe lub wzmocnione amortyzatory. |  |  |
| 6. Drążki stabilizacyjne przedniej i tylnej osi potwierdzone przez producenta pojazdu bazowego. |  |  |
| 7. Kamera cofania zamontowana fabrycznie przez producenta pojazdu. |  |  |
| 8. Czujniki parkowania przednie zamontowane fabrycznie przez producenta pojazdu. |  |  |
| 9. Reflektory przednie działające w technologii LED. |  |  |
| 10. Komputer pokładowy wskazujący co najmniej informacje o aktualnej godzinie, temperaturze zewnętrznej, chwilowym lub średnim zużyciu paliwa. |  |  |
| 11. Podgrzewana przednia szyba. |  |  |
| 12. Elementy nadwozia w kolorze zielonym pokryte lakierem metalizowanym (kolor oraz rodzaj lakieru potwierdzony przez producenta pojazdu). |  |  |

| XIV WYPOSAŻENIE SPECJALISTYCZNE KAŻDEGO POJAZDU (obowiązkowe) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Wysokościomierz o zakresie pomiarowym wysokości do min. 5 m z ważnym świadectwem wzorcowania. |  |  |
| - Przymiar wstęgowy o zakresie pomiarowym długości do min. 30 m z ważnym świadectwem legalizacji lub świadectwem wzorcowania. |  |  |
| 3. Termometr elektroniczny o zakresie pomiarowym min. od -30 st. C do +50 st. C i podziałce elementarnej (rozdzielczości) maks. 0,5 st. C, z ważnym świadectwem wzorcowania. |  |  |
| 4. Torba medyczna zawierająca co najmniej podstawowe wyposażenie do udzielania pierwszej pomocy ofiarom zdarzeń drogowych (zestaw ratowniczy min. OSP R1). |  |  |
| - Dwa bezkontaktowe (bezustnikowe) przenośne przyrządy do wstępnego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu, spełniające wymagania Zamawiającego1. |  |  |
| - Cztery stabilne pachołki drogowe składane o wysokości po rozłożeniu od 450 mm do 650 mm i wymiarach podstawy min. 250 mm x 250 mm. Podstawa pachołka wykonana z materiału odpornego na przypadkowe uszkodzenia mechaniczne. Stożek pachołka wykonany z materiału nieprzemakalnego. |  |  |
| - Zestaw 6-ciu dysków sygnalizacyjnych emitujących światło w kolorze pomarańczowym wraz z walizką i zasilaczem. |  |  |
| - Jedna drukarka laserowa spełniająca wymagania Zamawiającego2. |  |  |
| - Router spełniający wymagania Zamawiajacego3. |  |  |
| - 2 szt. Komputerów przenośnych spełniających wymagania Zamawiającego4 |  |  |
| - 2 szt. Kluczy do tachografu i kart kierowcy spełniający wymagania zamawiającego5 |  |  |
| XV. TERMIN DOSTAWY |  |  |
| Termin dostawy pojazdu zabudowanego i dopuszczonego do rejestracji nieprzekraczający 130 dni kalendarzowych liczonych od dnia podpisania umowy z Zamawiającym. |  |  |

1 Wymagania Zamawiającego w zakresie przenośnego dwóch bezkontaktowych przenośnych przyrządów do wstępnego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Zestaw tworzą  2 (słownie: dwa) fabrycznie nowe przenośne przyrządy do wstępnego badania zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

Wymagania dla każdego przyrządu:

Każdy alkomat powinien być przenośnym (podręcznym) przyrządem wskazującym obecność lub brak alkoholu w wydychanym powietrzu – za pomocą wyświetlacza wskazującego zmierzoną wartości w [mg/l] lub [‰], albo za pomocą wskaźnika świetlnego informującego o braku lub obecności alkoholu w wydychanym powietrzu, przy czym wskaźnik ten powinien rozróżniać niski i wysoki poziom alkoholu w wydychanym powietrzu.

Przyrząd powinien umożliwiać wykorzystanie go w dwóch poniższych trybach:

- aktywnym - kiedy osoba, na której dokonywane jest badanie, za pomocą odpowiednio silnego wydechu powietrza uruchamia układ pobierania próbki, która jest następnie badana przez czujnik pod kątem zawartości lub braku alkoholu;

- pasywnym - kiedy osoba, na której dokonywane jest badanie, nie może lub odmawia dostarczenia odpowiedniej próbki powietrza.

Pobranie próbki wydychanego powietrza od osoby badanej powinno odbywać się w czasie nie dłuższym niż 7 sekund oraz bez konieczności użycia ustnika (bezdotykowo).

Przyrząd powinien być zasilany w sposób niezależny od dostępu do źródeł zasilania (bateriami lub akumulatorami) i powinien umożliwiać przeprowadzenie co najmniej 500 testów bez konieczności ładowania baterii lub akumulatorów.

W przypadku zasilania przyrządu akumulatorami, powinna istnieć możliwość ich ładowania z sieci o napięciu 230V za pomocą standardowej ładowarki lub zasilacza znajdującego się w zastawie.

Zamawiający wymaga udzielenia na bezkontaktowe przenośne przyrządy do wstępnego badania zawartości alkoholu  bezwarunkowej gwarancji producenta na okres min. 24 miesięcy.

2 Wymagania Zamawiającego w zakresie drukarki laserowej.

Drukarka laserowa monochromatyczna z funkcją ADF dwustronnego automatycznego drukowania, kopiowania, skanowania i faksowania dokumentów o formacie A4, o następujących parametrach:

- wymiary zewnętrzne urządzenia nie większe niż  500 x 600 x 350 mm

- podajnik papieru w formacie A4 o pojemności min. 200 arkuszy

- interfejs komunikacyjny: USB, Base – T Ethernet 10/100

- drukowanie sieciowe

- prędkość drukowania dwustronnego: min. 12 stron/min.

- wsparcie sterowników dla systemów z rodziny Windows x86/x64

- full duplex (automatyczny druk dwustronny)

- skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (ADF)

- kopiowanie dokumentów z podajnika ADF obustronnie – automatycznie

- pamięć RAM min. 64MB

- polskie znaki w drukarce

- komunikacja Wi-Fi

- bezwarunkowa gwarancja producenta na okres min. 24 miesięcy.

3 Wymagania Zamawiającego w zakresie routera.

Częstotliwość pracy:			Dual Band (2,4 GHz, 5GHz), LTE

Liczba rdzeni procesora:		4

Ilość portów LAN:			min. 5

Dodatkowe złącza:			USB, SIM

Pamięć RAM:				min. 256 MB

Rozmiar przechowywania:		min. 16 MB (flash)

Rodzaj zasilania:			zasilacz

Napięcie wejściowe gniazda:		12-28 V (DC)

Napięcie wejściowe gniazda:		12-28 V (DC)

Zakres temperatury pracy (min.):	od – 25 st. C do +50 st. C

Maksymalne zużycie energii:		25 W

4 Wymagania Zamawiającego w zakresie komputerów przenośnych.

Typ: Komputer przenośny, fabrycznie nowy.

Procesor: Intel Core i7 min. jedenastej generacji lub Intel Core i5 min. trzynastej generacji

Pamięć RAM: Min. 16GB DDR4,

Dysk twardy: Min. 512 GB SSD

Karta graficzna: Zintegrowana

Karta dźwiękowa: Zintegrowana

Zgodność z systemami operacyjnymi i standardami: Oferowany komputer musi być kompatybilny z oferowanym systemem operacyjnym.

Przekątna ekranu [cal]: Min. 15.6”, IPS, FullHD, matowa

Klawiatura: Podświetlana, z wydzielona klawiaturą numeryczną,

Łączność: LAN 100/1000Mbps, Wi-Fi

Konstrukcja obudowy: Spełniająca MIL-STD-810H

Bateria: Min. 50Wh

System i oprogramowanie: Min. Windows 11 Professjonal 64 bit z licencją w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w jednostce. Nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. Umieszczony na obudowie komputera Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub załączone potwierdzenie producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego Licencje na korzystanie z systemu operacyjnego dostarczone wraz z komputerem muszą być udzielone na czas nieoznaczony, w sposób nie naruszający praw osób trzecich. Oprogramowanie biurowe: Pakiet biurowy w pełni zgodny
z oferowanym systemem, który musi zawierać: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, narzędzie do przygotowania
i prowadzenia prezentacji, narzędzie do zarządzania pocztą elektroniczną. W przypadku zaoferowania innego pakietu biurowego niż obecnie używany w WITD w Bydgoszczy Microsoft Office, sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia szkoleń
i wsparcia w zakresie obsługi. Dostarczyć należy najnowszą dostępną wersję pakietu biurowego. Pakiet biurowy w polskiej wersji językowej. Licencje na oprogramowanie biurowe muszą pozwalać na przenoszenie oprogramowania pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany stacji roboczej). Zamawiający nie dopuszcza rozwiązań wymagających stałych lub cyklicznych opłat
w okresie używania oprogramowania.

Wymagania dodatkowe:

- Wbudowane porty: min. 2x USB 3.2 type-A

- zintegrowana karta sieciowa Gigabit Ethernet RJ 45;

- zintegrowana w obudowie karta Wi – Fi;

- wbudowana kamera internetowa,

- wbudowane dedykowane złącze stacji dokującej z obsługą następujących funkcjonalności: zasilanie, wyjście na monitor, LAN, HUB USB.

- Min. 2-letnia gwarancja.

5 Wymagania Zamawiającego w zakresie kluczy do tachografów i kart kierowcy.

Urządzenie do pobierania danych z kart kierowców, tachografów cyfrowych i inteligentnych, posiadające:

- odpowiednie złącze pasujące każdego tachografu,

- pamięć min. 512 MB,

- zegar czasu rzeczywistego,

- pamięć daty poprzedniego odczytu,

- sygnalizację dźwiękową i wizualną,

- po zakończonej pracy urządzenie tworzy plik DDD. Pliki te mogą być przenoszone do komputera w cel archiwizacji po podpięciu do gniazda USB lub za pomocą dołączonego do urządzenia oprogramowania.

Klucz musi odczytywać tachograf smart 4.0, montowane w pojazdach po 15 czerwca 2019 r.

Podpis osoby upoważnionej (OFERENTA) …………………………………………………….