SPECYFIKACJA WARUNKÓW TECHNICZNYCH WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WRAZ Z ZAŁOŻENIAMI KOSZTORYSOWYMI DO PRZYGOTOWANIA OFERTY  PRZETARGOWEJ NA:

„WYKONYWANIE BIEŻĄCEGO UTRZYMANIA I DROBNYCH REMONTÓW INSTALACJI I URZĄDZEŃ ODWODNIENIA DRÓG PUBLICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA OBSZARZE GMINY MIASTO ŚWINOUJŚCIE W ROKU 2024 2025”.

#### Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na utrzymaniu urządzeń służących do odwodnienia pasa drogowego we właściwym stanie technicznym, aby woda miała swobodny przepływ do odbiornika i nie stanowiła zagrożenia dla użytkowników. Usuwanie w możliwie szybkim czasie wszelkich zagrożeń wynikających ze złego stanu technicznego infrastruktury odwadniającej pas drogowy dróg publicznych w Mieście Świnoujście.

Przedmiot zamówienia odpowiada następującemu kodowi CPV:

Główny kod CPV:

90480000-5,  -  usługi gospodarki ściekowej.

Dodatkowe kody CPV:

### 45232452-5  -   Roboty odwadniające

# 90513600-2  -   Usługi usuwania osadów

# 90470000-2  -   Usługi czyszczenia kanałów ściekowych

90511000-2   -   Usługi wywozu odpadów

77314100-4   -   Usługi utrzymania gruntów,

Poniżej  zakres prac i czynności do realizacji w ramach niniejszego zamówienia:

- Zakres rzeczowy usługi obejmuje m.in.:

# a) 	wykonanie prac interwencyjnych związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów i urządzeń odwodnienia ulic w dobrym stanie technicznym,

# b) 	wymiana uszkodzonej studni rewizyjnej lub chłonnej, wymiana kompletnego wpustu ulicznego, wymiana uszkodzonego odcinka kanału deszczowego,

# c) 	usuwanie awarii na sieci kanalizacji deszczowej, wymiana lub uzupełnienie brakującej kratki wpustu ulicznego lub pokrywy włazu kanałowego na studni rewizyjnej (po zniszczeniu lub kradzieży),

d)	oczyszczanie z osadzonego namułu i innych zanieczyszczeń kanałów deszczowych, usuwanie elementów obcych z kanału, tj. cegieł, betonu, kamieni, styropianu, gałęzi, wycinanie korzeni i narostów z wewnętrznych ścian kanałów,

e) 	oczyszczanie z namułu i innych zanieczyszczeń studni rewizyjnych i chłonnych, studzienek wpustów ulicznych, osadników zlokalizowanych na trasie kanalizacji deszczowej,

f) 	usuwanie porostów i innych zanieczyszczeń ze skarp wraz z odmuleniem dna rowów, cieków odwadniających, korytek ściekowych oraz ręczne oczyszczanie rowów z zanieczyszczeń mogących powodować piętrzenie stanu wód,

g) 	wykonywanie innych prac z zakresu odwodnienia ulic, uzgodnionych wspólnie lub na polecenie Zamawiającego, koniecznych dla zabezpieczenia sprawnego funkcjonowania kanalizacji deszczowej,

h) 	wykonywanie przynajmniej raz na tydzień przeglądów i kontroli urządzeń odwodnienia ulic, dokonywanych przez Wykonawcę samodzielnie lub na wniosek i w obecności przedstawiciela Zamawiającego.

i)  koszenie trawy na skarpach rowów odwadniających i zbiornikach retencyjnych

j) 	pełnienie pogotowia eksploatacyjnego, zapewniającego całodobowy kontakt telefoniczny i za pośrednictwem faxu lub maila, w dni robocze i w dni wolne od pracy,

- Wymagania :

- prowadzenie prac związanych z bieżącym utrzymaniem obiektów urządzeń odwodnienia ulic zgodnie z ustalonym zakresem, warunkami technicznymi wykonania robót, obowiązującymi normami, oraz zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;

- wykonywanie innych czynności związanych z bieżącym utrzymaniem właściwego stanu technicznego urządzeń służących do odwodnienia ulic (np. czyszczenie ręczne, mechaniczne kolektorów kanalizacji deszczowej, przykanalików oraz obiektów inżynieryjnych wybudowanych na tych sieciach w celu zapewnienia ciągłej pracy tych urządzeń oraz utrzymania ich drożności, uzupełnienie uszkodzonych lub skradzionych krat wpustów ściekowych, pokryw żeliwnych i żeliwno-betonowych włazów kanałowych, przykrycie włazu studni lub komór pokrywą betonową (zamiennik) itp.).

# 3. 	Szczegółowy zakres czynności i prac objętych zamówieniem wyszczególnionych w „zakresie rzeczowo-finansowym.”

# 3.1.	Wymiana uszkodzonej studni rewizyjnej lub chłonnej obejmuje:

- oznakowanie miejsca robót,

- miejscowe rozebranie nawierzchni,

- wykonanie wykopu i demontaż uszkodzonych elementów studni,

- montaż nowych elementów studni i podłączenie (kanałów) przykanalików,

- regulacja wysokościowa włazu studni,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni (bez odtworzenia nawierzchni bitumicznej),

- wywóz powstałego gruzu do Stacji Przeładunkowej Odpadów.

3.2.	Wymiana uszkodzonego wpustu ulicznego:

- oznakowanie miejsca robót,

- miejscowe rozebranie nawierzchni,

- wykonanie wykopu i demontaż uszkodzonych elementów wpustu (w tym studzienki),

- montaż nowych elementów wpustu (w tym studzienki) i podłączenie przykanalików,

- regulacja wysokościowa wpustu ulicznego,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni (bez odtworzenia nawierzchni bitumicznej),

- wywóz powstałego gruzu do Stacji Przeładunkowej Odpadów.

3.3.	Wymiana uszkodzonego odcinka kolektora deszczowego:

- oznakowanie miejsca robót,

- miejscowe rozebranie nawierzchni,

- wykonanie wykopu i demontaż uszkodzonych elementów kolektora,

- montaż nowych elementów kolektora z wykonaniem szczelnych połączeń , (np. z zastosowaniem trapera)

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni (bez odtworzenia nawierzchni bitumicznej),

- wywóz powstałego gruzu do Stacji Przeładunkowej Odpadów.

# 3.4.	Czyszczenie studni rewizyjnej lub chłonnej obejmuje:

- oznakowanie miejsca robót,

- zdjęcie pokrywy włazu kanałowego,

- oczyszczenie osadnika studni,

- zabranie i wywóz zanieczyszczeń,

- założenie pokrywy.

# 3.5.	Czyszczenie separatora obejmuje:

- oznakowanie miejsca robót,

- zdjęcie pokrywy ze studni,

- mechaniczne czyszczenie sita – wkładu separatora,

- oczyszczenie z osadów i szlamu komory separatora,

- mechaniczne oczyszczenie wkładu separatora,

- zebranie i wywóz zanieczyszczeń zaolejonych przez uprawnionego odbiorcę, (nie dotyczy kosztów utylizacji tych zanieczyszczeń)

- założenie pokrywy.

# 3.6. Czyszczenie wpustów ulicznych obejmuje	Czyszczenie wpustów ulicznych (wraz z udrożnieniem przykanalika) obejmuje:

- oznakowanie miejsca robót,

- zdjęcie kratki ściekowej i oczyszczenie studzienki,

- zabranie i wywóz zanieczyszczeń do Stacji Przeładunkowej Odpadów,

- założenie kratki.

# 3.7.	Udrożnienie kanału deszczowego obejmuje:

- oznakowanie miejsca robót,

- zdjęcie pokrywy ze studni,

- udrożnienie  i oczyszczenie kanału,

- zabranie i wywóz zanieczyszczeń do Stacji Przeładunkowej Odpadów,

- założenie pokrywy.

3.8.	Likwidacja skutków oraz usunięcie przyczyny zapadnięcia się nawierzchni

w pasie drogowym obejmuje:

- oznakowanie miejsca robót,

- miejscowe rozebranie nawierzchni,

- wykonanie wykopu (bez kosztów pompowania wód gruntowych ),

- zlokalizowanie i usunięcie nieszczelności na kolektorze,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni (bez odtworzenia nawierzchni bitumicznej),

- wywóz powstałego gruzu do Stacji Przeładunkowej Odpadów.

3.9.	Wymiana uszkodzonej pokrywy nadstudziennej obejmuje:

- oznakowanie miejsca robót,

- miejscowe rozebranie nawierzchni,

- demontaż włazu kanałowego oraz pokrywy nadstudziennej,

- montaż nowej   pokrywy nadstudziennej,

- regulacja wysokościowa włazu studni,

- zasypanie i zagęszczenie wykopu,

- odtworzenie nawierzchni (bez odtworzenia nawierzchni bitumicznej),

- wywóz powstałego gruzu do Stacji Przeładunkowej Odpadów.

3.10.	 Remont betonowej studzienki wpustu ulicznego obejmuje:

- oznakowanie miejsca robót,

- miejscowe rozebranie nawierzchni,

- demontaż wpustu ulicznego,

- wymiana kręgu studzienki wpustu ulicznego,

- wymiana betonowego pierścienia redukcyjnego,

- regulacja wysokościowa wpustu ulicznego,

- odtworzenie nawierzchni (bez odtworzenia nawierzchni bitumicznej),

- wywóz powstałego gruzu do Stacji Przeładunkowej Odpadów.

3.11.	Bieżący nadzór (monitoring) miejskiej sieci kanalizacji deszczowej obejmuje:

- wykonywanie przynajmniej raz na tydzień samodzielnych przeglądów i kontroli urządzeń odwodnienia ulic,

- wykonywanie przeglądów i kontroli urządzeń odwodnienia ulic na zgłoszenie lub polecenie przedstawiciela Zamawiającego,

- sporządzanie protokołów z przeglądów i kontroli urządzeń odwodnienia ulic, stanowiących podstawę do zlecenia niezbędnych do wykonania robót,

- w sytuacjach awaryjnych nadzór nad wykonywaniem czynności eksploatacyjnych przez inne służby techniczne, np. odpompowywanie (opróżnianie) z wody z urządzeń chłonnych, opróżnianie wód zaolejonych z komór separatorów itp.

3.12.	Pogotowie eksploatacyjne obejmuje:

- zapewnienie całodobowego kontaktu telefonicznego oraz za pośrednictwem maila , w dni robocze i w dni wolne od pracy,

- przyjmowanie zgłoszeń o zaistniałych awariach urządzeń odwodnienia ulic od upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz służb i instytucji państwowych,

- przekazywanie przedstawicielowi Zamawiającego informacji o otrzymanych zgłoszeniach od instytucji i osób fizycznych o otrzymanych zgłoszeniach o awariach i uszkodzeniach  urządzeń, w celu ustalenia terminu i zakresu podejmowanych czynności eksploatacyjnych,

- podejmowanie na polecenie przedstawiciela Zamawiającego (lub w sytuacjach szczególnych samodzielnie) czynności i prac związanych z usunięciem (lub w przypadku poważniejszych uszkodzeń) zabezpieczeniem miejsca awarii, w terminie do 2 godzin od momentu przyjęcie polecenia (lub zgłoszenia),

- sporządzanie i przedkładanie przedstawicielowi Zamawiającego protokołów z czynności i prac podejmowanych w ramach pełnionego pogotowia eksploatacyjnego.

3.13. Czyszczenie i konserwacja  pompowni wód deszczowych  wraz z separatorami koalescencyjnymi.

- oznakowanie miejsca prowadzenia prac,

- odłączenie zasilania,

- otworzenie pokrywy ze studni pompowni,

- usunięcie zanieczyszczeń pływających i stałych ze zbiornika, kosza ssącego itp.,

- mechaniczne czyszczenie ścian pompowni, separatora,

- sprawdzenie urządzeń mechanicznych i automatyki pompowni,

- mechaniczne czyszczenie sita – wkładu separatora,

- oczyszczenie z osadów i szlamu studni pompowni i komory separatora,

- mechaniczne oczyszczenie wkładu separatora,

- zebranie i wywóz zanieczyszczeń zaolejonych przez uprawnionego odbiorcę, (nie dotyczy kosztów utylizacji tych zanieczyszczeń)

- założenie pokrywy.

3.14. Koszenie trawy na skarpach rowów odwadniających i 5 zbiornikach retencyjnych.

- oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót,

- skoszenie trawy ze skarp i pasa technicznego rowu,

- zabranie i wywóz skoszonej trawy i innych zanieczyszczeń do Stacji Przeładunkowej Odpadów,

4. Specyfikacja warunków technicznych wykonania i odbioru robót wraz z założeniami   kosztorysowymi do przygotowania  oferty  przetargowej

W kalkulacjach należy przewidzieć koszty obejmujące wszystkie roboty przygotowawcze i towarzyszące, a także inne koszty związane z realizacją zamówienia, np.:

- koszty prowadzenia dokumentacji i rozliczenia robót,

- koszty badań wynikających z pozwoleń wodnoprawnych i prowadzenia dokumentacji obiektów np. separatorów, pompowni, osadników piasku itp.

- koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,

- koszty związane z załadunkiem i dowozem materiałów z magazynu na miejsce budowy (dotyczy to również dowozu z magazynu Zamawiającego),

- koszty składowania i zabezpieczenia materiałów własnych,

- koszty związane z koniecznością częstych zmian miejsca wykonywania robót,

- koszty związane z opracowywaniem i uzgadnianiem dokumentacji organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- koszty związane z pełnieniem całodniowego dyżuru i dyspozycyjności w dni robocze i w dni wolne od pracy.

5.	Warunki techniczne zamówienia.

5.1.	Potencjał kadrowy:

Wykonawca zapewni kierownika nadzorującego bezpośrednio roboty, z właściwym zakresem uprawnień do kierowania robotami branżowymi (sanitarnymi) oraz będącego członkiem Izby Inżynierów Budownictwa na cały czas kontraktu.

5.2.	Potencjał sprzętowy:

Wykonawca powinien posiadać lub mieć zapewniony dostęp (przez dzierżawę, wynajem, umowę kupna lub w inny sposób) do sprzętu zapewniającego wykonanie zadania.

5.3.	Inne warunki:

a)	Wykonawca zapewni całodobowy dyżur osoby, która będzie odpowiadać za  usuwanie szkód i niebezpieczeństw dla ruchu drogowego w razie wypadków  losowych i złych warunków atmosferycznych - z podaniem kontaktu telefonicznego z w/w osobą.

c)	Wykonawca zapewni pełną dyspozycyjność osób i sprzętu o każdej porze w pracach interwencyjnych (awaryjnych).

6.	Warunki techniczne materiałów:

  - Zastosowane materiały muszą spełniać warunki wprowadzenia do obrotu i do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych zawarte w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowanych (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1213 z późniejszymi zmianami).

  - Na żądanie Zamawiającego Wykonawca przedstawi aprobaty i deklaracje zgodności materiałów z  normą lub aprobatą techniczną.

7.	Założenia kosztorysowe:

7.1.	Ceny jednostkowe na roboty wyszczególnione  w „Zakresie rzeczowo-finansowym” powinny być wyliczone w oparciu o kalkulacje kosztorysowe szczegółowe, opracowane dla każdej pozycji robót.

7.2.	Oferowane ceny powinny uwzględniać wszystkie nośniki kosztów ponoszonych przez Wykonawcę takie jak:

-	roboczogodzina bezpośrednia			            R,

- ceny najmu podstawowego sprzętu			S,

-	koszty pośrednie (R + S)				Kp,

-	zysk (R + S + Kp)					Z,

- ceny podstawowych materiałów			M,

- koszty zakupu dla materiałów wykonawcy		Kz.

7.3.	Ponadto w cenach jednostkowych (w kosztach pośrednich Kp) należy przewidzieć wszystkie inne ponoszone koszty związane z  realizacją zamówienia:

- koszty dokonywania samodzielnych przeglądów,

- koszty przejazdów wraz z przedstawicielem Zamawiającego,

- koszty prowadzenia dokumentacji i rozliczania robót,

- koszty zabezpieczenia i oznakowania robót,

- koszty dostarczenia na budowę sprzętu (łącznie z jednorazowymi),

- koszty składowania i zabezpieczania własnych materiałów,

- koszty związane z koniecznością częstych zmian miejsca wykonywania robót,

- koszty związane z opracowaniem i uzgodnieniem dokumentacji organizacji ruchu na czas prowadzenia robót,

- koszty związane z pełnieniem całodobowego dyżuru i dyspozycyjności.

8.	  Rozliczanie transportu materiałów:

  - Za załadunek i dowóz materiałów z magazynu zlokalizowanego na terenie miasta, będących własnością Zamawiającego - Zamawiający płaci lub dostarcza materiał sam do miejsca wbudowania.

  - Materiały kupowane przez Wykonawcę mają być dostarczone do miejsca wbudowania (ewentualny koszt ich dowozu z magazynu Wykonawcy, zlokalizowanego na terenie miasta winien być wliczony do kosztów zakupu tego materiału - bez dodatkowych kosztów przeładunków i kosztu przewozu „magazyn–miejsce wbudowania”).  Zamawiający nie będzie płacił dodatkowo, zgodnie z rozdziałem 15 KNR 2-31 przewóz materiałów będących własnością Wykonawcy.

- Uzupełnienie

9.1.	Ilości i rodzaje robót zawartych w specyfikacji przetargowej są jedynie orientacyjne i służą do wyłonienia w trybie przetargowym Wykonawcy tych robót, ustalenia cen i poziomu narzutów.

9.2.	Zamawiający dopuszcza użycie do wykonania robót innego sprzętu niż to wynika z Katalogów Nakładów Rzeczowych.

9.3.	Zamawiający poniesie koszty związane ze składowaniem odpadów na podstawie dokumentów poświadczających o ich poniesieniu.

- Podstawy techniczno - prawne do wykonania zadania:

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 725  z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 320).

  - Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późniejszymi zmianami).

  - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r poz. 54  z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.                                w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 2016 r., poz.124 z późniejszymi zmianami).

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019 r., poz.2311).

  - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1587)

UWAGA:	Stosowane w przetargu ceny jednostkowe robót oraz ceny robocizny, materiału i sprzętu są cenami netto. Należy wypełnić załącznik „Zakres rzeczowo-finansowy” i podać łączną wartość kwotową dla zadanego przedmiaru robót. Wartość kontraktu zostanie określona w umowie jako wartość szacunkowa.