Załącznik nr 10 do SWZ

Opis techniczny - instalacji mycia wysokociśnieniowego.

Przedmiotem zamówienia jest:

Dostawa, montaż i uruchomienie fabrycznie nowej instalacji mycia wysokociśnieniowego 
z trzema punktami poboru umożliwiająca pracę równoczesną dwóm punktom poboru 
o wydajnościach opisanych poniżej.

Zakres dostawy :

- Oferowana instalacja musi spełniać następujące parametry i mieć wymienione niżej wyposażenie :

  - Dwa urządzenia wysokociśnieniowe z własnym podgrzewaniem wody olejowy wyposażone w pompę wysokociśnieniową z głowicą mosiężną z trzema tłokami ceramicznymi. Pompa urządzenia napędzana silnikiem trójfazowymi, niskoobrotowym chłodzonym wodą z systemem odzysku ciepła o mocy nie większej niż 8,5 kW . Parametr wydajności tłoczenia wody pompy wysokociśnieniowej urządzenia wysokociśnieniowego z możliwością jej płynnej regulacji w zakresach minimum 550 l/h do 1150 l/h i nie większy niż w zakresie 620 l/h do 1250 l/h przy ciśnieniu roboczym 
z płynną regulacją od 30 bar do 145 bar. Zintegrowany system grzewczy, palnik olejowy o mocy grzewczej nie większej niż 90 kW umożliwiający podgrzewanie wody przy maksymalnym tłoczeniu w zakresach temperatury od 30°C do 98°C i przy przepływie minimalnym od 30°C do 155 °C. System grzewczy wyposażony w zbiornik dwupłaszczowy na olej grzewczy o pojemności 1000 l. Urządzenia wysokociśnieniowe o konstrukcji przystosowanej do zabudowy w pomieszczeniu zamkniętym wyposażone w funkcje ochrony przed uszkodzeniem przez niewłaściwą obsługę takie jak automatyczne odciążenie ciśnienia, automatyczny układ przedmuch spalin, skrzynka sterownicza przystosowana do podłączenia zdalnych paneli sterowania.

  - Wymagania związane z wyposażeniem stanowisk mycia oraz urządzeniami współpracującymi :

- Dwa punkty poboru, każde wyposażone w kompletne narzędzia mycia wysokociśnieniowego tj. ramie obrotowe 180 ° o zasięgu minimum 450 cm  przewód wysokociśnieniowy długości do 8 m, pistolet wysokociśnieniowy, lancę wysokociśnieniową długości 1 200 mm z dyszą wysokociśnieniową, uchwyt ze stali nierdzewnej w formie kabury lancy i pistoletu wysokociśnieniowego.

- Jeden punkt poboru wyposażony w przewód wysokociśnieniowy długości do 15 m, pistolet wysokociśnieniowy, lancę wysokociśnieniową długości 2000 mm z dyszą wysokociśnieniową, uchwyt ze stali nierdzewnej lancy i pistoletu wysokociśnieniowego.

- Każdy punkt poboru umożliwiający dozowanie środka chemicznego w trakcie mycia przy ciśnieniu minimalnym oraz maksymalnym.

- Dostawa i montaż kompletnego systemu uzdatniania wody – zmiękczania 
o wydajności dostosowanej do potrzeb zasilenia urządzeń wysokociśnieniowych przy maksymalnej wydajności tłoczenia wody.

- Dostawa i montaż filtra zabrudzeń mechanicznych z funkcją pomiaru ciśnienia na wejściu i wyjściu o wydajności dostosowanej do potrzeb zasilenia urządzeń wysokociśnieniowych przy maksymalnej wydajności tłoczenia wody.

- Dwa punkty poboru, każde wyposażone w pulpit sterowania urządzeniem wysokociśnieniowym z funkcją włącz / wyłącz ; mycie woda zimna ; mycie woda ciepła ; mycie z środkiem chemicznym / bez środka chemicznego ; wyłącznik awaryjny „grzyb”.

- Jeden punkt poboru wyposażony w pulpit sterowania urządzeniem wysokociśnieniowym z funkcją włącz / wyłącz.

- Instalacja mycia wysokociśnieniowa oraz narzędzia robocze muszą być zabezpieczone przed zamrożeniem poprzez kompletnie wyposażony układ automatycznego przedmuchu w trakcie występowania temperatury zewnętrznej powodującej możliwość ich zamrożenia. Urządzenia wysokociśnieniowe, system uzdatniania wody nie potrzebuje ochrony przeciw zamrożeniu, montaż urządzeń będzie mógł być zrealizowany w budynku technicznym ogrzewanym.

  - Urządzenia i wyposażenie wchodzące w skład dostarczonej instalacji muszą obejmować elementy potrzebne do prawidłowego funkcjonowania. Zawierać instalacje doprowadzenia wysokiego ciśnienia wody do narzędzi roboczych, instalacje wyprowadzenia spalin.

- Inne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia:

  - Wykonawca w ramach ceny zamówienia dostarczy dla urządzeń instalacji dokumentację techniczno-ruchową DTR , zawierającą dane dotyczące obsługi 
i konserwacji.

  - Wykonawca w ramach ceny zamówienia zobowiązany jest do przeprowadzenia
w siedzibie zamawiającego minimum 1 dniowego szkolenia z zakresu obsługi dostarczonej instalacji dla wskazanej przez Zamawiającego liczby osób.

  - Wykonawca udzieli min. 24 miesięcznej gwarancji.

  - Wykonawca musi zagwarantować serwis z reakcją do 48 h od zgłoszenia w dni robocze oraz zapewnić dostęp do części zamiennych umożliwiających ciągłość pracy dostarczonej instalacji.