Załącznik nr 1 do SWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zakup samochodu do dowożenia dzieci do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego

- Parametry techniczno – użytkowe:

- Samochód nowy, nieużywany, rok produkcji minimum 2023, przystosowany do przewozu 9 osób wraz z kierowcą, w tym przynajmniej jednej osoby na wózku inwalidzkim (osoba pozostaje na wózku inwalidzkim w trakcie jazdy).

- Pojazd spełniający wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym - ustawa „Prawo o ruchu drogowym” ( tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1047 ze zm.) z uwzględnieniem wymagań dotyczących przewozu osób niepełnosprawnych.

- Homologacja auta przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

- Pojazd przeznaczony do ruchu prawostronnego z kierownicą po lewej stronie.

- Dopuszczalna masa całkowita do 3 500 kg.

- Silnik o zapłonie samoczynnym o mocy nie mniej niż 120 KM.

- Pojemność silnika nie mniej niż 1900 cm3.

- Rodzaj paliwa – diesel.

- Manualna skrzynia biegów – 6 biegowa.

- Silnik spełniający normę czystości spalin Euro 6 zgodnie z przepisami ustawy: Prawo o ruchu drogowym.

- Długość całkowita – max. 5500 mm.

- Szerokość – max. 2000 mm.

- Wysokość – max. 2000 mm.

- Wspomaganie układu kierowniczego.

- Regulacja kolumny kierowniczej.

- Poduszki powietrzne kierowcy i pasażera.

- Wszystkie siedzenia wyposażone w 3 punktowe pasy bezpieczeństwa.

- Lusterka zewnętrzne boczne ogrzewane i sterowane elektrycznie.

- Lampy i oświetlenie LED.

- Radio MP3 + głośniki przód i tył.

- Automatyczne światła drogowe.

- Obrotomierz i prędkościomierz z licznikiem kilometrów.

- Oświetlenie w podsufitce oraz oświetlenie przedziału pasażerskiego.

- Światła przeciwmgielne.

- Centralny zamek sterowany pilotem.

- Regulacja wysokości fotela kierowcy wraz z podłokietnikiem.

- Przesuwane drzwi boczne po przynajmniej jednej (prawej) stronie przestrzeni pasażerskiej.

- Drzwi tylne dwuskrzydłowe przeszklone z szybą.

- Nadwozie przeszklone (z obu stron) z przyciemnianymi szybami.

- Klimatyzacja rozbudowana w części pasażerskiej (przód i tył pojazdu) z dodatkową nagrzewnicą - nawiewy sterowane.

- Czujniki parkowania – z przodu i z tyłu oraz kamera cofania z tyłu.

- Immobiliser, alarm.

- Pełnowymiarowe koło zapasowe.

- Lakier – kolor producenta.

- Hamulce tarczowe przód i tył.

- Koła z obręczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali – opony letnie + kołpaki.

- Koła z obręczami stalowymi o wymiarach opon min. 16 cali – opony zimowe + kołpaki.

- Stanowisko do mocowania wózka inwalidzkiego wraz z kompletem pasów do mocowania wózka inwalidzkiego oraz osoby podróżującej na wózku - wózek montowany w przestrzeni bagażowej do szyn.

- Najazdy szynowe aluminiowe rozsuwane do wprowadzenia wózka inwalidzkiego.

- Podsufitka tapicerowana.

- Tapicerka foteli w pojeździe materiałowa.

- Kanapa 2-miejscowa po stronie pasażera z przodu.

- Podłoga antypoślizgowa, łatwo zmywalna w części ładunkowej.

- Oświetlenie i oznakowanie pojazdu zgodne z przepisami dotyczącymi przewozu osób niepełnosprawnych.

- System zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania (ABS).

- System wspomagania nagłego hamowania.

- System multimedialny z ekranem dotykowym.

- System kontroli toru jazdy (ESP).

- Schowek – po stronie pasażera.

- Dywaniki gumowe w części pasażerskiej, kierowcy.

- Czujnik światła i deszczu.

- Pożądane rozmieszczenie siedzeń w pojeździe:

rząd I – 3 miejsca (kierowca i dwóch pasażerów),

rząd II – 3 miejsca (trzech pasażerów) lub konfiguracja 2+1 (z możliwością demontażu),

rząd III – 3 miejsca/trzy oddzielne fotele lub konfiguracja 2+1 (z możliwością demontażu),

drugi i trzeci rząd foteli szybko demontowalny.

W przypadku przewozu osoby na wózku inwalidzkim dopuszcza się: III rząd 1 miejsce + wózek inwalidzki.

- Wyposażenie dodatkowe: dedykowany podnośnik samochodowy, klucz do kół, gaśnica, trójkąt ostrzegawczy, apteczka typu samochodowego zamontowana w miejscu łatwo dostępnym.

- Serwis

Wykonawca winien zapewnić Zamawiającemu dostęp do autoryzowanego serwisu.

- Warunki dostawy

- Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć samochód objęty przedmiotem zamówienia na koszt własny do siedziby Urzędu Gminy Głogówek, transportem zapewniającym należyte zabezpieczenie jakościowe dostarczonego towaru. Tym samym odpowiedzialność za szkody powstałe podczas transportu przedmiotu dostawy ponosi Wykonawca.

- Dostarczony pojazd powinien być w pełni sprawny i powinien odpowiadać standardom jakościowym i technicznym wynikającym z funkcji i przeznaczenia, zgodnie ze specyfikacją warunków zamówienia oraz powinien być wolny od wszelkich wad prawnych i fizycznych.

- Wykonawca wraz z samochodem ma obowiązek dostarczyć:

- oryginalną instrukcję w języku polskim,

- książkę gwarancyjną wraz ze szczegółowymi warunkami gwarancji i serwisu,

- książkę przeglądów serwisowych w języku polskim,

- dwa oryginalne komplety kluczyków,

- inne wymagane prawem dokumenty pojazdu.