Ostrów  Wielkopolski  04.09.2024r.

OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

WYMOGI  ZAMAWIAJĄCEGO

Dotyczy:	REMONT  DACHU  NA  BUDYNKU  E  PRZY  UL.  WOLNOŚCI  10

Jednostka

Prowadząca

(Zamawiający):		Zespół Szkół Transportowo-Elektrycznych CKU

Kazimierza  Kantaka 6,

63-400 Ostrów Wielkopolski

Inwestor:		Powiat  Ostrowski

al.  Powstańców  Wielkopolskich  16

63 – 400  Ostrów  Wielkopolski

Jednostka

Opracowywująca:	Zakład  Inwestycji  Miejskich  sc

Paweł  Orleański;  Magdalena  Orleańska – Ordyniak

Al.  Powstańców  Wielkopolskich  20

63 – 400  Ostrów  Wielkopolski

Podstawa

opracowania:		Wizja  lokalna  w  zakresie  dachu  budynku  „E”  przy  udziale  Zamawiającego

Data  opracowania:	07.08.2024r.

Opis  stanu  wyjściowego  na  dzień  07.08.2024r.:

A.	Sytuacja  awaryjna  związana  z  tendencją   pogodowa  w  zakresie  intensywnych  opadów  deszczowych  powodujących  sukcesywne  wzrastające  przeciekanie  wody  deszczowej  do  wnętrza  budynku  „E”.

B.	Wnętrze  budynku  w  zakresie  pomieszczeń  ulega  degradacji  w  zakresie  zapewnienia  odpowiednich  warunków  dydaktycznych  (zalewanie wewnętrznych  pionowych  ścian  świetlików  z  tendencją  wzrostową,  przecieki  przez  stropodach  wentylowany  do  wnętrza  pomieszczeń  piętra  i  hol  wejściowego  parteru,  zalewanie  ścian  pracowni  budowlanej).

C.	Bieżące  kontrole  dachu  nie  pozwalają  jednoznaczne  określić  miejsca  newralgiczne  związane  z  przeciekami  wody  deszczowej  (naświetla,  pozostałe  elementy  dachu).

D.	Dach  wymaga  natychmiastowej  naprawy  celem  przerwania  degradacji  budynku  dydaktycznego.

Dokumentacja  projektowa  w  posiadaniu  Zamawiającego:

- RZUT  DACH  -  PW  w  skali  1 : 100  (rysunek  archiwalny  rys.  nr  A.01.6

-  załącznik  nr  1),

- INWENTARYZACJA  OBRÓBEK  PLACHARSKICH  NAŚWIETLI  (nr  rys.  1

-  załącznik  nr  2)

- DETALE  ELEWACJI  -  PW  (rysunek  archiwalny  stanu  projektowanego  Nr  rys.  A.04.1  -  załącznik  nr  3)

- SZKIC  ODRĘCZNY  DETALU  ISTNIEJĄCEGO  NAŚWIETLA  W  ZAKRESIE  OKAPU  (załącznik  nr  4)

Dokumentacja  fotograficzna  inwentaryzacyjna:

- Naświetla  -    (załącznik  nr  5)

- Pozostałe  roboty  (załącznik  nr  6)

Przedmiar  robót:

1.	PR  -  REMONT  DACHU  NA  BUDYNKU  E  PRZY  UL.  WOLNOŚCI  10  -  NAŚWIETLA  (załącznik  nr  7)

2.    	PR  -  REMONT  DACHU  NA  BUDYNKU  E  PRZY  UL.  WOLNOŚCI  10  -  POZOSTAŁE  ROBOTY  (załącznik  nr  8)

Zakres  rzeczowy  w  zakresie  naświetli:

REMONT  DACHU  NA  BUDYNKU  E  PRZY  UL.  WOLNOŚCI  10  -  NAŚWIETLA

1	BADANIA  SZCZELNOŚCI  ISTNIEJĄCYCH  NAŚWIETLI

1.1    badania  szczelności  świetlików  za  pośrednictwem  prób   wodnych  -  145,582  [m2].

2	ROBOTY  PRZYGOTOWAWCZE

2.1    Podłoga ochronna  z płyt wiórowych  OSB  gr.  18  [mm]  ułożonych  na  papie  wokół

świetlików  na  czas  wymiany  obróbek  blacharskich  (przyjęto  50  [%])

-  127,394  [m2].

3	ROBOTY  DEMONTAŻOWE

3.1    Rozebranie systemowych  listew  aluminiowych  dociskowych  poprzecznych  świetlika

o  szerokości  6,0  [cm]    -  6,611  [m2],

3.2    Rozebranie systemowych  listew  aluminiowych  dociskowych  podłużnych

(kalenicowej  i  okapowej)   świetlika  o  szerokości  6,0  [cm]   -  11,424  [m2],

3.3    Rozebranie obróbek  blacharskich  świetlików  dachowych  z blachy nadającej się do

użytku  <po  obwodzie  świetlików>  -  84,474  [m2],

3.4    Przygotowanie blach z rozbiórki do dalszego użytku  <blachy  po  obwodzie

świetlików>  -  84,474  [m2],

3.5    Rozszklenie otworów świetlikowych  z  szyb  zespolonych  z  pełnym  ich  odzyskiem

-  184,097  [m2].

4	ROBOTY  NAPRAWCZE

4.1    Przywrócenie  szczelności  deszczowej  i  roztopowej  systemu  -  wymiana szyb

zespolonych z  odzysku  w  świetlikach  dachowych o powierzchni ponad 3,0 m2 –

ramy aluminiowe  -  184,097  [m2],

4.2    Systemowa  obróbka  wewnętrzna  antyskroplinowa  adekwatna  do  świetlika

-  29,229  [m2],

4.3    Wypełnienie szczeliny dylatacyjnej elastyczną jednoskładnikową masą spoinującą przy

szerokości spoiny 30 mm  -  291,8  [m],

4.4    Montaż  nowych  systemowych  listew  aluminiowych  poprzecznych  dociskających

tafle  szyb  zespolonych  świetlika  -  110,183  [m],

4.5     Ponowny  montaż  obróbek  blacharskich  z  odzysku przy szerokości w rozwinięciu

ponad 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej  powlekanej  po  obwodzie  świetlika

-  84,474  [m2],

4.6    Montaż  nowych  systemowych  listew  aluminiowych  podłużnych (kalenicowej

i  okapowej)  dociskających  tafle  szyb  zespolonych  świetlika  -  190,4  [m].

5	BADANIA  SZCZELNOŚCI  DESZCZOWEJ  I  ROZSTOPOWEJ  ŚWIETLIKÓW  DACHOWYCH,  PRACE  MALARSKIE

5.1    Badania  szczelności  świetlików  za  pośrednictwem  prób   wodnych

-  145,582  [m2].

5.2    Jednokrotne malowanie farbami silikatowymi starych tynków wewnętrznych ścian

i sufitów  -  344,9  [m2].

6            GWARANCJA  SZCZELNOŚCI  DACHU

6.1   Wykonawca  udziela  minimum  5  letniej  gwarancji  na  100  [%]  szczelność

świetlików  dachowych  budynku  "E"  przy  ul.  Wolności  10;  63 - 400  Ostrów  Wielkopolski.

Wszelkie  ujawnione i  udokumentowane   przez  Zamawiającego  nieszczelności  świetlików  dachowych  związane  z  opadami  deszczu,  gradu  i  śniegu  będą  poddane  analizie  Wykonawcy  i    realizacji  robót  związanych  z  ich  eliminacją  w  terminie  do  24  [godz.]  -  1  [kpl.].

Zakres  rzeczowy  w  zakresie  „pozostałe  roboty”:

REMONT  DACHU  NA  BUDYNKU  E  PRZY  UL.  WOLNOŚCI  10  -  POZOSTAŁE  ROBOTY

1	NAPRAWA  SZCZELNOŚCI  ODPROWADZEŃ  POŁACIOWYCH  PODCIŚNIENIOWYCH

1.1    Dostawa  i  montaż,  sprawdzenie  poprawności  działania  -  wpusty dachowe Geberit

Pluvia pojedyncze  -  2  [kpl.].

2	NAPRAWA  MIEJSC  PRZEJŚC  INSTALACJI  PRZEZ  DACH  I  ŚCIANY  ŚWIETLIKÓW  POD  WZGLĘDEM  ZAPEWNIENIA  SZCZELNOŚCI  PRZEZD  WODAMI  OPADOWYMI

2.1    Przejścia szczelne Geberit dla rur o śr. zewn. 50 mm  -  4  [kpl.],

2.2    Przejścia szczelne Geberit dla rur o śr. zewn. 110 mm    -  4  [kpl.].

3	NAPRAWA  PRZELEWÓW  AWARYJNYCH  WODY  DESZCZOWEJ

3.1    Przejścia szczelne Geberit dla rur o śr. zewn. 110 mm  -  6  [szt.],

3.2    Izolacja z samoprzylepnych membran bitumicznych na podłożu pionowym

i  poziomym  -  4,86  [m2].

4	NAPRAWA  OPIERZENIA  DASZKU  POŁUDNIOWEGO

4.1    Obróbki przy szerokości w rozwinięciu do 25 cm - z blachy stalowej ocynkowanej

(nowa  obróbka  maskująca)  -  5,40  [m2].

5            GWARANCJA  SZCZELNOŚCI  DACHU

5.1   Wykonawca  udziela  minimum  5  letniej  gwarancji  na  100  [%]  szczelność  dachu

budynku  "E"  przy  ul.  Wolności  10;  63 - 400  Ostrów  Wielkopolski.

Wszelkie  ujawnione i  udokumentowane   przez  Zamawiającego  nieszczelności  dachu związane  z  opadami  deszczu,  gradu  i  śniegu  będą  poddane  analizie  Wykonawcy  i    realizacji  robót  związanych  z  ich  eliminacją  w  terminie  do  24  [godz.]  -  1  [kpl.].

WYMOGI   REALIZACYJNE  ZAMAWIAJĄCEGO

| L.p. | Wyszczególnienie | UWAGI! |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Wykonawca ma obowiązek prowadzić naprawę dachu za pośrednictwem uprawnionego Kierownika Budowy posiadającego uprawnienia branży budowlanej oraz aktualną przynależność do Izby Inżynierów Budownictwa. Kierownik budowy będzie umocowany prawnie zapisem umowy ZST-E CKU z Wykonawcą. |  |
| 2 | Realizacja robót związanych z naprawą dachu budynku „E” w okresie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy i przekazania terenu remontu. Obiekt będzie dostępny w godzinach 6.00 do 18.00. |  |
| 3 | Za pełne zabezpieczenie terenu budowy przed dostępem osób nie uprawnionych w istniejących realiach i bhp odpowiada Wykonawca. |  |
| 4 | Prace remontowe Wykonawcy pod względem technicznym będzie ze strony Zamawiającego nadzorował uprawniony Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wpisany do umowy z Wykonawcą. |  |
| 5 | Dostawa materiałów w teren budowy ma się odbywać sukcesywnie bez ich magazynowania poza dachem budynku „E” na terenie Szkoły. |  |
| 6 | Remont naświetli należy prowadzić poszczególnymi pasmami. |  |
| 7 | Wszystkie drogi komunikacji i transportu związane z realizacja umowy (wewnętrzne i zewnętrzne) muszą być na bieżąco utrzymane w stanie porządku. |  |
| 8 | Na dzień pisemnego zgłoszenia zakończenia robót Wykonawca: a/ zapewni szczelność dachu całego budynku „E” po znaczącym opadzie wód deszczowych, jeśli nastąpi i stwierdzi to protokolarnie, b/ przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów odbiorowych dla każdego typoszeregu zastosowanych materiałów, c/ usunie z terenu budowy ewentualne swoje zaplecza i wyposażenia, |  |
| 9 | Okres gwarancji wynosi min. 5 lat od daty odbioru. |  |
| 10 | Zapłata wynagrodzenia umownego nastąpi w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego wyremontowanego i szczelnego dachu. W przypadku braku szczelności zapłata wynagrodzenia przesuwa się o okres dodatkowego doszczelniania dachu. |  |
| 11 | Wszystkie problemy techniczne budowy rozwiązuje Kierownik Budowy i uzgadnia pisemnie z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. |  |
| 12 | Wykonawcę obowiązują coroczne przeglądy gwarancyjne do terminu odbioru ostatecznego. |  |

Opis  przedmiotu  zamówienia  publicznego  opracował:  Paweł  Orleański