PRACOWNIA  PROJEKTOWO  -  USŁUGOWA " RONDO "

mgr inż. Bogdan Markowski							tel. 032 720 52 45

ul. Armii Krajowej 192/19							kom. 0-501-79-78-82

40-750 Katowice								faks 032 720 52 45

e-mail : bmarkowski@wp.pl

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Strzelców Bytomskich – Pod Młynem w Katowicach

Oświetlenie uliczne

ZAMAWIAJĄCY:			Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach .

PROJEKTOWAŁ :			mgr inż.	Bogdan Markowski			..........................

Katowice , styczeń 2024 r

PRACOWNIA   PROJEKTOWO - USŁUGOWA

" RONDO "

PRZEDMIAR ROBÓT

| 1 | KNNR 1 0306-090-020 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0,2 m2 i głębokości do 1,00 m. Grunt kategorii IV |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KNNR 5 0701-030-060 Kopanie rowów dla kabli ręcznie. Grunt kategorii IV |  |  |  |  | 100,00 m3 |  |
| 3 | KNNR 5 0706-010-040 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0,4 m |  |  |  |  | 450,00 m |  |
| 4 | KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 50 mm |  |  |  |  | 400,00 m |  |
| 5 | KNNR 5 0705-010-040 Ułożenie rur osłonowych z PCW o średnicy 110 mm |  |  |  |  | 70,00 m |  |
| 6 | KNNR 5 0713-030-040 Układanie kabli o masie do 3,0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych |  |  |  |  | 420,00 m |  |
| 7 | KNNR 5 0702-030-060 Zasypywanie ręczne rowów dla kabli. Grunt kategorii IV |  |  |  |  | 100,00 m3 |  |
| 8 | KNNR 5 0726-100-020 Obróbka na sucho kabli na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych. Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego, o przekroju żył do 50 mm2 |  |  |  |  | 25,00 szt |  |
| 9 | KNNR 5 0907-030-040 Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gruncie kategorii IV |  |  |  |  | 420,00 m |  |
| 10 | KNNR 5 0411-040-020 Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości w wykopie do 0,10 m3 pod rozdzielnice w gruncie kategorii III |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 11 | KNNR 5 1001-010-020 Montaż i stawinanie słupów oświetleniowych stalowych o masie do 100 kg |  |  |  |  | 10,00 szt |  |
| 12 | KNNR 5 0411-040-020 Montaż fundamentów prefabrykowanych betonowych o objętości w wykopie do 0,10 m3 pod rozdzielnice w gruncie kategorii III |  |  |  |  | 1,00 szt |  |
| 13 | KNNR 5 1003-030-090 Montaż przewodów jednożyłowych izolowanych do opraw oświetleniowych, wciągane w słupy, rury osłonowe i wysięgniki. Wysokość latarń do 10 m |  |  |  |  | 10,00 kpl |  |
| 14 | KNNR 5 1004-020-020 Montaż na wysięgnikach latarń opraw LED79 W wg specyfikacji projektu |  |  |  |  | 4,00 szt |  |
| 15 | KNNR 5 1004-020-020 Montaż na wysięgnikach latarń opraw LED 55W wg specyfikacji projektu |  |  |  |  | 6,00 szt |  |
| 16 | Kalkulacja własna Złącze kablowe ZK1 kompletne |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 17 | KNNR 5 1301-020-108 Sprawdzenie i pomiar obwodu elektrycznego niskiego napięcia. Obwód o ilości faz - 3 |  |  |  |  | 8,00 pomiar |  |
| 18 | KNNR 5 0907-050-040 Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kategorii III |  |  |  |  | 15,00 m |  |
| 19 | KNNR 5 1304-010-020 Badania i pomiary instalacji uziemiającej. Uziemienie ochronne lub robocze, pomiar pierwszy |  |  |  |  | 2,00 szt |  |
| 20 | KNR 4-01 0108-07-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km. Kategoria gruntu IV |  |  |  |  | 26,00 m3 |  |
| 21 | KNR 4-01 0108-08-060 Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km |  |  |  |  | 234,00 m3 |  |
| 1. |  | 26*9 |  |  |  |  | 234,00 |
| 22 | Kalkulacja własna Koszt utylizacji |  |  |  |  | 26,00 m3 |  |
| 23 | Kalkulacja własna Pomiar powykonawczy |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 24 | Kalkulacja własna Demontaż latarni (wraz z kosztami wywozu i utylizacji) |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 25 | Kalkulacja własna Demontaż studni (wraz z kosztami wywozu i utylizacji) |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 26 | Kalkulacja własna Demontaż złącza kablowego (wraz z kosztami wywozu i utylizacji) |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 27 | Kalkulacja własna Badania i pomiary złącz kablowych |  |  |  |  | 2,00 kpl |  |
| 28 | Kalkulacja własna Złącze kablowe ZK 2 Komplet |  |  |  |  | 1,00 kpl |  |
| 29 | Kalkulacja własna Montaż wysięgników rurowych |  |  |  |  | 10,00 kpl |  |