Załącznik nr 13 do SWZ

(zał. nr 2 do umowy)

Zamawiający:
 24 Wojskowy Oddział Gospodarczy

ul. Nowowiejska 20

11-500 Giżycko

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

Wykonanie w obiektach administrowanych przez WOG Giżycko badań okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych (pomiarów eksploatacyjnych instalacji 
i urządzeń elektrycznych oraz odgromowych).

- Zakres opracowania

1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 71314000-2 Usługi elektryczne 
w zakresie badań okresowych instalacji elektrycznych i odgromowych (pomiarów eksploatacyjnych instalacji i urządzeń elektrycznych oraz odgromowych).

2. Zakres wykonania usługi obejmuje:

- dokonanie oględzin instalacji elektrycznych i urządzeń piorunochronnych;

- sprawdzenie ciągłości przewodów i ochronę izolacji;

- sprawdzenie biegunowości i kolejności faz;

- sprawdzenie spadku napięcia;

- 1 pomiar rezystancji izolacji od strony złącza instalacji elektrycznych;

- pomiar impedancji pętli zwarciowej;

- sprawdzenie działania urządzeń ochronnych różnicowoprądowych;

- badania urządzeń piorunochronnych;

- pomiary zespołów prądotwórczych;

- badanie ochrony katodowej;

- sporządzenie protokołów oględzin i pomiarów;

- sporządzenie zestawień tabelarycznych wykonanych pomiarów 
w poszczególnych jednostkach wojskowych;

- uwzględnienie w protokołach pomiarów rezystancji izolacji oraz opisów kabli będących WLZ-ami zasilającymi poszczególne odbiory z rozdzielnic głównych stacji transformatorowych i złącz kablowych ZK – zgodnie z tym oznakować/opisać relacje poszczególnych kabli;

- sporządzenie zapisu na płycie CD zawierającego wszystkie protokoły 
i zestawienia    tabelaryczne.

3. Szczegółowy zakres usług określono w przedmiarze robót, zestawieniu zbiorczym oraz zestawieniu zamierzeń w rozbiciu na poszczególne Jednostki Wojskowe. (Załącznik nr 4).

II. Warunki realizacji zadania:

- Realizacja robót w godzinach 700-1530  od poniedziałku do czwartku od 700-1300  w piątki.

- Roboty będą prowadzone na terenie użytkowanym (czynny zakład).

- Realizacja przedmiotowego zadania nie jest związana z dostępem do informacji niejawnych”.

- Personel wykonawcy podczas realizacji zamówienia, musi posiadać przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i uprawnienia do wykonania prac.

III. Lokalizacja robót:

Sekcja Obsługi Infrastruktury Giżycko (m. Giżycko, Brożówka, Mrągowo), 
SOI Bemowo Piskie (m. Bemowo Piskie, Ełk, Orzysz, Szeroki Bór), SOI Gołdap 
(m. Gołdap), SOI  Węgorzewo (m. Węgorzewo) – szczegółowe wykazy lokalizacji pomiarów zostaną przekazane Wykonawcy przez Kierowników SOI.

IV. Warunki organizacyjno-techniczne:

Szczegółowe wykazy punktów pomiarowych udostępnią dla Wykonawcy Kierownicy SOI z 24WOG Giżycko. Każda praca pomiarowo-kontrolna powinna być zakończona sporządzonym protokółem z przeprowadzonych pomiarów, wzór załącznik nr 5 do umowy.

Zamawiający będzie wymagał przedstawienia (przez podmiot realizujący usługę), pełnych uprawnień do wykonania prac, (Świadectwo Kwalifikacyjne serii „E” 
i „D” Grupa 1*).

Wykonawca każdorazowo uprzedzi Użytkownika i Zamawiającego 
o rozpoczęciu i zakończeniu prac oraz uzgodni z Użytkownikiem termin odbioru usługi.

Z odbioru usługi zostanie sporządzony protokół odbioru usługi (zał. nr 5), stanowiący załącznik do faktury.

Protokoły oraz inne dokumenty (wykazy, certyfikaty, świadectwa itp.), zostaną wykonane w 3 egzemplarzach (egz. Nr 1 dla Zamawiającego, egz. Nr 2 dla Użytkownika, egz. Nr 3 dla Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązuje się zapewnić w czasie prowadzenia zlecenia warunki bezpieczeństwa i higieny pracy, a w szczególności wynikające 
z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. nr 47 poz.401).

Wykonawca  wykona  przedmiot  umowy zgodnie z  warunkami  technicznymi,  DTR  urządzeń  oraz  obowiązującymi  polskimi  normami (PN-HD 60364-6:2016-07).

Wykonawca (podwykonawca) w ramach zadań powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i pracownikami 
z aktualnymi uprawnieniami do wykonywania pomiarów elektrycznych o napięciu do 1 kV, zgodnie z art.62 ust. 5 Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 roku, tekst jednolity t.j. z dnia 3 sierpnia 2020 r. (Dz. U.2020.1333 t.j.) oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28.04.2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U.2003.89.828):

a) co najmniej jednym pracownikiem z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym 
w zakresie: eksploatacja „E” gr. I pkt 2,4,10 /według zał. 1 ww. rozp./ i co najmniej jednym pracownikiem z aktualnym świadectwem kwalifikacyjnym w zakresie: dozór „D” gr. I pkt 2,4,10 /według zał. 1 ww. rozp./

lub

b) co najmniej jednym pracownikiem posiadającym aktualne świadectwa kwalifikacyjne w zakresie: eksploatacja „E” gr. I pkt 2,4,10 /według zał. 1 ww. rozp./ 
i dozór „D” gr. I pkt 2,4,10 /według zał. 1 ww. rozp./ Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy pod nadzorem pracownika jednostki w której prace są wykonywane.

*/ Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. 
w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. (Dz.U. 2003.89.828 z późn. zm.)

V. INNE:

- Obowiązkiem Wykonawcy wobec Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych właściwej jednostki wojskowej lub instytucji wojskowej na terenie której przewidziano realizację zamówienia jest po podpisaniu umowy, dostarczenie wniosku o przepustki wraz z wymaganymi przez właściwą jednostkę organizacyjną załącznikami.

- W przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę/ Podwykonawcę do realizacji umowy obcokrajowców, wymagane jest posiadanie pozwolenia wydanego na zasadach określonych w Decyzji nr 107/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 sierpnia 2021r. w sprawie organizowania współpracy między narodowej w resorcie obrony narodowej (Dz. Urz. MON 2021, poz. 177).

- Wykonawca robót w pełni odpowiada za bezpieczeństwo i higienę pracy 
w  miejscu  realizacji robót oraz za zachowanie bezpieczeństwa pożarowego.

- Roboty będą prowadzone w czynnym kompleksie wojskowym (na terenie czynnego zakładu) w związku tym Wykonawca przy kalkulacji kosztów i czasu pracy powinien uwzględnić utrudnienia z tego tytułu.

- W przypadku uszkodzenia systemów alarmowych, ppoż. sieci jawnych 
i niejawnych oraz sieci telefonicznych, elektrycznych, komputerowych i itp. Wykonawca usunie awarię w ciągu 48 godzin od zdarzenia zgodnie 
z obowiązującymi normami. W przypadku nie usunięcia awarii w wyznaczonym terminie Zamawiający zleci wykonanie usunięcia awarii osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.

- Najpóźniej w dniu podpisania umowy, Wykonawca przedłoży wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia wraz ze świadectwami kwalifikacyjnymi wydanymi przez komisje kwalifikacyjne (kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osobę reprezentującą firmę).