Załącznik nr 1A do SWZ

##### ZESTAWIENIE WARUNKÓW/ PARAMETRÓW WYMAGANYCH/GRANICZNYCH

Przedmiot zamówienia:

Łóżko transportowe

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| LP. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | Łóżko transportowe |  |  |
|  | Łóżko transportowe, rok produkcji 2022r | Tak |  |
|  | Sprzęt nie re-kondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  |
| - 2 | Wózek przeznaczony do transportu wewnątrzszpitalnego | Tak |  |
| - 3 | Szerokość wózka bez poręczy bocznych: 800 mm (± 30 mm) | Tak |  |
| - 4 | Szerokość całkowita wózka z poręczami bocznymi: 850 mm (± 30 mm) | Tak |  |
| - 5 | Długość całkowita: 2100 mm (± 30 mm) | Tak |  |
| - 6 | Regulacja wysokości za pomocą nożnej pompy hydrauliczno-gazowej w zakresie 560 – 920 mm (± 30 mm) | Tak |  |
| - 7 | Konstrukcja wózka wykonana z profili stalowych, lakierowanych proszkowo z użyciem lakieru z nanotechnologią srebra powodująca hamowanie namnażania bakterii i wirusów, trwały, odporny na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
| - 8 | Podstawa wózka obudowana wypraskami z tworzywa z zastosowaniem nanotechnologii srebra powodującą hamowanie namnażania bakterii i wirusów, posiadająca miejsce na butlę z tlenem oraz pasy mocujące butlę lub rozwiązanie równoważne | Tak |  |
| - 9 | Leże podparte na kolumnach z osłonami harmonijkowymi | Tak | dwóch kolumnach – 10 pkt jedna kolumna – 0 pkt |
| - 1 | Leże składające się z dwóch segmentów | Tak |  |
| - 1 | Oparcie pleców regulowane dzięki zastosowaniu sprężyn gazowych z blokadą w zakresie 00 – 750(± 50) | Tak |  |
| - 1 | Przechył Trendelenburga: 180(±30) | Tak |  |
| - 1 | Przechył anty-Trendelenburga: 180(±30) | Tak |  |
| - 1 | Pozycja Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga uzyskiwana za pomocą nożnej pompy hydraulicznej | Tak |  |
| - 1 | Dźwignie do sterowania regulacją wysokości oraz przechyłami wzdłużnymi umieszczone w podstawie wózka od strony nóg pacjenta w celu zapewnienia możliwości sterowania tymi ruchami w trakcie jazdy wózkiem z pacjentem. Nie dopuszcza się sterowań tych ruchów dźwigniami umieszczonymi z boków podstawy wózka lub od strony głowy pacjenta, aby uniknąć utraty kontroli nad wózkiem w trakcie jazdy wózkiem z pacjentem | Tak |  |
| - 1 | Leże wózka zaopatrzone w uchwyty do kierowania wózkiem podczas jazdy. Uchwyty od strony głowy i stóp pacjenta. |  |  |
| - 1 | Leże wypełnione płytą laminatową przezierną dla promieni RTG | Tak/ Nie | Leże przezierne TAK – 10 pkt NIE – 0 pkt |
| - 1 | Pod segmentem leża prowadnice na tacę na kasetę RTG umożliwiające przesuwanie tacy na całej długości | Tak |  |
| - 1 | Konstrukcja wózka umożliwiająca monitorowanie pacjenta ramieniem C | Tak |  |
| - 2 | Wózek zaopatrzony w kosz na podręczne rzeczy pacjenta | Tak |  |
| - 2 | Materace leża i oparcia pleców o grubości min. 60 mm z możliwością zdejmowania. Obszycie wykonane z materiału nieprzemakalnego z dodatkami bakterio i grzybobójczymi ograniczającymi rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli. Obszycie niepalne zgodnie z normą BS 5852 poziom CRIB 5 (Źródło zaprószenia 5). | Tak |  |
| - 2 | Właściwości ograniczające rozprzestrzenianie się szczepu MRSA i bakterii E.coli oraz niepalności potwierdzone certyfikatami wydanymi przez niezależne uprawnione do tego podmioty. Certyfikaty dołączyć do oferty. |  |  |
| - 2 | Możliwość wyboru koloru obszycia materacy – wg wzornika producenta. | Tak |  |
| - 2 | Cztery koła jezdne z centralną blokadą jazdy wraz z kołem kierunkowym o śr. min. 200 mm – dźwignie do sterowania układem jezdnym umieszczone na czterech narożach ramy leża. |  |  |
| - 2 | W narożach leża krążki odbojowe | Tak |  |
| - 2 | Maksymalne obciążenie wózka | Tak 250 kg- 0pkt Więcej niż 250kg-10pkt |  |
| - 2 | Wózek wyposażony w: -poręcze boczne lakierowane/ chromowane -wieszak kroplówki -pasy do mocowania pacjenta -2szt | Tak |  |
|  | Dokumenty (raporty techniczne, karty charakterystyki itp.) potwierdzające antybakteryjność lakieru i tworzywa (dołączyć do oferty) | Tak |  |
|  | Wózek dostarczony w oryginalnym opakowaniu producenta | Tak |  |
|  | Powierzchnie wózka odporne na środki dezynfekcyjne | Tak |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | Tak |  |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | TAK, podać min. 12 m-cy max 60 m-cy |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | PODAĆ |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 5 dni robocze. | TAK |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | TAK |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 5 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | TAK |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | TAK |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | TAK |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | TAK |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | TAK |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | TAK, podać |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.